Ce fichier documentaire rcapitule les informations les plus

importantes pour pouvoir exploiter l'environnement du CB-COM.

Lancez le logiciel en tapant:

cb-com

ou

p

et appuyez sur la touche CR ou sur ENTREE.

Vous avez accs au menu principal avec les posssibilits de

slection suivantes:

1.                 Lancer le logiciel de tlcommunication

2.                 Traiter le fichier de configuration et

lancer le logiciel de tlcommunication

3.                 Traiter le fichier de configuration : scc.ini

4.                 Effacer le driver rsident L2 au niveau de la

mmoire

5.                 Afficher la documentation

6.                 Fin (DOS)

Les touches des curseurs servent  l'activation des diffrents

menus qui sont appels en appuyant sur la touche ENTREE.

1. Lancement du logiciel TNC qui permet l'exploitation de votre

CB-COM

2. Appel de la fentre d'entre ENTREE avant le dpart du logiciel

TNC. Avant le dpart du logiciel de tlcommunication scc, vous

avez la possibilit de modifier jusqu' 9 paramtres de

configuration au niveau du fichier scc.ini.

Les paramtres suivants sont pr-dfinis: mycall, txdelay,

german, vadapter, rs232. Vous pouvez adapter cette liste  vos

propres besoins. (cf. ci-dessus)

Si vous fermez la fentre avec F1, scc.ini sera compil

automatiquement.

3. Vous pouvez traiter le fichier de configuration  l'aide de

l'diteur cbed. Il est prfrable d'effectuer ce traitement

avant le premier lancement de scc, ainsi que toutes les

modifications importantes et la manipulation des paramtes qui

ne pourront tre traits avec la fentre d'entre (2).

4. Effacement du programme AX.25 rsident.

5. Affichage du fichier.

6. Quitter le logiciel CB-COM pour revenir  DOS.

Il se peut que la dtection de l'adaptation vido automatique, ne

fonctionne pas correctement pour certains portables et crans LCD.

Lorsque vous avez des difficults  lire les affichages de votre

cran, veuillez relancer votre programme  l'aide de:

cb-com/m

ou

c/m

Ainsi vous travaillez en mode monochrome.

_________________________________________________________________

Documentation relative au programme CBED

Ce programme permet le traitement des fichiers de texte dont la

longueur maximale est de 80 caractres. Le nombre maximal de

lignes est de 5000 en fonction de la capacit de la mmoire de

travail.

Appel:             cbed [nom du fichier] [/m]

Le nom du fichier est le fichier  traiter.

Lorsque vous n'indiquez pas de fichier, le

programme vous demande explicitement d'indiquer

un nom.

/m exige un traitement en mode blanc/noir

Normalement, cbed vrifie au lancement

automatiquement quel mode d'image est actif.

Pour certains portables on devra indiquer /m.

Combinaison de touches:

Backspace:         efface le caractre  gauche du curseur

Entf:              efface le caractre  droite du curseur

Einf.:             insre une ligne

Pos1:              place le curseur au dbut de la ligne

Ende:              place le curseur sur le dernier caractre de la

ligne

Esc.:              met fin au traitement

F1:                met fin au traitement et enregistre le texte

F2:                enregistre le texte

F3:                imprime le texte  l'aide de PRN

F4:                efface le fichier (au niveau du tampon et au

niveau du disque dur)