B E N V E N U T I  AL  S O F T W A R E  C B - C O M  !

Questo documento spiega concisamente i comandi pi importanti

dell'interfaccia utente CB-COM

lanciare il programma digitando

cb-com

oppure

c

seguito dal tasto Invio.

Si  ora nel men principale:

Le opzioni sono

1.      Lancia il programma

2.      Configurazione parametri + lancia il programma

3.      Edit file configurazione: scc.ini

4.      Rimuove L2 dalla memoria

5.      Mostra documentazione

6.      Fine (ritorna al DOS)

Utilizzare i tasti Cursore Su e Cursore Giu per muovere la barra di selezione,

quindi selezionare l'opzione premendo il tasto Invio

1. Lancia il programma scc.

2. Permette la configurazione dei parametri pi importanti prima di lanciare

il programma. I parametri da modificare sono 4: mycall, txdelay,

vadapter e rs232. Per la loro descrizione, vedere pi avanti in questo

documento. Terminare la modifica premendo il tasto F1: scc.ini, che

il file di configurazione, verr modificato e compilato automaticamente.

3. Permette di editare manualmente il file di configurazione scc.ini.

L'editing di questo file  richiesta al primo lancio del programma quando

si desidera apportare modifiche di personalizzazione del software. Per

i parametri principali  consigliato l'uso della configurazione automatica

(voce 2 del men)

4. Rimuove il programma residente in memoria L2.

5. Mostra questo file.

6. Esce da CB-COM e ritorna al DOS.

Con alcuni Laptop o display LCD, la visualizzazione potrebbe non essere

soddisfacente. In questo caso lanciare il programma forzandolo in modo

monocromatico, digitando:

cb-com /m

oppure

c /m

============================================================================

Documentazione al programma di configurazione automatica (input.exe)

Questo programma permette la modifica di alcuni parametri principali per il

corretto funzionamento del software.

Lanciare il programma digitando

input [/m]

oppure scegliendo l'opzione n. 2 del men descritto prima

Il parametro opzionale /m forza il programma a funzionarea il modo

monocromatico. Normalmente il programma predispone la visualizzazione in base

al contenuto del file scc.ini.

La definizione dei parametri in input viene data dal file control.dat.

La struttura del file control.dat :

scc.ini

mycall;48;fino a 4 mycalls

txdelay;3;ritardo dopo aver attivato il trasmettitore (passi di 10ms)

vadapter;1;tipo video: 0 = automatico, 1 = mono, 2 = colore; 3 = LCD

rs232;1;numero porta seriale utilizzata

La prima linea contiene il nome del file da editare. Le linee seguenti

sono istruzioni per creare i campi di input in questa finestra (fino a 9).

Ogni istruzione ha la seguente struttura:

parola chiave;lunghezza;commento

parola chiave  l'identificatore del parametro nel file di configurazione.

(non deve contenere n spazi n punti e virgola)

lunghezza  la lunghezza del campo in input.

(lunghezza max. = 59 - lunghezza della parola chiave)

commento  una linea di spiegazione del parametro.

(lunghezza max. = 58 caratteri)

Il programma non effettua un controllo sintattico dell'input. Occorre che

il file control.dat sia corretto. Si consiglia di non modificarlo: quello

fornito  sufficente per un corretto funzionamento.

Il file control.dat configurareo come sopra, genera la seguente finstra di

input: (leggendo i valori dei parametri da scc.ini)

+--------------------------------------------------------------+

| Editare questi parametri                                     |

+----------------------------------------------------------------+

| mycall test1 test2                                             |

|   fino a mycalls                                               |

|                                                                |

| txdelay 40                                                     |

|   ritardo dopo aver attivato il trasmettitore (passi di 10ms)  |

|                                                                |

| vadapter 0                                                     |

|   tipo video: 0 = automatico, 1 = mono, 2 = colore; 3 = LCD    |

|                                                                |

| rs232 1                                                        |

|   numero porta seriale utilizzata                              |

+----------------------------------------------------------------+

| Esc: Annulla        F1: Fine + Salva                           |

+----------------------------------------------------------------+

Modificare i parametri tramite la tastiera.

Per spostare il ccursore tra i campi, usare i tasti Cursore Su,

Cursor, giu, Tab ed Invio.

Finita la modifica, premere F1 per salvare i dati immessi, oppure ESC

per annullarli. Uscendo con F1 il file scc.ini verr fatta una copia

di sicurezza con estensione .old e verr modificato e compilato

automaticamente il file di parametri.

Se si desidera modificare manualmente i parametri tramite un editor (a questo

proposito viene fornito il file cbed.exe, vedi sotto), occorre tenere presente

che le linee hanno la seguente struttura:

parola_chiave default   ;commento

esempio:

rs232 1    ;numbero della porta seriale utilizzata

le parole chiave non possono contenere spazi:

sattrib 8 07   ;campo info monitor

la parole chiave non possono contenere inoltre punti e virgola; la parola

chiave deve cominciare alla prima colonna.

===========================================================================

CBED

Questo programma  un semplice editor di testo.

Permette l'editing di file con colonne lunghe al massimo to 80 caratteri.

Il numero di linee  limitato a 5000, sempre che si abbia sufficente memoria.

per lanciarlo

cbed [nome file] [/m]

nome file  il file che si desidera editare. Se si omette, il programma

richiede la immissione alla partenza.

/m forza il programma a lavorare in modo monocromatico. Pu essere necessario

con alcuni Laptop e display LCD.

Tasti di editing supportati:

Backspace:  Cancella il carattere a sinistra del cursore

Del:        Cancella il carattere sopra al cursore

Ins:        Inserisce una nuova linea alla posizione del cursore

Home:       Posiziona il cursore al primo carattere della linea corrente

End:        Posiziona il cursore all'ultimo carattere della linea corrente

Esc:        Abortisce il programma (le modifiche vengono perse)

F1:         Termina il programma e salva le modifiche

F2:         Salva il file

F3:         Stampa il file tramite la porta LPT1

F4:         Cancella il file