Modem RMD 1200

und

Software CB-COM

Benutzerhandbuch

Version 2.0

ALAN Electronics GmbH  Hanauer Landstra�e 439  D-60314 Frankfurt/Main

Inhalt

1.      Einleitung

1.1     Allgemeine Informationen

1.2     Besondere Produkteigenschaften von RMD 1200 und CB-COM

1.3     Details f�r Technik-Interessierte

1.4     Historische Entwicklung von Packet Radio

2.      Das Modem RMD 1200

2.1     Anschlu� des RMD 1200 an das CB-Funkger�t

2.1.1   CB-Ger�te mit 6-poliger Mikrofonbuchse

2.1.2   CB-Ger�te mit 4-poliger Mikrofonbuchse

2.2     Anschlu� des RMD 1200 an den Computer

3.      Installation des CB-COM Programmpakets

4.      Schnelle Inbetriebnahme

4.1     Hardware: CB-Ger�t, RMD 1200 und PC

4.2     Software: CB-COM Men�

5.      Wenn es anfangs nicht gleich klappt...

5.1     ...mit der CB-COM Software

5.2     ...mit der RMD 1200 Hardware

6.      Betriebs-Programme und -Dateien

6.1     Kurzbeschreibung der Programme und Dateien

6.2     Das Startprogramm PR.COM

6.3     Das residente Programm L2.EXE

6.4     Das Terminalprogramm SCC.EXE

6.5     Der Parametercompiler PARA.EXE

6.6     Der Texteditor PCED.EXE

7.      Parametereinstellung

7.1     Initialisierungsfile SCC.INI f�r SCC.EXE

7.2     Steuerdatei STEUER.DAT f�r EINGABE.EXE

7.3     Dynamische Speicherverwaltung und Portbelegung

7.4     Wahl der seriellen Schnittstelle

7.5     Video-Setup

7.6     Einstellen der Rufzeichen

7.7     Einstellen diverser Texte

7.8     Layer-2 Parameter

7.9     Layer-2 Timer

7.10    Layer-1 Einstellungen

7.11    Einstellen der Bildschirmfarben

8.      Bildschirmaufbau

8.1     Detailinformation in den Statuszeilen

8.2     Spezielle Befehlstatsten

8.3     Tastenbelegungen und Besonderheiten im �berblick

9.      Die CB-COM Befehle

9.1     TNC-Befehle

9.2     Timer-Befehle in Layer 1 und Layer 2

9.3     Sonstige Befehle

9.4     Befehle zum Aussenden von Files und Speichern auf Disk

10.     Darstellung der Information

10.1    Video-Darstellung

11.     Fernsteuerbetrieb

12.     Erkl�rungen zum AX.25 Protokoll

12.1    Aufbau eines Paketes

12.1.1  Adre�feld

12.1.2  Steuerfeld

12.2    Aufgaben der einzelnen Pakete

12.3    Ermittlung der Pr�fsumme

13.     Anhang

13.1    Belegung der Datenleitung PC - RMD 1200

13.2    Belegung der Mikrofonleitung CB-Ger�t - RMD 1200

13.2.1  Belegung der 6-poligen Mikrofon-Steckverbindung

13.2.2  Belegung der 4-poligen Mikrofon-Steckverbindung

13.3    Kurz�bersicht der Befehle

13.3.1  Befehlsworte

13.3.2  Befehlstasten

13.4    Bescheinigung des Herstellers

13.5    Hinweise zur Einhaltung der Funkentst�rung

13.6    Technische Daten RMD 1200

Wichtiger Hinweis!

Die in diesem Handbuch benutzten Warenzeichen werden ohne n�here Kennzeichnung

verwendet. Aus dem Fehlen einer derartigen Kennzeichnung kann daher nicht

geschlossen werden, da� die Bezeichnungen frei von Rechten Dritter sind.

Der Inhalt des Handbuches wurde mit gro�er Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem

kann aufgrund m�glicher �nderungen im Zuge der technischer Weiterentwicklung

oder fehlerhafter Angaben keine juristische Verantwortung oder irgendeine

Haftung f�r Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zur�ckgehen, �bernommen werden.

F�r Mitteilungen eventueller Fehler oder Verbesserungsvorschl�ge sind wir stets

dankbar.

(C) 1994 ALAN Electronics GmbH, alle Rechte vorbehalten

1. Einleitung

1.1 Allgemeine Informationen

Mit Packet Radio (PR) lassen sich �ber CB-Funk digitale Informationen in

beliebiger Form mit Gegenstationen austauschen. Die Reichweite im Vergleich zur

�bertragung des gesprochenen Wortes l��t sich oft auf das 5-fache der

bisherigen Stationsreichweite vergr��ern, speziell, wenn man andere Stationen

als sog. "Digipeater" (Digi) f�r die eigene Daten�bertragung mitbenutzt.

Geschriebene Texte, Bilder jeglicher Art, Computerprogramme u. �. lassen sich

nahezu fehlerfrei �bertragen. Mehrere Stationen k�nnen gleichzeitig den CB-

Funkkanal benutzen ohne sich nennenswert zu st�ren. Man kann mehrere

Gegenstationen praktisch zeitgleich parallel arbeiten und dabei selbst

verschiedene eigene Rufzeichen verwenden.

Die in Paketform �bertragenen Daten finden durch die softwarem��ige

Protokollsteuerung den Weg zur jeweiligen Gegenstation (und zur�ck)

selbstst�ndig und ohne Vermischung mit fremden Daten. Eine typische Packet

Radio CB-Station besteht aus CB-Funkger�t, Modem und Computer (PC). Die

Bezeichnung f�r Modem (MOdulator-DEModulator) leitet sich aus der Funktion

des Modem-Ger�tes ab. Die Steuerung des PCs sowie des Modems �bernimmt die

Packet Radio Software. Alle dazu erforderlichen Softwareprogramme sind in dem

Programmpaket CB-COM enthalten und werden von dem CB-COM Men� auf dem PC-

Bildschirm �ber die PC-Tastatur aufge- rufen.

Zum praktischen Betrieb m�ssen lediglich die Kabelverbindung zur Mikrofonbuchse

des betriebsbereiten CB-Funkger�tes sowie die Datenverbindung zum PC (COM 1

oder COM 2) hergestellt werden. Das dazu ben�tigte PC-Datenkabel liegt dem RMD

1200 bei. Die Stromversorgung des RMD 1200 erfolgt abh�ngig vom Modell entweder

�ber die Mikrofonbuchse des CB-Ger�tes oder aus einer externen 12 DC Versorgung.

Hinweis Die nachfolgend verwendeten Namen f�r bestimmte Tasten der PC-Ta-

statur entsprechen den Bezeichnungen der US-amerikanischen Tastatur. Die

deutschen Bezeichnungen, die ggf. f�r Ihre Tastatur zutreffen, sind:

USA       Deutsch

Pg Up     Bild aufw�rts

Pg Dn     Bild abw�rts

Ctrl      Strg

Shift     Umschalttaste f�r Gro�-/Kleinbuchstaben

Tab       Tabulatortaste

Ins       Einfg

Home      Pos 1

End       Ende

1.2 Besondere Produkt-Eigenschaften von RMD 1200 und CB-COM

* Anschlu� an jeden IBM-kompatiblen PC, auch Laptops

* Anschlu� an die serielle RS-232-Schnittstelle (COM1 oder COM2)

* Normgerechte RS-232 Schnittstellen-Pegel durch Spezial-IC

* Anschlu� an fast jedes CB-Funkger�t

* �bertragungsgeschwindigkeit 1200 Bit pro Sekunde

* Stromversorgung aus CB-Funkger�t (6-polige Mikrofonbuchse)

* Kompletter Lieferumfang: Modem, Kabel, Software, Handbuch

* 3-geteilter Bildschirm f�r TX, RX und Monitor

* Statusanzeigen am Bildschirm

* Zur�ckbl�ttern in allen Bildschirmfenstern

* Multiconnect-Betrieb

* Unterst�tzung des EGA-Video-Modus

* Abspeichern/Wiederherstellen des Bildschirminhalts beim Verlassen/Neustart

des Programms

* Aussendung einer wiederkehrenden Bake

* �bertragung von Bin�rfiles (Bilder, Programme...)

Hinweis

Es ist technisch m�glich, das RMD 1200 mit anderer als der mitgelieferten

Software zu betreiben. Da die erzeugten St�remissionen der Gesamtanlage sich

jedoch dadurch ver�ndern k�nnen, kann beim Einsatz fremder Software das

CE-Zeichen des RMD-1200 ung�ltig werden. Im Zweifelsfall gibt der Hersteller

Auskunft �ber weitere, zum Betrieb mit dem RMD 1200 geeignete und freige-

gebene Software.

1.3 Einige Details f�r technisch Interessierte

Die PR-Signalkopplung am CB-Funkger�t geschieht auf der NF-Seite mittels

Zweiton-Frequenzumtastung oder AFSK (Audio Frequency Shift Keying). Die AFSK-

T�ne von 1200 Hz (Mark) und 2200 Hz (Space) - gem�� der Norm Bell 202 -

entsprechen zwei logischen elektrischen Schaltzust�nden, welche ihrerseits die

kleinsten Bausteine der digitalen �bertragungsdaten darstellen.

Beim Empfangsbetrieb �bernimmt der Personalcomputer �ber seine serielle

Schnittstelle den einlaufenden Datenstrom des RMD 1200 und setzt ihn mit Hilfe

der CB-COM Software wieder in die Originaldaten um.

Im Sendebetrieb werden die digitalen Daten ebenfalls �ber die serielle

PCSchnittstelle dem RMD 1200 zugef�hrt, in die Mark- und Space-T�ne gewandelt

und schlie�lich vom Sender des CB-Funkger�ts abgestrahlt.

Da die Information im NRZI-Code �bertragen wird, besteht eine logische 0 durch

einen �bergang (eine Impulsflanke) von H nach L oder von L nach H. Bei einer

logischen 1 �ndert sich der Pegel nicht. Die Umtastung mu� ohne Phasensprung

vorgenommen werden. Besondere Anforderungen werden auf der Empfangsseite

gestellt. Bei einer Datengeschwindigkeit von 1200 Bit pro Sekunde (BpS) und

einem Ton von 1200 Hz mu� der Demodulator innerhalb einer Zeit von weniger als

einer Periode den Frequenzwechsel erkennen und in einen logischen Pegel

umwandeln.

In dem RMD 1200 wird ein spezieller integrierter Schaltkreis eingesetzt, der

diese Aufgaben wahrnimmt. Er hat eine eigene Quarzzeitbasis, einen Teiler f�r

die Sendefrequenz und auf der Empf�ngerseite digitale SCF-Filter (Switched

Capacity Filter).

Alle Daten werden mittels Protokoll praktisch fehlerfrei �bertragen. Das zur

Zeit g�ltige AX.25-Level-2 Protokoll liegt in der Version 2.0 vor. Das

Protokoll beschreibt die Schicht 2 (Level 2), die sogenannte Link-Layer

(Verbindungsebene) des genormten ISO-7-Schichten-Modells.

1.4 Historische Entwicklung von Packet Radio

Die rasante Entwicklung der Personalcomputer hat zun�chst den lizensierten

Funkamateuren und jetzt auch den CB-Funkern ein g�nzlich neues Bet�tigungsfeld

er�ffnet. Ein st�ndig wachsender Teil der Funkfreunde im CB-Band wird vom

Packet-Radio-Fieber mit seinen Anwendungen wie Personal-Bulletin-Board Systemen

(BBS) und DX Packet Cluster erfa�t werden.

Als in den siebziger Jahren die ersten Computer-Fertigger�te erh�ltlich waren,

begannen Funkamateure sofort, praktische Anwendungen f�r ihren Anwendungsbe-

reich zu erstellen. Waren es anfangs nur Morse�bungs-, Fernschreib- und Aus-

breitungs-Vorhersageprogramme, so erlaubte im Jahre 1978 das Canadian Depart-

ment of Communication als erste derartige Beh�rde den lizensierten Funkama-

teuren Packet-Radio-Experimente.

Innerhalb kurzer Zeit wurden von einer Interessengruppe, der Vancouver Amateur

Digital Communications Group (VADCG), �ber 500 TNCs (Terminal Node Controller)

hergestellt und weltweit vertrieben.

Ende 1981 formierte sich in Arizona/USA die Tucson Amateur Packet Radio (TAPR)

Organisation, von der wesentliche Impulse f�r die weitere Gestaltung dieser

Betriebsart ausgingen. In kurzer Zeit wurden zwei aufeinander folgende TNC-

Modelle von TAPR konstruiert und an eine Vielzahl von Interessenten weiter-

gegeben, die durch regen Informationsr�ckflu� zur Fertigstellung der bekannten

TAPR-TNC-KITs beitrugen.

Die von der VADCG herausgegebene Software war wegen stark eingeschr�nkter Be-

triebsm�glichkeiten Gegenstand umfangreicher Diskussionen. Unter dem Druck des

herannahenden Starts von OSCAR 10 (Orbital Satellite Carrying Amateur Radio)

einigten sich die verschiedenen Packet-Radio-Gruppen auf ein einheitliches

Protokoll, den AX.25-Standard.

Die wichtigsten Probleme des Public-Packet-Switched-Network-Protokolls waren

von Eric Scace, K3NA, einem der Autoren des kommerziellen Standards X.25,

gel�st worden. In langen Arbeitssitzungen mit Hank Magnuski, KA6M, und Harold

Price, NK6K, hatte man den Grundstein f�r das AX.25 (Amateur-Protokoll X.25)

gelegt.

Seit dem 1.10.1994 sind nun auch im CB-Funk digitale Betriebsarten, also auch

Packet Radio, zun�chst auf den Kan�len 24 und 25 in FM f�r zugelassene CB-

Ger�te freigegeben (Stand 1.10.94). Voraussetzung ist, da� die Ger�te f�r

beliebige Mikrofone zugelassen sind, die anzuschlie�enden Modems die BMPT-

AmtsblattVfg 243/1991 mit allen derzeit ver�ffentlichten �nderungsverf�gungen

nachweislich erf�llen und ab 1.1.96 ein CE-Zeichen tragen. Das RMD 1200 erf�llt

diese Anforderungen bereits heute.

Die gl�ckliche Ehe zwischen Computer und Funk macht es so auch den CB-Funkern

m�glich, an der Vorderfront technologischen Fortschritts zu operieren.

2. Das Modem RMD 1200

Das RMD 1200 wird in einem robusten, schwarzen Metallschalen-Geh�use geliefert.

Auf der Frontplatte befinden sich alle oft ben�tigten Bedienelemente:

* Mikrofonbuchse (MIKE), je nach Ausf�hrung 6- oder 4-polig, zum Anschlu� des

Mikrofons. So ist ohne Umstecken jederzeit ein sofortiger Wechsel von

Datenbetrieb auf Sprechfunk m�glich.

* LED-Anzeigen, f�r alle Betriebszust�nde, zur Anzeige des Vorhandenseins von

Sendedaten (TXD), von Empfangsdaten (RXD), des Sendebetriebs (PTT) und der

stabilisierten, internen +5 V DC Versorgungsspannung (ON).

* Lautsprecher Ein/Aus (SPEAKER ON/OFF), zum Stummschalten des CB-Funkger�te-

Lautsprechers, wenn man die empfangenen Datent�ne nicht kontrollieren will und

lautlosen Datenbetrieb vorzieht.

* Ger�teschalter Ein/Aus (POWER ON/OFF), um das Modem bei l�ngerem Sprech-

funkbetrieb separat auszuschalten.

Auf der R�ckseite des Modems finden sich folgende Anschl�sse:

* PC-Datenanschlu� (9-polige SUB-D-Buchse), zur Verbindung des RMD 1200 mit dem

Computer �ber das Datenkabel.

* CB-Mikrofonanschlu�kabel (mit 4- bzw. 6-poligem Stecker), zum einfachen und

verpolungssicheren Anschlu� des RMD 1200 an das CB-Funkger�t.

2.1 Anschlu� des RMD 1200 an das CB-Funkger�t

2.1.1 CB-Ger�te mit 6-poliger Mikrofonbuchse

Das RMD 1200 ist in zwei Ausf�hrungen erh�ltlich. F�r CB-Ger�te mit 6-poliger

Mikrofonbuchse (GDCH-Standard) wird das RMD 1200 mit der Bestell-Nr. C 425.01

eingesetzt. Dazu ist nur der Kabelstecker mit der Mikrofonbuchse des CB-

Funkger�tes zu verbinden. Empfangssignal, Modulationssignal, Sende- und

Empfangsumschaltung (PTT) sowie Stromversorgung werden damit korrekt herge-

stellt.

Hinweis      Es gibt 6-polige Mikrofonsteckverbindungen, bei denen die

Signalbelegung der Steckerpins nicht mit dem GDCH-Standard

�bereinstimmt. In diesem Fall mu� der Kabelstecker am RMD 1200

umgel�tet werden.

Wenn Sie diese �nderung nicht selbst ausf�hren k�nnen, wenden Sie

sich vertrauensvoll an einen f�r ALAN-Produkte autorisierten

H�ndler.

Eine �nderung am CB-Funkger�t ist nicht erlaubt, da sonst die

Zulassung erlischt. Die Zulassung des RMD 1200 bleibt bei einer

Stecker�nderung dagegen erhalten.

Die Signalbelegungen der 6-poligen Mikrofonbuchse sind im Anhang

erl�utert.

2.1.2 CB-Ger�te mit 4-poliger Mikrofonbuchse

Zum Anschlu� von CB-Funkger�ten mit 4-poliger Mikrofonsteckverbindung (GDCH-

Norm) ist das RMD 1200 mit der Bestell-Nr. C 425 vorgesehen. Da bei dieser

4-poligen Ausf�hrung keine Versorgungsspannung im Inneren des CB-Ger�tes auf

einen Pin der Mikrofonbuchse herausgef�hrt ist, wurde am Kabelstecker des RMD

1200 eine separate rote Kabelader zum Anschlu� an eine externe +12 V Gleich-

spannung vorgesehen.

Diese Kabelader wird mit einem externen Netzteil (Plusanschlu�) verbunden.

Sollte das Funkger�t nicht aus demselben Netzteil gespeist werden wie das RMD

1200, so mu� zus�tzlich noch eine Masseverbindung zwischen dem Kabelstecker

(Pin 2, Masse) des RMD 1200 und dem Minuspol des Netzteils hergestellt werden.

Hinweis Die Signalbelegung der 4-poligen Mikrofonbuchse ist im Anhang dar-

gestellt.

2.2 Anschlu� des RMD 1200 an den Computer

Die seriellen Schnittstellen von IBM-kompatiblen PCs gibt es mit 9-poligen

und/oder 25-poligen Sub-D-Steckverbindungen, je nachdem, ob es sich um ein sog.

AT- oder XT-Modell handelt. Bei der AT-Ausf�hrung wird das RMD 1200 direkt mit

der seriellen Schnittstelle COM1 oder COM2 (RS 232) des PCs �ber das 9-polige

Datenkabel verbunden.

Achtung Sollten Sie einen monochromen Bildschirm (z. B. Hercules, MGA) an Ihrem

PC betreiben, dann m�ssen Sie darauf achten, da� Sie den Bildschirmanschlu�

nicht mit dem COM1- oder COM2-Anschlu� (AT-Standard) verwechseln.

Bei der 25-poligen Ausf�hrung der Schnittstelle empfiehlt es sich, �ber einen

handels�blichen Adapterstecker (25-polig auf 9-polig) zu gehen. Es besteht

auch die M�glichkeit, ein Adapterkabel selbst herzustellen. Werden fremde

Verbindungskabel eingesetzt, so ist darauf zu achten, da� die Steckerpins 1:1

durchverbunden sind. Kabel mit gekreuzten Adern (Null-Modem-Ausf�hrungen)

k�nnen nicht verwendet werden.

Hinweis Um undefinierte Schaltzust�nde von RMD 1200 und CB-Funkger�t zu verhin-

dern, empfehlen wir, erst den PC mit der CB-COM Software zu starten und danach

das RMD 1200 sowie das CB-Funkger�t einzuschalten.

3. Installation des CB-COM Programmpakets

Bevor Sie von der Original CB-COM Programmdiskette eine Installation auf Ihrem

PC vornehmen, empfehlen wir dringend, von der Original-Diskette eine Arbeits-

kopie mit einem Disketten-Kopierprogramm (z. B. DISKCOPY.EXE) herzustellen.

Die CB-COM Software in der Version 2.x wird auf einer 3,5" Diskette geliefert.

Alle zum Betrieb ben�tigten Programmteile werden bei der Installation von der

Programm-Diskette auf die Festplatte Ihres PCs �bertragen. Durch Starten des

Batch-Files SETUP.BAT ist eine einfache Installation auf Ihrem IBM-kompatiblen

PC m�glich:

* Schieben Sie die CB-COM Arbeits-Diskette in das angemeldete Disketten-

Laufwerk. Dies ist normalerweise das Laufwerk A: Ihres Computers. Dann geben

Sie ein

A:>setup

und dr�cken die Return-Taste (auch CR-Taste oder Enter-Taste genannt).

* In einem Men� werden Sie nun gefragt, in welcher Sprache die Software

installiert werden soll. Im Normalfall w�hlen Sie "Deutsch" und dr�cken dazu

die Funktionstaste F3. Danach wird im Hauptverzeichnis Ihrer Festplatte C:

ein neues Inhaltsverzeichnis mit dem Namen CB-COM angelegt. Anschlie�end wer-

den die CB-COM Programme in der gew�nschten Sprache auf die Festplatte ko-

piert. Den Kopiervorgang der einzelnen Files k�nnen Sie am Bildschirm verfol-

gen.

* Das CB-COM Men� erscheint und die folgenden Aktionen lassen sich mit den

Cursor-Tasten und der Return-Taste ausw�hlen:

Terminalsoftware starten

Konfiguration bearbeiten + Terminalsoftware starten

Bearbeiten der Konfigurationsdatei

SCC.INI Residenten Treiber L2 aus Speicher entfernen

Dokumentation anzeigen

Ende (DOS)

* Wir empfehlen, hier zun�chst den Punkt Ende (DOS) zu w�hlen und sich

mindestens mit der weiteren Handhabung des CB-COM Programmpakets im Kapitel

Schnelle Inbetriebnahme vertraut zu machen.

4.1 Schnelle Inbetriebnahme

4.1.1 Hardware: CB-Ger�t, RMD 1200, PC

Folgende Voraussetzungen zur Inbetriebnahme m�ssen gegeben sein:

Der PC ist betriebsbereit ("gebootet"), DOS ist gestartet und Sie haben den

Prompt C:>\CB-COM (Eingabeaufforderung). Die CB-COM Software mu� bereits

installiert sein. Die Datenleitung zwischen dem seriellem Port des PC (COM1

oder COM2) ist vorhanden.

Das CB-Ger�t ist auf einem Packet Radio Kanal (derzeit: CB-Kanal 24 oder 25 in

FM) eingeschaltet und �ber das Anschlu�kabel des RMD 1200 mit dem Mikrofon-

eingang verbunden. Das RMD 1200 ist mit dem Schalter POWER in der Stellung ON

aktiviert. Die rechte Leuchdiode POWER ON leuchtet.

Die Regler Mic Gain und RF Gain (bzw. der LOC/DX-Schalter), sofern an Ihrem CB-

Ger�t vorhanden, stehen auf max. Empfindlichkeit. Die Tonblende (H�henfilter)

steht auf max. H�henwiedergabe.

Stellen Sie nun bei ge�ffneter Rauschsperre (Squelch) und freiem Kanal die

Wiedergabe-Lautst�rke des CB-Ger�tes auf eine mittlere Zimmerlautst�rke ein:

Die Leuchtdiode "RXD" mu� angehen und leuchten. Wenn Sie sp�ter PR-Datent�ne im

Lautsprecher nicht mith�ren wollen, so schalten Sie jetzt den Wiedergabe-

Lautsprecher stumm, indem Sie den Schiebeschalter "SPEAKER" rechts neben der

Mikrofonbuchse des RMD 1200 in die Stellung OFF (AUS) bringen. Die Leuchtdiode

"RXD" mu� weiterhin leuchten. Jetzt stellen Sie die Rauschsperre (Squelch) des

CB-Ger�tes so ein, da� die Anzeige "RXD" gerade ausgeht, die LED also nicht

mehr leuchtet.

Damit ist die Einstellung des CB-Ger�tes und des RMD 1200 abgeschlossen. Sobald

ein empfangsw�rdiges Signal die Rauschsperre �berwindet, beginnt die

Leuchtdiode RXD zu leuchten.

4.1.2 Software: CB-COM Men�

Starten Sie im Inhaltsverzeichnis C:>\CB-COM die CB-COM Software mit dem Befehl

PR.COM

oder einfach mit

pr

und dr�cken Sie die Enter-Taste. Jetzt erscheint das CB-COM Men�...

Hinweis Falls kein Auswahl-Men� erscheint, k�nnen Sie die Ursache im Kapitel

Wenn es anfangs nicht gleich klappt... nachlesen und den Fehler beseitigen.

Im Normalfall befinden Sie sich jetzt im Men� und k�nnen die gew�nschte Aktion

ausw�hlen.

Zun�chst nehmen Sie die Grundkonfigurierung vor.

W�hlen Sie dazu den Punkt Konfiguration bearbeiten + Terminalsoftware starten.

Es erscheint ein Fenster, in dem Sie Ihren CB-Skip (auch Call, Rufnamen oder

Rufzeichen genannt) eingeben m�ssen. Es mu� mindestens ein Rufzeichen

eingetippt werden. Insgesamt sind vier Rufnamen m�glich. Jeder eingegebene

Rufname mu� durch ein Leerzeichen von dem n�chsten getrennt sein. Der Skip darf

bei Packet Radio aus nicht mehr als 6 Buchstaben/Zahlen bestehen. Mit den

Cursortasten bewegen Sie dazu die Schreibmarke (Cursor) in das angezeigte

Eingabefeld.

Nach der Rufzeicheneingabe wechseln Sie in das Feld f�r die Eingabe der Nummer

der seriellen PC-Schnittstelle rs232, an die Sie Ihr RMD 1200 angeschlossen

haben. Falls Sie an den Port COM1 bereits eine Maus angeschlossen haben

sollten, m�ssen Sie den Wert 2 f�r COM2 eingeben. Andernfalls lassen Sie den

vorhandenen Eintrag 1 unver�ndert. Andere Schnittstellen au�er COM1 oder COM2

k�nnen aus technischen Gr�nden von CB-COM nicht unterst�tzt werden.

Die Angaben in den anderen Feldern brauchen Sie im Normalfall nicht zu �ndern.

Der f�r txdelay angegebene Wert 40 pa�t f�r die meisten CB-Ger�te. Wenn Sie den

Eindruck haben, da� Ihr CB-Ger�t nach Dr�cken der PTT-Taste am Mikrofen sehr

tr�ge auf Senden schaltet, k�nnen Sie den Wert auch erh�hen. Je h�her der Wert

eingestellt ist, desto gr��er sind beim Datenaustausch die Verz�gerungen. Viele

CB-Ger�te kommen sogar mit einem Wert von 10 zurecht.

Wenn Sie die deutschen Umlaute (������ und �) statt der oft in PR benutzten Um-

schreibungen (AeOeUeaeoeue und ss) verwenden wollen, darf die Angabe german on

nicht ge�ndert werden. Manche Gegenstationen (z. B. Mailboxen, BBS-Systeme)

k�nnen allerdings die deutschen Umlaute nicht korrekt wiedergeben. In solchen

F�llen empfiehlt sich eine �nderung in german off.

Die Auswahl des Videoadapters sollte im Normalfall auf automatischer Erkennung

stehen bleiben, also vadapter 0. In seltenen Ausnahmef�llen kann die

Erkennungsautomatik versagen. In diesem Fall k�nnen Sie die eine geeignete

Probleml�sung im Kapitel Wenn es anfangs nicht gleich klappt... finden.

Jetzt schlie�en Sie dies Fenster und speichern Ihre �nderungen mit der Taste F1

auf der Festplatte. Alle vorgenommenen Eingaben werden dabei automatisch in

eine Konfigurationsdatei SCC.INI �bernommen.

Nunmehr wird die Terminalsoftware selbstt�tig gestartet und bei angeschlossenem

RMD 1200 sollte alles funktionieren und Packet Radio Betrieb m�glich sein.

Bevor Sie jedoch jetzt den aktiven Betrieb Ihrer Packet Radio Station aufnehmen

k�nnen, sollten Sie sich mit den Befehlen in den weiteren Kapiteln des

Handbuchs vertraut machen. Falls Sie bereits ein "alter Hase" sind und gleich

den Einstieg wagen wollen:

Nicht vergessen Vor jeden Befehl einen Doppelpunkt ":" setzen. Vor Aussenden

eines Textes mu� der ":" z. B. mittels der Tasten Esc, Tab oder Del entfernt

werden.

Beendet wird das Programm mit der Tastenkombination Alt-X.

Sie befinden sich dann wieder im CB-COM Men� und k�nnen unter dem Punkt

Ende (DOS) in die DOS-Ebene ihres PCs zur�ckkehren.

Hinweis:

Die im CB-COM Men� unter Punkt Konfiguration bearbeiten + Terminalsoftware

starten angepa�ten Werte k�nnen alternativ auch unter dem Punkt Bearbeiten der

Konfigurationsdatei SCC.INI mit dem dort vorhandenen Editor ge�ndert und

abgespeichert werden:

* Die Auswahl der Schnittstelle COM1 oder COM2. Diese wird in SCC.INI etwa in

Zeile 30 definiert und ist standardm��ig auf COM1 voreingestellt.

* Das Rufzeichen (Call). Der Parameter MY (Mycall) ist in SCC.INI etwa ab Zeile

60 zu finden. Hier mu� das eigene Rufzeichen eingesetzt werden. Die anderen

Rufzeichen, die dort stehen, d�rfen vorerst unver�ndert bleiben und wirken nur

bei entsprechendem Betrieb.

Alle anderen Parameter sind bereits ab Werk auf vern�nftige Werte

voreingestellt, und lassen sich sp�ter nach Bedarf vom Benutzer frei w�hlen und

ab�ndern.

5. Wenn es anfangs nicht gleich klappt...

5.1 ...mit der CB-COM Software

Nach dem Start oder der Beendigung des Programms PR.COM erscheint folgende

Bildschirm-Meldung:

****************************************************************

* Ihr RMD 1200 Programmpaket CB-COM ist NICHT vollst�ndig!     *

* Das Programm PR.EXE hat mindestens einen Fehler entdeckt.    *

* N�heres zu dem Fehler finden Sie in der Datei PRFEHLER.DOC.  *

* Mit dem Befehl TYPE PRFEHLER.DOC k�nnen Sie die Datei lesen. *

****************************************************************

* Das Programm PR.COM �berpr�ft bei seinem Start, ob alle wesentlichen Teilpro-

gramme des Softwarepakets vorhanden sind. Falls in dem Inhaltsverzeichnis,

aus dem heraus die Software betrieben wird, z. B. C:>\CB-COM, ein Teilpro-

gramm fehlt, mu� dieses von dem Arbeitsduplikat der Original CB-COM-Disket-

te in das Inhaltsvereichnis kopiert werden. In der Datei PRFEHLER.DOC ist

festgehalten, welche Dateien oder Programme nicht gefunden wurden. Diese

Datei wird wieder automatisch von PR.COM gel�scht, sobald der Fehler behoben

ist.

Nach Start von L2.EXE blinkt kein Rechteck im oberen rechten Ecke des

Bildschirms oder der Rechner st�rzt ab:

* �berpr�fen Sie, ob im SCC.INI die richtige Schnittstelle eingetragen ist. Es

ist nur COMl oder COM2 m�glich. Ist die Schnittstelle auch wirklich vorhanden

und auch der Interrupt daf�r ggf. richtig gejumpert? Bei manchen Schnitt-

stellenkarten ist dies mittels Jumper auf der Karte einstellbar, siehe

Rechner-Handbuch.

* Laufen eventuell zeitgleich noch andere residente Programme (au�er den

�blichen DOS-Treibern)? Dann kann es m�glicherweise zur Kollision kommen. Man

sollte diese Programme dann testweise einmal entfernen und L2.EXE nochmals

starten.

Achtung!     OFF.COM funktioniert nur zum Entfernen von L2.EXE, nicht zum

Entfernen von anderen TSR-Programmen.

Pakete werden nicht dekodiert:

* �berpr�fen Sie, ob L2.EXE l�uft (blinkendes Viereck)

* �berpr�fen Sie, ob der :MOnitor-Befehl den gew�nschten Empfangskanal enth�lt!

* Kommen Daten regul�r an? Es erscheint in der Programmstatuszeile dann auch

EMPF bei offener Rauschsperre. Wenn ja, dann betrachten Sie ihr NF- Empfangs-

signal.

Keine Modulation:

* Falls L2.EXE funktioniert (blinkendes Viereck), sollte der Stecker am

Mikrofoneingang �berpr�ft werden.

L2.EXE funktioniert, aber nach dem Starten von SCC.EXE erscheint keine

Terminaloberfl�che:

* In SCC.INI ist sehr wahrscheinlich ein falscher Videoparameter eingestellt.

Merkw�rdige Bildschirmfarben bei der Darstellung:

* Farbkombinationen mit :Sattrib einstellen oder VA im Parameterfile SCC.INI

�ndern. Im Zweifelsfall noch einmal PARA.EXE starten und dadurch mit den

Default-Kombinationen nochmals beginnen.

Obwohl ein Parameter ge�ndert wurde, hat sich das Verhalten des Programms nicht

wie erwartet ge�ndert:

* Manche der Parameter werden nur bei der Initialisierung abgefragt. Es ist

also nach �nderung des Parameters das Programm L2.EXE mittels OFF.COM zu

beenden und neu zu starten. Dies wird im CB-COM Men� von PR.COM automatisch

veranla�t, wenn SCC.INI ge�ndert wurde.

Hinweis   Wichtige �nderungen niemals von der Benutzeroberfl�che aus

vornehmen, sondern immer z. B. �nderungen von SATTRIB f�r die

Bildschirmfeldern in SCC.INI vornehmen. Einzelne Parameter k�nnen

vereinfacht im CB-COM Men� unter Konfiguration bearbeiten +

Terminalsoftware starten angepa�t werden. �nderungen betreffen

nur neu eintreffende Zeilen, nicht schon im Bildschirmfenster

vorhandene.

Fehlermeldungen beim Ablauf des Parametercompilers PARA.EXE (bzw. beim Start

von L2.EXE nach einer �nderung von SCC.INI):

* Die Formalismen von SCC.INI wurden verletzt. Man vergleiche die betreffende

Zeile mit der mitgelieferten Originaldatei SCC.INI. M�glicherweise wurde ein

";" vor einem Kommentar gel�scht oder ein falscher Parameter eingetragen

(z. B. Text anstatt einer Ziffer: O statt 0).

Gong h�rt sich auf einmal merkw�rdig an:

* Um den Gong in der gew�nschten Tonh�he zu erzeugen, mi�t CB-COM beim Start

des Programms die Geschwindigkeit des Rechners. Wird dann w�hrend des Betriebs

die Taktfrequenz jedoch heruntergesetzt oder erh�ht (Turbo-Taste bet�tigt?),

so ver�ndert sich der Ton. Durch Zur�ckschalten auf den alten Geschwindig-

keitswert oder durch Neustart von L2.EXE und SCC.EXE wird dies behoben.

5.2 ...mit der RMD 1200 Hardware

Das RMD 1200 zeigt keine Reaktion nach dem Einschalten:

* Das Modem bekommt m�glicherweise keine Versorgungsspannung. Wenn Ihr RMD 1200

mit 6-poliger Steckverbindung ausgestattet ist: �berpr�fen Sie, ob Pin 6 der

Mikrofonbuchse Ihres CB-Ger�tes + 12 V Gleichspannung an der 6-poligen Mikro-

fonbuchse f�hrt. Ist die Masse-Verbindung vorhanden? Bei 4-poliger Steckver-

bindung: Liefert Ihr externes Netzteil 12 V DC? Ist die zus�tzliche Massever-

bindung zur Stromversorgung des RMD 1200 vorhanden? Ist die Stromversorgung

richtig angeschlossen oder evtl. verpolt?

Der Lautsprecher des CB-Ger�tes funktioniert nicht mehr, wenn das RMD 1200

angeschlossen ist:

* Wahrscheinlich steht der Schiebeschalter SPEAKER in der Stellung OFF. Bringen

Sie in in die Stellung ON.

Werden CB-Ger�t und Modem eingeschaltet, brummt oder klappert das RMD 1200:

* Schalten Sie zuerst Ihren PC ein, und danach das CB-Ger�t und das RMD 1200.

Bei seriellen Schnittstellenkarten im PC mit bestimmten ICs k�nnen bei

ausgeschaltetem PC undefinierte Schaltzust�nde entstehen.

Die LED "TXD" leuchtet, obwohl die PR-Software nicht gestartet wurde, der PC

ist eingeschaltet, das CB-Ger�t sendet auch nicht:

* Die serielle Schnittstelle des PCs ist nicht richtig initialisiert. Sobald

Sie die CB-COM Software starten, geht die LED aus bzw. zeigt die Daten richtig

an..

Das RMD 1200 schaltet das CB-Ger�t nicht auf Sendung:

* �berpr�fen Sie die PTT-Leitung: Ist Sie richtig verdrahtet? Wenn das am RMD

1200 angeschlossene Mikrofon funktioniert (PTT-Relais schaltet), sollten Sie

das Datenkabel pr�fen und kontrollieren, ob der Anschlu� an COM1 bzw. COM2

mit der Konfigurierung in der Datei SCC.INI �bereinstimmt. Die richtige

Konfigurierung l��t sich im CB-COM Men� vornehmen. Achtung: COM3 und COM4

werden von der PR-Software nicht unterst�tzt!

Es werden keine empfangenen PR-Daten im Monitorfenster angezeigt:

* �berpr�fen Sie, ob Sie wirklich auf CB-Kanal 24 oder 25 (27,235 MHz bzw.

27,245 MHz) in FM eingeschaltet sind. Nur hier gibt es z. Z. Packet Radio

Betrieb. Am CB-Ger�t sollen alle schaltbaren Tonfilter oder variablen

H�henfilter ausgeschal- tet sein: die Wiedergabe der hohen T�ne darf nicht

abgeschw�cht werden. Sonst kann der 2200 Hz AFSK-Ton m�glicherweise zu schwach

�bertragen werden. Ist die Wiedergabe-Lautst�rke hoch genug eingestellt? ist

die Rauschsperre richtig eingestellt? Ist der RF-Gain Regler auf max.

Empfangsempfindlichkeit gestellt? Ist der DX/LOC-Schalter auf DX gestellt?

Die Gegenstation kann mein gesendetes PR-Signal zwar aufnehmen, aber es kommen

keine korrekten Pakete an:

* �berpr�fen Sie, ob andere, n�hergelege PR-Stationen Ihr Signal verarbeiten

k�nnen. Wenn Ja, liegt der Fehler m�glicherweise an Ihrer Gegenstation. Falls

andere Stationen Ihr Signal auch nicht mitschreiben k�nnen, kann es an dem

Sendeteil Ihres CB-Ger�tes liegen. Lassen Sie �berpr�fen, ob durch m�gliche

Serienstreungen im Modulatorteil der Sendehub des 2200 Hz AFSK-Tons gegen�ber

dem 1200 Hz Ton evtl. sehr starke Unterschiede aufweist (Modulationsfrequenz-

gang). Nicht jedes CB-Ger�t ist f�r Packet Radio ideal geeignet. Sollte Ihr

Ger�t au�erhalb der Toleranz liegen, kann oft durch �ndern eine Kondensator-

wertes die Serienstreuung korrigiert werden. Ist der Regler Mic Gain auf max.

Empfindlichkeit gestellt, so da� eine optimale Lautst�rke der eigenen Modu-

lation bei der Gegenstation erreicht wird? Haben Sie starke St�rungen (QRM)

auf dem genutzten CB-Kanal?

6. Betriebs-Programme und -Dateien

�ber das CB-COM Men� lassen sich alle Programme und Dateien des CB-COM Pro-

grammpakets besonders einfach handhaben. Im Normalfall ist es daher nicht

erforderlich, �ber die Installation und Einzelnutzung der vom Men� aus

aufgerufenen Programme im Detail informiert zu sein. Um jedoch interessierten

Benutzern die Handhabung der Einzelprogramme und Dateien zu erleichtern,

werden sie im einzelnen dargestellt.

6.1 Kurzbeschreibung der Programme und Dateien

OFF.COM      Die 'M�llabfuhr`. Entfernt das nicht mehr ben�tigte Programm

L2.EXE aus dem Speicher. Die Interruptvektoren werden ebenfalls

zur�ckgesetzt und SCC.PAR wird ggf. gespeichert, damit der PC

unbeeintr�chtigt f�r andere Anwenderprogramme wieder zur Verf�-

gung steht.

SCC.INI      Das Setup-File. In diesem ASCII-File stehen die Default-Parameter

des Benutzers und alle n�tigen Betriebsparameter. Das File ist

selbsterkl�rend und wird in Form einer Befehlsdatei von PARA.EXE

abgearbeitet. Es empfiehlt sich, das File mit einem Editor (z. B.

CBED.EXE) durchzusehen und bei Bedarf Anpassungen an die pers�n-

lichen Erfordernisse vorzunehmen. Besonders einfach lassen sich

�nderungen im CB-COM Men� durchf�hren.

SCC.VID      Video-Speicherfile. Hier werden die Inhalte der Bildschirmfenster

abgespeichert, wenn das Terminal-programm SCC.EXE mit dem Befehl

Alt-X verlassen wird. Bei �nderung des Videoformats wird dieses

File zur Vermeidung von Komplikationen sicherheitshalber gel�scht.

SCC.PAR      Maschinenlesbares Parameterfile. Hier werden alle Betriebspara-

meter hinterlegt, die dann von L2.EXE gelesen und geschrieben wer-

den. Erzeugt wird SCC.PAR von PARA.EXE, das das ASCII-File SCC.INI

zu einem maschinenlesbaren Parameterblock compiliert. Dadurch ent-

stehen im praktischen Betrieb Geschwindigkeits- und Speicherplatz-

vorteile.

SCC.HLP      Hilfeseite im Terminal-Betrieb. Bei Eingabe des Befehls :H wird

die Seite angezeigt.

CB-COM.DOC   Dokumentation zum CB-COM Programmpaket. Wird im CB-COM Men� zur

Information angeboten.

CBED.EXE     Editor zum Bearbeiten von Parameterdateien im ASCII-Format. Wird

im CB-COM Men� zur Dateibearbeitung verwendet. Mit dem Aufruf

CBED.EXE /m kann man ein Arbeiten im Monochrom-Modus erzwingen.

PR.COM       Startprogramm f�r das CB-COM Men� �berpr�ft das Vorhandensein der

wesentlichen Teilprogramme des CB-COM Softwarepakets. Gibt evtl.

einen Fehlerhinweis aus und erzeugt die Datei PRFEHLER.DOC. Mit

dem Aufruf PR.COM /m kann man ein Arbeiten im Monochrom-Modus er-

zwingen.

PRFEHLER.DOC Fehlerdatei von PR.COM. Enth�lt alle von PR.COM gefundenen Fehler

und ist mit z. B. mit dem DOS-Befehl TYPE PRFEHLER.DOC lesbar.

CB_MENU.EXE  Hilfsprogramm f�r das CB-COM Men�, das andere Teilprogramme auf-

ruft, die Handhabung f�r den Benutzer �bersichtlich gestaltet und

so sehr vereinfacht.

EINGABE.EXE  Hilfsprogramm zur komfortablen und schnellen Einstellung der Be-

triebsparameter besonders bei der Neuinstallation von CB-COM. Mit

dem Aufruf EINGABE.EXE /m kann man ein Arbeiten im Monochrom-Modus

erzwingen.

RMD1200.EXE  Hilfsprogramm zur Auswahl der gew�nschten Sprache w�hrend der In-

stallation des CB-COM Programmpakets.

STEUER.DAT   ASCII-Parameterdatei f�r das Hilfsprogramm EINGABE.EXE.

6.2 Das Startprogramm PR.COM

Mit dem Startprogramm PR.COM wird - nach der Erstinstallation - das CB-COM Men�

aufgerufen. Dieses Hilfsprogramm pr�ft zu Beginn, ob alle Teilprogramme des CB-

COM Softwarepakets in dem Inhaltsverzeichnis von CB-COM vollst�ndig vorhanden

sind.

Wird ein Teilprogramm oder eine wichtige Datei nicht gefunden, so erscheint das

PC-COM Men� nicht auf dem Bildschirm und PR.COM gibt einen Fehlerhinweis aus.

Gleichzeitig erzeugt PR.COM eine Textdatei PRFEHLER.DOC, in der alle

fehlenden Programmteile namentlich genannt sind. N�heres dazu ist zu finden

im Kapitel Wenn es anfangs nicht gleich klappt....

Sobald der Fehler beseitigt ist, l�scht PR.COM die Datei PRFEHLER.DOC wieder

selbst�ndig und startet das Men� CB-COM.

6.3 Das residente Programm L2.EXE

L2.EXE ist das zentrale Programm der CB-COM Software und dient zum Empfang und

Aussenden der Datenpakete (packets), zum Durchf�hren von Connect und Disconnect

(Aufbauen und Trennen von Verbindungen zu Gegenstationen), also zur kompletten

Abwicklung der unteren Ebenen des AX.25-Protokolls.

L2.EXE ist ein speicherresidentes Programm, auch TSR-Programm genannt. Darunter

versteht man ein Programm, das gestartet wird, im Hintergrund arbeitet und nach

dessen Start wieder der normale DOS-Eingabeprompt erscheint. Gestartet wird

L2.EXE durch Eintippen von L2 und Dr�cken der Return-Taste. Im CB-COM Men�

erfolgt der Start automatisch. Zum Zeichen, da� L2.EXE im Hintergrund aktiv

ist, blinkt in der oberen rechten Ecke des Bildschirms ein kleines Rechteck.

Dieses Blinken dient auch zur Funktionskontrolle: Erscheint das blinkende

Rechteck, so ist alles in Ordnung. Die CB-COM Software sollte dann korrekt auf

Ihrem Computer laufen. Erscheint das Blinken nicht, schlagen Sie bitte nach in

dem Kapitel Wenn es anfangs nicht gleich klappt....

Wenn L2.EXE im Hintergrund aktiv ist und andere Programme gestartet werden,

kann folgende Information f�r Sie wichtig sein: L2.EXE reserviert f�r sich

selbst einen Teil des PC-Hauptspeichers. Dieser reservierte Speicher steht dann

f�r andere, sp�ter gestartete Programme nicht mehr zur Verf�gung.

Ihr PC verf�gt jetzt also nicht mehr �ber so viel freien Speicherplatz wie

vor dem Start von L2.EXE. Etwa 90 kB des Arbeitsspreichers (von meist 640 kB

RAM) hat sich L2.EXE zur eigenen Verwendung abgezweigt. Daher k�nnen eventuell

speicherintensive Programme nicht mehr lauff�hig sein.

Die noch verf�gbare Speichergr��e des PCs nach der Aktivierung von L2.EXE l��t

sich z. B. mit den DOS-Programmen MEM.EXE, oder detaillierter mit MSD.EXE

ermitteln.

Nach dem Start von L2.EXE verh�lt sich der Rechner mit angeschlossenem RMD 1200

wie ein TNC, also so, als ob ein Terminal Node Controler hardwarem��ig vorhan-

den w�re: Ein TNC wird softwarem��ig emuliert.

Der Benutzer an der Tastatur merkt davon allerdings nichts bis zum Starten des

Terminalprogramms SCC.EXE. Erst wenn nach dem Start von SCC.EXE zus�tzlich

die Terminalfunktionen aktiviert sind, werden alle seit dem Start von L2.EXE

eingegangenen Nachrichten angezeigt.

L2.EXE realisiert neben der kompletten Terminal-Software auch die Protokoll-

steuerung gem�� AX.25-Standard. Ein Teil des Kommando-Prozessors - der die ein-

gegebenen Befehle des Benutzers bearbeitet - ist ebenfalls softwarem��ig inte-

griert.

F�r fast alle Programmteile des CB-COM Paketes ist die residente Installation

von L2.EXE erforderlich. Falls L2.EXE dann nicht aktiv ist, wird dies beim

Start eines anderen Programms gemeldet.

Software-Hinweis     Ansprechbar ist der Layer 2 mit INT 47h, die Kennung seiner

Anwesenheit hinterlegt er bei INT 49h.

Durch die Hintergrund-Aktivit�t von L2.EXE k�nnen Nachrichten f�r Sie nach dem

Verbindungsaufbau hinterlassen werden. Angezeigt werden Ihnen diese Mitteilun-

gen aber erst nach dem Start von SCC.EXE. Ist der DOS-Prompt sichtbar, kann Ihr

PC f�r anderweitige Aufgaben z. B. Textverarbeitung oder Programmierarbeiten

eingesetzt werden.

6.4 Das Terminalprogramm SCC.EXE

Die Benutzeroberfl�che, die das Gesendete entgegennimmt und das Empfangene

anzeigt, wird durch das Terminalprogramm SCC.EXE realisiert. Diese Oberfl�che

ist bildschirmorientiert und vereinfacht so die Handhabung wesentlich. Nach

dem Start von SCC.EXE ist ein dreigeteiter Bildschirm sichtbar.

* Jeder Befehl wird mit einem ":" am Zeilenanfang eingeleitet und durch Dr�cken

der Return-Taste abgeschlossen. Alle Zeilen, die mit Return abgeschossen

werden und bei denen am Zeilenanfang kein Doppelpunkt steht, werden als Text

gewertet und an die Gegenstation ausgesendet. Ist man nicht mit einer Gegen-

station verbunden, werden solche Eingaben auf den normalen Ports ignoriert.

Auf dem F10-Schirm wird eine Eingabe ohne ":" als Unproto-Text ausgesendet.

* Gro�- und Kleinschreibung ist grunds�tzlich nicht von Bedeutung.

* Befehle k�nnen aus jeder Position des Bildschirms eingegeben werden, also

auch aus dem Sende- und aus dem Monitorfenster. Einzige Bedingung ist der ":"

am Zeilenanfang vor dem Befehlswort.

* Der ":" kann auch durch Dr�cken der Esc-Taste oder der Tab-Taste an den

Zeilenanfang gesetzt werden. Eine Besonderheit dabei ist, da� bei Druck auf

eine dieser Tasten aus einer beliebigen Position des Cursors heraus in der

Zeile der ":" an den Zeilenanfang gesetzt wird (der Zeileninhalt wird dabei um

eine Position nach rechts verschoben). Durch erneuten Druck auf eine der bei-

den Tasten wird der ":" wieder gel�scht; auch hier darf sich der Cursor auf

einer beliebigen Position innerhalb der Zeile befinden.

* Befehle k�nnen abgek�rzt werden durch die Eingabe der Anfangsbuchstaben. Die

jeweiligen Befehlsabk�rzungen sind bei der Erkl�rung der einzelnen Befehle im

folgenden immer durch entsprechende Gro�schreibung der Anfangsbuchstaben

kenntlich gemacht.

* Ein Befehl, der ohne den jeweils folgenden Parameter (also EIN, AUS oder

einen Wert) eingegeben wird, zeigt den Momentanwert an.

* Schreibt man einen Text an die Gegenstation, mu� man am Zeilenende nicht

unbedingt die Return-Taste dr�cken. Bei vollgeschriebener Zeile wird das

letzte Wort automatisch in die n�chste Zeile gezogen und die fertige Zeile

selbstt�tig an die Gegenstation ausgesendet.

* Die meisten Betriebsparameter, die von SCC.EXE benutzt werden, werden in der

Parameterdatei SCC.INI bereits vorbesetzt. Die angegebenen Default-Werte sind

auf f�r CB-Funkger�te akzeptable Werte gesetzt.

* Controlzeichen der Gegenstation werden auf dem Bildschirm dargestellt. So

l�st z. B. Ctrl-G den Gong des Systems aus.

6.5 Der Parametercompiler PARA.EXE

PARA.EXE ist der Parameter-Compiler, der aus dem Textfile SCC.INI

(Parameterfile) das maschinenlesbare SCC.PAR erzeugt. Au�erdem wird dabei die

Hilfsdatei SCC.VID gel�scht, um eventuelle Inkompatibilit�ten zu verhindern.

Im Kapitel Schnelle Inbetriebnahme wurde beschrieben, wie in dem zur Initiali-

sierung des Programms benutzten Textfile die Parameter eingestellt werden. Ist

die �nderung der Benutzerparameter beendet, so m�ssen diese Parameter noch in

ein f�r die Maschine g�nstigeres Format gebracht werden. Dies geschieht ganz

automatisch nach jeder �nderung von SCC.INI innerhalb des CB-COM Men�s durch

die CB-COM Software selbst.

Aus dem Parameterfile SCC.INI erzeugt der Parameter-Compiler das maschinenles-

bare File SCC.PAR, aus dem dann die Programme L2.EXE und SCC.EXE ihre Informa-

tionen beziehen.

Falls Fehler bei dem Compiliervorgang aufgetreten sind, sollten Sie pr�fen, ob

alle Kommentare hinter einem Semikolon ";" stehen oder ob vielleicht versehent-

lich ein Strichpunkt gel�scht wurde.

Wenn Fehler aufgetreten sind, wird �brigens die fehlerhafte Zeile von der

Software mit einem sinnvollen Wert selbst�ndig besetzt.

Achtung Fast alle Parameter sind auch im Terminalmodus durch Befehle �nderbar

(ausgenommen grundlegende Initialisierungen, z. B. der Videokarte). Diese

�nderungen werden beim Beenden des Programms auch gespeichert, aber nur im

maschinenlesbaren Teil, also im Parameterblock SCC.PAR. Sie stehen auf diese

Weise zwar bei einem erneuten Programmaufruf wieder zur Verf�gung, jedoch

sollte man wichtige Parameter stets im Parameterfile SCC.INI selbst �ndern.

6.6 Der Texteditor PCED.EXE

PCED.EXE ist ein einfaches Textbearbeitungsprogramm, mit dem ASCII-Files

bearbeitet werden k�nnen. PCED.EXE wird normalerweise vom Benutzer unbe-

merkt im CB-COM Men� unter dem Punkt Bearbeiten der Konfigurationsdatei

SCC.INI automatisch aufgerufen.

PCED.EXE kann jedoch f�r andere Zwecke auch selbstst�ndig benutzt werden. Mit

dem Aufruf PCED.EXE /m l��t sich ein Arbeiten im Monochrom-Betrieb erzwingen.

Der Aufruf PCED.EXE MUSTER.DOC ruft den Editor zusammen mit einer zu bearbei-

tenden Textdatei MUSTER.DOC auf, die zeitgleich in den Arbeitsspeicher geladen

wird.

PCED.EXE unterst�tzt folgende Tastenbefehle:

Backspace     L�scht das Zeichen links neben dem Cursor

Del           L�scht das Zeichen unter dem Cursor

Ins           F�gt eine Zeile ein

Home          Positioniert den Cursor an den Zeilenanfang

End           Positioniert den Cursor auf das letzte Zeichen der Zeile

Esc           Bricht den Bearbeitungsvorgang ab

F1            Speichert den bearbeiteten Text und beendet das Programm

F2            Speichert den bearbeiteten Text

F3            Druckt den Text auf PRN:

F4            L�scht die Datei im Arbeitsspeicher und auf Disk

7. Parametereinstellung

Zum ersten Start der Programme werden die wichtigen Parameter in einem ganz

normalen Textfile (SCC.INI) mit einem ASCII-Editor voreingestellt, sofern

dies nicht im PC-COM Men� bereits erledigt wurde. Dieses Textfile kann mit

jedem beliebigen Editor bearbeitet werden. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn

man ein Textverarbeitungsprogramm, das Formatierungs- oder Drucksteuerzeichen

in den Text einf�gt, als Editor verwenden will. In solchen F�llen mu� das

Textfile im sog. ASCII-Format gespeichert werden. Es empfiehlt sich, vor dem

Beginn der Bearbeitung das Original-File SCC.INI (Musterfile) einmal zu kopie-

ren, um bei eventuellen Schwierigkeiten ein lauff�higes Muster zur Hand zu

haben.

Hinweis   Die ge�nderten Daten f�r das Terminalprogramm werden erst dann

�bernommen, wenn auch L2.EXE neu gestartet wurde und die Parameter

damit in das maschinenlesbare Format �berf�hrt wurden. Wenn die

Daten�nderung aus dem CB-COM Men� heraus erfolgt, brauchen Sie sich

um den Neustart von L2.EXE nicht zu k�mmern.

7.1 Initialisierungsfile SCC.INI f�r SCC.EXE

In SCC.INI werden Default-Parameter festgelegt. Das File ist selbsterkl�rend,

dort werden alle Betriebsparamter abgelegt. Der Aufbau dieses Files ist relativ

tolerant. Leerzeichen/-zeilen d�rfen an jeder Stelle eingef�gt werden, die

Reihenfolge der Befehle sowie Klein-/Gro�schreibung werden ignoriert.

Achtung   Es wird jedoch empfohlen, �nderungen mit gr��ter Sorgfalt vorzunehmen,

und nur dann, wenn Sie sich �ber die Wirkung der �nderung ganz klar

sind. Bei gr��eren Befehlsumstellungen kann es sonst vorkommen, da�

das Programm EINGABE.EXE die Datei SCC.INI nicht mehr richtig inter-

pretiert. Dies erkennen Sie daran, da� �nderungen im CB-COM Men�

unter Punkt Konfiguration bearbeiten + Terminalsoftware starten nicht

mehr richtig ausgef�hrt werden. Im Extremfall kann dann sogar ein

Reset des PC erforderlich werden.

Wenn andere Programme SCC.INI lesen, findet keine �berpr�fung der eingegebenen

Werte statt. Es ist also sinnvoll, sich ganz am Anfang ein Backup dieses Files

zu machen, um in Krisensituationen eine Referenz zu haben.

Achtung   Nach jeder �nderung von SCC.INI wird automatisch SCC.PAR, also das im

Betrieb verwendete Parameterfile, gel�scht.

Einstellungen, die w�hrend des Programmlaufes getroffen und in SCC.PAR abgelegt

werden, sind damit verloren. Wichtige Einstellungen, die man im Betrieb nicht

mehr �ndern m�chte, sollten deshalb stets als Default-Werte in SCC.INI fest

eingestellt werden.

Fast alle Parameter, die in SCC.INI eingestellt werden, k�nnen auch w�hrend des

Betriebes ge�ndert werden. Einstellungen, die Initialisierungswerte enthalten,

z. B. die Wahl des Videoadapters, werden jedoch erst nach dem n�chsten Programm-

start wirksam.

Nach einer �nderung in SCC.INI sollte immer das Programm L2.EXE deaktiviert und

nochmals neu gestartet werden, damit die �nderungen auch sofort wirksam werden.

Im CB-COM Men� geschieht dies automatisch.

SCC.INI wird vom Programm PARA.EXE gelesen. PARA.EXE wiederum wird von L2.EXE

bei Bedarf aufgerufen, n�mlich dann, wenn SCC.PAR nicht gefunden wurde (z. B.

bei der Erstinbetriebnahme von CB-COM).

In SCC.PAR werden die gleichen Parameter abgespeichert, wie in SCC.INI, aller-

dings in einem maschinenlesbaren Format, das sehr viel schneller ausgewertet

und vor allem auch leichter maschinell erzeugt werden kann.

7.2  Steuerdatei STEUER.DAT f�r EINGABE.EXE

STEUER.DAT ist eine Textdatei, in der die Informationen f�r das im CB-COM Men�

unter dem Punkt Konfiguration bearbeiten + Terminalsoftware starten erscheinende

Eingabefenster hinterlegt sind.

In der ersten Zeile von STEUER.DAT steht der Name der Datei, in die alle vom Be-

nutzer ge�nderten Eingaben �bertragen werden: Die Datei SCC.INI (Zieldatei).

Die nachfolgenden Zeilen enthalten jeweils zu Beginn das Befehlswort, f�r dessen

Parameter ein Wert ge�ndert werden soll, dann die Anzahl der Schreibstellen im

Eingabefeld und zuletzt den zugeh�rigen Erkl�rungstext, wie er im Eingabefenster

erscheint. Alle Angaben in den Zeilen sind durch Semikolons (";") getrennt.

Hinweis     �nderungen an der Datei STEUER.DAT k�nnen zu Fehlfunktionen von

Programmen des CB-COM Softwarepakets f�hren!

7.3 Dynamische Speicherverwaltung und Portbelegung

tports 7         Anzahl der Terminal-Bildschirme (max. 9, 1 Port f�r UI/Monitor)

Hier wird die Anzahl der am Bildschirm dargestellten Ports

eingestellt. Einer davon ist der ganzseitige Monitorport. Die

Anzahl der Ports wirkt sich darauf aus, wieviel Zeilen jeweils

pro Port zur�ckgebl�ttert werden k�nnen. In der vorgegebenen

Einstellung (7 Ports und 1 Monitor) sind dies etwa 200 Zeilen.

buffer 40        Gesamtzahl der AX.25-Pufferspeicher in Frames

mbuffer 10       Anzahl der Monitor-Buffer, in Einheiten zu 330 Bytes

rbuffer 8        Pro Port gepufferte Daten RX-seitig, mal 330 Bytes

tbuffer 8        Gepufferte Daten TX-seitig, mal 330 Bytes

Diese Werte bestimmen den vom System reservierten Speicher.

Die hier angegebenen Werte haben sich in der Praxis gut

bew�hrt, so da� sie nicht ver�ndert werden sollten. (Der Wert

buffer mu� gr��er sein als die aufsummierten Werte von

mbuffer, tbuffer und rbuffer.)

7.4 Wahl der seriellen Schnittstelle

rs232 1          Nummer der Schnittstelle, 1 oder 2 f�r COM 1 oder COM 2

Hier wird die Schnittstelle eingestellt, an der das RMD 1200

f�r den PR-Betrieb angeschlossen wird. Leider ist es nicht

m�glich, COM 3 oder COM 4 zu definieren, da diese Schnitt-

stellen nicht den f�r den Programmlauf dringend ben�tigten

Interrupt erzeugen k�nnen.

7.5 Video-Setup

In diesem Teil wird die generelle und aktuelle Bildschirmdarstellung sowie die

vorhandene Videokarte festgelegt.

d1lines          H�he des Sendefensters in Zeilen

d21ines 20       Beginn des Monitorfensters in Zeilen

Diese beiden Zeilen geben die Lage der Trennung zwischen Sende- (ganz oben),

Empfangs- (mittig) und Monitorfenster (unten) an.

vadapter 0       Videoadaptertyp im PC: 0 = Automatische Erkennung,

1 = Monochorm, 2 = Color, 3 = LCD

Dieser Parameter stellt die vorhandene Bildschirmkarte des

Rechners ein. Bei Stellung 0 sollte die vorhandene Karte

automatisch erkannt werden. Das System schaltet dann bei einer

EGA- oder VGA-Karte in den 43-Zeilen-Modus. Ist dies nicht

erw�nscht oder funktioniert die Erkennung nicht korrekt (bei

Exoten m�glich) wird der entsprechende Wert (1, 2 oder 3)

eingestellt. In Stellung 2 werden auch bei EGA und VGA nur 25

Zeilen dargestellt.

vcolumns 80      Anzahl der Spalten bei der Video-Ausgabe. Normal sind 80, je

nach Videokarte jedoch evtl. abweichend.

vlines 25        Anzahl der Zeilen f�r die Video-Ausgabe. Normal sind 25, je

nach Videokarte jedoch auch mehr.

Die Zeilen- und Spaltenzahl sind f�r Sonderf�lle extra einstellbar.

saveports 2       Anzahl der Ports, bei denen der Bildschirm abgespeichert wird.

Beim Beenden des Programms k�nnen hier die vorhandenen

Bildschirminhalte (au�er dem Monitorfenster) gesichert

werden. Der Sicherungvorgang ben�tigt nat�rlich Zeit, umso

mehr, je mehr Ports auf die Festplatte geschrieben werden

sollen. Legt man also Wert darauf, da� Start und Ende rasch

erfolgen - insbesondere beim Arbeiten von Diskette - dann sollte

diese Zahl klein gehalten oder auf 0 gesetzt werden.

wwrap 80          Position des automatischen Zeilenumbruchs, meist bei Schreib-

stelle 80

An dieser Zeilenposition (80) werden noch nicht beendete

W�rter automatisch in die n�chste Zelle geschoben und die

beendete Zeile wird automatisch abgesendet.

mheader on        Zeilenumbruch zwischen Monitoradresse und Infofeld

Dies betrifft den Monitor, bei mheader on werden das

AX.25-Adressfeld und die eigentliche Paket-Info in zwei

verschiedenen Zeilen dargestellt, bei mheader off direkt

hintereinander.

german on         Deutscher Zeichensatz mit DIN-Umlauten (statt IBM)

remote on         Fernsteuerung durch andere Stationen mittels // Befehl

aktiviert

Es sind die Befehle der eigenen Station von der Gegenstation

fernsteuerbar. Hier ist noch keine Einzeleinstellung f�r

jeden Befehl m�glich, sondern es sind bei remote on generell

alle Befehle mit Ausnahme von :Oshell (Ausstieg ins DOS)

fernsteuerbar.

7.6 Einstellen der Rufzeichen

dcall CBD123                        Digipeatercall, hier CBD123

connect test                        Unproto-Zielcall

mycall CBDABC-1 CBDXYZ-3            Bis zu 4 mycalls sind zul�ssig.

cnot nocall tnc2c pk232             Connect ignorieren "Call"

dcall ist dasjenige Rufzeichen, unter dem das System als Digipeater ange-

sprochen wird. Unter mycall stehen die Rufzeichen, unter denen sich der

Rechner bei einem Connectversuch von au�en angesprochen f�hlt. Dabei wird das

erste der eigenen Rufzeichen immer benutzt, wenn man selber hinausconnectet,

connectet man dieselbe Zielstation dann noch ein zweites Mal, wird die SSID

des mycall um eins erh�ht.

8.7 Einstellen diverser Texte

Connecttext (nur bei Terminal-Betrieb)

ctext Hallo, bitte Msg hinterlassen

Dieser Text wird nach einem Connect an die Gegenstation als

Begr��ung ausgesendet.

7.8 Layer-2 Parameter

Die Layer-2 Parameter gelten f�r alle Kan�le gemeinsam.

mselect 0           Monitor: 1 = QSO, 2 = MFROM, 3 = MTO, 4 = NOT

mcalls CBDXXX       Monitor-Select Rufzeichen

Die hier aufgef�hrten Befehle k�nnen verwendet werden, um entweder bestimmte

Stationen ausschlie�lich auf dem Monitor mitzuschreiben oder bestimmte Statio-

nen nicht mitzuschreiben.

7.9 Layer-2 Timer

frack 20     Frack-Timer Startwert in 100ms-Schritten (Timer 1)

resptime 2   Response-Timer in 100ms-Schritten        (Timer 2)

linktime 12  Inaktive-Link-Timer in 10s-Schritten     (Timer 3)

maxframe 4   Ausstehende Frames, Wertebereich 1...7

paclen 256   Maximale Framel�nge, Wertebereich 1...256

retry 10     Anzahl der Versuche, bei SABM ohne Digi RETRY/4

ipoll 60     Maximale Infofeldl�nge f�r IPOLL

tinfo 4      Info-Timer, in 100ms-Schritten (Wartezeit bis zur Aussendung)

tquit 12     Quit-Timer, Wartezeit bis Disconnect, falls Daten anstehen, 10 s.

7.10 Layer-1 Einstellung

dwait 8      Kanal-Frei-Wartezeit, in 10ms-Schritten (mit Zufallsanteil 0...DW)

txdelay 33   Verz�gerung nach Sender-Einschalten, in 10ms-Schritten

tail 2       Zeit vor Sender ausschalten, in 10ms-Schritten (f�r Vollduplex)

beacon 0     Bakenzeit, in 1s-Schritten (0 bedeutet Bake aus)

badress bake DROXYZ DBOABC     Adresse f�r Bake <ziel><mycal> <digi>

btext test   Bakentext.

Mit diesen Parametern kann eine regelm��ig wiederkehrende Bake gesetzt werden,

beacon 900 bedeutet: Die Bake sendet regelm��ig alle 15 Minuten.

7.11 Einstellen der Bildschirmfarben

Die Hintergrund- und Vordergrundfarbe in Form einer Sedezimalzahl ("Hexzahl")

gem�� folgender Festlegung angegeben.

cselect 0      Auswahl der Attribute f�r Monochrom-Video (MGA, Hercules)

sattrib 0 07   Sendefenster

sattrib 1 47   Obere Statuszeile (zwischen RX- und TX-Fenster)

sattrib 2 C7   STOP-Anzeige in oberer Statuszeile

sattrib 3 07   Empfangsfenster

sattrib 4 70   Untere Statuszeile: Anzeige von Conn-Rufzeichen+Port-Nr.

sattrib 5 70   Untere Statuszeile: nicht selektiert, kein Connect

sattrib 6 7F   Untere Statuszeile: Port angew�hlt

sattrib 7 07   Monitor: Adre�feld

sattrib 8 07   Monitor: Infofeld

sattrib 9 07   Control-Zeichen (mu� unterschiedlich zu 0, 3, 7 und 8 sein!)

cselect 10     Attribute-Auswahl f�r LCD-Anzeige mit CGA-Emulation (Laptop)

sattrib 0 0F   Sendefenster

sattrib 1 78   Obere Statuszeile (zwischen RX- und TX-Fenster)

sattrib 2 F8   STOP-Anzeige in oberer Statuszeile

sattrib 3 0F   Empfangsfenster

sattrib 4 7F   Untere Statuszeile: Anzeige von Conn-Rufzeichen+Port-Nr.

sattrib 5 70   Untere Statuszeile: nicht selektiert, kein Connect

sattrib 6 0F   Untere Statuszeile: Port angew�hlt

sattrib 7 07   Monitor: Adre�feld

sattrib 8 0F   Monitor: Infofeld

sattrib 9 78   Control-Zeichen (mu� unterschiedlich zu 0, 3, 7 und 8 sein!)

cselect 20     Auswahl der Attribute f�r Color-Anzeige (CGA, EGA, VGA), bei

CGA-Karten mu� VA 2 eingestellt sein (siehe oben).

sattrib 0 02   Sendefenster

sattrib 1 47   Obere Statuszeile (zwischen RX- und TX-Fenster)

sattrib 2 C7   STOP-Anzeige in der oberen Statuszeile

sattrib 3 07   Empfangsfenster

sattrib 4 47   Untere Statuszeile: Anzeige von Conn-Rufzeichen+Port-Nr.

sattrib 5 40   Untere Statuszeile: nicht selektiert, kein Connect

sattrib 6 57   Untere Statuszeile: Port angew�hlt

sattrib 7 03   Monitor: Adre�feld

sattrib 8 02   Monitor: Infofeld

sattrib 9 04   Control-Zeichen, mu� unterschiedlich zu 0, 3, 7 und 8 sein.

^ Hintergrund

^ Vordergrund (Schrift)

Nummern der Farbattribute:

O = schwarz             8 = dunkelgrau

1 = blau                9 = hellblau

2 = gr�n                A = hellgr�n

3 = cyan (t�rkis)       B = hell-cyan

4 = rot                 C = hellrot

5 = magenta (violett)   D = hell-magenta

6 = braun               E = gelb

7 = grau                F = wei�

Die Attribute 8...F wirken nur bei Vordergrundfarben. Als Hintergrundfarben

bewirken sie die entsprechende Farben 0...7 mit Blinken.

Es k�nnen alle Teile des Bildschirms in der Darstellung an die eigenen W�nsche

angepa�t werden. Die Ziffern hinter cselect d�rfen keinesfalls ge�ndert werden!

Die einzelnen Bereiche werden dann jeweils durch �ndern der ersten (Hinter-

grund) und zweiten (Vordergrund) Ziffer des sattrib in der Farbe ver�ndert.

Auch diese ge�nderten Parameter werden erst wirksam, wenn L2.EXE neu gestartet

wurde. Der Start von L2.EXE wird im CB-COM Men� selbstt�tig vorgenommen.

8. Bildschirmaufbau

Der von SCC.EXE dargestellte Bildschirm ist in drei Fenster unterteilt: Senden,

Empfangen und Monitor.

Wird eine EGA-Karte erkannt, so schaltet die Software automatisch den Gesamt-

bildschirm in den 43-Zeilen-Modus um. Bei einer Color-Karte entsteht eine far-

bige Darstellung mit 25 Zeilen, w�hrend bei einer Monochrom-Karte nur Hell-

Dunkel-Attribute verwendet werden.

Im obersten Fenster wird gesendet. Steht in der ersten Spalte ein Doppelpunkt

(":"), so wird das nachfolgende Wort als Befehl interpretiert. Nur auf Port 0

(mit F10 erreichbar) wird Unproto gesendet, ansonsten werden Sendedaten ver-

schluckt, wenn man nicht mit einer Station connectet ist.

In der ersten Statuszeile wird der Zustand des RMD 1200 angezeigt: Der Link-

Status nach X.25 (nur Status 1...7), sowie diverse Betriebsparameter, die

haupts�chlich dem Debugging dienen sollen.

mem  Zahl der Buffer in der Freispeicherkette

ln   M�gliche Zeilen zum Zur�ckscrollen

n2   Retry-Wiederholungsz�hler (aktueller Stand)

o    Anzahl der gesendeten, aber nicht best�tigten Pakete

fr   Anzeige der momentanen FRACK-Zeit auf diesem Link (Roundtrip-Delay)

k    Layer 1 Kanal auf diesem Port

Dann folgt die Uhrzeit, und am Ende der Zeile steht die aktuelle Portnummer.

In der Mitte des Bildschirms befindet sich das Empfangsfenster.

Darunter liegt die zweite Statuszeile, auf der alle Ports und deren Connect-

Partner dargestellt werden. Am Ende dieser Zeile wird beim File-Senden und

-Empfangen die momentane Fileposition angezeigt.

Im untersten Fenster befindet sich der Monitor. Hier findet sich alles, was so

�ber den Funkkanal l�uft. Die Zahl vor jedem Frame ist die Layer-1 Kanalnummer.

R bedeutet empfangenes Frame, T wurde selbst gesendet.

8.1 Detailinformation in den Statuszeilen

Die obere Statuszeile ist wie folgt aufgebaut:

QRV CBD123> Disconnected mem=039 ln=147 n2=10 o=0 fr=20 k=0 12:00 2  I

1   2       3            4       5      6     7   8     9   10    11 12

Die Anzeigefelder enthalten nachstehende Informationen:

1  Hier wird dargestellt, in welchem Modus sich das System gerade befindet.

QRV   Empfangsbereit, aber kein Signal (Rauschsperre geschlossen)

EMPF  Es wird gerade empfangen (Rauschsperre offen).

SEND  Es werden gerade Daten gesendet.

Ist die Ausgabe durch Shift-Tab oder "+" am Zehnerblock angehalten

oder befin- det sich der Cursor in einem der unteren Fenster, so wird die

blockierte Ausgabe durch Blinken der QRV/EMPF/SEND-Anzeige signalisiert.

2  Hier wird das eigene Rufzeichen (mit SSID) dargestellt.

3  Momentaner Portzustand. Es existieren folgende M�glichkeiten:

Disconnected   Verbindungsabbau

Info Transfer  Informationsflu�

Frame Reject   Schwerer Protokoll-Versto� aufgetreten

WAIT ACK       Poll-Packet ausgesendet

Reject sent    Info mit unpassender Nummer angekommen

4  mem gibt Auskunft �ber die Zahl der jeweils freien Buffer des Systems. Diese

k�nnen bei Bedarf in SCC.INI eingestellt werden.

5  ln gibt die Anzahl der Zeilen an, die man zur�ckscrollen kann. Die Gr��e von

ln ist abh�ngig von der Gr��e des Arbeitsspeichers des Rechners und von der

Anzahl der aktivierten Ports.

6  n2 ist der aktuelle Stand des Retry-Wiederholungsz�hlers. Geht dieser gegen

0, dann ist die Verbindung abri�gef�hrdet.

7  o ist die Anzahl der in dieser Verbindung gesendeten, aber noch nicht be-

st�tigten Pakete.

8  fr ist die Anzeige der momentanen Frack-Zeit auf diesem Link (unter Frack

versteht man die Zeit, die gewartet wird, bis ein nicht best�tigtes Packet

noch einmal gesendet wird bzw. gepollt wird. Frack pa�t sich selber an die

Bandbelegung an).

9  k gibt die Kanalnummer an, auf der der Port seine Daten sendet. Bei der CB-

COM Software ist dies Kanal 0.

10 Die aktuelle Uhrzeit, wird aus dem DOS �bernommen.

11 Hier wird die jeweilige Portnummer angegeben.

12 T steht f�r Einf�gemodus, R f�r �berschreiben beim Ausbessern von Text am

Bildschirm. Umgeschaltet wird mittels der Ins-Taste auf der Tastatur.

Die untere Statuszeile enth�lt die Auflistung aller Ports und die jeweils

connecteten oder im Verbindungsaufbau befindlichen Calls. Die Anzahl der Ports

kann in SCC.INI festgelegt werden (max. 8).

Am Ende dieser Zeile erscheint beim File-Senden und -Empfangen jeweils die

aktuelle Position im File (empfangene oder gesendete Byteanzahl). Trifft auf

einem Kanal neue Information ein, ist aber gerade ein anderer Port selektiert,

beginnt das entsprechende Call in der unteren Statuszeile zu blinken.

8.2 Spezielle Befehlstatsten

Die einzelnen Ports k�nnen mit den Funktionstasten gewechselt werden. F1 schal-

tet auf den ersten Port, F2 auf den zweiten Port, F3 auf den dritten usw.

Mit F10 kommt man auf den Monitor Port, hier steht ein gro�fl�chiges Monitor-

fenster zur Verf�gung.

Mit F9 kann man den Cursor aus dem Sendefenster in die darunterliegenden

Fenster bewegen. Auf den normalen Ports gelangt man durch einmaliges Dr�ken in

das Empfangsfenster, durch zweimaliges Dr�cken in das Monitorfenster. Nach

nochmaligem Dr�cken springt der Cursor wieder in das Sendefenster zur�ck. Aus

jedem Fenster kann der Cursor auch durch Dr�cken der dem jeweiligen Port zuge-

ordneten Funktionstaste in das Sendefenster des jeweiligen Ports zur�ckgeholt

werden.

Die Position der Trennungszeilen kann beliebig verschoben werden, und zwar die

obere Zeile durch gleichzeitiges Dr�cken der Tasten Ctrl und Home (Ctrl-Home)

nach oben und durch Ctrl und End (Ctrl-End) nach unten. Die untere Zeile wird

mit Ctrl und Pg-Up (Ctr- Pg-Up) nach oben, sowie mit Ctrl und Pg-Dn (Ctrl-Pg-

Dn) nach unten verschoben.

Die gleiche Funktion wie F9 hat auch die Taste "-" im Zehnerblock der PC-

Tastatur. Au�erdem kann man den Cursor auch durch gleichzeitiges Dr�cken der

Taste Alt und der Ziffern 1 (Sendefenster), 2 (Empfangsfenster) oder 3 (Moni-

tor) in die gew�nschten Fenster bringen.

Man sollte jedoch darauf achten, da� ganz oben im Sendefenster noch mindestens

zwei Zeilen verbleiben, sonst werden evtuell erscheinende Meldungen des Pro-

gramms nicht sichtbar.

F�r das F10-Monitorfenster gilt bez�glich der Cursorpositionierung obengesagtes

entsprechend, nur gibt es hier zwei statt drei Felder auf den Ports.

Alle Informationen, die durch Wegscrollen aus dem Bildschirmfenster nach oben

verschwunden sind, k�nnen wieder sichtbar gemacht werden, indem man den Cursor

in das entsprechende Bildschirmfenster bringt (Funktionstasten!) und dann

mittels Cursortasten oder Pg-Up nach oben bzw. mit Pg-Dn nach unten f�hrt.

Es werden je nach Anzahl der Ports und Gr��e des vorhandenen Speichers knapp

200 Zeilen pro Port gespeichert.

Hinweis Solange man mit dem Cursor im Empfangsfenster ist, wird die Ausgabe von

neu ankommendem Text angehalten. Sie wird erst fortgesetzt, wenn man mit dem

Cursor das Empfangsfenster wieder verlassen hat (Kennzeichen: Blinken der

Empfangsanzeige).

Die Ausgabe kann durch gleichzeitiges Dr�cken der Shift- und Tab-Taste oder

durch Druck von "+" am Zehnerblock angehalten werden. Dabei blinkt bei ent-

sprechender Einstellung die Empfangsanzeige in der oberen Statuszeile auf.

Mit der Taste Alt-X wird das Programm SCC.RXE beendet.

Ctrl-Zeichen (z. B. Ctrl-Z) werden nur am Bildschirm dargestellt jedoch nicht

ausgef�hrt. Sie k�nnen dann ganz normal mittels der Return-Taste ausgesendet

werden.

Wie mit der Ins-Taste zwischen Einf�ge- und Ersetzmodus in der Texteingabe

umgeschaltet werden kann, wurde bereits oben kurz erw�hnt.

8.3 Tastenbelegungen und Besonderheiten im �berblick

F1 - F8       Umschalten auf die jeweiligen Ports (je nach Anzahl)

F9            oder "-" am Zehnerblock: Springen in die unteren Bildschirm-

fenster

F10           Monitor "+" und Unproto-Schirm

Esc, Tab      Schaltet zwischen Command und Datenport um, setzt oder

l�scht also einen ":" am Zeilenanfang

Shift-Tab     Stoppt die Ausgabe auf dem angew�hlten Port.

Ctrl-Return   Geht in die n�chste Zeile, ohne die Zeile auszuwerten. Die

Ctrl-Zeichen werden nicht ausgef�hrt, sondern nur auf den

Bildschirm geschrieben und k�nnen ausgesendet werden.

Pg-Dn         Text um eine Seite nach unten rollen

Pg-Up         Text um eine Seite nach oben rollen

Ctrl-Pg-Up    Monitorfenster vergr��ern, Text wird mitgezogen

Ctrl-Pg-Dn    Monitorfenster verkleinern, Text wird mitgezogen

Ctrl-Home     Sendefenster verkleinern, Text wird mitgezogen

Ctrl-End      Sendefenster vergr��ern, Text wird mitgezogen

Alt-X         Programm SCC.EXE wird beendet

Alt-1         Cursor in oberes Bildschirmfenster setzen (Sendefenster)

Alt-2         Cursor in mittleres Bildschirmfenster setzen (Empfangsfenster)

Alt-3         Cursor in unteres Bildschirmfenster setzen (Monitorfenster)

Ins           Umschalten zwischen Einf�ge- und Ersetzemodus

:CLear        L�scht den Inhalt des Empfangsfensters

:CLear 1      L�scht den Inhalt des Sendefensters

:CLear 3      L�scht den Inhalt des Monitorfensters

:CLear 123    L�scht die Inhalte aller Fenster

9. Die CB-COM Befehle

9.1 TNC-Befehle

:BAdress <Ziel> <Absender> <Digil> <Digi2> ... Gibt Absender, Ziel und

Digipeater der Bake an.

Beispiel :BAdress CB0AAA CB0BBB-9 CB0CCC

Sendet die Bake mit dem Absendercall CB0BBB-9 an CB0AAA �ber den Digipeater

CB0CCC. Eine Bake wird nur ausgestrahlt, wenn :BEacon ungleich 0 steht.

:Btext

Gibt den Text an, der im Infofeld der Bake ausgestrahlt wird.

Beispiel :Btext "Text"

:CNot <Call> <Call> ...

Setzt eine Liste von Rufzeichen, von denen kein Paket akzeptiert wird. Es wird

allerdings dann kein DM ausgestrahlt, sondern Pakete von und zu Stationen aus

der Liste werden so behandelt, als w�ren sie nie empfangen worden, sie werden

also einfach ignoriert.

:Connect <Call> <Digil> <Digi2>

Das :Connect-Kommando baut eine Verbindung zu dem angegebenen Zielcall auf,

gegebenenfalls �ber die angegebenen Digipeater. Erlaubt sind max. 8 Digipeater.

Bei Direktverbindungen mu� nur das Rufzeichen des QSO-Partners eingegeben werden

(z. B. :C CB0ABC). Die einzelnen Calls k�nnen durch Leerzeichen oder Kommata

getrennt werden. Gibt man :C oder :Connect ohne Rufzeichen ein, so erscheint

immer das Rufzeichen des letzten Connects.

:Disconnect

Dieser Befehl trennt eine bestehende Verbindung wieder auf oder bricht einen

Connectversuch ab. Wird der Befehl zweimal unmittelbar hintereinander gegeben,

wird auch keine R�ckantwort des Partners erwartet (UA oder DM), um in den

Disconnectet-Modus zu kommen. Dies ist dann n�tig, wenn eine Verbindung durch

Ausfall des Partners oder des n�chsten Digipeaters abrei�t und man nicht mehr

abwarten m�chte, bis die Retrys auslaufen, d. h. ein zweimaliges Aufrufen

trennt sofort.

:DCalls

Gibt das Rufzeichen an, unter dem die Station Pakete digipeatet. DCALL kann

mit MYCALL identisch sein, mu� aber nicht.

:LINKTime <Wert in 10s>

Nach Ablauf dieses Timers wird jeweils �ber ein RR-Frame die Linkstrecke

getestet, falls sonst in dieser Zeit keine anderen Daten �bermittelt wurden.

Kommt auf das RR keine Best�tigung zur�ck, wird nachgepollt und nach Ablauf

von RETRY die Verbindung getrennt. Dies ist dann der Fall, wenn zwischenzeit-

lich der Link (die Verbindung) schlechter geworden ist oder ein Digipeater

oder der QSO-Partner abgeschaltet hat, ohne die Verbindung zu trennen. Der

Defaultwert ist 30.

:MAxframe <Wert>

Das TNC-Programm (L2.EXE) kann mehrere Pakete aussenden, ohne da� eine

Empfangsbest�tigung empfangen wird. Die maximale Anzahl der unbest�tigten

Pakete wird mit :MAxframe angegeben. Es sind Werte von 1...7 zul�ssig.

:MYcall <CALL1> <CALL2>...

Legt das Rufzeichen (Call) fest, das die Software als eigenes Rufzeichen

benutzen soll. Zur Unterscheidung kann eine Zahl von 1...15 mit einem Binde-

strich an das Rufzeichen angeh�ngt werden. Mit dem :MYcall-Befehl k�nnen die

Stationscalls, im SCC.INI vorbesetzt, ge�ndert werden. Beim Verbindungsaufbau

zu einem Ziel wird grunds�tzlich erst einmal das erste der angegebenen Ruf-

zeichen verwendet.

:Paclen <Wert>

bestimmt die maximale Framel�nge bei Eingaben im Terminalbetrieb. Bei Frames,

die �ber die eigene Station als Digipeater laufen, wird immer die Original-

l�nge weitergegeben. Zul�ssig ist der Wertebereich von 1...256, bei Eingabe von

0 kann es zum Absturz kommen. Der einzustellende Wert richtet sich nach der

Qualit�t der Verbindung zur Gegenstation. Je besser die Verbindung, desto

gr��er kann PACLEN sein.

:Quit

wirkt wie :Disconnect, trennt die Verbindung aber erst, wenn alle noch zur

Sendung vorliegenden Daten abgesetzt wurden oder der Quittimer (siehe :TQuit)

abgelaufen ist. Dieser Befehl empfiehlt sich haupts�chlich zum zuverl�ssigen

Trennen einer Verbindung mittels Fernsteuerung.

:RETry <Wert>

Maximale Anzahl von Wiederholungen eines nicht best�tigten Pakets. Bei Connect

und Disconnect werden nur RETRY/4 Versuche unternommen. Bei Connectversuchen

�ber einen Digipeater werden aufgrund der unbekannten Anzahl von Autorouter-

Digipeatern RETRY*2 Wiederholungen angesetzt.

:Xconnect <Absender> <Ziel> <Digil> <Digi2>

Der Befehl :Xconnect stellt eine Besonderheit dar. Er erlaubt das Hinauscon-

necten unter einem anderen Rufzeichen, ohne das Stationsrufzeichen zu �ndern.

Sinnvoll ist dies, wenn man f�r einen speziellen Connect einmal kurz eine

andere SSID ben�tigt.

Beispiel :X CB0XYZ CB0ABC CB0BBB

Es wird also unter dem Call CB0XYZ versucht, CB0ABC �ber CB0BBB zu erreichen.

Nach Beendigung des Connects hat der Port wieder als alte MYCALL.

9.2 Timer-Befehle in Layer 1 und Layer 2

Bei einer Abfrage (Befehl ohne Wertangabe) wird der Wert mitgeteilt, dieser

aber durch den Abfragevorgang nicht ver�ndert.

:BEacon <Wert in 1s-Schritten>

Steuert die Aussendung eines Bakentextes. Bei n=0 ist die Bakenfunktion

abgeschaltet. Bei n=900 wird der Bakentext alle 15 Minuten ausgesendet. Es wird

der unter :Btext abgespeicherte Text auf dem mit UNPROTO festgelegten Weg

gesendet.

:DWait <Wert in 10ms>

Wartezeit zwischen Ende der Kanalbelegung (Auswertung von DCD) und der Tastung

des Senders. DWait-Zeiten sind Zufallszeiten zwischen 0 und dem eingestellten

Wert. DWait 0 darf nicht verwendet werden, da diese minimale Wartezeit den

Digipeatern vorbehalten ist (idealer Wert 200).

:Txdelay <Zeit>

Dies ist die Zeit zwischen dem Hochtasten des Senders und der Aussendung der

g�ltigen Daten. Die Zeit wird in 10ms-Schritten angegeben. Mit :Txdelay kann

man eine zu langsame Rauschsperre beim Partner kompensieren, ein zu hoch

eingestellter Wert erh�ht jedoch die Frquenzbelastung unn�tig (g�nstiger

Wert: 15 bis 40).

:Frack <Wert in 100ms-Schritten>

Nachdem das TNC-Programm ein Datenpaket ausgesendet hat, wartet es eine Weile

auf die Empfangsbest�tigung der Gegenstation, dann sendet es das Paket nochmal

aus. Die Wartezeit bis zur n�chsten Aussendung stellt man mit :Frack ein. Die

tats�chliche Wartezeit berechnet das TNC-Programm aus dem eingestellten Frack-

Wert, multipliziert mit der zweifachen Anzahl der ggf. benutzten Digipeater

plus 1. Bei dem vorgegebenen Wert wird nur der Startwert eingestellt und ist

in der oberen Statuszeile ablesbar (round-trip-timer).

:IPoll <Framel�nge>

Unter einem Info-Poll versteht man das sofortige nochmalige Aussenden eines

kurzen Frames, falls dieses beim ersten Mal von der Gegenstation nicht

best�tigt wurde. Die Ziffer hinter :IPoll gibt an, bis zu welcher L�nge des

Info-Feldes im Frame ein Info-Poll stattfinden soll: Was dar�ber hinausgeht,

wird ganz normal nach AX.25 behandelt. Ein g�nstiger Wert ist z. B. :IPoll 80,

da bei diesem Wert etwa die statistische Grenze zwischen Gesamt-Overhead und

Nutzdaten liegt.

:TAil <Zeit>

Zeit in 10ms-Schritten, die nach dem Aussenden eines Frames bis zum Abschalten

des Senders vergeht (sozusagen ein Txdelay am Ende des Frames), wichtig f�r

Vollduplexbetrieb. Wird dies nicht beachtet, wird der Sender abgeschaltet,

bevor das Schlu�flag die Station verlassen hat. Solche Pakete k�nnen von der

Gegenstation dann nicht dekodiert werden.

:RESptime <Wert in 100ms>

gibt die Zeit an, nach der Pakete des Partners best�tigt werden. Dieser Wert

mu� von Null verschieden sein, sollte aber nicht so hoch sein, da� man vom

Partner bereits wieder gepollt wird (also kleiner als dessen Frack). Bei

gr��erem, beiderseitigem Datenflu� k�nnen Best�tigungspakets (RR) gespart

werden, wenn RESPTIME einen Wert sehr viel gr��er als DWAIT hat.

:TQuit <Wert in 10s>

ist der Quittimer. Dieser Timer trennt die Verbindung nach Eingabe von :Quit,

selbst wenn noch Daten vorliegen. Sinn dieses Timers ist es, die Verbindung

dann zu trennen, wenn die Daten aufgrund der schlechten Verbindungsqualit�t

nicht mehr abgesetzt werden k�nnen. Der Defaultwert ist 12.

8.3 Sonstige Befehle

:Help

Gibt eine Hilfeseite auf dem Bildschirm aus. :Help * listet alle Befehle

(ungeordnet) auf dem Bildschirm.

:Oshell <DOS-Command>

f�hrt einen DOS-Befehl aus. Dazu wird das DOS-Befehlsprozessor-Programm

COMMAND.COM nachgeladen. Ist der DOS-Befehl ausgef�hrt, dr�ckt man zum

Fortfahren eine beliebige Taste. Mit dem Befehl :Oshell kann man kurzzeitig

ins DOS aussteigen, wobei aber das Terminalprogramm und alle Verbindungen

im Hintergrund weiterlaufen.

Durch Eingabe von EXIT und Dr�cken einer beliebigen Taste kommt man wieder

zur�ck in den Terminalbetrieb. Es ist au�erdem m�glich, gleich das ben�tigte

DOS-Kommando hinter den :O-Befehl anzuh�ngen, also z. B. :O dir B:\p. Dieser

Befehl zeigt dann seitenweise den Inhalt der Diskette in Laufwerk B: an. Nach

der Ausf�hrung des Befehls gelangt man durch Dr�cken einer beliebigen Taste

wieder ins DOS zur�ck, man mu� also nicht mehr EXIT eingeben.

:Users oder :CStatus

geben eine Liste der momentan verbundenen Stationen aus.

:VErsion

gibt in drei Zeilen auf dem Bildschirm die verwendete Version der CB-COM

Software an und nennt die wichtigsten Konfigurationsdaten (Einschaltmeldung).

9.4 Befehle zum Aussenden von Files und Speichern von Files auf Disk

:Edit <Filename> und Textfile von der Tastatur eingeben

Das EDIT-Kommando �ffnet ein File auf Diskette oder Festplatte und speichert in

diesem File alles, was auf dem Bildschirm eingegeben und mit der Return-Taste

abgeschlossen wird. Man gibt den Text so ein, als wollte man ihn senden, in

Wirklichkeit wird aber nichts ausgesendet, sondern lediglich der Text auf Disk

gespeichert. Abgeschlossen wird das Editieren durch :Edit AUS. Der Befehl ist

nicht als "gro�er" Editor gedacht, vielmehr soll er es erm�glichen, pl�tzlich

auftretende "Geistesblitze" ohne Verlassen des Programms abzuspeichern oder auf

dem Bildschirm stehende Zeilen durch "�berdr�cken" der Return-Taste auf der

Festplatte zu sichern.

:Read <Filename>

Sendet ein Textfile aus. Gibt das durch den angegebenen Filenamen spezifizierte

Textfile an die Gegenstation aus, sozusagen als Gegenst�ck zum Befehl :Write.

Beispiel    :R C:\CB-COM\SCC.INI

:RPrg <Filename>

Wie der Befehl :Read, aber f�r bin�re Files (Bilder, PC-Programme etc.).

:View <Filename>

Mit dem Befehl :View kann ein Textfile auf dem (Empfangs-)Bildschirm ausgege-

ben werden. Bei k�rzeren Files kann man den Inhalt auch nach der Ausgabe noch

mittels der R�ckscrollm�glichkeiten betrachten. Bei l�ngeren Ausgaben empfiehlt

sich ein zwischenzeitlicher Stop mittels der Shift-Tab-Tasten oder mittels "+"

am Zehnerblock. Unter Filename kann auch ein kompletter DOS-Pfad mitangegeben

werden.

Beispiel    :V C:\CB-COM\SCC.INI

:Write <Filename>

Aktiviert den Textfile-Empfang. Mit diesem Befehl wird ein Textfile ge�ffnet

und der gesamte nach Anwendung des Befehls eintreffende Text der Gegenstation

auf Disk gespeichert. Als Filename kann jeder beliebige Name mit bis zu 8

Zeichen zuz�glich dreistelliger DOS-Extension angegeben werden, ebenso auch

ein kompletter DOS-Pfad. Beendet wird die Aufzeichnung mit dem Befehl

:Write AUS.

Beispiele   :W C:\PR\SCC\INFO\CB-COM.TST

:W TESTFILE    (Hier wird im Verzeichnis, aus dem CB-COM

gestartet wurde, das File namens TESTFILE

angelegt.)

:WPrg <Filename>

Mit :WPrg wird ein Bin�rfile ge�ffnet, d. h. alle nach Anwendung des Befehls

eintreffenden Zeichen werden ohne jegliche Beeinflussung unter Filename auf

Disk abgelegt. Ansonsten gilt f�r :WPrg das f�r :Write Gesagte. Die Aufzeich-

nung wird mit dem Befehl :WPrg AUS beendet.

10. Darstellung der Information

10.1 Video-Darstellung

Normalerweise ist der Videoadapter mit VA 0 voreingestellt. In dieser Stellung

werden g�ngige Videokarten automatisch erkannt und die Darstellung sollte

optisch gut lesbar sein. Sollte das vereinzelt nicht der Fall sein, so kann man

folgende Einstellungen testen:

* Ist bei EGA- oder VGA-Videoadaptern die 43-Zeilen-Darstellung nicht

erw�nscht, so stellt man VA 2 ein.

* Bei Verwendung von CGA-Karten im Farbmodus ist ebenfalls VA 2 einzustellen.

* Fl�ssigkristall-Anzeigen (LCDs), die keine vern�nftige Darstellung bieten,

sollte man VA 3 testen.

* Wird eine Monochrom-Karte (MGA oder Hercules) nicht ordentlich erkannt,

erfolgt also �berhaupt keine oder keine gut lesbare Darstellung, so sind die

Werte VA 1 und VA 3 zu testen. Sollte die Anzeige mit diesen Werten noch nicht

zufriedenstellend sein, kann man zus�tzlich noch mit den Bildschirm-Attributen

experimentieren (mit SA <fenster> <farbe> einstellen).

Vor dem Programmstart mu� der verwendete Videoadapter im SCC.INI-File

eingestellt werden, z. B. im CB-COM Men� �ber den Punkt Konfiguration

bearbeiten + Terminalsoftware starten oder Bearbeiten der Konfigurationsdatei

SCC.INI.

Steht in SCC.INI der Befehl VA (Videoadapter) auf 0, also auf automatischer

Erkennung, wird bei einer EGA- oder VGA-Karte automatisch in die 43-Zeilen-

Darstellung geschaltet. Ist dies nicht erw�nscht, sollte man VA 2 im SCC.INI

Parameterfile einstellen.

:CLear

Mit dem Befehl :CLear kann der Bildschirm ganz oder in Teilen gel�scht werden:

:CLear      L�scht den Inhalt im Empfangsfenster

:CLear 1    L�scht den Inhalt im Sendefenster

:CLear 3    L�scht den Inhalt im Monitorfenster

:CLear 123  L�scht die Inhalte aller drei Fenster

Der Befehl gilt jeweils f�r den gerade angew�hlten Port.

:CText <Text>

Mittels :CText wird eine Zeile festgelegt, die beim Connect einer Gegenstation

automatisch ausgesendet wird, z. B. Guten Tag, danke f�r den Connect.

:German

Um sowohl den Verfechtern von deutschen Umlauten als auch den Freunden von

IBM-Zeichen in Packet-Radio-Texten zu ihrem Recht zu verhelfen, kann mittels

:German EIN die �bliche deutsche Umlautdarstellung gew�hlt werden, mit

:German AUS sind die IBM-Zeichen aktiv. Dies betrifft nur die �bertragung und

Darstellung der Frames, die Tastaturbelegung bleibt davon unber�hrt.

:MCalls <Calll> <Call2> ...

legt die f�r den Monitorbetrieb zu selektierenden Rufzeichen fest. Siehe den

dazu den :MSelect Befehl.

:MHeard

zeigt alle Stationen an, die auf Kanal 0 in den letzten Minuten geh�rt wurden

(ohne Uhrzeit und Pfad). Es sind noch folgende weitere Anzeigem�glichkeiten

vorhanden:

:MH *        Alle Rufzeichen der letzten 30 Minuten, ohne Pfadangabe

:MH #        Alle Eintr�ge der letzten 5 Minuten, mit Pfad

:MH <Call>   Zeit, Pfad und SSIDs, wann <Call> geh�rt wurde.

Zu :MH <Call>: Es k�nnen statt des Rufzeichens auch Bruchst�cke des Rufzeichens

angegeben werden (z. B. zeigt :MH CB alle geh�rten Stationen an, die CB als

Bestandteil ihres Rufzeichens haben, also z. B. CB0XYZ usw.).

Wird eine Zeit angegeben, so erfolgt die Ausgabe der seit dieser Zeit geh�rten

Stationen (Beispiel: :MH*20, = alle Eintr�ge der letzten 20 Minuten). Alle

Zeiten werden grunds�tzlich im Format HH:MM ausgegeben, wobei keine Absolut-

Uhrzeit ausgegeben wird, sondern jeweils die Zeit, die seit dem letzten

Auftauchen der Station vergangen ist.

:MOnitor <Kanalnummern>

Bestimmt die Modemkan�le, von denen der Monitor dargestellt wird. Z. B. stellt

:MO 01234567 alle Kan�le dar, :MO 0 zeigt dagegen nur den ersten Kanal.

:MSelect <Wert>

erlaubt es, gewisse Pakete von und zu speziellen Stationen zu selektieren, um

sie entweder auszublenden oder ausschlie�lich darzustellen. Bestimmte QSOs

lassen sich so leichter mitverfolgen. Es k�nnen folgende Werte gesetzt werden:

0  Monitor-Selektion Aus. Es werden alle ankommenden Frames angezeigt. :MOnitor

mu� dann aber f�r den betreffenden Kanal gesetzt sein.

1  QSO-Mitschnitt. Hierbei werden die unter :MYcall stehenden Rufzeichen stets

paarweise ausgewertet und nur Verbindungen, in denen beide Rufzeichen vorkom-

men, auch auf dem Monitor dargestellt. Das ist auch bei mehreren Paaren

zugleich m�glich.

3  MTO-Betriebsart. Nur Pakete zu den MYCALL-Rufzeichen werden dargestellt.

Wird zu den genannten Werten 10 hinzuaddiert (also: 11, 12 und 13) so wird die

entsprechende Funktion invertiert, d. h. die selektierten Rufzeichen werden

nicht dargestellt, ansonsten erfolgt die Anzeige ganz normal.

:Sattrib

Bereits beim Einstellen der Ausgangsparameter sind die Farbeinstellungen des

Bildschirms mittels :Sattrib aufgefallen. Diese Einstellungen sind auch "live"

auf dem Schirm m�glich. Sie erfolgen durch den Befehl

:Sattrib <Feldnummer> <Farbkombination>

F�r die Feldnummern sind die Ziffern 0...9 g�ltig. Dabei gilt:

0  Sendefenster

1  Obere Statuszeile

2  STOP-Anzeige in oberer Statuszeile beim Anhalten der Ausgabe mittels Tasten-

kombination Shift-Tab 3 Empfangsfenster

4  Untere Statuszeile: Anzeige von Connect-Rufzeichen und Portnummer

5  Untere Statuszeile: Anzeige f�r nicht selektierten und nicht connecteten Port

6  Untere Statuszeile: Anzeige f�r den gerade auf dem Bildschirm befindlichen

(selektierten) Port

7  Monitor: Adre�feld der Frames

8  Monitor: Infofeld der Frames

9  Controlzeichen, also Ctrl-Z usw. m�ssen von der Farbkombination unterschied-

lich zu den Feldern 0, 3, 7 und 8 sein, sonst sind sie unsichtbar.

Als Farbkombination dient immer eine zweistellige Hexzahl, getrennt f�r

Hintergrund und Vordergrund. Vordergrund ist das Zeichen selber, Hintergrund

die Farbe, auf der es steht.

F�r die Farbzuordnung gilt:

0 = schwarz            8 = dunkelgrau

1 = blau               9 = hellblau

2 = gr�n               A = hellgr�n

3 = cyan (t�rkis)      B = hell-cyan

4 = rot                C = hellrot

5 = magenta (violett)  D = hell-magenta

6 = braun              E = gelb

7 = grau               F = wei�

Die Zahlen 8...F gelten nur so bei Vordergrundfarben. Als Hintergrundfarben

bewirken sie die Farben der links danebenstehende Zahlen von 0...7 mit

gleichzeitigem Blinken.

Zum einfacheren Verst�ndnis einige Beispiele:

:8 8 04

Stellt das Info-Feld der angezeigten Frames im Monitor mit roter Schrift auf

schwarzem Hintergrund dar.

:S 2 C7

Stellt die Stop-Anzeige bei angehaltener Ausgabe (durch Shift-Tab) wei� auf

blinkend rotem Hintergrund dar.

Achtung   �nderungen in der Statuszeile treten direkt nach Eingabe des

entsprechenden Befehl in Kraft. �nderungen in den einzelnen Fenstern

gelten erst f�r neu geschriebene bzw. neu ankommende Zeichen und

noch nicht f�r den dargestellten Bildschirminhalt im Fenster.

(Wichtig bei den Bereichen 0, 3, 7 und 8)

:SAVports <Zahl>

gibt die Anzahl der Bildschirmfenster an, deren Inhalte beim Verlassen des

Programms auf Diskette/Festplatte abgespeichert werden. Bei langsamen Rechnern

empfiehlt es sich, nur einen Port abzuspeichern oder die Funktion mittels

:SAV 0 ganz abzuschalten. Gespeichert wird nur der beim Abschalten in dem

Bildschirmfenster sichtbare Teil, der hinausgescrollte Text wird nicht aufge-

zeichnet.

10. FERNSTEUERBETRIEB

Im Terminalbetrieb ist die Fernsteuerung der eigenen Station von der Gegen-

station aus m�glich. Voraussetzung dazu ist die Freigabe der Fernsteuerung

durch Eingabe von :REMote EIN.

Der Gegenstation stehen dann alle Fernsteuerbefehle zur Verf�gung. Ausgenommen

ist nur der :Oshell-Befehl, der grunds�tzlich nicht fernsteuerbar ist. Da die

M�glichkeit der Fernsteuerung auch zu Mi�brauch f�hren kann, sollte im Einzel-

fall entschieden werden, ob Fernsteuerung zulassen werden soll oder nicht. Die

Verhinderung der Fernsteuerung erfolgt mit dem Befehl :REMote AUS.

Durch den :REMote Befehl l��t sich die eigene Station als Digipeater ("Digi")

f�r andere Gegenstationen verwenden. Auf diese Weise l��t sich die Reichweite

von PR-Stationen enorm erh�hen, speziell, wenn das PR-Signal noch durch weitere

Digis �bertragen wird.

?? Unproto-Aussendungen

M�chte man eine Unproto-(UI)-Aussendung ausstrahlen, mu� man den gew�nschten

Text in das Sendefenster des F10-Schirms schreiben und mit der Return-Taste

aussenden.

Es kann auch eine Unproto-Adresse oder Digipeaterkette angegeben werden. Dies

geschieht z. B. durch Eingabe von :C CB0ABC CB0XYZ im Sendefenster des F10-

Schirms, wobei CB0ABC die Zieladresse und CB0XYZ einen Digipeater darstellt,

�ber den die Information (nur auf den eigentlichen Ports) �bertragen wird. Die

Unprotoadresse f�r Bakenaussendungen wird mit :BAdress eingestellt.

12. Erkl�rungen zum AX.25 Protokoll

Wesentlicher Teil des AX.25 Protokolls ist das Open-Systems-Interconnection-

Reference-Modell (OSI-RM) der International Organization of Standardization.

Es besteht aus den folgenden sieben Ebenen (layers):

Layer 1, die physikalische Ebene, betrifft Modems, Funkger�te und das gesamte

Kommunikationsmedium.

Layer 2, die Link-(Verbindungs-)Ebene, formiert Datenbits zu Rahmen (Frames).

In dieser Ebene werden durch �berwachungsrahmen die Funkverbindung hergestellt

und Fehlerentdeckung sowie Wiederverbindung erledigt.

Layer 3, die Netzwerk-Ebene, sorgt f�r Adressierung, Lenkung, Multiplexing und

Flu� der Packets.

Layer 4, die Transport-Ebene, tr�gt Sorge f�r den korrekten Datenflu� im

St�rungsfall.

Layer 5, die "Sitzungsebene", beginnt und schlie�t die jeweilige Kommunikation

im Netzwerk.

Layer 6, die Darstellungsebene, erledigt die Kodierungs�bersetzungen und

Kontroll-Datenstruktur, stellt die Formate dar und organisiert den Datenaus-

tausch mit den periph�ren Speichern.

Layer 7, die Anwendungsebene, enth�lt Teile des Applikationsprogrammes, die

�ber die darunterliegenden Ebenen kommunizieren.

12.1 Aufbau eines Pakets

Das Paket beginnt und endet mit Flags. Um das Auftreten der Flag-Kodierung

innerhalb eines Pakets zu verhindern, wird beim Senden automatisch nach 4

Einsen eine 0 eingef�gt und diese Null wieder beim Empfang eliminiert, (sog.

Bit-Stuffing).

12.1.1 Adre�feld

Das Adre�feld enth�lt das Absender-, das Empf�nger- und bis zu acht Digipeater-

Rufzeichen. Es dient zur selektiven Angabe des Empf�ngers. Je Adresse sind 7

Bytes vorgesehen, je 6 f�r das Rufzeichen und eine Stelle f�r den SSID

(Secondary Station Identifier). Das Adre�feld ist beendet, wenn das Bit 0 des

letzten SSID eine 1 enth�lt. Um diese Bedingung eindeutig zu erf�llen, werden

alle ASCII-Zeichen des Rufzeichens um 1 Bit nach links geschoben und das Bit 0

auf 0 gestzt.

12.1.2 Steuerfeld Mit dem Steuerfeld werden die Art des Pakets und seine

Aufgabe gekennzeichnet. Ein I-Feld enth�lt Informationen, ein

S-(Supervisory-)Paket bewirkt die Steuerung und �berwachung des Datenflu�es und

die Quittierung von empfangenen Paketen. U-(unnu- merierte)Pakete haben die

Funktionen Verbindungsauf- und -abbau sowie Aussendung von unnumerierter

Information au�erhalb einer bestehenden Verbindung. Die Kurzzeichen erscheinen

auch in Monitorausschriften.

12.2 Aufgaben der einzelnen Pakete

DISC    Disconnect, Trennung der Verbindung. Wird bei einem Disconnect-Kommando

gesendet.

DM      Disconnect Mode. Negative Antwort auf ein SABM. Die Station ist nicht

willens oder in der Lage, eine Verbindung aufzunehmen, oder sie erhielt

ein an sie adressiertes Paket ohne eine vorherige Verbindungsanforde-

rung (SABM).

FRMR    Frame Reject, Rahmen-Zur�ckweisung. Es wurde ein unverst�ndliches Paket

empfangen. Das FRMR-Paket enth�lt eine Information �ber den Fehler

(falscher Steuerfeld-Code, I-Feld zu lang usw.)

I-Feld  Informationsfeld. Nur I-, UI- und FRMR-Pakete enthalten ein I-Feld. Die

maximale L�nge eines I-Feldes betr�gt 256 Bytes.

PID     Protokoll Identifier. Das PID-Feld ist das erste Byte eines Informati-

onsfeldes und ist f�r die Spezifizierung des Netzprotokolls (Ebene 3)

reserviert.

REJ     Reject, Zur�ckweisung. Fordert die Wiederholung ab Paket N(R) an, wenn

zwischen dem empfangenen N(S) und dem eigenen Z�hler keine �bereinstim-

mung besteht, also Pakete verworfen werden mu�ten.

RNR     Receiver Not Ready, Empf�nger nicht bereit. Best�tigt den Empfang bis

Paket N(R)-l und zeigt an, da� im Moment keine weiteren Pakete angenom-

men werden k�nnen.

RR      Receiver Ready, Empf�nger bereit. Quittiert den Empfang bis Paket N(R)-l

und/oder hebt den Zustand "nicht bereit" (RNR) auf. Fragt, als Befehl

gesendet, den Status der Gegenstation ab. Best�tigt als Antwort die

Empfangsbereitschaft.

SABM    Set Asynchronous Balanced Mode, Verbindungsanforderung. Begriff f�r

"connect request supervisory packet". Wird bei einem Connect-Befehl

gesendet.

SCC     Serial Communications Controller. Weiterentwickelte Version des "Serial

Input/Output" Chips.

UA      Unnumbered Acknowledge, unnummerierte Quittierung. Positive Antwort auf

den SABM oder DISC. Best�tigung, da� eine Verbindung hergestellt oder

getrennt wurde.

UI      Unnumbered Information. Mit einem UI-Paket kann Information entlang des

im Adre�feld angegebenen Weges gesendet werden, ohne da� eine Flu�kon-

trolle stattfindet. Der Adressat kann den Empfang best�tigen, mu� dies

aber nicht. Geeignet f�r Testzwecke, Bakentexte und Rundspr�che.

12.3 Ermittlung der Pr�fsumme

Die Pr�fsumme wird nach einem genormten Polynom berechnet. Dieses Polynom ist

im HDLC-Protokoll enthalten und wird �ber das gesamte Paket kontrolliert und

danach entschieden, ob das Paket fehlerfrei �bertragen worden ist. Ein Fehler

wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,2 E-13 nicht erkannt. F�r diese Pr�f-

summenbildung und deren Kontrolle wird der CR-Code (Cyclic Redundancy Code)

verwendet. Die �bertragung ist also bei richtiger Pr�fsumme nahezu fehlerfrei.

Bei einem Pr�fsummenfehler wird das Paket als nicht empfangen gewertet.

13. Anhang

13.1 Belegung der Leitungen vom PC zum RMD 1200

Das RMD 1200 tauscht mit dem PC die empfangenen und zu sendenden Daten �ber

eine bidirektionale, serielle Schnittstelle aus. Der Anschlu� der seriellen

Schnittstelle (RS 232) ist folgenderma�en belegt:

Signal    25-polig  9-polig  Bedeutung

________________________________________

DTR       20        4        Sendedaten

RTS       4         7        PTT

CTS       5         8        Emfangsdaten

GND       7         5        Masse

DCD       8         1        Datenerkennung

Hinweis   Die Signale nach RS-232 werden nur zur Information genannt. Sie

weichen von der tats�chlichen Bedeutung der verwendeten Signale

weitgehend ab.

13.2 Belegung der Leitungen vom CB-Funkger�t zum RMD 1200

Die �ber das Funkger�t zu sendenden und zu empfangenen AFSK-T�ne werden in die

Mikrofonbuchse des CB-Ger�tes eingespeist. Zus�tzlich wird noch der Sende-/Emp-

fangsbefehl (PTT) �bergeben. Bei der Version des RMD 1200 mit 6-poligen An-

schlu� erfolgt dar�ber hinaus auch noch die Stromversorgung �ber diese Steck-

verbindung.

13.2.1 Leitungen der 6-poligen Mikrofon-Steckverbindung

Die Leitungen haben folgende Funktionen und sind an die genannten Steckerpins

angeschlossen:

Funktion   Mic  Lsp  TX  Up/Dn  Masse  +12 V

____________________________________________

Pin Nr.    1    2    3   4      5       6

13.2.2 Leitungen der 4-poligen Mikrofon-Steckverbindung

Die Leitungen haben folgende Funktionen und sind an die genannten Steckerpins

angeschlossen:

Funktion    Mic   Masse    Lsp   TX

_______________________________________

Pin Nr.     1     2        3     4

Die rote Ader, die aus dem Steckergeh�use herausgef�hrt ist, wird mit +12 V DC

verbunden. Wird das CB-Ger�t aus einem anderen Netzteil als das RMD 1200 ge-

speist, so mu� der Steckerpin 2 zus�tzlich noch mit dem Masseanschlu� des RMD-

Netzteils verbunden werden.

13.3 Kurz�bersicht der Befehle

13.3.1 Befehlsworte

:BAdress (Call)    Adresse f�r Bake einstellen

:BEacon            Aktiviert die Bake

:Btext (Text)      Bakentext einstellen

:CL (Nummer)       Bildschirmfenster l�schen

:CNot              Rufzeichen werden gesperrt

:Connect           Verbindung aufbauen

:CStatus           Zeigt den Status der Kan�le an

:CText             Eingabe des Begr��ungstextes

:Disconnect        Beenden einer Verbindung

:DCalls            Eigenes Digipeatercall einstellen

:DWait             Kanal-Frei-Wartezeit

:Edit              File von der Tastatur eingeben

:Frack             Wartezeit bis zur n�chsten Aussendung

:German            Deutsche Umlautdarstellung w�hlen

:Help              Hilfeseite ausgeben

:IPoll             Nochmaliges Aussenden eines Frames

:LINKTime          Linkstrecke �ber ein RR-Frame testen

:MAxframe          Aussendung maximal unbest�tigter Frames

:MHeard            Monitor-Heard-Liste ausgeben

:MOnitor           Monitorkan�le werden dargestellt

:MSelect           Selektion der Darstellung diverser Stationen

:MYcall            Eingabe des eigenen Rufzeichens

:Oshell            R�ckkehr ins DOS-Betriebssystem

:Paclen            Maximale Framel�nge

:Quit              Verbindungsabbau, Disconnect

:REMote EIN        Fernsteuerbetrieb einschalten

:RPrg              Bin�rfile aussenden

:RESptime          Acknowledge-Verz�gerung

:RETry             Maximale Anzahl der Wiederholungen

:Sattrib           Einstellung der Farbparameter

:SAVports          Anzahl der Bidschirmfenster beim Abspeichern

:TAil              Anzahl der Schlu�flags

:TQuit             Maximale Zeit der Quittierung

:Txdelay           Senderhochtastzeit

:Users             Liste der verbundenen Stationen

:VErsion           Version von CB-COM

:Write             Aktiviert den Textfile-Empfang

:Xconnect          �nderung des Secondary-Station-Identifier

13.3.2 Befehlstasten

Pg Up/Dn           Seitenweise scrollen

Ctrl-Pg Up/Dn      Monitor-Fenster ziehen

Ctrl-Home/End      Sendefenster ziehen

Alt-X              Programmende

Alt-1              Cursor in das Sendefenster setzen

Alt-2              Cursor in das Empfangsfenster setzen

Alt-3              Cursor in das Monitorfenster setzen

F1...F6            Port anw�hlen F9 Cursor-Fenster wechseln

F10                Monitordarstellung

Shift-Tab          Ausgabe anhalten

Esc oder Tab       Befehlsmodus ein- oder ausschalten

Ins                Einf�gen/Ersetzmodus schalten

13.4 Bescheinigung des Herstellers

Hiermit wird bescheinigt, da� das Modem des Typs

CTE RMD 1200 Master Data

in �bereinstimmung mit den Bestimmungen der BMPT-AmtsblVfg 243/1991 funk-

entst�rt ist. Der vorschriftsm��ige Betrieb mancher Ger�te (z. B. Me�-

sender) kann allerdings gewissen Einschr�nkungen unterliegen. Beachten Sie

deshalb die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Dem Bundesamt f�r Zulassungen in der Telekommunikation wurde das Inverkehr-

bringen dieses Ger�tes angezeigt und die Berechtigung zur �berpr�fung der

Serie auf die Einhaltung der Bestimmungen einger�umt.

Frankfurt/Main, den 1.10.1994

ALAN Electronics GmbH, Hanauer Landstra�e 439, D-60314 Frankfurt/Main

13.6 Hinweise zur Einhaltung der Funkentst�rung

Das RMD 1200 ist f�r den Betrieb in Wohnr�umen bei normaler Raumtemperatur und

Luftfeuchtigkeit konstruiert und sollte daher bei bestimmungsgem��em Betrieb

nicht extrem hohen Temperaturen und/oder extremer, kondensierender Feuchte

ausgesetzt werden.

Das RMD 1200 ist stets mit vollst�ndig geschlossenem Geh�use zu betreiben.

Das im Lieferumfang enthaltene Datenkabel soll im Reparaturfall nur durch ein

elektromechanisch gleichwertiges Kabel mit etwa gleicher L�nge und Beschaltung

ersetzt werden.

M�glicherweise verwendete Adapter- oder Daten-Zwischenkabel sollen vom elektro-

mechanischen Aufbau her dem Originalkabel vergleichbar sein. Die gesamte L�nge

des Datenkabels soll k�rzer als 3 m sein. Die Beschaltung des Kabels soll dem

Original entsprechen.

Das ca. 0,5 m lange integrierte Anschlu�kabel mit Mikrofonstecker am RMD 1200

soll nicht durch ein Kabel anderen Typs ersetzt werden. Die Gesamtl�nge dieses

Anschlu�kabels soll 3 m nicht �berschreiten, die Beschaltung soll der des Ori-

ginalkabels entsprechen.

Der Einsatz des geschirmten 4- oder 6-poligen Mikrofonsteckers durch einen

anderen geeigneten Typ ist zul�ssig. Gleiches gilt f�r die im RMD 1200 einge-

baute Mikrofonbuchse.

Austausch oder Entfernung von anderen elektrischen oder mechanischen Bauteilen

sowie nicht autorisierte �nderungen am Ger�t oder an der zugeh�rigen Software

liegen au�erhalb des Verantwortungsbereichs des Herstellers.

Die Verwendung anderer als der mitgelieferten Software ist technisch grunds�tz-

lich m�glich. Die Einhaltung erteilter BZT-Genehmigungen oder des CE-Zeichens

ist nur mit der Software garantiert, die vom Hersteller besonders freigegeben

wurde. Eine Herstellerhaftung irgendwelcher Art wird beim Einsatz fremder Soft-

ware nicht �bernommen.

13.6 Technische Daten RMD 1200

Stromversorgung         13,8 V DC, �ber Mikrofonstecker/extern

Stromaufnahme           ca. 100 mA

�bertragungsrate        1200 BpS

AFSK-Frequenzen         Mark 1200 Hz, Space 2200 Hz, Norm Bell 103

AFSK-Pegel              max. ca. 1,5 Vpp, intern einstellbar

NF-Pegel                min. 1 V

Impedanzen              NF-Eingang: 2,2 Ohm (0,5 W) oder 22 k Ohm, umschaltbar

NF-Ausgang: 10 k Ohm

Anzeigen                4 LEDs f�r TXD, RXD, PTT und POWER ON

Bedienelemente          Schiebeschalter: Lautsprecher Ein/Aus

Schiebeschalter: Stromversorgung Ein/Aus

Datenerkennung          �ber Software, DCD-Anschlu� vorhanden

Software                CB-COM Programmpaket, 5-sprachig inkl. deutsch

Genehmigungen           BMPT-AmtsblVfg 243/1991 inkl. �nderungsVfgn,

A-Nr. 38700, BMPT-AmtsblVfg 201/1994, Pkt.3

CE-Zeichen ab 1.1.1996 vorbereitet

Konfiguration           DTE nach RS-232

Schnittstellen          Digital: Pegel gem�� RS-232c (+/-10 V), PC AT-9-polig

Analog:  4-/6-poliger Stecker, RX, TX, PTT, /PWR

PTT schaltet gegen Masse (Relais-Arbeitskontakt)

Besonderheit            Mikrofonanschlu� (Buchse) f�r Sprechfunk-Betrieb

durchgeschleift

Geh�use                 Metall-Halbschalen, 4x verschraubt, Softline-Design

Farbe                   matt schwarzer Strukturlack

Abmessungen             80x30x110 mm (BxHxT)

Gewicht                 ca. 350 g

PC-Konfiguration        Minimum-Hardware (Mehrausstattung wird unterst�tzt)

Arbeitsspeicher       256 kB RAM

Schnittstellen        1 COM-Port (COM1 oder COM2)

Bildschirmtyp         Hercules, MGA

Prozessortyp          8086

Disk                  Festplatte empfohlen

Diskette              3,5" Laufwerk

DOS                   ab Ver. 3.3 empfohlen

Produktverbesserungen und �nderungen von Eigenschaften im Zuge der technischen

Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Alle Angaben dienen der Produktbeschrei-

bung und stellen keine kommerzielle Zusicherung von Eigenschaften dar.