>>>>>>>>>>> TFX v 2.7b doc by POL068 <<<<<<<<<<<<<<<

[ oryginalnego DOC-a brak ]

1. Driver TFX v 2.7b jest w pelni kompatybilny z TFPCX v 2.10

jesli chodzi o funkcjonalnosc, natomist ma inne niektore

parametry konfiguracyjne, poza tym obsluguje nowy format

protokolu DAMA + XHOST.

Inaczej obsluguje modem, w zwiazku z tym generuje inny

sygnal - lepiej odbieralny przez inne stacje - sprawdzone

praktycznie.

Mniej obci�za komputer w zwiazku z tym ze driver ten okolo

10 razy mniej zajmuje czasu komputerowi niz TFPCX v 2.10 !!!.

Zwiazane jest to z inna organizacja przerwan tego drivera.

Jest to obecnie najnowsza wersja dostepna wsrod krotkofalowcow.

/Posiadam rowniez wersje TFX2.7B dla TNC2 - jesli ktos jest

zainteresowany to prosze kontaktowac sie z POL068         /

( WA8DED HOST MODE )

2. Ustawienie sposobu dzialania DCD / plik tfx.ini/

( w starym tfpcx byla to komenda @C par1:par2 , tu @D parametr )

Der @D Befehl hat dabei eine ver�nderte Bedeutung:

@D 0 schaltet auf Vollduplex (!).

Die DCD wird nicht gepr�ft, bevor TFX sendet. Hierzu ben�tigt

man getrennte Sender und Empf�nger.

@D 1 schaltet auf HARDWARE-DCD (DCD-Leitung der RS232 wird abgefragt).

Das Modem mu� �ber eine Hardware-DCD (XR2211) das DCD-Signal an

den DCD Pin der Schnittstelle liefern.

@D 2 schaltet auf DATA TRANSITIONS (alles, auch Rauschen, l�st DCD aus).

Falls man �ber eine schnelle Squelch verf�gt, ist das eine gute

Wahl. Die DCD spricht auch auf Rauschen an, also k�nnen auch

9k6 Signale die DCD sperren.

@D 3 schaltet auf SOFTWARE DCD.

Hierbei kann man auf die Squelch des Funkger�tes verzichten.

Diese Funktion stellt erh�hte Anspr�che an die Hardware, auf langsamen

Rechnern sollte man besser @D 2 nehmen. Die DCD wird per Software

berechnet und reagiert nur auf wirkliche Signale mit der eingestellten

Baudrate.

Die Empfindlichkeit der Software-DCD kann mit @D 4..100 eingestellt

werden, 4% bedeutet sehr "scharfe" DCD, 100% eine DCD, die alles

(auch Rauschen) als DCD wertet. 50% (@D 50) ist ein guter Wert.

3. Dostepne rozkazy.

Befehl        Parameter       Beschreibung

------        ---------       ------------

C            Call ...       Connect-Weg (Kanal 0: unproto)

D                           Disconnect

F (300)     16-65535        Startwert f�r SRTT (10ms)

G            [0]            Information im Hostmode holen

[1]            Status im Hostmode holen

I            Call           eigenes Rufzeichen

JHOST (0)     0             Terminalmode eingeschalten

1             Hostmode eingeschalten

L           [0-20]          Statusanzeige f�r die Kan�le

M (N)       NIUSC+-         Monitor-Betriebsart

N (10)       0-127          Anzahl der Versuche (0 = unendlich)

O (2)        1-7            Anzahl der unbest�tigten Pakete

P (64)       0-255          P-Persistenz Wert f�r non-DAMA

R (0)         0             Digipeater ausgeschaltet

1             Digipeater eingeschaltet

S (0)        0-20           Kanal-Nummer (0 = unproto)

T (30)       0-127          Wartezeit von PTT ein bis Daten (10ms)

U (1)        0 [Text]       Connecttext unterdr�cken

1 [Text]       Text bei Connect senden

2 [Text]       Test bei Connect senden, //Q f�r DISCONNECT

V                           Versions-Anzeige

W (10)       0-127          Zeitschlitz f�r P-Persistenz (10ms)

X (1)         0             PTT f�r Sender unterdr�ckt

1             PTT f�r Sender freigegeben

Y (20)       0-20           Maximale Anzahl von Verbindungen

@B                          Zeigt Anzahl der freien Puffer

@D (2)       0-3            DCD-Typ

4-100          DCD-Schwellenwert f�r DCD-Typ 3

@I (60)       0             IPOLL aus

1-256          maximale L�nge eines IPOLL-Frames

@T2 (100)    0-65535        Timer T2 (10ms)

@T3 (18000)  0-65535        Timer T3 (10ms)

@U  (1)       0             Unproto-Frames ohne Poll

1             Unproto-Frames mit Poll

@V  (0)       0             Rufzeichencheck abgeschaltet

1             Rufzeichencheck eingeschaltet

[]  optionale Parameter

()  Standarteinstellungen

... mehrere Parameter m�glich

4. Mozliwosc dzialania na ... z predkoscia ...

Der verwendete Rechner mu� zuerst �berhaupt in der Lage sein, die

angesprochene Zahl von Interrupts zu verkraften. Bei �berlastung

verlangsamt sich das System extrem oder st�rzt sogar ab. Aus

Erfahrungen kann man etwa folgende Tabelle angeben (ohne Gew�hr):

PC    XT   XT   286  386

MHz   5    8    12   20

Baud

300  *    *    *    *

1200  *    *    *    *

2400  -    *    *    *

4800  -    -    ?    *

*  Betrieb m�glich

?  Betrieb eventuell m�glich (mit Einschr�nkungen)

-  Betrieb unm�glich

5. Podlaczenie modemu / jak w innych np tfpcx v 2.10 /

BayCom-kompatible Modems k�nnen ohne �nderung verwendet werden.

Hier die Anschlu�belegung der Modem-Schnittstellen:

COM-Port

Signal   25pol.  9pol.  Bedeutung

DTR      20      4      Sendedaten +/- 12V

RTS      4       7      PTT, High aktiv, -12V=RX, +12V=TX

CTS      5       8      Empfangsdaten

GND      7       5      Masse

TXD      2       3      +12V f�r BayCom-Modem

Auch Modems mit dem AM7911 k�nnen verwendet werden.