# ANNEXES

## COMMANDES DE L'EDITEUR DE LIGNE EDIT (FBBDOS)

Le FBBDOS propose un petit éditeur de ligne permettant de modifier les fichiers ASCII. Il peut permettre à un SysOp distant de corriger les fichiers systèmes du logiciel.

Les commandes sont simples, et pour diminuer les temps de traitement, elles peuvent être chaînées sur la même ligne.

Liste des commandes disponibles :

?	:	Donne la liste des commandes de l'éditeur.

A	:	Ajoute une ligne après la ligne courante. Le texte de la ligne suit la lettre A. Si des commandes suivent le texte, le texte doit se terminer par le caractère "/" avant la commande suivante. Si le caractère "/" est utilisé dans le texte, le caractère "\" doit le précéder. Si de même, le caractère "\" doit être utilisé dans le texte comme un caractère valide, il doit être écrit deux fois ("\\"). Le pointeur de ligne doit être au début de la nouvelle ligne.

B	:	Positionne le pointeur de ligne en début de fichier.

E	:	Positionne le pointeur de ligne en fin de fichier.

F	:	Recherche dans le fichier, la première occurrence de caractère (ou d'une chaîne de caractère). La recherche commence à la ligne courante. La chaîne de caractère doit se terminer par le caractère "/" si d'autres commandes sont chaînées (voir le paragraphe sur la commande A).

I	:	Insert une ligne avant la ligne courante (lire le paragraphe sur la commande A).

K	:	Efface le nombre de lignes spécifié avant la lettre K.
Exemple : 3K
Si aucune valeur n'est spécifiée, une ligne sera effacée par défaut.

L	:	Déplace le pointeur du nombre de lignes spécifiées avant la commande. Ce nombre peut être soit positif soit négatif.
Exemples : 5L - 10L

N	:	Valide ou dévalide la numérotation des lignes.

P	:	Affiche le nombre de ligne depuis la ligne courante.
Exemple : 8P.
Affichera 8 lignes en partant de la ligne courante (comprise).

R	:	Cherche et remplace. Cherche une chaîne de caractères et la remplace par une nouvelle.
Exemple : RALL/ALLE
Remplacera tous les ALL par ALLE de la ligne courante jusaqu'à la fin du fichier.

S	:	Sauve le fichier.

Q	:	Quitte l'éditeur sans sauvegarder le fichier.

Exemples :

"EDIT>B5L10P"
Met le pointeur en début de fichier. Descend de 10 lignes et affiche les 5 lignes suivantes.

"EDIT>B4L6K-2L1OP"
Met le pointeur au début du fichier. Descend de 4 lignes. Efface 6 lignes. Revient en arrière de 2 lignes et affiche les 10 lignes suivantes.

"EDIT>BFBonjour/K-2L5P"
Met le pointeur au début du fichier, recherche "Bonjour", efface les lignes contenant "Bonjour", revient en arrière de 2 lignes et affiche les 5 lignes suivantes.

"EDIT>BFBonjour/IC'est une nouvelle ligne avec un \/ dedans/-1L3P"
Met le pointeur au début du fichier. Recherche "Bonjour", insert une nouvelle ligne. La nouvelle ligne contient aussi le caractère "/". Revient en arrière de 1 ligne et affiche 3 lignes.

"EDIT>SQ"
Sauve et quitte l'éditeur.

## HOST-MODE DU PK-232

Si vous voulez utiliser un PK-232 avec ce logiciel, vous devez faire quelques changements. D'abord, regardez le fichier PORT.SYS. Vous devez avoir un P sur : "Type Host-Mode". Par exemple :

| # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #TNC | Com | NbCh | MultCh | Pacln | Maxfr | NbFwd | MxBloc | M/P-Fwd | Mode | Freq |
| 1 | 7 | 1 | 1 | 230 | 4 | 1 | 10 | 30/60 | UPYW | 433.650 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 80 | 2 | 1 | 5 | 17/30 | GPW | 15/20m |
| # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Exemple de fichier INITTNCx.SYS pour PK-232 :

| UNMAIL v LA7QR | signifie | Unproto MAIL v LA7QR |
| --- | --- | --- |
| RY10 | " | Retry 10 |
| MN6 | " | Monitor 6 |
| MC6 | " | Mcon 6 |

Exemple de fichier MAINTx.SYS pour PK-232 :

UR1
CTBBS ($c) en maintenance $d $T.

Commandes Host-Mode pour PK-232 (d'après F6AIW) :

| 8B | 8BITCONV | AU | AAB | AB | ABAUD | AG | ACHG | AA | ACRDISP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AK | ACRPACK | AT | ACRRTTY | AE | ADDRESS | AD | ADELAY | AI | ALFDISP |
| AP | ALFPACK | AR | ALFRTTY | AL | ALIST | AM | AMTOR | AC | ARQ |
| AO | ARQTMO | AS | ASCII | AY | ASPECT | AW | AWLEN | AV | AX25L2V2 |
| AX | AXDELAY | AH | AXHANG | BA | BAUDOT | BE | BEACON | BI | BITINV |
| BK | BKONDEL | BT | BTEXT | CL | CANLINE | CP | CANPAC | CX | CASEDISP |
| CU | CBELL | CC | CCITT | CF | CFROM | CB | CHCALL | CD | CHDOUBLE |
| CH | CHSWITCH | CK | CHECK | CQ | CMDTIME | CM | CMSG | CI | CODE |
| CN | COMMAND | CE | CONMODE | CO | CONNECT | CY | CONPERM | CG | CONSTAMP |
| CI | CPACTIME | CR | CRADD | CT | CTEXT | CW | CWID | DS | DAYSTAMP |
| DA | DAYTIME | DC | DCDCONN | DL | DELETE | DF | DFROM | DI | DISCONNE |
| DW | DWAIT | EA | EAS | EC | ECHO | ES | ESCAPE | FA | FAX |
| FN | FAXNEG | FE | FEC | FL | FLOW | FR | FRACK | FS | FSPEED |
| FU | FULLDUP | GR | GRAPHICS | HB | HBAUD | HD | HEADERLN | HI | HID |
| HO | HOST | HP | HPOLL | ID | ID | IL | ILFPACK | IO | IO |
| JU | JUSTIFY | KI | KISS | LR | LEFTRITE | LO | LOCK | MX | MAXFRAME |
| MB | MBX | MC | MCON | MD | MDIGI | MM | MEMORY | MI | MFILTER |
| MF | MFROM | MH | MHEARD | MN | MONITOR | MO | MORSE | MP | MSPEED |
| MR | MRPT | MS | MSTAMP | MT | MTO | MA | MYALIAS | ML | MYCALL |
| MG | MYSELCAL | MK | MYALTCAL | NE | NEWMODE | NO | NOMODE | NR | NUCR |
| NF | NULF | NU | NULLS | OK | OK | OP | OPMODE | PA | PACKET |
| PL | PACLEN | PT | PACTIME | PR | PARITY | PS | PASS | PX | PASSALL |
| PE | PERSIST | PP | PPERSIST | PC | PRCON | PF | PRFAX | PO | PROUT |
| PY | PRTYPE | RW | RAWHDLC | RB | RBAUD | RC | RCVE | RE | RECEIVE |
| RX | RXREV | RD | REDISPLA | RL | RELINK | RS | RESET | RP | RESPTIME |
| RT | RESTART | RY | RETRY | RF | RFEC | SE | SELFEC | SP | SENDPAC |
| SI | SIGNAL | SL | SLOTTIME | SQ | SQUELCH | SR | SRXALL | ST | START |
| SO | STOP | TB | TBAUD | TC | TCLEAR | TM | TIME | TR | TRACE |
| TW | TRFLOW | TI | TRIES | TD | TXDELAY | TF | TXFLOW | TX | TXREV |
| UN | UNPROTO | UR | USERS | US | USOS | VH | VHF | WI | WIDESHFT |
| WO | WORDOUT | WR | WRU | XW | XFLOW | XM | XMIT | XO | XMITOK |
| XF | XOFF | XN | XON |  |  |  |  |  |  |

## DRIVER G8BPQ

G8BPQ-node (utilise les TNC en mode KISS, les cartes DRSI, etc...).

Si vous envisagez d'utiliser BPQ-node avec ce logiciel, vous devez faire quelques changements. Avant de démarrer FBB, il faut charger le programme BPQ.

Depuis la version 4.05 du code BPQ, des ports séparés peuvent être déclarés. Les connexions de niveau 2 sortent de MultCh dans le même ordre que les ports déclarés dans le fichier BPQCFG.TXT (distribué par G8BPQ). Le premier port correspond à MultCh 0. Les connexions de niveau 4 (sur un réseau) sont toujours faites à partir de MultCh 0.

Dans le fichier PORT.SYS, vous devez utiliser 2 en INTERFACE et Q comme type de Host-Mode. Il est recommandé d'utiliser la version 4.05 ou supérieure. COM peut être de 1 à 8, mais les numéros correspondants aux COM existants ne doivent pas être utilisés. Le choix de 8 est une bonne solution pour préserver les COM existants.

Seul le fichier INITTNCx.SYS pour le premier port doit exister. Vous devez impérativement regarder qu'il n'y a qu'un fichier INITTNCx.SYS pour tous les ports BPQ, sinon vous aurez de gros problèmes.  Les paramètres pour les autres ports seront pris par défaut et alors aucun conflit n'apparaîtra entre les ports. Si vous voulez définir les paramètres différemment sur chaque port, vous pouvez le faire dans le fichier INITTNCx.SYS, mais soyez sur de donner la bonne configuration. INITTNCx.SYS ressemblera à ce qui suit :

A1

R0

UMAIL

M1

N1

Si PACLEN est égal à 0, alors le Paclen du port BPQ est pris par défaut, sinon la valeur donnée à Paclen est prise en compte et prime sur le Paclen par défaut de BPQ.

Si le gateway est autorisé, vous devez configurer ENABLE_LINKED=A dans le fichier BPQCFG.TXT afin d'émettre sur la voie contenant l'indicatif de l'utilisateur.

Dans le fichier BPQCFG.TXT il est impératif de définir le TNCPORT pour le COM 8, comme suit :

TNCPORT

COM=8

ENDPORT

Exemple de fichier PORT.SYS avec BPQ-node et 2 TNC :

#

#Ports TNCs

1          2

#

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

8     2             0                      4800

#

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd  Mode     Freq

1      8        8      0           230  4         1          10          30/60       UQYW  VHF

2      1        8      1           80    1         1           5           30/60       UQYW  HF

#

Exemple de fichier INITTNCx.SYS pour BPQ 4.05 (seulement un seul fichier INITTNCx.SYS) :

A1		Numéro de l'application

R0		Retour au node (0=Non,1=Oui)

UMAIL	Unproto MAIL

M1		Moniteur (0=Non,1=Oui)

N1		Numéro du premier canal

Les paramètres pour les autres ports seront pris par défaut. Par exemple, le premier envoi du premier port est 1, le premier envoi du second port sera le 9. (8 canaux définis dans le fichier PORT.SYS pour le port 1). Ceci est effectué automatiquement et le deuxième INITTNCx.SYS ne devrait pas exister.

Dans le fichier FORWARD.SYS, il faut faire quelques changements. Exemple :

A LA2D

#

P B

#

C C SWITCH	Connecte le premier commutateur BPQ.

C C 2 LA2D		Connecte LA2D sur le port 2 de BPQ.

#

B LA2D

F LA2D

#

---------

Pour WinFBB :

Si vous utilisez WinFBB avec BPQ-code vous devez copier les fichiers BPQCODE.386 et	BPQDLL.DLL dans le répertoire \WINDOWS\SYSTEM. Ces fichiers sont normalement inclus dans la distribution de BPQ. Après cela, démarrez BPQ de la même façon qu'avec DosFBB, mais avant de lancer Windows™. Le meilleur moyen est de lancer BPQ depuis le fichier AUTOEXEC.BAT.

Pour LinFBB :

BPQ ne peut pas être utilisé avec LinFBB....

## KANTRONICS KAM EN HOST-MODE

Si vous voulez utiliser un KAM avec ce logiciel, vous devez faire quelques changements.

Pour WinFBB :
Utilisez l'interface 6 dans le fichier PORT.SYS.

Pour DosFBB :
Avant de lancer le BBS, vous devez charger le driver RS-232. Vous devez utiliser ESSKAM ou ESS (ESS doit être de version 1.10 ou supérieure). N'utilisez pas d'autre driver comme COMBIOS ou MBBIOS.
Utilisez ainsi : 
ESSKAM 1		(Com1, Adresse et IRQ = défauts)
ESSKAM 1 03F8 4	(Com1, Adresse=03F8Hex, IRQ4)

Le KAM doit être au bon nombre de bauds et en Host-Mode. Pour passer le KAM en Host-Mode, utilisez ces commandes : 
INTF HOST
PERM

Voici le format spécial du fichier INITTNCx.SYS. En HF, utilisez ceci :

UNPROTO MAIL/

MONITOR ON/

MCOM ON/

MCON ON/

MRESP ON/

PID ON/

RETRY 15/

RESPTIM 0/

FRACK 2/

CHECK 30/

HID OFF/

En VHF, utilisez ceci :

UNPROTO /MAIL

MONITOR /ON

MCOM /OFF

MCON /ON

MRESP /ON

PID /ON

RETRY /8

CHECK /30

HID /OFF

Comme vous pouvez le voir, la position du caractère "/" est très importante pour différencier la HF de la VHF !

Dans le fichier PORT.SYS, vous devez utiliser 1 en VHF et 2 en HF dans MultCh. Vous devez aussi utiliser K en type de Host-Mode".

#

# Nombre de lignes identiques au nombre de TNC.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd  Mode       Freq

1       4        1      1            230  4         1          10         30/60       UKYW    144.675

2       1        1      2             80   1         1           6          15/60       UKYW    HF

#

## CARTE DRSI

Si vous voulez utiliser une carte DRSI avec ce logiciel, vous devez faire quelques changements. Avant de lancer FBB, vous devez charger le driver DRSI fourni avec la carte DRSI. Ce doit être TNCTSR-R ou TNCTSR-L avec une version égale ou supérieure à 2.1.

La première carte DRSI (MultCh 0 et 1) doit être à l'adresse 300. 
La seconde carte DRSI (MultCh 2 et 3) doit être à l'adresse 310.
La troisième carte DRSI (MultCh 4 et 5) doit être à l'adresse 308.
La quatrième carte DRSI (MultCh 6 et 7) doit être à l'adresse 318.

Avant d'installer les cartes dans votre P.C., utilisez le programme CHKADDR pour vérifier que les adresses correspondant aux cartes ont une valeur de FF. S'il y a un problème, vérifiez votre configuration pour trouver quel périphérique utilise déjà cette adresse. N'installez qu'une carte à la fois et vérifiez la présence de chaque carte à l'aide de CHKADDR.

Lorsque toutes les cartes sont bien installées, configurez le driver au moyen du programme TAILORnn (selon la version). TNCTSR-S convient très bien si vous n'utilisez que quelques canaux, alors qu'il faut utiliser TNCTSR-L pour des configurations plus conséquentes jusqu'à 32 voies.

Problème :
Qu'est-ce que DRSI appelle DRSI-PORT ? C'est ce qui est appelé MultCh dans FBB !
Qu'est ce que DRSI appelle PORT ? C'est ce qui est appelé TNC port ou TNC dans FBB !
Nous utiliserons ici les noms de FBB...

Chaque carte DRSI fonctionne comme 2 ports radio. La première carte DRSI est toujours MultCh 0 et 1, alors que la quatrième carte sera MultCh 6 et 7. Si un port radio est utilisé en HF, ce port doit être le second port de la carte.

Toutes les cartes DRSI présentes fonctionnent comme un seul port COM. Ce port COM ne doit pas exister physiquement dans le PC. Vous devrez l'appeler COM 7 ou COM 8 et garder libre les COM déjà existants.

Le nombre de bauds n'a ici aucune signification mais doit être réglé à une valeur standard afin d'éviter des messages d'erreur.

Exemple de fichier PORT.SYS avec 2 cartes DRSI (4 ports radios) :

#

#Ports TNCs

1       4

#

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

7      4             0                      4800

#

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacl Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode      Freq

1       8        7       0          230  4         1          10         30/60       UDYW   433.650

2       1        7       1          80    2         1          5           12/30       GDW     15/20m

3       8        7       2          230  4         1          10         36/60       UDYW   433.650

4       8        7       3          230  4         1          5           10/30       GDW     145.300

#

Si vous utilisez une carte DRSI, vous devez aussi modifier le fichier INITTNC1.SYS. Vous n'aurez besoin que d'un seul fichier pour tous les ports.

Exemple de fichier INITTNC1.SYS qui initialise 4 ports :

MUIS

U0

p0 1 64 10 4 4 10 100 18000 30 2 0

p1 1 64 10 4 1 16 100 18000 30 1 0

p2 1 64 10 4 4 10 100 18000 30 2 0

p3 1 64 10 4 4 10 100 18000 30 2 0

De façon identique, le fichier MAINT1.SYS pourra être seul pour initialiser 4 ports :

Y 1

U 1 BBS ($c) en maintenance $d $T.

Dans le fichier FORWARD.SYS, il n'y aura aucun changement. Utilisez la syntaxe standard.

C'est tout pour les cartes DRSI. DRSI ne limite pas le nombre de connexions sur un port radio. Mais sous FBB, si par exemple la valeur de NbCh est défini à 1, et qu'une station se connecte alors qu'une autre est déjà connectée sur ce même port radio, le BBS lui enverra alors le message suivant :
"Désolé, plus de voie disponible" et le déconnectera.

## TFPCX / TFPCR / TFKISS (Driver Host-Mode KISS)

Il est possible de connecter FBB à un node TheNetNode ou tout autre système similaire tournant sur un P.C. séparé avec un simple câble null-modem.

Pour cela, on peut utiliser TFKISS, TFPCR ou TFPCX comme driver de port COM et la liaison doit être définie comme KISSLINK dans le système du node.

Une autre possibilité est d'utiliser le driver avec un TNC en mode KISS. La seule restriction est que les modems BayCom ne fonctionnent pas, par contre les cartes SCC fonctionnent.

Il doit être appelé avec la même interruption que dans le fichier INIT.SRV comme interruption TFPC, à OxFD par défaut (si le fichier INIT.SRV ne la spécifie pas). Il peut être utilisé avec DosFBB ou WinFBB fonctionnant sous Windows™ 3.xx ou Windows™ 95.

IMPORTANT : TFPCX, TFPCR ou TFKISS doivent toujours être appelés avant de lancer Windows™ et/ou FBB.
La meilleure solution est de l'appeler dans le fichier AUTOEXEC.BAT avec une ligne comme celle-ci (exemple utilisant TFKISS) :

TFKISS -I:FD -B:9600

Port COM 1 par défaut, mais les autres ports tout comme les autres paramètres peuvent être spécifiés (voir dans le manuel).
Placez le driver dans le répertoire \FBB\BIN.
Dans le fichier PORT.SYS, vous devez utiliser l'interface 5 et D comme type de Host-Mode. 
L'interface ressemble en tout points au Host-Mode WA8DED.

Si vous voulez utiliser une vitesse supérieure à 9600 bauds, vous devez utiliser une carte série possédant des UART 16550 et un P.C. au minimum équivalent à un 386 DX 40 MHz. Sinon, vous aurez probablement des erreurs durant les transferts binaires ou le forward.

Exemple de fichier PORT.SYS :

# FBB7.00

#

#Ports TNCs

1       1

#

#Com Interface Adresse (device)   Baud

1        5             3F8                       9600

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode    Freq

0       0        0      0           0        0         0          0           00/01       -----      File-fwd.

1       10      1      1           236    7         4          30          00/15      UDLY  VHF/UHF/SHF

#

#TNC Nbs Indicatif-SSID Mode

#1       1      LA1B-1           B

#

# Fin du fichier.

#

Exemple de fichier INITTNC1.SYS :

I OZ7BOX	# Indicatif

M IUS		# Moniteur, trames I, U et S - nécessaire seulement si la fonction unproto est active.

@T2 150	# timer T2

W 10		# Slottime

P 255		# P-persistance

O 7		# Maxframe

Y 10		# Nombre de voies

D'autres paramètres peuvent être définis (voir le manuel).

Les paramètres peuvent aussi être définis avec la commande TNC F7.

Si vous avez du forward sortant sur plus d'une voie en même temps, vous devez utiliser les SSID lors des connexions de forward pour chaque voie.

En Host-Mode, les SSID peuvent être définis pour chaque voie en utilisant la commande L (envoi de commande TNC) en même temps que la commande I (commande TNC Host-Mode : SET CALLSIGN).

Exemples (seule la partie de connexion est montrée) :

Forward au premier indicatif :

L I OZ7BOX-10	# Utilise le SSID -10 pour la connexion sortante

C C ...			# Chaîne de connexion

Forward au second indicatif :

L I OZ7BOX-9		# Utilise le SSID -9 pour la connexion sortante

C C ...			# Chaîne de connexion

etc....

Les SSID de -0 à -15 peuvent être utilisés mais PAS les SSID déjà utilisés.

## NUMEROS DES IDENTIFICATEURS DE TRAITEMENT ET AIDE EN LIGNE

Les différentes fonctions de traitement contenues dans le logiciel sont identifiées par trois nombres affichés dans le bandeau de statut. Le premier de ces trois nombres correspond au processus principal du système (messagerie, FbbDOS, trajectographie, etc...), le deuxième nombre est le processus de traitement (dans la messagerie, liste, envoi de message, etc..) et le troisième nombre a une sous-fonction (enregistrement du titre des messages, etc..).

Une description complète de ces nombres serait inutile et fastidieuse. Ils sont surtout utilisés à des fins de mise au point. Le premier nombre est également utilisé pour identifier le bloc d'aide du fichier x.HLP. Lors de la réception du "?" ou du "H", le logiciel recherche dans le fichier x.HLP, correspondant à la langue utilisée, une ligne de début de bloc de la forme @@ numéro mot ou le numéro correspond au niveau de traitement courant, et le mot au mot qui suit la commande "?" ou "H".

Exemple : Vous êtes dans le FbbDOS et vous tapez la commande "? EDIT". Le bloc d'aide recherché devra commencer par la ligne :

@@ 9 EDIT

Il est possible d'avoir un bloc répondant à plusieurs mots de recherche. Il suffit de spécifier les différents mots séparés par le caractère "|" (barre verticale), sans espace.

@@ 9 EDIT|EDITEUR

Liste des niveaux de traitement :

0 Connexion.

2 Qra-locator.

3 Statistiques.

4 Informations.

5 Nomenclature.

6 Trajectographie.

9 FbbDOS.

11 Modem téléphone.

14 Messagerie.

15 Forward.

16 Appel du SysOp.

17 YAPP.

18 Conférence.

## RECEPTION D'UN MESSAGE ET ENREGISTREMENT

Un message peut être déposé par un utilisateur ou bien par l'intermédiaire du forward. Le mécanisme d'enregistrement de ce message est le même dans les deux cas.

La demande d'enregistrement se fait toujours par une commande de la forme :

Sx Desti @ BBS < Exped $ Ident + Nom fichier

Seul le champ destinataire est obligatoire, les autres champs sont facultatifs.

Le nom de fichier qui peut être ajouté au message est une possibilité réservée au SysOp. Le nom doit être complet, spécifiant l'unité logique et le chemin d'accès (C:\FBB\SYSTEM\TEST.TXT).

A réception de la ligne de commande, un premier test est fait pour vérifier que la route existe, si une route a été spécifiée ou si le message doit être réacheminé, en cas d'absence de route spécifiée.

Le titre du message est alors demandé à l'utilisateur.

S'il manque le titre, le message est annulé, et l'utilisateur est renvoyé au menu principal.

Le texte du message est alors demandé à l'utilisateur.

Le logiciel attend éventuellement les lignes préambule. Ces lignes donnent les informations sur les différentes messageries qui ont déjà acheminé ce message. Elles commencent toutes par R: en première colonne. La messagerie est citée après le signe @ à l'intérieur d'une ligne préambule. Toutes les messageries adjacentes citées dans ce préambule seront incluses d'office dans la liste "forward ok", donc à ne pas forwarder. Cette liste est spécifique à chaque message et peut être visualises avec la commande $ ou FN suivie du numéro de message.

A réception de /EX ou de Ctrl-Z en première colonne, un numéro de message est affecté, la chaîne d'identification BID (ou MID si privé) ainsi que la liste des messageries adjacentes vers lesquelles le message sera acheminé sont créés. Ces informations sont envoyées à l'utilisateur après accusé réception du message.

En cas de déconnexion avant la réception du /EX ou du Ctrl-Z, l'intégralité du texte reçu est perdue, et les informations déjà enregistrées sont effacées.

Les informations sur le message (expéditeur, destinataire, route, MID, etc... ) sont stockées dans le fichier DIRMES.SYS. Le texte du message est stocké dans un sous-repertoire du répertoire MAIL. Le sous répertoire est MAILn où n est le dernier chiffre du message. Le nom du fichier correspondant au message 123 est M_ 000123.MES, le numéro étant codé sur 6 chiffres, et dans ce cas le sous répertoire est MAIL3.

Le numéro de message est codé sur 32 bits, la limite est donc très loin (4000 Millions !).

## TRUCS ET ASTUCES

Cette rubrique est la votre, plus que la mienne. J'essayerai d'y insérer tous les trucs dont vous me parlerez.

### Utilisation sous DesqView©

(Seulement pour DosFBB)

L'utilisation sous DesqView© ne pose pas de problème particulier. La taille de la fenêtre doit être au minimum de 500 Ko. 'L'utilisation de drivers RS-232 genre ESS, COMBIOS ou MBBIOS est OBLIGATOIRE, l'application n'ayant pas tout le temps machine à sa disposition.

### Affichage des erreurs de communication

Un compteur d'erreur peut s'afficher :
sous WinFBB : après le mot "Resync" sur l'écran,
sous DosFBB : à droite de l'heure en première ligne d'écran.
Avec un TNC2 et le programme WA8DED, ces erreurs peuvent être mineures, dans le cas du PK-232, la récupération des erreurs est plus délicate, et peut aboutir à un relancement du logiciel.

Sur un système fonctionnant correctement, ce compteur ne doit pas apparaître, ou exceptionnellement (gros parasite secteur par exemple). Si des erreurs sont affichées, elles peuvent avoir plusieurs origines :

-	Utilisation du DOS 4.0 ou DOS 5.0 : Le driver clavier livré avec cette version de logiciel est très lent. Il faut utiliser un driver RS-232 ESS (ou COMBIOS).

-	Vitesse de transmission trop élevée ou câbles RS-232 défectueux. La vitesse peut être réduite à 4800 bauds dans ce cas. Il n'est pas recommandé d'aller en dessous de 4800 Bauds, les performances du logiciel s'en ressentiraient.

-	Remplacer le LM324 équipant certains TNC en émission - réception RS-232 par un TL074 ou un TL084.

-	Retour HF sur les TNC. Des erreurs ou des resynchronisations apparaissent lors du passage en émission des équipements HF. Là, il faut chercher, il n'y a pas de remède miracle !

UTILISEZ des pilotes de communication comme ESS, COMBIOS ou MBBIOS si vous ne les utilisez déjà.

### Répétition du dernier numéro de message

Le dernier numéro de message consulté, lu, effacé, etc... peut être réutilisé avec le caractère #. Ce raccourci permet par exemple de lire un message après une liste ou de le supprimer juste après sa lecture.

Exemple :

F6FBB BBS > R 12351

Le message est affiché ...

F6FBB BBS > K #

Message 12351 supprimé.

F6FBB BBS >

### Problèmes avec BPQ tournant comme Node ! (OZ1CBQ)

Si vous utilisez BPQ fonctionnant comme node avec FBB sur la même machine vous aurez des problèmes si votre node a au moins un link avec d'autres systèmes de node comme TheNet, TheNetNode, X-net, FlexNet, etc.

BPQ semble avoir un problème de compatibilité avec ces systèmes de node qui créé des arrêts durant les connexions venant de ces systèmes de nodes. Le problème commence en diminuant les buffers disponibles puis s'arrête jusqu'à ce qu'il reboote. La seule solution actuellement est de faire fonctionner BPQ comme SWITCH sans nodeupdate (NODE=0 dans BPQCFG.TXT) qui ne permet que le trafique en niveau 2.

Il existe un autre problème :
Lorsque FBB fonctionne avec BPQ fonctionnant en switch de niveau 2, il n'est possible d'avoir que du forward sortant sur seulement 2 voies en même temps. Un canal utilisant l'indicatif et un utilisant l'alias comme premier indicatif dans le fichier de forward.

Exemple :

1ère voie de forward sortant.

C C SWITCH

C C 1 OZ7BOX-2	; Indicatif du switch BPQ

C C ....		; Autres connexions

Exemple :

2ème voie de forward sortant.

C C SWITCH

C C 1 ESBOX	; Nom d'alias du switch BPQ

C C ....		; Autres connexions

### Forward de PMS

Dans le fichier INIT.SRV, il existe le drapeau 128 dans la section forward de type FBB. Si ce drapeau est défini, seuls les utilisateurs de PMS qui auront été déclarés avec le drapeau F avec la commande EU (Edition d'Utilisateur) seront autorisés à charger/décharger des messages vers/depuis le BBS. Les mêmes utilisateurs devront avoir le drapeau U défini (avec la commande EU) pour leur permettre d'envoyer au BBS les requêtes de mise à jour des unprotos.

### Mauvais affichage

(Seulement WinFBB)

Si vous avez un mauvais affichage des fenêtres de WinFBB, arrêtez le logiciel, effacez le fichier WINDOWS\WINFBB.INI et relancez le logiciel.

## PROTOCOLE DE FORWARD FBB

Le logiciel dispose de deux protocoles de forward. Le premier est standard, compatible avec le protocole de forward MBL/RLI. Le deuxième a été développé pour permettre une meilleure efficacité, surtout sur les liaisons ou les temps de propagation des données sont importants. L'échange de données est réduit au minimum, le sens de transfert des données est permuté, au plus tous les cinq messages, et les messages sont envoyés par groupe pour gagner du temps. Tout ceci profite de l'effet "pipeline" du réseau sur les liens longs (nodes et digipéteurs) et gagne un peu de temps sur les liens courts (HF... ).

Le protocole FBB est très simple dans son principe. L'identification de ce protocole se fait par la lettre "F" dans le dernier champ du SID (chaîne d'identification entre crochets). Toutes les lignes de commandes doivent débuter en première colonne par un "F". Elles se terminent toutes par un caractère <CR> (retour chariot).

Supposons que j'appelle un BBS pour réacheminer du courrier. Lors de la connexion, le BBS adjacent utilisant le protocole FBB, il envoie le SID suivi d'un texte et du prompt (">"). Si le SID contient le drapeau F, mon BBS lui enverra alors mon SID et la première proposition de messages.

Les propositions de messages sont de la forme :

FB P F6FBB F5GHV FLMVP 24657_F6FBB 1345

F> HH

FB		: Identificateur du type de ligne (proposition).

P		: Type du message (P = Privé, B = Bulletin).

F6FBB	: Expéditeur (du champ).

F5GHV	: BBS du destinataire (@Champ).

F1MVP	: Destinataire (du champ).

24657_F6FBB	: BID ou MID.

1345		: Taille du message en octets.

F>		: Fin de proposition.

HH est optionnel. C'est le Checksum de toute la proposition en hexa.

TOUS les champs de cette ligne sont obligatoires. Une ligne de ce type doit donc avoir sept champs.  Si un champ manque à la réception, un message d'erreur est émis, et le correspondant est déconnecté.

Une proposition peut avoir jusqu'a CINQ lignes de commande FB. Si la taille totale des messages semble trop importante, il peut être bon de limiter la proposition à un volume de données. Dans le cas du logiciel FBB, ce cumul est limité par configuration dans le fichier INIT.SRV à 10 Koctets.

Exemple de proposition :

FB P F6FBB F5GHV.FFPC.FRA.EU F1MVP 24657_F6FBB 1345

FB P F1CDC F6ABJ F6AXV 24643_F6FBB 5346

FB B F6FBB FRA FBB 22_456_F6FBB 8548

F> HH

Cette proposition est limitée à trois lignes FB, car le cumul a dépassé les 10 Koctets.

Suite à une proposition, le correspondant devra refuser, accepter ou différer l'envoi des messages. Cette fonction est faite par une ligne FS :

FS -+=

Ce qui signifie :

-	Je ne veux pas le premier, je l'ai déjà,

-	Je veux recevoir le deuxième (+),

-	Je demande à différer le troisième

Dans la nouvelle version 1 du protocole FBB, il y a 3 réponses supplémentaires :
R, E ou H :

-	"FS +R++" veut dire que le second message est rejeté. Fonctionne seulement avec les nouvelles versions du protocole.
L'information est aussi écrite dans le fichier LOG comme suit :
MJ B:Message_Bid V:Callsign_Rejecting
Un message d'alerte peut être envoyé au SysOp lorsqu'un message est rejeté (voir le chapitre sur INIT.SRV pour plus d'information sur ces messages d'alerte).
Le message n'est pas marqué à "F", et peut encore être fowardé à un autre BBS.

-	"FS +H++" veut dire que le second message est retenu. Fonctionne seulement avec les nouvelles versions du protocole.
L'information est aussi écrite dans le fichier LOG comme suit :
MH B:Message_Bid V:Callsign_Rejecting
Un message d'alerte peut être envoyé au SysOp lorsqu'un message est retenu (voir le chapitre sur INIT.SRV pour plus d'information sur ces messages d'alerte).

-	"FS +E++" veut dire que le second message a une erreur de format. Fonctionne seulement avec les nouvelles versions du protocole.
Un message d'alerte peut être envoyé au SysOp lorsqu'une proposition de message est mauvaise (voir le chapitre sur INIT.SRV pour plus d'information sur ces messages d'alerte).

Il peut être intéressant de différer un message dont le destinataire est déjà en train de le recevoir sur une autre voie, ou que la taille ne convient pas à la qualité de la liaison, ou pour toute autre raison... Le message en question sera proposé lors de la prochaine connexion.

Une ligne FS DOIT comporter autant de signes +,-,=, R, E, H qu'il y a de lignes dans la proposition.

A la réception des lignes FS, on voit le bloc des messages. Chaque message comporte le titre sur la première ligne, le texte et un Ctrl-Z sur la dernière ligne. Il n'y a pas de ligne vide entre les messages.

Titre du 2ème message

Texte du 2ème message

.....

^Z

Lorsque l'autre BBS a reçu tous les messages demandés, il accuse réception par l'envoi de ses propositions, et le système travaille dans l'autre sens.

S'il n'y a pas de messages à proposer, une seule ligne est envoyée :

FF

Cette ligne n'est pas suivie d'un F>.

Si le destinataire reçoit cette ligne FF, et s'il n'a plus lui non plus de message à envoyer, il envoie une ligne :

FQ

et demande la déconnexion de liaison.

Exemple d'échanges :

---------

F6FBB		F5GHV

---------------------------------------

Demande la connexion à F5GHV

Connecté

[FBB-5.11-FHM$]

Bienvenue à Poitiers, Jean-Paul.

>

[FBB-5.11-FHM$]				(F6FBB s'identifie avec le drapeau F dans le SID)

FB P F6FBB F5GHV.FFPC.FRA.EU F1MVP 24657_F6FBB 1345

FB P F1CDC F6ABJ F6AXV 24643_F6FBB 5346

FB B F6FBB FRA FBB 22_456_F6FBB 8548

F> HH

FS +-+ (accepte le 1er et le 3ème).

Titre du 1er message

Texte du 1er message

......

^Z

Titre 3ème message

Texte 3ème message

......

^Z

FB P F5GHV F6FBB F6FBB 2734_F5GHV 234

FB B F5GHV F6FBB F1CDC 2745_F5GHV 3524

F> HH

FS -- (Refuse les 2 messages et envoie immédiatement sa proposition).

FB P F1CDC F6ABJ F6AXV 24754_F6FBB 345

F> HH

FS + (Accepte le message)

Titre du message

Texte du message

......

^Z

FF (Plus de message)

FB B F6FBB TEST FRA 24654_F6FBB 145

F> HH

FS + (Accepte le message)

Titre du message

Texte du message

......

^Z

FF (Plus de message)

Déconnexion de la liaison.

Dans cet exemple, le mécanisme du protocole est déclenché par le fait que les deux parties s'identifient avec le drapeau F dans le SID. Si F6FBB avait envoyé [FBB-5.11-MH$] en réponse à F5GHV, le protocole utilisé aurait été le protocole standard MBL/RLI.

Tous les indicatifs cités le sont uniquement à titre d'exemple !

## FORWARD COMPRESSE

FBB a deux types de forward compressé : 
- le forward compressé FBB,
- le forward compressé XFWD.

### Extension au protocole de forward compressé FBB

Le protocole utilisé pour le transfert de fichiers ASCII compressés est une extension au protocole précédent. Le forward compressé est validé par la présence de la lettre B dans le SID [FBB-5.15-BFHM$]. Le transfert de fichiers compressés ne peut se faire que sous protocole FBB, ainsi la présence de la lettre B dans le SID sans la lettre F sera sans effet.

La seule différence par rapport au protocole standard est la ligne de proposition. Elle pourra indiquer le type de données contenu dans le message compressé. FA signifie que le transfert sera un message ASCII compresse, FB signifie que le message sera un binaire compressé (cette dernière possibilité est exploitée depuis la version 5.12).

La proposition d'un message ASCII sera de la forme :

FA  P  F5CDC  F6ABJ  F6AXV  24754_F6FBB  345

La proposition d'un fichier binaire sera de la forme :

FB  P  F5CDC  F6ABJ  F6AXV  24754_F6FBB  345

Les données transférées ont un format spécifique, le transfert se faisant en mode binaire. Ce dernier s'inspire du protocole YAPP, très fiable. Tout transfert se compose d'une entête, des blocs de données, d'un indicateur de fin de message et d'un checksum. Chaque transfert est équivalent au transfert d'un message du protocole standard, et ne doit pas être suivi d'un Ctrl-Z, l'indicateur de fin de fichier étant défini différemment.

Format de l'entête du message ASCII compressé (proposition FA) :

<SOH>			1 octet = 01 hex

Longueur de l'entête		1 octet = Longueur à partir du titre, incluant les deux <NUL>

Titre du message		1 à 80 octets

<NUL>			1 octet = 00 hex

Offset			1 à 6 octets

<NUL>			1 octet = 00 hex

Format de I'entête d'un fichier binaire compressé (proposition FB) :

<SOH>			1 octet = 01 hex

Longueur de l'entête	1 octet = Longueur à partir du nom du fichier incluant 
				  les deux <NUL>

Nom du fichier		1 à 80 octets

<NUL>			1 octet = 00 hex

Offset			1 à 6 octets

<NUL>			1 octet = 00 hex

Pour respecter la législation française, le titre du message ou le nom de fichier sont transmis en ASCII, non compressé.

L'offset est également transmis en ASCII, et indique l'offset auquel doivent être insérées les données dans le fichier (cas de fichiers fragmentés). Dans cette version, ce paramètre n'est pas utilisé, il est toujours égal à 0.

Un bloc de données contient de 1 à 256 octets de datas. Il commence par deux octets précisant le format.

Format d'un bloc de données :

<STX>			1 octet = 02 hex

Nombre d'octets data		1 octet = 00 à ff hex. (00 = 256 octets)

Datas			1 à 256 octets

Le dernier bloc de données est suivi de l'indicateur de fin de fichier puis du checksum.

Format de l'indicateur de fin de fichier :

<EOT>			1 octet = 04 hex

Checksum			1 octet = 00 à ff hex

Le checksum est égal à la somme de l'ensemble des données du fichier transmis, modulo 256 (8 bits) puis complémenté à deux.

La vérification du checksum est très simple :

La somme des données du fichier et du checksum reçus modulo 256 (ajouté à FF) doit être nulle.

En cas d'erreur de checksum, le message ou fichier n'est pas pris en compte et le système fait une demande de déconnexion après avoir envoyé l'indication.

*** Checksum error

### Extension au protocole de forward compressé XFWD

Le protocole de Xforward est maintenant implémenté.

Xforward supporte maintenant le reroutage et le swapp.

Le forward binaire via modem téléphonique est possible (FBB ou XFWD).

## FORMAT DES MESSAGES ACK

Les messages d'accusé de réception ont un format simple et compact. Le but est d'avoir un message le plus court possible de façon à ne pas encombrer inutilement le réseau.

Le titre du message est le titre du message originel précédé de la mention "ACK:".

Exemple :

ACK:Titre du message originel.

Ce sont des messages à part entière (Expéditeur, route, destinataire et MID), mais ils ont un type particulier, le type A (les privés ont un type P, les bulletins B, etc... ). Cette différentiation permet le routage de ces messages sans les lignes "R:", toujours pour éviter l'envoi de données inutiles.

Pour conserver la compatibilité avec les protocoles de forward existant, le type de ces messages est change en P (privé) si la messagerie réceptrice du forward ne connaît pas le type de message ACK (indiqué dans le SID [FBB-5.12-ABFHM$] par la lettre A). Dans ce cas, le message ACK continuera sa route en tant que message privé.

Les messages ACK sont de la forme :

ACK:Message test				<-- Titre du message

Msg F5CDC@F6FBB - 22-dec 17:28z		<-- Texte du message

Il indique que le message que vous aviez envoyé à F5CDC@F6FBB et qui a pour titre "Message test" a été reçu dans le BBS F6FBB le 22 décembre à 17:28 GMT.

## CARACTERES DE SUBSTITUTION OU JOCKERS

La plupart des commandes de recherche ou de listage, ainsi que certains fichiers de configuration acceptent des caractères de substitution ou jokers.

Caractère	Remplace

?		Un caractère alphanumérique (lettre ou chiffre).

=		Un caractère affichable.

#		Un chiffre ou le caractère.

*		Une suite de caractères affichables.

&		Un point suivi de caractères imprimables (équivalent à .*).

## TECHNIQUE DE PROGRAMMATION DES SERVICES

Les services sont des programmes exécutables (.COM ou EXE), compacts et rapides. Ils agiront en fonction de messages qui leur sont adressés.

Ils doivent être compacts car la mémoire disponible pour l'exécution des applications est limitée (voir l'information Ok: nnnn dans le bandeau du statut). Ils doivent être rapides car exécutés dans l'environnement DOS qui n'est pas multitâche.

Le langage de programmation peut être quelconque pourvu qu'il soit compilé et capable de lire un paramètre passé en ligne de commande.

J'ai écrit trois services en TurboC, mais je n'ai pas d'équivalent en TurboPascal ou TurboBasic, n'utilisant pas ces langages. Le principe de fonctionnement reste toujours le même quel que soit le langage utilisé.

Le programme est appelé de la façon suivante depuis DOS (Exemple pour REQDIR.COM) :

C> REQDIR.COM TEMP.$$$

TEMP.$$$ est le nom de fichier dans lequel se trouve le message adressé à REQDIR. Il est nécessaire de lire le nom de ce fichier en ligne de commande, celui-ci pouvant varier d'un appel à l'autre.

Le fichier TEMP.$$$ contient le message avec le format suivant :

SP REQDIR < F6FBB

Titre du message

Texte du message ligne 1

Texte du message ligne 2

Texte du message dernière ligne.

/EX

Le service doit donc éventuellement agir en fonction du contenu de ce message.

Le service peut consulter les fichiers de configuration du logiciel (en particulier INIT.SRV) pour exécuter son traitement.

Si le service génère un message en retour, il doit L'AJOUTER au fichier de courrier entrant dans le BBS (lire le nom du fichier courrier entrant dans INIT.SRV). ATTENTION !! Il faut ouvrir le fichier de courrier entrant en "append" pour ajouter la réponse en fin de fichier, sinon il y a risque de destruction des messages en attente dans ce fichier.

Le fichier de courrier entrant est testé toutes les minutes, sauf dans le cas d'utilisation d'un service ou il est testé immédiatement après.

Le format des messages dans le fichier du courrier entrant est identique au format du fichier passé au service, plusieurs messages pouvant être écrits séquentiellement dans le fichier. Il ne doit pas y avoir de ligne blanche ou séparation entre les messages. Les champs routage (champ @) et expéditeur (champ <) doivent obligatoirement être spécifiés. Le champ expéditeur est l'indicatif du BBS prélevé dans INIT.SRV.

Exemple de service REQFIL écrit en langage C :

/*

* REQFIL.C Exemple de service.

*

* Ce service est appelé par une ligne de commande comme ceci :

*

*	REQFIL.COM   FILE

*

*	FILE est le nom du fichier du message à appeler.

*

*

* Ce service répond à un message comme ceci :

*

*	SP REQFIL < FCLEBN

*	TEST.TXT @ F6ABJ

*	Texte non nécessaire

*	/EX

*

* par un message comme ceci

*

*	#						<- ceci est le message local

*	SP FLEBN @ F6ABJ < F6FBB			<- ligne de commande

*	Req File : TEST.TXT				<- sujet

*	Contenu du fichier				<- texte

*	etc.....

*  /EX							<- Fin du texte (doit être sur la 1ère colonne)

*

*	Ajoute au courrier dans un fichier du BBS.

*

*

*

*	Le service reçoit du logiciel BBS 1 argument :

*

*	argv[l] = Nom du fichier contenant le message reçu du logiciel FBB.

*

* =========================================

*	Le service doit AJOUTER sa réponse dans le fichier

*	MAIL.IN pour éviter de détruire le courrier existant.

* =========================================

*

*	Ce service ouvrant le fichier INIT.SRV, il doit être dans

*	le même répertoire.

*

*/

#include <stdio.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/stat.h>

/* Décalage des paramètres de INIT.SRV */

#define BBS-CALL 1

#define USE@DIR 8

#define MAI@IN 14

maintint argc, char **argv)

{

#define LINE 80

int end = 0;

int index = 0;

FILE	  *fptr;

char	  buffer[LINE];

char	  sender[LINE];

char	  route[LINE];

char	  file[LINE];

char	  bbs - call[LINE];

char	  base-dir[LINE];

char	  mail-in[LINE];

if (argc != 2) exit(l);				/* Vérifie le nombre d'arguments		*/

/* D'abord ouvrir le message, puis le lire. */

fptr = fopen(argv[l], "rt") ;			/* Ouvrir le message reçu			*/

if (fptr == NULL) exit(1);

fgets(buffer, LINE, fptr);			/* Lire la ligne de commande		*/

sscanf(buffer, "%*s %*s %*s %s\n", sender);

*file = *route = '\0';

fgets(buffer, LINE, fptr);			/* lecture du sujet			*/

strupr(buffer);				/* Fusionne				*/

/* Scan dir and route */

sscanf(buffer, "%[^@\n]%[^\n]", file, route);

fclose(fptr);					/* Tout ce qui nécessaire est lu dans le message */

/* Des informations du fichier INIT.SRV sont nécessaires */

fptr = fopen("INIT.SRV, "rt");			/* ouverture du fichier			*/

if (fptr == NULL) exit(1);

/* Balayage du fichier pour trouver les lignes nécessaires.

while (!end) {

fgets(buffer, LINE, fptr)

if (*buffer == '#,) continue			/* commentaires ignorés			*/

switch (++index) {

case BBS_CALL:

sscanf(buffer,"%[0-9A-Za-z]", bbs_call);

break;					/* Indicatif				*/

case USER_DIR:

sscanf(buffer,"%s\n", base_dir);

break;					/* Répertoire Utilisateurs			*/

case MAIL_IN

sscanf(buffer,"%s\n", mail_in);

end = 1;					/* Fichier mail.in			*/

break;

default:

break;

}

}

fclose(fptr);

fclose(fptr);

/* Ajoute la réponse au courrier dans le fichier */

/* Le courrier dans le fichier est ouvert en mode texte à ajouter */

if (fptr = fopen(mail_in, "at")) {

/* Indique que ceci est un message de ce BBS */

fprintf(fptr, "#\n");

/* Envoi la ligne de commande */

fprintf(fptr, "SP %s %s < %s\n",

sender, route, bbs_call);

/* Envoi sujet et fichier demande */

send_file(fptr, base_dir, file);

/* Envoi fin de message */

fprintf(fptr, "/EX\n");

/* C'est tout ! */

fclose(fptr);

}

exit(0);					/* Indique au BBS que tout est correct		*/

}

int points(char *ptr)				/* Recherche une séquence ".." dans le path		*/

{

while (*ptr) {

if ((*ptr == '.') && (*(ptr+1) == '.')) return(1);

++ptr;

}

return(0);					/* ".." non trouvé !				*/

}

send_file(FILE *fptr, char *base_dir, char *filename)

{

#define BUF_SIZE 1000

int fd;

int nb;

char path[256];

char buffer[BUF_SIZE];

char last_char;

sprintf(path, "%s%s", base_dir, filename);	/* Chemin complet				*/

fprintf(fptr, "ReqFil 1.1 : %s\n", filename);	/* Sujet						*/

if ((!points(path)) && ((fd = open(path, O_RDONLY | O_TEXT)) != -1)) {

while (nb = read(fd, buffer, BUF_SIZE)) {

fwrite(buffer, nb, 1, fptr);

last_char = buffer[nb-1];

}

close(fd);

/* Attention que /EX soit bien en première colonne */

if (last_char != '\n') fputc('\n', fptr);

}

else fprintf(fptr, "File not found !\n");

}

## CONTENU DES REPERTOIRES

Ces fichiers et répertoires sont indispensables. D'autres fichiers peuvent s'y trouver mais ils seront créés par le système ou par le SysOp.

Répertoire FBB :

[BIN] 			Fichiers BAT, COM et EXE.

[BINMAIL]		Messages compressés.

[DOC]			Fichiers de documentation pour le BBS.

[DOCS]		Fichiers utilisés dans la commande DOCS.

[EXAMPLES.700]	Copie de sauvegarde des fichiers système de cette version.

[MAIL]		Messages ASCII.

[OLDMAIL]		Archives des messages.

[PG]			Fichiers COM et EXE pour la commande PG.

[STATS]		Statistiques du BBS.

[SYSTEM]		Fichiers système.

[USERS]		Zone où les utilisateurs chargent et déchargent des fichiers (FbbDOS).

[UTIL]		Différents utilitaires pour le BBS.

DEFAULT.MNU	Fichier de configuration pour le programme FBBSETUP (Seulement DosFBB).

DEFAULT.OLH	Fichier de configuration pour le programme FBBSETUP (Seulement DosFBB).

EPURMESS.INI	Fichier Init pour EPURMESS.

FBBSETUP.EXE	Configure INIT.SRV et PORT.SYS. (Seulement DosFBB).

INIT.SRV		Fichier Init pour le BBS.

MODLABEL.EXE	Programme de mise à jour des vieux fichiers YAPPLBL.SYS des vieilles FBB.

TF18.ROM		Fichier de ROM binaire pour claquer des EPROM Host-Mode pour les TNC.

Répertoire BIN :

APPEL.BAT		Fichier batch de lancement du logiciel (Seulement DosFBB).

BC453RTL.DLL	Partie du programme principal (Seulement WinFBB).

BIDS47.DLL		Partie du programme principal (Seulement WinFBB).

CLEANUP.COM	Programme de nettoyage des répertoires MAIL et BINMAIL.

CLR_USER.COM	Remet à zéro le quota d'un utilisateur pour le déchargement de fichiers.

CONNECT.WAV	Fichier son, sonne lorsqu'un utilisateur se connecte (Seulement WinFBB).

CUT.COM		Utilitaire de copie/remplacement.

DSZ.BAT		Programme DSZ pour charger/décharger des fichiers binaires(Seulement WinFBB).

DSZ.COM		Programme DSZ pour charger/décharger des fichiers binaires (Seulement WinFBB).

DSZ.PIF		Programme DSZ pour charger/décharger des fichiers binaires (Seulement WinFBB).

EPURMESS.COM	Traitement des messages.

EPURWP.COM	Traitement Pages Blanches (WP).

ESS.COM		Pilote RS-232 (Seulement DosFBB).

ESSKAM.COM	Pilote RS-232 KAM (Seulement DosFBB).

FBBIOS.COM		Pilote MODEM (Seulement DosFBB).

FBB_SVC.EXE	Programme pour le lancement des services(Seulement WinFBB).

FBB_SVC.PIF		Programme pour le lancement des services (Seulement WinFBB).

FV.COM		Shareware FV utilisé pour la LISTE sous FbbDOS.

INSTALL.EXE	Programme d'installation du logiciel (Seulement WinFBB).

INSTWFBB.EXE	Configure INIT.SRV et PORT.SYS (Seulement WinFBB).

ISDAY.COM		Utilitaire pour lancer certaines applications à des jours donnés.

MAINTINF.COM	Programme de maintenance de INF.SYS.

MULTI.EXE		Pour l'envoi de copies multiples de messages personnels.

NEWDOC.COM	Service NEWDOC.

OWL253A.DLL	Partie du programme principal (Seulement WinFBB).

REQDIR.COM		Service REQDIR.

REQFIL.COM		Service REQFIL.

RUNFBB.BAT		Fichier batch fonctionnant avec le logiciel (Seulement WinFBB).

RUNFBB.EXE		Fichier batch fonctionnant avec le logiciel (Seulement WinFBB).

RUNFBB.PIF		Fichier batch fonctionnant avec le logiciel (Seulement WinFBB).

SATUPDAT.EXE	Mise à jour auto de la base de données satellites.

SERV.EXE		Fichier EXE du logiciel FBB (Seulement DosFBB).

SETUSER.COM	Attache un utilisateur à un fichier FbbDOS désigné.

SLEEP.EXE		Délai d'attente de quelques secondes.

SYSCALL.WAV	Fichier son, sonne lorsqu'un utilisateur veut parler au SysOp avec la commande "talk"
			(Seulement WinFBB).

WFBB.EXE  FBB	Exécutable du logiciel (Seulement WinFBB).

WFBB.HLP		Fichier d'aide du logiciel FBB (Seulement WinFBB).

Répertoire BINMAIL :

[MAIL0]        [MAIL1]        [MAIL2]       [MAIL3]         [MAIL4]

[MAIL5]        [MAIL6]        [MAIL7]       [MAIL8]         [MAIL9]

Répertoire DOC :

CHANGES.DOC	Donne tous les changements du logiciel durant son développement.

FBBMUX.DOC	Documentation pour le multiplexeur de ports.

MULTI.DOC		Documentation pour l'envoi de copies multiples de messages personnels.

WA8DED21.DOC	Documentation du Host-Mode DED.

DSZ.DOC		Documentation du programme DSZ (Seulement WinFBB).

FV.DOC		Documentation du programme FV, Utilisation avec la commande "WHERE".

Répertoire DOCS :

C'est le répertoire contenant les documentations du serveur.

Répertoire EXAMPLES.700 :

Sauvegarde de la plupart des nouveaux fichiers texte et des nouveaux fichiers de configuration de cette version du logiciel.

Répertoire MAIL :

[MAIL0]        [MAIL1]        [MAIL2]       [MAIL3]         [MAIL4]

[MAIL5]        [MAIL6]        [MAIL7]       [MAIL8]         [MAIL9]

Répertoire OLDMAIL :

Répertoire pour la sauvegarde des messages (bulletins et messages personnels).

Répertoire PG :

Répertoire pour les programmes spéciaux que les utilisateurs peuvent faire. Le nom du fichier est le nom de la commande.

Répertoire STATS :

Répertoire pour les programmes statistiques du BBS :

LISEZMOI.DOC

LOG.DOC

LOGCALL.EXE

LOGFBB.CNF

LOGSTATF.EXE

LOGSTATU.EXE

Répertoire SYSTEM :

[FWD]		Répertoire des fichiers FORWARD.SYS.

[LOG]			Répertoire des fichiers FBBLOG.nn.

[LANG]		Répertoire des fichiers langage .TXT .HLP .ENT.

[SAT]			Répertoire des fichiers satellite.

[WP]			Répertoire Base de Données Pages Blanches.

BEACONn.SYS	Fichier Balise.

BBS.SYS		Indicatifs BBS.

CRON.SYS		Travaux horaires.

INITTNCn.SYS	Initialisation de TNC.

INITTNC.DED		Initialisation de TNC, exemple pour Host-Mode.

INITTNC.PK		Initialisation de TNC, exemple pour PK-232.

FORWARD.SYS	Description du forward.

LANGUE.SYS		Description des langues.

MAINTn.SYS		Texte informel en maintenance.

MEMO.SYS		Aliases Ctrl-F1 à Ctrl-F10.

MULTI.TXT		Configuration de la langue pour le service MULTI.

PASSWD.SYS		Fichier Mot de passe.

PORT.SYS		Description des Ports.

PROTECT.SYS	Protection des Répertoires.

REDIST.SYS		Fichier de configuration pour le service REDIST.

REJECT.SYS		Rejet de certains messages.

SWAPP.SYS		Fichiers d'échange/inversion.

THEMES.SYS		Fichier de configuration pour les zones de thèmes.

Répertoire USERS :

Répertoire pour les utilisateurs pour décharger leurs fichiers (FbbDOS).

Répertoire USERS\YAPP :

Répertoire pour les utilisateurs pour décharger avec le protocole YAPP et les commandes YU YD.

Répertoire UTIL :

Répertoire pour les programmes utilitaires spéciaux qui sont utilisés avec le BBS :

ICOM.DLL		Programme pour contrôler les émetteurs de marque ICOM.

ICOM.COM		Programme pour contrôler les émetteurs de marque ICOM.

M_FILTER.DLL	Programme exemple de filtrage des messages.

PROGTX.DLL		Programme pour l'envoi de comme à l'émetteur. (QSY, etc).

## FILTRAGE DES CONNEXIONS

Le logiciel FBB permet le filtrage des messages. Ce filtrage n'est pas réalisé par le logiciel FBB, mais par des programmes externes développés par les utilisateurs.

Lorsque le BBS démarre, le programme C_FILTER n'as pas besoin d'être présent. Mais à la première connexion, il doit exister. S'il n'existe pas à ce moment là, il ne sera plus lancé. Donc si C_FILTER est ajouté après cela, le logiciel du BBS doit être relancé pour que le filtre prenne effet.

Le filtrage des connexions peut être interactif et permet d'incorporer des possibilités comme l'information réservée à des indicatifs prédéfinis avec ou sans mot de passe, etc...

Je ne développe pas de tels programmes, mais la porte est ouverte à de nombreuses applications.

Le programme C_FILTER doit se trouver dans le chemin du MSDOS. Ses extensions doivent être en .COM ou .EXE, et il doit être de petite taille et rapide car le multitâche est arrêté durant l'activité de ce programme. Si le programme n'est pas trouvé, il ne sera pas rappelé tant que la BBS n'aura pas été relancée. Le programme C_FILTER peut aussi être créé comme fichier .DLL, aussi bien pour WinFBB que pour DosFBB (!!). Le filtre doit être installé dans le chemin "\FBB\BIN" du Dos.

Le filtre de message est appelé (si trouvé) chaque fois qu'un message est prêt à être enregistré (lors de la réception d'un Ctrl-Z ou /EX). La décision de valider ou non est fonction de la valeur envoyée par le programme C_FILTER.

Le programme C_FILTER (si trouvé) est appelé avec certains arguments dont le niveau. Ce nombre est incrémenté chaque fois que le programme est appelé au cours de la même session. Au début le niveau sera à 0.

Les lignes des arguments donnés au programme C_FILTER comportent :

-	Indicatif (format type F6FBB-8).

-	Numéro du niveau (O au départ jusqu'à 99).

-	Drapeau utilisateur (nombre binaire comme le masque utilisateur de INIT.SRV).

-	Nouveau : drapeau indiquant si l'utilisateur est inconnu de la base de données du BBS.

-	Numéro de l'utilisateur dans INF.SYS.

-	Nouveau : un autre paramètre en plus avant le texte optionnel. Il indique le port où l'utilisateur fait sa connexion.

-	Donnée reçue (chaque mot est un nouvel argument).

Le programme C_FILTER se termine par une valeur de sortie. Cette valeur est très importante et indique au BBS ce qu'il faut faire :

Valeur retournée (pour C_FILTER) :

0		: Connexion acceptée.

1		: C_FILTER sera appelé une nouvelle fois, le niveau est incrémenté.

2		: Connexion refusée, l'utilisateur est déconnecté.

3		: Connexion acceptée, mais uniquement en mode lecture.

4		: Connexion acceptée, mais les messages seront retenus.

100 et plus	: C_FILTER sera appelé une nouvelle fois, la prochaine valeur du niveau sera égale à la valeur
		   retournée.

Exemple de fichiers C_FILTER. D'abord C_FILTER.EXE, ensuite C_FILTER.DLL :

Exemple C_FILTER.EXE :

/*

* C_FILTER.C

*

* Filtre de connexions pour logiciel BBS FBB   .   (C) F6FBB 1991.

*

*/

#include <stdio.h>

/*

* Filtre de Connexion appelé pour chaque connexion.

* Toutes les données envoyées à sdtout le seront aussi à l'utilisateur.

*

* Filter est appelé avec certains arguments sur la ligne de commande :

* C_FILTER CallSign Level Flags New Record ReceivedData....

*

* La valeur indiquée demande au BBS si C_FILTER doit de nouveau être appelé ou pas :

* 0 si le BBS peut continuer,

* 1 si C_FILTER doit de nouveau être appelé.

* 2 si l'utilisateur doit être déconnecté.

*

* Indicatif est de la forme INDICATIF-SSID (F6FBB-0).

*

* Au premier appel, C_FILTER est en niveau=0, puis il sera incrémenté

* chaque fois qu'il est appelé pour la même connexion.

*

* Les drapeaux donnent les drapeaux de l'utilisateur (MGPBSXLE) dans un champ comme défini

* dans le masque utilisateur de INIT.SRV. (0x80=Modem, 0x40=Guest, etc...)

*

* Si New=l. alors c'est la première connexion de l'utilisateur sur le BBS.

* Record est le numéro d'enregistrement dans le fichier INF.SYS.

*

*Tous les autres arguments sont de mots envoyés par l'utilisateur

* (mot de passe par exemple).

*

* Le nombre d'arguments est variable et dépend du nombre de mots dans la réponse de l'utilisateur

*

*/

* Ceci est seulement un petit exemple pour tester le système.

* Il sera appelé quatre fois et donnera la liste des arguments.

*

* La quatrième fois, la main reviendra au BBS.

*/

main(int ac, char **av)

{

int i;

int level = atoi(av[2]);				/* Donne Level dans liste argument	*/

/* et le transforme en entier		*/

if (level == 0) {				/* Level est-il égal à 0 ?			*/

printf("Connexion line :\n");			/* C'est le premier appel			*/

for (i = 0 ; i < ac ; i++)			/* Liste la ligne arguments		*/

printf("%s ", av[i]);

putchar('\n');

return(1);					/* C_FILTER doit être de nouveau appelé	*/

}

else {

printf("Following line  :\n");			/* Celles-ci sont d'autres lignes		*/

for (i = 0 ; i < ac ; i++)			/* Liste ligne arguments			*/

printf("%s ", av[i]);

putchar('\n');

if (level == 4)				/* Est-ce la dernière fois ?			*/

return(0);					/* Oui, allons au BBS			*/

else

return(1);					/* Non, rappel de C_FILTER		*/

}

}

Exemple suivant, C_FILTER.DLL :

#define STRICT

#include <stdio.h>

#include <windows.h>

/*

* Code (C) F6FBB 1995-1996

*

* C_FILTER exemple

*

* svc_main est la seule fonction exportée. Il doit exister car WinFBB

* le cherchera. Tous les filtres ont le même format. Si non NULL,

* r_buf permet de retourner directement un texte au BBS.

* La taille du buffer est donnée par le paramètre len.

*

* Les réponses vont aussi à stdout (plus lentement...).

*

* Ce code est seulement un exemple et n'as pas été testé. Il

* peut y avoir des problèmes car je ne suis pas un expert !

*

* Le compilateur utilisé est Borland C++ 4.5

*

* Le DLL n'a pas de lien avec le code, mais est scruté et chargé lorsque

* WinFBB en a besoin.

*

* Ceci est un exemple de fichier C_FILTER.DEF :

*

* LIBRARY		C_FILTER

* DESCRIPTION	'C_FILTER DLL for FBB'

* EXETYPE		WINDOWS™

* CODE		PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE

* DATA		PRELOAD MOVEABLE SINGLE

* HEAPSIZE		1024

*

*

* Les paramètres sont (pour C_FILTER):

* ac[0]	: Le nom du filtre (C_FILTER)

* ac[1]	: L'indicatif avec le SSID

* ac[2]	: le niveau (en partant de 0)

* ac[3]	: Drapeaux

* ac[4]	: Valeur booléenne pour un nouvel utilisateur

* ac[5]	: Numéro d'enregistrement dans INF.SYS

* ac[6]	: Numéro du port

* ac[7]	: Commande reçue optionnelle

* r_buf	: Le buffer où doit être donné la réponse

* len		: La taille du buffer de réponse

*

* Valeur retournée (pour C_FILTER) :

* 0		: Connexion acceptée.

* 1		: C_FILTER sera appelé une nouvelle fois, le niveau est incrémenté.

* 2		: Connexion refusée, l'utilisateur est déconnecté.

* 3		: Connexion acceptée, mais uniquement en mode lecture.

* 4		: Connexion acceptée, mais les messages seront retenus.

* 100 et plus	: C_FILTER sera appelé une nouvelle fois, la prochaine valeur du niveau sera égale à la valeur
		   retournée.

*

*/

int _export FAR PASCAL svc_main (int ac, char FAR ** av, char FAR * r_buf, int len)

{

if (len > 20)

{

sprintf (r_buf, "Inside the C_FILTER\r");

}

return (0);

}

## FILTRAGE DES MESSAGES

Le logiciel FBB permet le filtrage des messages. Ce filtrage n'est pas réalisé par le logiciel FBB, mais par des programmes externes développés par les utilisateurs.

Lorsque le BBS démarre, le programme M_FILTER n'as pas besoin d'être présent. Mais au premier message, il doit exister. S'il n'existe pas à ce moment là, il ne sera plus lancé. Donc si M_FILTER est ajouté après cela, le logiciel du BBS doit être relancé pour que le filtre prenne effet.

Il peut être interactif et offrir ainsi des possibilités comme informations dédiées à certains indicatifs déterminés, filtrage des mots de passe, etc...

Je ne développe pas de tels programmes, mais la porte est ouverte à de nombreuses applications.

Le programme M_FILTER doit se trouver dans le chemin du MSDOS. Ses extensions doivent être en .COM ou .EXE, et il doit être de petite taille et rapide car le multitâche est arrêté durant l'activité de ce programme. Si le programme n'est pas trouvé, il ne sera pas rappelé tant que la BBS n'aura pas été relancée. Le programme M_FILTER peut aussi être créé comme fichier .DLL, aussi bien pour WinFBB que pour DosFBB (!!). Le filtre doit être installé dans le chemin "\FBB\BIN" du Dos.

Le filtre de message est appelé (si trouvé) chaque fois qu'un message est prêt à être enregistré (lors de la réception d'un Ctrl-Z ou /EX). La décision de valider ou non est fonction de la valeur envoyée par le programme M_FILTER.

Le programme M_FILTER (si trouvé) est appelé avec certains arguments dont le niveau. Ce nombre est incrémenté chaque fois que le programme est appelé au cours de la même session. Au début le niveau sera à 0.

La ligne des arguments donnés au programme M_FILTER comporte :

- Nom du Fichier comportant le texte du message.

- Type du message (P, B, T).

- Expéditeur.

- Champ "To" (Destinataire).

- Numéro de l'enregistrement dans le fichier DIRMES.SYS.

Le programme M_FILTER s'achève en donnant une valeur de sortie. Cette valeur est très importante et indique au BBS ce qu'il doit faire.

0 : Le Message est enregistré.

1 : Le Message est effacé (killé) (statut = K).

2 : Le Message est archivé (statut = A).

3 : Le Message est retenu (statut = H).

/*

* M_FILTER.C

*

* Le message filtré DOIT s'appeler M-FILTER (.COM ou .EXE).

*

* Cet exemple écrit seulement ses arguments appelés dans un fichier TEST.MES.

*

* Il est appelé avec 5 arguments :

*   Nom du Fichier du message.

*   Type.

*   Expéditeur.

*   Destinataire.

*   Numéro de l'enregistrement dans le fichier DIRMES.SYS..

*

* S'il renvoie	0 : Le message est accepté.

*		1 : Le message est effacé (statut K).

*		2 : Le message est archivé(statut A).

*

*/

#include <stdio.h>

main(argc, argv)

int  argc;

char **argv;

{

int  i;

FILE * fptr = fopen("TEST.MES", "at");

for (i = 0 ; i < argc ; fprintf(fptr, "%s ", argv[i++]));

fputc('\n', fptr);

fclose(fptr);

return(0);

}

## DEVELOPPEMENT DE PROGRAMMES PG

Les programmes PG se trouvent dans le sous répertoire PG. Ce sont de petits programmes permettant une interactivité avec l'utilisateur.

Les programmes appelés sont en .COM ou .EXE.

Les programmes PG doivent être plus petits que la taille de mémoire libre les limite et rapides car le multitâche est arrêté pendant leur activité.

Pour lancer un programme PG et débuter une session, l'utilisateur doit frapper la commande PG suivie du nom du programme. La commande PG seule donne le contenu du sous répertoire PG. Le programme PG est spécialement développé pour le logiciel FBB, mais peut être aussi une interface pour un programme standard.

Chaque fois qu'une ligne complète (jusqu'au caractère "retour chariot") est reçue, le programme PG est appelé avec certains arguments incluant un numéro de niveau. Le nombre le définissant est incrémenté chaque fois que le programme est appelé au cours de la session. Au départ le niveau fixé sera 0

Les arguments donnés, dans cette ligne, au programme PG sont :

- Indicatif (format type F6FBB-8).

- Numéro du niveau (O au départ, jusqu'à 99).

- Drapeaux utilisateur (nombre binaire comme le masque utilisateur de INIT.SRV).

- Numéro d'enregistrement de l'utilisateur dans INF.SYS.

- Donnée reçue (chaque mot est un nouvel argument).

Le programme PG donne une valeur lorsqu'on le quitte. Cette valeur est très importante et indique ce qu'il faut faire :

0 : Fin de session et retour au menu BBS.

1 : Le programme peut de nouveau être appelé et le numéro du niveau est incrémenté.

2 : L'utilisateur sera déconnecté.

3 : Les données reçues seront envoyées comme une commande BBS et retour au BBS.

4 : Les données reçues seront envoyées comme une commande BBS, le niveau est incrémenté.

5 : Le programme est à nouvel appelé, le niveau n'est pas incrémenté.

Les données envoyées par le programme PG le seront en une sortie standard, vers l'utilisateur. Ceci permet une réelle interactivité entre l'utilisateur et le programme PG.

Voici un petit exemple de programme :

/*

* TST_PG.C

*

* Petit programme de test de la commande "PG" pour logiciel BBS FBB.

*

* (C) F6FBB 1991.

*

* Logiciel FBB 5.14 et supérieurs.

*

*

* Ce programme donne un "écho" de ce que l'utilisateur

* frappe ou exécute une commande BBS précédée par un "CMD"

* jusqu'à ce qu'un "BYE" soit reçu.

*/

#include <stdio.h>

main(int argc, char **argv)

{

int  i;

int  level = atoi(argv[2]);			/* Donne le niveau pour la liste		*/

/* argument et le transforme en entier	*/

if (level == 0) {				/* Niveau égal à 0 ?			*/

/* Ceci est le premier appel		*/

printf("Hello %s, taper BYE si vous voulez arreter !\ n", argv[1]);

return(1);					/* programme sera à nouveau appelé	*/

}

else {

strupr(argv[5]);				/* Capitalise le premier mot		*/

if (strcmp(argv[5], "BYE") == 0) {		/* BYE est-il recu?			*/

printf("Ok, bye-bye\n");

return(0);					/* oui, retour au BBS			*/

}

else if (strcmp(argv[5], "CMD") == 0) {	/* CMD reçu ?				*/

for (i = 6 ; i < argc ; i++)			/* Liste la ligne arguments		*/

printf("%s ", argv[i]);			/* envoyée par l'utilisateur		*/

putchar('\n');

for (i = 6 ; i < argc ; i++)			/* Liste la ligne arguments		*/

printf("%s ", argv[i]);			/* envoyée par l'utilisateur		*/

putchar('\n');

return(4);					/* OUI, envoie la commande		*/

}

else {

printf("You told me : ");			/* Ceci sont d'autres lignes		*/

for (i = 5 ; i < argc ; i++)			/* Liste la ligne arguments		*/

printf("%s ", argv[i]);			/* envoyée par l'utilisateur		*/

putchar('\n');

return(1);					/* Non, rappelle le programme		*/

}

}

}

## LISTES UNPROTO

Le logiciel FBB permet l'envoi de liste de messages en unproto. Ceci est validé séparément pour chaque port (lettre L dans PORT.SYS). L'adresse unproto est FBB avec l'entête suivante :

fm F6FBB-1 to FBB ctl UI

Une ligne de la liste en unproto est envoyée sur chaque port valide à chaque fois qu'un message est enregistré. La ligne est de la forme :

12345 B 2053 TEST@ALL F6FBB 920325 Ceci est le sujet

Si un numéro de message manque ou n'existe pas, ligne sera :

12346 #

Ceci permet à un système d'écoute de se constituer avec les paquets en UI sur une fréquence, une liste similaire à ceux d'un BBS, ainsi l'utilisateur n'a pas besoin de se connecter au BBS pour connaître la liste des bulletins et messages.

Un contrôle peut être fait sur le numéro des messages pour vérifier qu'il ne manque pas de messages.

Si le système distant reçoit une nouvelle ligne et qu'une ligne manque, il n'a plus qu'à envoyer une trame en unproto à l'indicatif du BBS comme ceci :

fm F1EBN-3 to F6FBB-1 ctl UI

? 00002EE00E

Cela ne sera pris en compte que si le drapeau utilisateur U est valide (Commande EU).

Si l'utilisateur n'a pas ce drapeau valide dans la BBS, il recevra une ligne comme ceci:

fm F6FBB-1 to FBB ctl UI

12200 / indicatif

Dans ce cas le logiciel distant DOIT arrêter la demande d'UNPROTO.

Les 8 premiers digits correspondent au numéro en hexa du début de la liste demandée (ici 000002EEO -> 12000), les deux derniers digits sont le checksum ajouté à FF (OE).

Le BBS commencera par envoyer les lignes à partir du numéro demandé (le plus grand) jusqu'au dernier numéro.

Si le numéro demande parait être trop loin de la ligne courante, le BBS réajustera cela en envoyant :

fm F6FBB-1 to FBB ctl UI

12200 ! INDICATIF

12201 B 2040    TEST@FRA    F6FBB  920325 Ceci est un bulletin

12202 #

12203 P 206    F6ABJ@F6ABJ  F6FBB  920325 Hello Remy.

etc...

puis commencera à envoyer les lignes à partir de 12201. Le système distant doit alors changer son numéro de base à partir de 12201.

Si le numéro demandé est plus grand que le dernier message reçu sur le BBS, le BBS enverra une ligne comme :

12300 !!

Ceci indique que la liste du système distant est mise à jour. Le dernier message reçu dans le BBS est le 12300.

Le système distant peut aussi connecter le BBS et demander les messages en binaire mode compresse en utilisant la séquence suivante :

BBS					Système distant

--------------------------------------------------------------------------

Connection request

Connexion.

[FBB-5.14-ABFHM$]

Welcome in Toulouse, Gerard.

F6FBB BBS>

[TPK-1.80-$]

1>

F< #Msg

Binary compressed message #Msg

is sent using format described

in ANNEXE 10

1>

Disconnect.

Ce protocole est implémenté sous TPK Version 1.80 (Programme de communication Paquet développe par F1EBN).

## EXTENSIONS AU PROTOCOLE YAPP

Ces extensions sont utilisées depuis TPK 1.65a et FBB 5.14.

Extension ENTETE (HEADER) :

L'entête comporte maintenant la DATE et l'HEURE du fichier à transmettre.

[SOH] [Long] [NomFich] [NUL] [Taille-Fich] [NUL] [Date] [Heure] [NUL]

La date et l'heure sont des valeurs données par le DOS, encodées sous 4 nombres hexa, et envoyées en ASCII (8 caractères).

Le destinataire a le choix d'utiliser soit YAPP étendu avec checksum ou YAPP normal.

La réponse en YAPP normal est RF, comme auparavant et le destinataire peut conserver l'information de date et heure.

La réponse en YAPP étendu est RT : Réception-TPK et encodée: [ACK] [ACK].

Si la réponse du destinataire est RT, le protocole utilisé sera ce que j'ai appelé YappC pour YAPP avec Checksum. Lorsque l'expéditeur reçoit ce paquet, il DOIT utiliser YappC.

Extension de données Packet :

Si la réponse du destinataire est RT, le protocole utilisé sera YappC. Le checksum permet la détection de paquets corrompus sur particulièrement sur lignes RS-232 ou il n'y a pas de contrôle d'erreur ou de correction (pas merveilleux !).

Paquets de Données : [STX] [Long] [Données] [Checksum]

Le checksum est la somme de tous les octets de données ajouté à FF en 8 bits comme sous Xmodem. Si le Checksum est mauvais, le destinataire doit envoyer une annulation et passer en état CW.

Récupération après plantage :

Un nouveau champ a été ajouté à la réponse de reprise de l'expéditeur si le destinataire peut utiliser YappC ou pas. Reprise est envoyé au lieu de RF (ou RT).

Réponse pour Reprise sous YAPP (comme auparavant par TPK et FBB) :

[NAK] [Long] [R] [NUL] [Longueur Reçue] [NUL]

I       I                  I

I       I                 +-- en ASCII comme dans l'entête

I      +-- comme Reprise !

I

+------- longueur des octets à recevoir

Réponse pour Reprise sous YappC :

[NAK] [Long] [R] [NUL] [Longueur Reçue] [NUL] [C] [NUL]

I

Réponse de l'expéditeur, je peux utiliser YappC -------+

Si l'expéditeur reçoit ce paquet, alors il doit aussi utiliser YappC.

## MODEM TELEPHONIQUE

Le logiciel FBB permet de connecter un modem téléphonique sur un port série.

Cette section est divisée en plusieurs parties :

Exemple de fichier PORT.SYS pour DosFBB,

Exemple de fichier PORT.SYS pour WinFBB,

Exemple de fichier PORT.SYS pour LinFBB,

Exemple de fichier INITTNCx.SYS pour modem,

Exemple de fichier FORWARD.SYS.

### Driver

Le modem doit être déclaré dans le fichier PORT.SYS.

Le driver nécessaire avec WinFBB est FBBCOMM.DRV. Ce driver remplace le driver originel COMM.DRV donné avec Windows™.

Le driver nécessaire avec DosFBB est le programme FBBIOS.COM. Ce driver permet d'interfacer le modem avec le BBS. Il est donc nécessaire de charger FBBIOS avant de lancer le BBS. Une ligne FBBIOS devra être ajoutée en tête du fichier APPEL.BAT (voir plus bas un exemple de fichier APPEL.BAT). Il est évident que l'utilisation de FBBIOS bloquera le port série sur lequel doit être connecté le modem (adresse et IRQ).

Il est nécessaire de compiler le kernel Linux avec SLIP (Ligne série).

Le driver modem modifiera la vitesse du port RS-232 en fonction des informations de connexion reçues par le modem:

CONNECT 1200 défini le driver à 1200 Baud.

CONNECT 2400 défini le driver à 2400 Baud.

Ce driver est remis à la valeur de la vitesse par défaut (spécifiée dans le fichier PORT.SYS) dès la déconnexion.

A la connexion, le texte "xxxx BBS. Phone Access" est envoyé par défaut. Il peut être modifié en créant un fichier MODEM.ENT dans le répertoire SYSTEM.

Vous pouvez spécifier dans le fichier PORT.SYS que vous acceptez les connexions, même si l'utilisateur n'est pas enregistré. Dans ce cas, la connexion se fera en "lecture seule", l'utilisateur n'aura un accès qu'en lecture, il ne pourra pas prendre de fichiers ni écrire de message, sauf pour les SysOps.

Lorsqu'un utilisateur non enregistré se connecte, le BBS lui dira qu'il n'a un accès qu'en lecture seule et aura alors le prompt. S'il répond alors "Y" (pour oui), il ira au menu du BBS, sinon, le BBS lui demandera de nouveau son indicatif.

### Type de modem

Différentes expérimentations ont été faites avec différents types de modem (externes ou internes). Si possible, il est préférable d'utiliser un modem à 14.400 ou même à 28.800 bps ; la vitesse du modem doit être déclarée dans le fichier PORT.SYS. Certains modems peuvent fonctionner à différentes vitesses, avec une vitesse interne entre le modem et l'ordinateur différente. Par exemple, le modem peut transmettre et recevoir sur la ligne téléphonique à 14400 bps et discuter avec l'ordinateur à 19200 bps.

Si le modem utilise le protocole HAYES, le fichier INITTNCx.SYS doit contenir les lignes d'initialisation HAYES correctes pour le modem.

### Protocole

La configuration utilisée est : 1 bit de start, 8 bits de données, 0 parité, 1 bit de stop, ce qui veut dire des mots de 10 bits pendant la transmission.

Le standard Minitel n'est pas supporté (7 bits, sans parité).

Le logiciel est paramétré par défaut à 8 bits, il n'est pas possible de modifier ce protocole, car les fichiers binaires sortent en 8 bits.

NB. : FBBIOS/FBBCOMM.DRV supportent le protocole XON/XOFF pendant la transmission.

### Câblage pour modems externes

Le modem doit être capable de dire au BBS qu'un indicatif a été détecté avec la détection distante du carrier du modem. C'est la raison pour laquelle les signaux RS-232 sont utilisés par le BBS. Le câble RS-232 doit être connecté pin à pin sans changement de la façon suivante : pins 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, et 22 du connecteur DB25.

### Utilisation

Les utilisateurs du BBS ne sont pas autorisés à connecter le BBS au travers du modem, ceci par défaut.

Le SysOp doit déclarer les utilisateurs qui peuvent utiliser le modem. Pour cela il faut éditer les utilisateurs (commande EU) et mettre M (pour Modem) puis W motdepasse. Un mot de passe constitué des trois dernières lettres de son indicatif peut être attribué pour la première connexion. Alors, l'utilisateur pourra changer sont mot de passe avec la commande NP. Les indicatifs autorisés peuvent être listés avec la commande DM.

Lorsqu'un appel modem se produit, dans un premier temps la modulation est détectée, le modem averti le BBS qu'une connexion est effective sur la ligne téléphonique. Alors le BBS demande à l'appelant son indicatif et son mot de passe.

L'utilisateur a alors trois essais avant d'être déconnecté. Si tout est ok, l'utilisateur aura alors les mêmes commandes que s'il était connecté à une voie radio, il devra se déconnecter par la commande B.

Le fichier LOG est mis à jour avec les connexions par modem. Ajoutez une ligne au fichier LOGFBB.CNF pour que les appels modems soient pris en compte dans les statistiques par LOGSTAT.

Pour WinFBB :
FBBCOMM.DRV est déjà installé lorsque Windows™ est lancé. Donc il n'y a pas d'autre driver à installer pour faire fonctionner un modem.

Pour LinFBB :
Soyez sur d'avoir compilé le kernel Linux avec SLIP (port série), ou si vous avez compilé SLIP comme un module, vous devez le charger.

Pour DosFBB :
Exemple de fichier APPEL.BAT avec FBBIOS pour un modem connecté au COM3 / IRQ4 :

echo off

break off

echo Press ^C to interrupt !

sleep 3

fbbios 3 03E8 4

serv %1

etc........

Exemples de fichiers PORT.SYS utilisant 3 ports série :
COM1 pour un TNC, COM2 pour un TNC, COM3 pour le modem.

### Exemple pour DosFBB

FBBIOS doit avoir été configuré précédemment pour le Com3 (3E8, IRQ 4).

# FBB7.00

# Fichier de programmation des voies et TNC.

#

# Ports : Nombre de ports (COM1, COM2, Etc...)

# TNCs : Nombre de TNCs et Modems utilises. Avec un multiplexeur

# on peut aller jusqu'à 4 TNCs par port.

#

#Ports TNCs

3        3

#

#Ces interfaces sont valables uniquement pour WinFBB :

# Interface :	2 = BPQ-node (BPQ en mode AA4RE)

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#		6 = Driver Windows™, remplace ESS, ESSKAM et FBBIOS.

#		7 = TCP/IP. A besoin de WINSOCK.DLL. Mettre l'adresse du port a 17.

#		      L'émulation TNC est T (voir dessous).

#		8 = TFWin.dll (seulement pour WinFBB32)

# ATTENTION : Les anciennes interfaces 1 et 3 ne sont pas à utiliser dans WinFBB. L'interface 6

#		remplace celles-ci (FBBCOMM.DRV). Ni ESS ni FBBIOS ne peuvent être

#		utilises avec WinFBB !

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour LinFBB :

# Interface :	9 = Linux. Peut fonctionner via un port série (D), via un socket domain AX25 (X)

#		      ou via un port Telnet (T).

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour DosFBB :

# Interface :	1 = Utilise un driver externe COMBIOS (MBBIOS, ESS etc)

#		2 = BPQ-node v 4.05 ou plus récent (BPQ en mode AA4RE)

#		3 = Modem téléphonique avec FBBIOS

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#

# Adresse :	Adresse en Hexa du port (nécessaire avec un multiplexeur).

#		Dans LinFBB :

#		Adresse est celle du nom du device (/dev/cua0).

#		Soyez sur d'avoir les droits pour accéder au device (rw-rw-rw-).

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25, l'adresse n'est pas utilisée.

#		Lors de l'utilisation de Telnet, l'adresse est le port Telnet en Hexa

#		(Hex 17 = port Telnet 23).

# Baud :	Vitesse du port en bauds. Ignore par BPQ, le socket kernel AF_AX25 et Telnet.

#

# Utiliser le même nombre de lignes que le nombre de ports.

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1     1             3F8                 9600

2     1             2F8                 9600

3     3             3E8                 1200

#

# TNC :	Numéro du port utilisé. Utiliser 0 pour le forward sur fichier !

# NbCh :	Nombre de voies affectées au port.

#		Le maximum dépend du firmware utilisé.

# Com :	Numéro du port COM utilisé par le port (Com1, Com2, etc).

# MultCh :	Numéro du canal si un multiplexeur est utilisé, sinon 1.

#		En DRSI utiliser les valeurs de 0 a 7, KAM 1/VHF et 2/HF.

#		Avec BPQ le premier TNC doit avoir MultCh 0, le suivant 1, etc...

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25 sous Linux, MultCh est le

#		nom de l'interface(exemple : ax0)

# Paclen :	Longueur maxi des paquets pour le port considéré (32 à 250).

# Maxframe :	Nombre maximum de paquets par trame pour le port considéré (1 à 7).

# NbFwd :	Nombre de voies autorisées en forward sortant.

# MxBloc :	Taille des blocs de forward en koctets.

# M/P-Fwd :	Minute du début du forward sur le port, et période.

#		(nombre de minutes entre chaque lancement de forward).

# Mode :	Mode de gestion du port :

#	Accès = 1 lettre parmi :

#		B : Accès réservé aux BBS.

#		G : Accès limite à quelques commandes.

#		U : Accès non limité (mode normal).

#	Emulation = 1 lettre parmi :

#		H : SCS/PTC-II (émulation WA8DED étendu) TNC pactor.

#		D : WA8DED

#		K : KAM Host-Mode. Doit utiliser le driver ESSKAM.

#		P : PK-232

#		Q : BPQ v 4.xx

#		T : Ethernet/TCP/IP

#		X : Socket AX25 domain (pour Linux)

# Options :	Choix d'une ou plusieurs lettres parmi :

#		L : Balise unproto après chaque message entrant.

#		M : Modem téléphonique.

#		Y : Yapp autorisé sur ce port (fréquence).

#		W : Gateway autorisé VERS ce port (fréquence).

#		R : Accès en lecture seulement (n'importe quel port).

# Freq. :	Chaîne de caractères définissant la fréquence du port (9 caractères maxi, pas d'espace)

#

# Même nombre de lignes que de TNC.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd  Mode     Freq

1       5         1     1            230   2         1          10         10/60         UDW     144.675

2       4         2     1            250   3         2           5          12/30         UDYW  430.675

3       1         3     1            128   2         0           5          00/60         UM        MODEM

#

# Indicatifs et modes spéciaux pour certaines voies.

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

1       1            LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

### Exemple pour WinFBB

FBBCOMM.DRV est déjà chargé par Windows™.

# FBB7.00

# Fichier de programmation des voies et TNC.

#

# Ports : Nombre de ports (COM1, COM2, Etc...)

# TNCs : Nombre de TNCs et Modems utilises. Avec un multiplexeur

# on peut aller jusqu'à 4 TNCs par port.

#

#Ports TNCs

3        3

#

#Ces interfaces sont valables uniquement pour WinFBB :

# Interface :	2 = BPQ-node (BPQ en mode AA4RE)

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#		6 = Driver Windows™, remplace ESS, ESSKAM et FBBIOS.

#		7 = TCP/IP. A besoin de WINSOCK.DLL. Mettre l'adresse du port a 17.

#		      L'émulation TNC est T (voir dessous).

#		8 = TFWin.dll (seulement pour WinFBB32)

# ATTENTION : Les anciennes interfaces 1 et 3 ne sont pas à utiliser dans WinFBB. L'interface 6

#		remplace celles-ci (FBBCOMM.DRV). Ni ESS ni FBBIOS ne peuvent être

#		utilises avec WinFBB !

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour LinFBB :

# Interface :	9 = Linux. Peut fonctionner via un port série (D), via un socket domain AX25 (X)

#		      ou via un port Telnet (T).

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour DosFBB :

# Interface :	1 = Utilise un driver externe COMBIOS (MBBIOS, ESS etc)

#		2 = BPQ-node v 4.05 ou plus récent (BPQ en mode AA4RE)

#		3 = Modem téléphonique avec FBBIOS

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#

# Adresse :	Adresse en Hexa du port (nécessaire avec un multiplexeur).

#		Dans LinFBB :

#		Adresse est celle du nom du device (/dev/cua0).

#		Soyez sur d'avoir les droits pour accéder au device (rw-rw-rw-).

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25, l'adresse n'est pas utilisée.

#		Lors de l'utilisation de Telnet, l'adresse est le port Telnet en Hexa

#		(Hex 17 = port Telnet 23).

# Baud :	Vitesse du port en bauds. Ignore par BPQ, le socket kernel AF_AX25 et Telnet.

#

# Utiliser le même nombre de lignes que le nombre de ports.

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1     6             3F8                 9600

2     6             2F8                 9600

3     6             3E8                 1200

#

# TNC :	Numéro du port utilisé. Utiliser 0 pour le forward sur fichier !

# NbCh :	Nombre de voies affectées au port.

#		Le maximum dépend du firmware utilisé.

# Com :	Numéro du port COM utilisé par le port (Com1, Com2, etc).

# MultCh :	Numéro du canal si un multiplexeur est utilisé, sinon 1.

#		En DRSI utiliser les valeurs de 0 a 7, KAM 1/VHF et 2/HF.

#		Avec BPQ le premier TNC doit avoir MultCh 0, le suivant 1, etc...

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25 sous Linux, MultCh est le

#		nom de l'interface(exemple : ax0)

# Paclen :	Longueur maxi des paquets pour le port considéré (32 à 250).

# Maxframe :	Nombre maximum de paquets par trame pour le port considéré (1 à 7).

# NbFwd :	Nombre de voies autorisées en forward sortant.

# MxBloc :	Taille des blocs de forward en koctets.

# M/P-Fwd :	Minute du début du forward sur le port, et période.

#		(nombre de minutes entre chaque lancement de forward).

# Mode :	Mode de gestion du port :

#	Accès = 1 lettre parmi :

#		B : Accès réservé aux BBS.

#		G : Accès limite à quelques commandes.

#		U : Accès non limité (mode normal).

#	Emulation = 1 lettre parmi :

#		H : SCS/PTC-II (émulation WA8DED étendu) TNC pactor.

#		D : WA8DED

#		K : KAM Host-Mode. Doit utiliser le driver ESSKAM.

#		P : PK-232

#		Q : BPQ v 4.xx

#		T : Ethernet/TCP/IP

#		X : Socket AX25 domain (pour Linux)

# Options :	Choix d'une ou plusieurs lettres parmi :

#		L : Balise unproto après chaque message entrant.

#		M : Modem téléphonique.

#		Y : Yapp autorisé sur ce port (fréquence).

#		W : Gateway autorisé VERS ce port (fréquence).

#		R : Accès en lecture seulement (n'importe quel port).

# Freq. :	Chaîne de caractères définissant la fréquence du port (9 caractères maxi, pas d'espace)

#

# Même nombre de lignes que de TNC.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd  Mode     Freq

1       5         1     1            230   2         1          10         10/60         UDW     144.675

2       4         2     1            250   3         2           5          12/30         UDYW  430.675

3       1         3     1            128   2         0           5          00/60         UM        MODEM

#

# Indicatifs et modes spéciaux pour certaines voies.

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

1       1            LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

### Exemple pour LinFBB

Exemple de fichier PORT.SYS utilisant 3 ports série :
COM1 (/dev/cua0) pour un TNC, Com2 (/dev/cua1) pour un TNC,
COM3 (/dev/cua2) pour le modem.

# FBB7.00

# Fichier de programmation des voies et TNC.

#

# Ports : Nombre de ports (COM1, COM2, Etc...)

# TNCs : Nombre de TNCs et Modems utilises. Avec un multiplexeur

# on peut aller jusqu'à 4 TNCs par port.

#

#Ports TNCs

3        3

#

#Ces interfaces sont valables uniquement pour WinFBB :

# Interface :	2 = BPQ-node (BPQ en mode AA4RE)

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#		6 = Driver Windows™, remplace ESS, ESSKAM et FBBIOS.

#		7 = TCP/IP. A besoin de WINSOCK.DLL. Mettre l'adresse du port a 17.

#		      L'émulation TNC est T (voir dessous).

#		8 = TFWin.dll (seulement pour WinFBB32)

# ATTENTION : Les anciennes interfaces 1 et 3 ne sont pas à utiliser dans WinFBB. L'interface 6

#		remplace celles-ci (FBBCOMM.DRV). Ni ESS ni FBBIOS ne peuvent être

#		utilises avec WinFBB !

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour LinFBB :

# Interface :	9 = Linux. Peut fonctionner via un port série (D), via un socket domain AX25 (X)

#		      ou via un port Telnet (T).

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour DosFBB :

# Interface :	1 = Utilise un driver externe COMBIOS (MBBIOS, ESS etc)

#		2 = BPQ-node v 4.05 ou plus récent (BPQ en mode AA4RE)

#		3 = Modem téléphonique avec FBBIOS

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#

# Adresse :	Adresse en Hexa du port (nécessaire avec un multiplexeur).

#		Dans LinFBB :

#		Adresse est celle du nom du device (/dev/cua0).

#		Soyez sur d'avoir les droits pour accéder au device (rw-rw-rw-).

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25, l'adresse n'est pas utilisée.

#		Lors de l'utilisation de Telnet, l'adresse est le port Telnet en Hexa

#		(Hex 17 = port Telnet 23).

# Baud :	Vitesse du port en bauds. Ignore par BPQ, le socket kernel AF_AX25 et Telnet.

#

# Utiliser le même nombre de lignes que le nombre de ports.

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1       9             /dev/cua0        9600

2       9             /dev/cua1        9600

3       9             /dev/cua2        1200

#

# TNC :	Numéro du port utilisé. Utiliser 0 pour le forward sur fichier !

# NbCh :	Nombre de voies affectées au port.

#		Le maximum dépend du firmware utilisé.

# Com :	Numéro du port COM utilisé par le port (Com1, Com2, etc).

# MultCh :	Numéro du canal si un multiplexeur est utilisé, sinon 1.

#		En DRSI utiliser les valeurs de 0 a 7, KAM 1/VHF et 2/HF.

#		Avec BPQ le premier TNC doit avoir MultCh 0, le suivant 1, etc...

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25 sous Linux, MultCh est le

#		nom de l'interface(exemple : ax0)

# Paclen :	Longueur maxi des paquets pour le port considéré (32 à 250).

# Maxframe :	Nombre maximum de paquets par trame pour le port considéré (1 à 7).

# NbFwd :	Nombre de voies autorisées en forward sortant.

# MxBloc :	Taille des blocs de forward en koctets.

# M/P-Fwd :	Minute du début du forward sur le port, et période.

#		(nombre de minutes entre chaque lancement de forward).

# Mode :	Mode de gestion du port :

#	Accès = 1 lettre parmi :

#		B : Accès réservé aux BBS.

#		G : Accès limite à quelques commandes.

#		U : Accès non limité (mode normal).

#	Emulation = 1 lettre parmi :

#		H : SCS/PTC-II (émulation WA8DED étendu) TNC pactor.

#		D : WA8DED

#		K : KAM Host-Mode. Doit utiliser le driver ESSKAM.

#		P : PK-232

#		Q : BPQ v 4.xx

#		T : Ethernet/TCP/IP

#		X : Socket AX25 domain (pour Linux)

# Options :	Choix d'une ou plusieurs lettres parmi :

#		L : Balise unproto après chaque message entrant.

#		M : Modem téléphonique.

#		Y : Yapp autorisé sur ce port (fréquence).

#		W : Gateway autorisé VERS ce port (fréquence).

#		R : Accès en lecture seulement (n'importe quel port).

# Freq. :	Chaîne de caractères définissant la fréquence du port (9 caractères maxi, pas d'espace)

#

# Même nombre de lignes que de TNC.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd  Mode     Freq

1       5         1      1           230    2        1          10         10/60         UDW     144.675

2       4         2      1           250    3        2           5          12/30         UDYW  430.675

3       1         3      1           128    2        0           5          00/60         UM        MODEM

#

# Indicatifs et modes spéciaux pour certaines voies.

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

1       1            LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

### Exemple de fichier INITTNCx.SYS pour modem HAYES

#

ATZ

ATS0=1

### Exemple de fichier FORWARD.SYS pour forwarder via modem

Un protocole avec correction (comme MNP) doit être utilisé pour permettre les modifications de textes. La commande HAYES ATDT compose un numéro sur la ligne, et lorsque la connexion est établie, l'indicatif (précédé d'un "." pour valider l'écho) est envoyé deux fois et après le mot de passe. L'indicatif est envoyé deux fois pour parer à d'éventuels problèmes.

^M est la variable de <return>.

A LA1B

#

P C						<-- Port modem.

#

C C F6FBB ATDT19~~~12345678^M		<-- Connecte F6FBB en utilisant HAYES.

V .F6FBB^M~~~.F6FBB^M~~~PASSWORD^M	<--Envoi l'indicatif et le mot de passe.

#

B LA1B

F LA6CU

#

------

Dans le fichier PORT.SYS, le nombre de voies de forward pour le TNC (modem) doit être mis à 1.

## FILTRAGE DE FICHIERS

Il est possible de filtrer les fichiers qui sont déposés sur le BBS. Ceci se fait via le programme F_FILTER.

Le programme F_FILTER peut aussi être créé comme fichier .DLL. Aussi bien pour WinFBB que pour DosFBB (!!). Le filtre doit être installé dans le CHEMIN du DOS (\FBB\BIN).

Si le F_FILTER existe, le fichier temporaire n'est pas détruit par WinFBB (tant que la valeur retournée par F_FILTER est 0), le filtre doit décider ce qui doit être fait.

F_FILTER reçoit comme paramètres un fichier donnant des informations comme le nom du fichier et le label. Si F_FILTER retourne 0, alors le fichier est enregistré normalement (et le fichier temporaire est détruit), sinon, rien n'est fait par FBB. Le texte retourné par F_FILTER sera envoyé à l'utilisateur. De même une archive peut être compressée, scrutée et le rapport peut être envoyé à l'utilisateur. Ceci peut être fait en temps réel ou décalé.

## MAIL.IN

MAIL.IN (\FBB)

Ce fichier est utilisé pour importer des messages directement sur le BBS. FBB scrute toutes les minutes l'existence du fichier (le nom du fichier ainsi que le chemin peut être changé dans le fichier INIT.SRV, mais par défaut c'est \FBB\MAIL.IN). Si le fichier existe, le(s) message(s) contenus dans ce fichier seront importés directement sur le BBS.

Le format de chaque message est identique au format utilisé lors de l'envoi de message par l'interface utilisateur. Exemple de petit fichier MAIL.IN contenant 2 messages :

SP F6FBB < LA6CU				(Ligne S)

Testmessage					(Titre)

C'est seulement un test				(Message)

/EX						(Fin)

SB ALL @ EU < LA6CU $12345ABCD

Test Message

C'est seulement un autre test

/EX

Certains services incluent le signe #-entre chaque message pour forcer le message à prendre l'indicatif du BBS. Cela fonctionne mais ce n'est pas nécessaire.

Après que le fichier ait été converti en message(s), le fichier est automatiquement effacé.

## AIDE A L'INSTALLATION SOUS LINUX

### Pourquoi utiliser FBB sous Linux ?

LINUX est un vrai système multitâches où plusieurs applications peuvent fonctionner en même temps. Lorsque Linux (et autres systèmes UNIX) a fini de booter, il est possible de faire fonctionner une ou plusieurs applications fonctionnant en même temps (NODE, BBS, CLUSTER, TCP/IP, etc...) sur le même microprocesseur et toutes rapides et de sûres.

Une autre bonne chose pour Linux est que l'AX25 est inclus dans le noyau, et alors vous n'avez pas besoin de TNC, pas de BPQ ou autre. Vous n'avez besoin que du matériel (pensez à un DOS contenant Netrom, Rose, AX25, TCP/IP et d'autres logiciels...)

### Information sur AF_AX25, AF_NETROM et AF_ROSE

Le kernel standard AF_AX25, les sockets AX.25 AF_NETROM et AF_ROSE, les protocoles NET/ROM et ROSE sont compris dans le kernel Linux.

Il est recommandé d'utiliser ces interfaces, car il sera plus facile de construire un système avec beaucoup de fonctions...

Ce choix sera peut être un peu plus difficile à paramétrer, car ces fonctions dépendent de pas mal de choses...

Exemple :

-	Version de Linux kernel

-	Version de ax25-utils

-	Version de z8530drv

-	Version de net-tools

... et plus

Si vous désirez utiliser cet(ces) interface(s), il est grandement recommandé de lire au moins l'AX25-HOWTO !

L'AX25-HOWTO est situé dans :
http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/AX25-HOWTO.html

D'autres HOWTO´s sont situés à :
http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/HOWTO-INDEX-3.html

Ou sur votre CD-ROM de distribution...

La homepage de la documentation du projet Linux est située à :
http://sunsite.unc.edu/mdw/linux.html

### Installation de AF_AX25, AF_NETROM et AF_ROSE.

Comment paramétrer le kernel Linux avec les sockets AF_AX25, AF_NETROM et AF_ROSE.

Ces exemples sont valables pour le kernel Linux 2.0.27 mis à jour avec ax25-module-7.

D'abord, prenez ces fichiers (ou les nouveaux) :

Linux kernel 2.0.27

disponible sur ftp://ftp.funet.fi/pub/Linux/PEOPLE/Linus/

ax25-utils-2.0.12c.tar.gz

ax25-module-7.tar.gz

ax25-utils-module-7.tar.gz

disponible sur http://www.cs.nott.ac.uk/~jsn/

Décompressez le kernel 2.0.27 dans "/usr/src" avec "tar zxvf linux-2.0.27.tar.gz". Ceci décompressera le kernel 2.0.27 dans le répertoire appelé "linux", Attention si vous avez déjà un répertoire appelé "linux" dans "/usr/src".

Astuce :
Renommez le répertoire de source du kernel avec son numéro de version avec "mv linux linux-2.0.27". Vous ferez alors un lien symbolique vers ce répertoire avec 
"n-s linux-2.0.27 linux"

Avant d'installer un nouveau kernel, retirer le lien symbolique (exemple : "rm linux"), ceci permet d'avoir plusieurs sources de kernel installées en même temps...

Maintenant il faut compiler les "ax25-utils-2.0.12c.tar.gz" , décompressez ce fichier dans "/usr/src" avec "tar zxvf ax25-utils-2.0.12c.tar.gz".

Il n'est pas possible de compiler "ax25-utils-2.0.12c.tar.gz" après avoir mis à jour le kernel avec "ax25-module-7.tar.gz"...

Lisez le fichier "INSTALL" pour savoir comment compiler et installer le paquetage.

Maintenant, il est temps de mettre à jour le kernel avec "ax25-module-7.tar.gz", décompressez ce fichier dans "/usr/src" avec "tar zxvf ax25-module-7.tar.gz",

Puis tapez "cat ax25-module-7/ax25-2.0.27-2.1.19.diff | patch -p0".

Faites "cd linux" puis lisez le fichier README pour savoir comment parametrer le kernel.

Maintenant vous pouvez lancer "make config", soyez sur d'en avoir le droit !

-	Amateur Radio AX.25 Level 2 (CONFIG_AX25)

-	Amateur Radio NET/ROM (CONFIG_NETROM)

Si vous voulez utiliser ROSE, validez ceci : 
- Amateur Radio X.25 PLP (Rose) (CONFIG_ROSE)

Vous pouvez faire ceci avec des modules chargeables, ou en les compilants dans le kernel.

Après que "make config" soit fini, tapez "make dep; make clean; make zImage" pour compiler le nouveau kernel avec le support AX.25 et NET/ROM (et ROSE si validé).

Après la compilation, installez le nouveau kernel, comme décrit dans le fichier /usr/src/linux/README.

Il faut maintenant rebooter votre ordinateur et redémarrer le nouveau kernel...

Maintenant il faut compiler "ax25-utils-module-7.tar.gz", décompressez ce fichier dans "/usr/src" avec "tar zxvf ax25-utils-module-7.tar.gz".

Faites "cd ax25-utils.module-7" et lisez dans le fichier INSTALL comment compiler et installer !

Si toutes les étapes sont passées sans problème, il est maintenant possible de parametrer le système Linux pour fonctionner avec l'AX.25, NET/ROM (et ROSE si validé), CONGRATULATIONS !

Allez dans "/usr/src/ax25-utils-2.0.12c" et lisez le fichier README pour trouver quels fichiers vous devez changer pour que cela vous convienne.

Tous les fichiers de configuration sont dans "/etc/ax25".

Astuce :
Lisez AX25-HOWTO à http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/AX25-HOWTO.html ou sur votre CD-ROM.

Configurer AF_AX25, AF_NETROM et AF_ROSE pour TNC en mode KISS et cartes SCC.

Comment configurer LinFBB pour utiliser le kernel AF_AX25 et les sockets AF_NETROM et AF_ROSE.

Exemple avec LinFBB et un TNC en mode KISS TNC sur le Com1, 8 voies.

# /etc/ax25/axports

#

# The format of this file is:

#

#name  callsign	speed	paclen	window	description

#

ax0      SM6TKY-3	9600	256	7	Tx: 437.975 Rx: 434.000 MHz 9600bps

----

# /usr/local/fbb/system/port.sys

#

# Comments is deleted to save space

#

#Ports TNCs

1     1

#

#

#Com Interface Adress (device) Baud

1   9         ****            9600

#

# Same number of lines as TNCs:

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

1   8    1   ax0    250   7     2     10     30/01   XUWYL  ax0

#

# Special callsigns and modes for some channels.

#

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    2   SK6BA-0       B

#

# End of file.

#

----

# /etc/rc.d/rc.ax25

#

# This file is called from /etc/rc.d/rc.local

#

# attach a TNC2 with KISS

#

# (/dev/cua0 = COM1, /dev/cua1 = COM2, /dev/cua2 = COM3, /dev/cua3 = COM4)

#

/usr/sbin/kissattach -i 44.140.208.129 /dev/cua0 ax0

#

# set up default IP routings

# This is not needed if you don´t want to run TCP/IP on Radio

#

/sbin/ifconfig ax0 44.140.208.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 44.140.208.255 arp mtu 256

/sbin/route add -host sk6ba.ampr.org ax0

/sbin/route add -net 44.140.208.0 gw sk6ba.ampr.org netmask 255.255.255.0 ax0

/sbin/route add default gw sk6ba.ampr.org ax0

#

# Send ID every 10 min

#

/usr/sbin/beacon -t 10 ax0 "This Packet Radio Node is Powered with Linux Unix" &

#

# If you want to run LinFBB in X-Windows,

# comment out this below...

#

# Start up LinFBB deamon

#

/home/xfbb/xfbb.sh -d &

#

-------------------------------------

Exemple avec LinFBB et un TNC en mode KISS TNC sur le Com2, l'interface NET/ROM, 16 voies.

# /etc/ax25/axports

#

# The format of this file is:

#

#name	callsign	speed	paclen	window	description

#

ax0	SM6TKY-3	9600	256	7	Tx: 437.975 Rx: 434.000 MHz 9600bps

----

# /etc/ax25/nrports

#

nr0 SM6TKY-13 #IP 236 Radio 9600bps

nr1 SM6TKY-0 XFBB 236 NET/ROM<->XFBB

----

# /etc/ax25/nrbroadcast

ax0	1	192	10	1

----

# /usr/local/fbb/port.sys

#

# Comments is deleted to save space

#

#Ports TNCs

1     2

#

#

#Com Interface Adress (device) Baud

1   9         ****            9600

#

# Same number of lines as TNCs:

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode  Freq

1   8    1   ax0    250   7     2     10     30/01   XUWYL  ax0

2   8    1   nr1    236   7     2     10     30/01   XUY    netrom

#

# Special callsigns and modes for some channels.

#

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    2   SK6BA-0       B

#

# End of file.

#

----

# /etc/rc.d/rc.ax25

#

# This file is called from /etc/rc.d/rc.local

#

# attach a TNC2 with KISS

#

# (/dev/cua0 = COM1, /dev/cua1 = COM2, /dev/cua2 = COM3, /dev/cua3 = COM4)

#

/usr/sbin/kissattach -i 44.140.208.129 /dev/cua1 ax0

#

# attach NET/ROM interface

/usr/sbin/nrattach -i 44.140.208.129 nr0

#

# This is for LinFBB NET/ROM

/usr/sbin/nrattach -i 44.140.208.129 nr1

#

# set up default IP routings

# This is not needed if you don´t want to run TCP/IP on Radio

#

/sbin/ifconfig ax0 44.140.208.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 44.140.208.255 arp mtu 256

/sbin/route add -host sk6ba.ampr.org ax0

/sbin/route add -net 44.140.208.0 gw sk6ba.ampr.org netmask 255.255.255.0 ax0

/sbin/route add default gw sk6ba.ampr.org ax0

#

# Start up NET/ROM deamon

/usr/sbin/netromd

/usr/sbin/nrparms -parms -qual 192

#

# Send ID every 10 min

/usr/sbin/beacon -t 10 ax0 "This Packet Radio Node is Powered with Linux Unix" &

#

# If you want to run LinFBB in X-Windows,

# comment out this below...

#

# Start up LinFBB deamon

/home/xfbb/xfbb.sh -d &

#

-------------------------------------

Exemple avec LinFBB et deux ports sur carte SCC (PA0HZP compatibelt), 16 voies et le driver SCC chargeable en module.

# /etc/z8530drv.conf

#

# Lines must not be longer than 255 bytes!

#

#

# Hardware section

#

# SCC chip 1

#

chip	1

data_a  0x153			# data port A

ctrl_a  0x152			# control port A

data_b  0x151			# data port B

ctrl_b  0x150			# control port B

irq     5			# IRQ No. 5 (#)

pclock  4915200			# clock (+)

# board	PA0HZP

# escc yes

# escc    no			# enhanced SCC chip? (8580/85180/85280) (*)

# vector  0			# latch for interrupt vector ($)

# special no			# address of special function register (*)

# option  0			# option to set via sfr (*)

#

# (*) option, default value is 0

# (+) option, default is 4915200

#

# SCC chip 2

#

# chip	2

# data_a  0x157

# ctrl_a  0x156

# data_b  0x155

# ctrl_b  0x154

# irq     5			# IRQ No. 5 (#)

# pclock  4915200			# clock (+)

# board	PA0HZP

# escc	no

# vector	0

# special	no

# option	0

#

# (#) all chips can share one interrupt, or you may use multiple INTs,

#     but there must be at least one IRQ defined in this system.

# ($) only one Vector Latch for all Chips is allowed.

#

#

# Software section

#

# The order of entries IS important!

#

# 	first     : DEVICE

# 	then      : MODEM section

# 	after that: Level 1 parameters

#

# Definition of /dev/scc0

#

device	/dev/scc0

speed	9600

clock	divider

mode	nrzi

# rxbuffers 8

# txbuffers 16

# bufsize 1152

#

txdelay 30

persist 250

slot	8

tail	8

fulldup	0

wait    12

min	3

maxkey	7

idle	3

maxdef  120

group   0

txoff   off

softdcd off			# use software dcd

#

# Definition of /dev/scc1

#

device	/dev/scc1

speed	1200

clock	divider

mode	nrzi

# rxbuffers 8

# txbuffers 16

# bufsize 1152

#

txdelay 30

persist 250

slot	8

tail	8

fulldup	0

wait    12

min	3

maxkey	7

idle	3

maxdef  120

group   0

txoff   off

softdcd off

----

# /etc/ax25/axports

#

# The format of this file is:

#

#name	callsign	speed	paclen	window	description

#

scc0	SM6TKY-3	9600	256	7	Tx: 437.975 Rx: 434.000 MHz 9600bps

scc1	SM6TKY-1	1200	256	7	MARKnet Lan 144.800 MHz 1200bps

----

# /usr/local/fbb/port.sys

#

# Comments is deleted to save space

#

#Ports TNCs

1     2

#

#

#Com Interface Adress (device) Baud

1   9         ****            9600

#

# Same number of lines as TNCs:

#

#TNC NbCh Com MultCh  Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd Mode   Freq

1   8    1   scc0    250   7     2     10     30/01   XUWYL  scc0

2   8    1   scc1    250   7     2     10     30/01   XUWYL  scc1

#

# Special callsigns and modes for some channels.

#

#TNC Nbs Callsign-SSID Mode

#1    2   SK6BA-0       B

#

# End of file.

#

-----

# /etc/rc.d/rc.ax25

#

# This file is called from /etc/rc.d/rc.local

#

# Load the SCC module and init

/sbin/insmod scc

/sbin/sccinit

#

# attach the SCC card

#

/sbin/ifconfig scc0 44.140.208.129 hw ax25 sm6tky-3 up

/sbin/ifconfig scc1 44.140.208.129 hw ax25 sm6tky-1 up

#

# set up default IP routings

# This is not needed if you don´t want to run TCP/IP on Radio

#

/sbin/ifconfig scc0 44.140.208.129 netmask 255.255.0.0 broadcast 44.140.255.255 arp mtu 256

/sbin/ifconfig scc1 44.140.208.129 netmask 255.255.255.0 broadcast 44.140.208.255 arp mtu 256

/sbin/route add -host sk6ba.ampr.org scc1

/sbin/route add -net 44.140.208.0 gw sk6ba.ampr.org netmask 255.255.255.0 scc1

/sbin/route add default gw sk6ba.ampr.org scc1

#

#

# Send ID every 10 min

/usr/sbin/beacon -t 10 scc0 "This Packet Radio Node is Powered with Linux Unix" &

/usr/sbin/beacon -t 10 scc1 "This Packet Radio Node is Powered with Linux Unix" &

#

# If you want to run LinFBB in X-Windows,

# comment out this below...

#

# Start up LinFBB deamon

/home/xfbb/xfbb.sh -d &

#

## INTERFACE TELNET

(Seulement pour WinFBB et LinFBB)

### Information sur l'interface Telnet

Telnet est un outil de communication un peut comme un terminal, mais utilisant le 
TCP/IP. C'est ce que vous pouvez utiliser sur un réseau comme le web par exemple. Vous DEVEZ valider l'écho local avant.

Il est possible de se servir de Telnet avec LinFBB et WinFBB pour l'utiliser pour des contacts utilisateurs ou pour des contacts de forward...

L'adresse à utiliser doit être 189C (189C hexa = 6300 décimal).

Mais, il est aussi possible de définir une autre adresse de port, par exemple si vous voulez aussi un accès Telnet à LinFBB sur le port 23, (port 23 est standard pour Telnet, mais 23 est aussi utilisé par inetd sous Linux !) alors changez l'adresse" du Com2 en 17
(hexa 17 = 23 décimal).

Astuce :
Vous devez mettre la lettre R (Accès par défaut en "Read only", lecture seule) qui donne accès en lecture seule si l'utilisateur est inconnu ou non autorisé pour accès Telnet/Modem/ (drapeau M dans la commande EU).

### Exemple de fichier PORT.SYS pour LinFBB

Fichier PORT.SYS standard avec 1 TNC (COM1) avant un Host-Mode WA8DED, 4 voies, 1 voie pour le forward sortant, et une pour l'interface Telnet écoutant le port 6300, 8 voies, 1 voie pour le forward sortant.

# FBB7.00

# Fichier de programmation des voies et TNC.

#

# Ports : Nombre de ports (COM1, COM2, Etc...)

# TNCs : Nombre de TNCs et Modems utilises. Avec un multiplexeur

# on peut aller jusqu'à 4 TNCs par port.

#

#Ports TNCs

2        2

#

#Ces interfaces sont valables uniquement pour WinFBB :

# Interface :	2 = BPQ-node (BPQ en mode AA4RE)

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#		6 = Driver Windows™, remplace ESS, ESSKAM et FBBIOS.

#		7 = TCP/IP. A besoin de WINSOCK.DLL. Mettre l'adresse du port a 17.

#		      L'émulation TNC est T (voir dessous).

#		8 = TFWin.dll (seulement pour WinFBB32)

# ATTENTION : Les anciennes interfaces 1 et 3 ne sont pas à utiliser dans WinFBB. L'interface 6

#		remplace celles-ci (FBBCOMM.DRV). Ni ESS ni FBBIOS ne peuvent être

#		utilises avec WinFBB !

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour LinFBB :

# Interface :	9 = Linux. Peut fonctionner via un port série (D), via un socket domain AX25 (X)

#		      ou via un port Telnet (T).

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour DosFBB :

# Interface :	1 = Utilise un driver externe COMBIOS (MBBIOS, ESS etc)

#		2 = BPQ-node v 4.05 ou plus récent (BPQ en mode AA4RE)

#		3 = Modem téléphonique avec FBBIOS

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#

# Adresse :	Adresse en Hexa du port (nécessaire avec un multiplexeur).

#		Dans LinFBB :

#		Adresse est celle du nom du device (/dev/cua0).

#		Soyez sur d'avoir les droits pour accéder au device (rw-rw-rw-).

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25, l'adresse n'est pas utilisée.

#		Lors de l'utilisation de Telnet, l'adresse est le port Telnet en Hexa

#		(Hex 17 = port Telnet 23).

# Baud :	Vitesse du port en bauds. Ignore par BPQ, le socket kernel AF_AX25 et Telnet.

#

# Utiliser le même nombre de lignes que le nombre de ports.

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1       9             /dev/cua0              9600

2       9             189C                    0

#

# TNC :	Numéro du port utilisé. Utiliser 0 pour le forward sur fichier !

# NbCh :	Nombre de voies affectées au port.

#		Le maximum dépend du firmware utilisé.

# Com :	Numéro du port COM utilisé par le port (Com1, Com2, etc).

# MultCh :	Numéro du canal si un multiplexeur est utilisé, sinon 1.

#		En DRSI utiliser les valeurs de 0 a 7, KAM 1/VHF et 2/HF.

#		Avec BPQ le premier TNC doit avoir MultCh 0, le suivant 1, etc...

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25 sous Linux, MultCh est le

#		nom de l'interface(exemple : ax0)

# Paclen :	Longueur maxi des paquets pour le port considéré (32 à 250).

# Maxframe :	Nombre maximum de paquets par trame pour le port considéré (1 à 7).

# NbFwd :	Nombre de voies autorisées en forward sortant.

# MxBloc :	Taille des blocs de forward en koctets.

# M/P-Fwd :	Minute du début du forward sur le port, et période.

#		(nombre de minutes entre chaque lancement de forward).

# Mode :	Mode de gestion du port :

#	Accès = 1 lettre parmi :

#		B : Accès réservé aux BBS.

#		G : Accès limite à quelques commandes.

#		U : Accès non limité (mode normal).

#	Emulation = 1 lettre parmi :

#		H : SCS/PTC-II (émulation WA8DED étendu) TNC pactor.

#		D : WA8DED

#		K : KAM Host-Mode. Doit utiliser le driver ESSKAM.

#		P : PK-232

#		Q : BPQ v 4.xx

#		T : Ethernet/TCP/IP

#		X : Socket AX25 domain (pour Linux)

# Options :	Choix d'une ou plusieurs lettres parmi :

#		L : Balise unproto après chaque message entrant.

#		M : Modem téléphonique.

#		Y : Yapp autorisé sur ce port (fréquence).

#		W : Gateway autorisé VERS ce port (fréquence).

#		R : Accès en lecture seulement (n'importe quel port).

# Freq. :	Chaîne de caractères définissant la fréquence du port (9 caractères maxi, pas d'espace)

#

# Même nombre de lignes que de TNC.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd  Mode     Freq

0       0         0      0           0        0        0           0           00/01        ----        File-fwd.

1       4         1      1           230    4        1           10         30/60        UDYL   433.650

2       8         2      0           250    2        1           10         00/60        TUWR  Telnet

#

# Indicatifs et modes spéciaux pour certaines voies.

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

#1       1            LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

### Exemple de fichier PORT.SYS pour WinFBB

Fichier PORT.SYS standard avec 1 TNC (COM1) avant un Host-Mode WA8DED, 4 voies, 1 voie pour le forward sortant, et une pour l'interface Telnet écoutant le port 6300, 8 voies, 1 voie pour le forward sortant.

# FBB7.00

# Fichier de programmation des voies et TNC.

#

# Ports : Nombre de ports (COM1, COM2, Etc...)

# TNCs : Nombre de TNCs et Modems utilises. Avec un multiplexeur

# on peut aller jusqu'à 4 TNCs par port.

#

#Ports TNCs

2        2

#

#Ces interfaces sont valables uniquement pour WinFBB :

# Interface :	2 = BPQ-node (BPQ en mode AA4RE)

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#		6 = Driver Windows™, remplace ESS, ESSKAM et FBBIOS.

#		7 = TCP/IP. A besoin de WINSOCK.DLL. Mettre l'adresse du port a 17.

#		      L'émulation TNC est T (voir dessous).

#		8 = TFWin.dll (seulement pour WinFBB32)

# ATTENTION : Les anciennes interfaces 1 et 3 ne sont pas à utiliser dans WinFBB. L'interface 6

#		remplace celles-ci (FBBCOMM.DRV). Ni ESS ni FBBIOS ne peuvent être

#		utilises avec WinFBB !

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour LinFBB :

# Interface :	9 = Linux. Peut fonctionner via un port série (D), via un socket domain AX25 (X)

#		      ou via un port Telnet (T).

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour DosFBB :

# Interface :	1 = Utilise un driver externe COMBIOS (MBBIOS, ESS etc)

#		2 = BPQ-node v 4.05 ou plus récent (BPQ en mode AA4RE)

#		3 = Modem téléphonique avec FBBIOS

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#

# Adresse :	Adresse en Hexa du port (nécessaire avec un multiplexeur).

#		Dans LinFBB :

#		Adresse est celle du nom du device (/dev/cua0).

#		Soyez sur d'avoir les droits pour accéder au device (rw-rw-rw-).

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25, l'adresse n'est pas utilisée.

#		Lors de l'utilisation de Telnet, l'adresse est le port Telnet en Hexa

#		(Hex 17 = port Telnet 23).

# Baud :	Vitesse du port en bauds. Ignore par BPQ, le socket kernel AF_AX25 et Telnet.

#

# Utiliser le même nombre de lignes que le nombre de ports.

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1       6             3F8                9600

2       7             189C              0

#

# TNC :	Numéro du port utilisé. Utiliser 0 pour le forward sur fichier !

# NbCh :	Nombre de voies affectées au port.

#		Le maximum dépend du firmware utilisé.

# Com :	Numéro du port COM utilisé par le port (Com1, Com2, etc).

# MultCh :	Numéro du canal si un multiplexeur est utilisé, sinon 1.

#		En DRSI utiliser les valeurs de 0 a 7, KAM 1/VHF et 2/HF.

#		Avec BPQ le premier TNC doit avoir MultCh 0, le suivant 1, etc...

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25 sous Linux, MultCh est le

#		nom de l'interface(exemple : ax0)

# Paclen :	Longueur maxi des paquets pour le port considéré (32 à 250).

# Maxframe :	Nombre maximum de paquets par trame pour le port considéré (1 à 7).

# NbFwd :	Nombre de voies autorisées en forward sortant.

# MxBloc :	Taille des blocs de forward en koctets.

# M/P-Fwd :	Minute du début du forward sur le port, et période.

#		(nombre de minutes entre chaque lancement de forward).

# Mode :	Mode de gestion du port :

#	Accès = 1 lettre parmi :

#		B : Accès réservé aux BBS.

#		G : Accès limite à quelques commandes.

#		U : Accès non limité (mode normal).

#	Emulation = 1 lettre parmi :

#		H : SCS/PTC-II (émulation WA8DED étendu) TNC pactor.

#		D : WA8DED

#		K : KAM Host-Mode. Doit utiliser le driver ESSKAM.

#		P : PK-232

#		Q : BPQ v 4.xx

#		T : Ethernet/TCP/IP

#		X : Socket AX25 domain (pour Linux)

# Options :	Choix d'une ou plusieurs lettres parmi :

#		L : Balise unproto après chaque message entrant.

#		M : Modem téléphonique.

#		Y : Yapp autorisé sur ce port (fréquence).

#		W : Gateway autorisé VERS ce port (fréquence).

#		R : Accès en lecture seulement (n'importe quel port).

# Freq. :	Chaîne de caractères définissant la fréquence du port (9 caractères maxi, pas d'espace)

#

# Même nombre de lignes que de TNC.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd  Mode     Freq

0       0         0      0           0        0        0          0           00/01        ----        File-fwd.

1       4         1      1           230    4        1          10         30/60        UDYL   433.650

2       8         2      0           250    2        1          10         00/60        TUWR  Telnet

#

# Indicatifs et modes spéciaux pour certaines voies.

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

#1       1            LA1B-1          B

#

# Fin du fichier.

#

### Exemple de fichier FORWARD.SYS

La syntaxe est commune à LinFBB et WinFBB.

A SK6BA

P A

#       C C <indicatif> <address ip> <port ip>

C C SK6BA 44.140.208.134 6300

#       V <login>$W<motdepasse>$W

V SM6TKY$WPASSWORD$W

#

# le reste du bloc de forward...

## MEMOIRE EMS/XMS

EMS/XMS n'est plus utilisée dans les versions. Mais vous devez mettre "1" pour permettre la mémoire cache sur le BBS. Cela veut dire "mémoire cache" et alors permet de mettre une liste d'options, suivant cette ligne, en mémoire pour être plus rapide.

## UTILISATION DE FBB AVEC PE1CHL NET ET L'EMULATEUR HOST-MODE BPQ

PE1CHL NET et FBB fonctionnent ensemble sous DesqView© (ou tout autre système multitâche) avec le pacquage "émulateur Host-Mode G8BPQ. Le parametrage est très similaire à la méthode pour utiliser le BPQ code. Parametrez vos fichiers .SYS de la même façon et lisez l'annexe sur l'utilisation du mode BPQ pour plus de détails.

Les différences suivantes ont été notées.

Dans INITTNCx.SYS, le moniteur est disponible mais vous préférerez utiliser à la place le NET moniteur (plus clair).

Dans le fichier FORWARD.SYS, "C C SWITCH" connectera le BBS au NET/ROM de NET, après ce point, la syntaxe est spécifique à NET et les options sont :

A LA2D

#

P B

#

C C SWITCH	Connecte le switch (Net/Rom de NET)

V P 70cm		Sélectionne le port "70cm"

C LA2D		Connecte LA2D sur le port qu'on vient juste de définir.

#

B LA2D

F LA2D

#

---------

Autrement, vous pouvez prédéfinir un link vers LA2D dans AUTOEXEC.NET avec la commande :

netrom downlink LA2D 70cm

Vous pourrez alors omettre la ligne de sélection du port de l'exemple ci-dessus et le link sera sélectionné par NET sur le port prédéfini. Cela peut être n'importe quel port valide de NET, que ce soir un port encapsulé Ethernet ou AX/IP ou juste un autre port régulier.

### Parametrer l'emulateur Host-Mode de G8BPQ avec FBB

Vous devez éditer et utiliser BPQCFG.TXT du paquetage G8BPQEMU et le compiler avec BPQCFG.EXE ce qui donnera un fichier BPQCFG.BIN de 3072 octets.

Vous devrez charger G8BPQ.COM (celui de l'émulateur) depuis le fichier AUTOEXEC.BAT et il peut être chargé en mémoire haute avec votre gestionnaire de mémoire favori.

Vous devrez utiliser les astuces habituelles pour avoir le maximum de mémoire dans chaque fenêtre DesqView©. NET doit être lancé en premier, pour configurer l'assignation de l'émulateur de port G8BPQ, les balises Unproto (pour les utilisateurs de TPK, TSTHOST, etc...) sont configurées avant le lancement de FBB.

Dans le fichier autoexec.net, l'émulateur devra être lancé et la carte des ports faite. Vous devrez choisir vos noms de ports qui seront différents des noms de ports de FBB ou de BPQ pour éviter les confusions, un exemple est donné ci-dessous.

FREQ      USAGE    NET-PORT   BPQ-PORT    FBB-PORT

RS-232    38400bd    A1                 1                    A

432.675   4800bd      70f                2                     B

432.675   1200bd      70s                3                     C

144.625   1200bd      2ms               4                     D

144.625   4800bd      2mf                5                    E

70.3125   1200bd      4m                 6                    F

50.650     1200bd      6m                 7                    G

Exp.        76800bd     exp                8                    H

Alors vous devrez modifier votre fichier autoexec.net de la façon suivante :

ax25 start g8bpq

g8bpq ports A1 70f 70s 2ms 2mf 4m 6m exp

Cela assignera tous les ports ci-dessus à FBB et les balises UI seront disponibles sur ces ports. Si vous ne voulez que les ports sélectionnés, vous devez avoir un fichier INITTNCx.SYS pour eux et spécifiant si vous voulez les balises UI ou non. Plus simplement, spécifiez seulement les ports que vous voulez assigner aux balises UI comme dans l'exemple ci-dessus pour NET et seuls les ports configurés ce cette façon auront les trames des balises UI. Les ports non spécifiés n'auront pas les balises.

### Gestion de la fenetre DesqView©

Le but est d'obtenir le maximum de mémoire pour FBB. Celle-ci est toujours disponible dans la première fenetre DesqView©. L'astuce ici est d'ouvrir d'abord une fenetre dummy, pour sauver la place (une fenetre DOS le fera aussi tres bien). Lancer NET (qui sera automatiquement ouvert en deuxième fenetre) et une fois qu'il a démarré, fermer la première fenetre et lancer FBB. Ceci garde la place et donne la première fenertre DesqView© à FBB.

Un script qui fait tout ceci automatiquement est nommé DESQVIEW.DVS et peut etre fait avec l'utilitaire de script (voir le manuel de DesqView©) à partir de ce fichier ASCII :

{Learn {Shift-F12} "!Startup"}	Nomme le script de lancement

obd{Enter}				Ouvre une grosse fenetre DOS

{DESQ}ont				Ouvre une fenetre NET

{Delay 5}				Attend 5 secondes

{DESQ}s1				Bascule sur la première fenetre

{DESQ}cy				Ferme cette fenetre

{DESQ}ofb				Ouvre une fenetre FBB

{Finish}				Fin du script

Ceci permet d'avoir les groupes de deux lettres suivants assignés pour Windows™ dans DesqView© :

BD = Big DOS

NT = PE1CHL NET

FB = FBB

Il y a un delai de 5 secondes pour permettre à NET de démmarer completement avant de changer de fenetre et lancer FBB, ceci peut etre ajusté suivant la vitesse de votre ordinateur.

Vous devrez faire des fichiers .PIF pour NET et FBB et les exemples suivants vous donneront de bons points de fdépart.

Vous devrez aussi parametrer ici votre allocation DMPI pour FBB. Soyez sûr d'allouer au moins 2048Ko, sinon FBB se chargera dans sa mémoire propre.

Configuration de fichier PIF dans DesqView© pour FBB :

Options standards :

Nom du Programme					: FBB 7.00b41

Touches à utiliser dans Open Menu			: FB

Taille mémoire (en Ko)				: 536

Programme						: c:\FBB\APPEL.BAT

Paramètres:

Répertoire						: C:\FBB

Options :

Ecrit les textes directement à l'écran			: [Y]

Affiche les informations graphiques			: [Y]

Virtualise textes/graphiques (Y,N,T)			: [N]

Utilise les ports série (Y,N,1,2)			: [N]

Nécessite un lecteur de disquettes			: [N]

Options avancées :

Mémoire système (en Ko)				:      0

Taille mémoire maximum du programme (en Ko)	:  600

Taille du tampon Script				: 1000

Maximum EMS/XMS/VCPI/DPMI (en Ko)		: 2048

Pages texte						:       4

Pages graphiques					:       1

Mode Vidéo Initial					:

Position de la fenêtre :

Hauteur maximum 					:  25

Hauteur initiale					:  25

Ligne de départ					:   0

Largeur maximum					:  80

Largeur initiale					:  80

Colonne de départ					:   0

Programme partagé :

Chemin						:

Donnée						:

Ferme à la sortie (Y,N,blank)			: [ ]

Utilise ces propres couleurs				: [Y]

Permet la commande de fermeture de fenêtre	: [Y]

Fonctionne en arrière plan (Y,N,blank)		: [Y]

Utilise le coprocesseur mathématique		: [Y]

Conflits claviers (0-F)				: [0]

Partage le CPU en avant plan			: [Y]

Partage EGA en avant plan /agrandi			: [N]

Peut être basculé (Y,N,blank)			: [N]

Niveau de protection (0-3)				: [0]

Configuration de fichier PIF dans DesqView© pour NET :

Options standards :

Nom du Programme					: NET

Touches à utiliser dans Open Menu			: NT

Taille mémoire (en Ko)				: 230

Programme						: net.bat

Paramètres:

Répertoire						: C:\

Options :

Ecrit les textes directement à l'écran			: [Y]

Affiche les informations graphiques			: [N]

Virtualise textes/graphiques (Y,N,T)			: [Y]

Utilise les ports série (Y,N,1,2)			: [N]

Nécessite un lecteur de disquettes			: [N]

Options avancées :

Mémoire système (en Ko)				:      0

Taille mémoire maximum du programme (en Ko)	:  700

Taille du tampon Script				: 1000

Maximum EMS/XMS/VCPI/DPMI (en Ko)		:

Pages texte						:       1

Pages graphiques					:       0

Mode Vidéo Initial					:

Position de la fenêtre :

Hauteur maximum 					:  50

Hauteur initiale					:  50

Ligne de départ					:   0

Largeur maximum					:  80

Largeur initiale					:  80

Colonne de départ					:   0

Programme partagé :

Chemin						:

Donnée						:

Ferme à la sortie (Y,N,blank)			: [Y

Utilise ces propres couleurs				: [Y]

Permet la commande de fermeture de fenêtre	: [N

Fonctionne en arrière plan (Y,N,blank)		: [Y]

Utilise le coprocesseur mathématique		: [Y]

Conflits claviers (0-F)				: [0]

Partage le CPU en avant plan			: [Y]

Partage EGA en avant plan /agrandi			: [N]

Peut être basculé (Y,N,blank)			: [N]

Niveau de protection (0-3)				: [0]

### Ajuster la taille de la fenêtre mémoire pour NET

1. Ouvrir la fenêtre NET et alors scrutez les lignes de commande pour voir combien de mémoire est libre pour NET avec la commande "mem".

2. Fermez NET et allouez 10 Ko de plus à la fenêtre puis répétez l'étape 1.

Lorsque la quantité de mémoire n'augmente plus, vous avez atteint le maximum et vous devez revenir en arrière jusqu'à atteindre le point exact où la mémoire libre commence à bouger et ajoutez un peut de Ko à cette valeur. (Remarque : il est nécessaire de refaire cela à chaque fois que vous mettez à jour la version de NET).

### Ajuster la taille de la fenêtre mémoire pour FBB

1. Ouvrir FBB avec une grande valeur, disons 600 Ko et réduire par pas de 10 Ko jusqu'à ce que APPEL.BAT commence à fonctionner. Arrêter et fermer la fenêtre.

2. Incrémenter la mémoire de 1 Ko et répétez l'étape 1 jusqu'à ce que APPEL.BAT ne fonctionne plus, puis revenez à la valeur précédente.

### Type des trames BPQ ethernet

Comme avec le BPQ normal, NET peut être parametré pour supporter l'assignation des trames ethernet BPQ. Ceci est possible au travers du driver packet normal (pour votre carte) et vous avez besoin d'attacher cette assignation AVANT et tout autre driver packet dans le fichier AUTOEXEC.NET :

attach packet 0x60 g8bpq bpq 8 256 GB7OSP-14 ff:ff:ff:ff:ff:ff

attach packet 0x60 0 eth0 8 1500 anytype

## COMMANDES CONFERENCE

Tout texte envoyé lorsqu'on est en mode conférence est renvoyé aux autres personnes qui sont aussi en mode conférence. Un entête est placé avant le texte pour monter son origine. L'entête n'est pas répétée si le texte suivant a la même origine.

En mode conférence, les commandes doivent commencer par le caractère "." au tout début de la ligne, pour qu'il soit interprété comme commande et non pas comme texte à envoyer à tout le monde.

Commandes du mode conférence :

.C[PORT] INDICATIF :

Connecte un indicatif sur un port. L'indication du port est optionnelle. Le port de la connexion utilisé sera alors pris par défaut.

.D INDICATIF :

Déconnecte l'indicatif du mode conférence.

.H :

Aide.

.W :

Donne la liste des participants au mode conférence.

.Q :

Quitte le mode conférence.

## COMMANDES GATEWAY

B	:	Quitte le Gateway

K	:	Entre en mode conférence.

C	:	Connecte.

D	:	Déconnecte.

H	:	Aide.

J	:	Liste les 20 dernières stations entendues sur le port.

P	:	Passe sur un autre port.

Une fois qu'une sélection d'un port radio autorisé a été faite, une voie sera bloquée, en fonction des disponibilités. Cette voie utilisera l'indicatif de l'utilisateur. Le passage en mode conférence est automatique lorsque la station correspondante est connectée, le retour au mode commande remplace la déconnexion, ou si le caractère Esc ou un > est envoyé en première colonne.

Le passage en mode conférence peut aussi être fait avec la commande K.

La commande C doit être suivie d'une destination et optionnellement par la lettre V suivi d'indicatifs digipéteurs. Exemple :
C Indicatif Destination V répéteur 1 répéteur2 ...

## TFWIN.DLL

(Seulement pour WinFBB32).

TFWIN est un fichier DLL fonctionnant sous Windows 95 pour interfacer une application 32 bits avec un TNC en mode KISS ou 6PACK via un port série.

Le fichier TFWIN32.DLL doit être rattaché au système dans le PATH. Une bonne solution est de le placer dans le répertoire WINDOWS.

Beaucoup de parties du code source proviennent du TF23 de NORD><LINK.

TFWIN est configuré en utilisant un fichier nommé TFWIN.INI. Ce fichier DOIT être dans le répertoire WINDOWS.

Le fichier TFWIN.INI doit être édité pour permettre la configuration des ports série, la vitesse de ces ports, etc...

TFWIN.INI peut aussi définir des choses comme le txdelay pour les ports hf ou highspeed. C'est possible de programmer la plupart des paramètres spécifiques aux ports dans le fichier INITTNCn.SYS (premier port TFWIN) avec les lignes P (comme pour DRSI ; voir la doc de FBB pour DRSI).

Exemple :

;

; Fichier TFWIN.INI

;

;Ce fichier DOIT être dans le répertoire WINDOWS

;

; Configuration de TFWIN :

;

; Options (somme de) :

;	    1 = KISS CheckSum

;	    2 = KISS ACK (le CheckSum doit être validé)

;	    4 = KISS Polled (PAS ENCORE IMPLEMENTE)

;	128 = Balise de statut sur le port toutes les minutes

;

; TFWIN a besoin de commandes comme DRSI pour configurer les ports

;

; Type peut être KISS ou 6PACK

; Adresse est le numéro du TNC (KISS ou 6PACK)

;

;                  Sur KAM, VHF = 0, HF = 1

;

[Port 0]

Type=KISS

Options=0

Baud=9600

Com=1

Enable=1

Address=0

Init=^M^[@K1^M

[Port 1]

Type=KISS

Options=0

Baud=9600

Com=1

Enable=1

Address=1

[Port 2]

Type=KISS

Options=0

Baud=9600

Com=3

Enable=0

[Port 3]

Type=KISS

Enable=0

Chaque ligne commençant par un ";" est une ligne de commentaire et ne sera pas interprétée.

Le fichier est divisé en sections. Chaque section définie un port différent. Il peut y avoir jusqu'à 10 ports numérotés de 0 à 9.

Dans une section, les couples motclé=valeur définissent les options.

Liste des mots Clés disponibles :

Les mots clés suivants sont mandatés :

Enable=n

Active ou non le port.

n = 0 le port est désactivé

n = 1 le port est activé

Type=xxxx

xxxx est le type de l'interface et doit être :

KISS : Le port COM interfacera un TNC en mode KISS.

6PACK : Le port COM interfacera un TNC en mode 6PACK.

Les mots clés suivant ne sont pas mandatés :

Option=n (par defaut 0)

n est la somme des options suivantes :

0	= Basic KISS

1	= KISS CheckSum

2	= KISS ACK (fonctionne ensemble avec KISS Checksum)

128	= Balise de status envoyée sur le port chaque minute

Baud=nnnn  (defaut 9600)

nnnn est la vitesse du port série COM vers le TNC en KISS

Il est recoimmandé de mettre au moins 9600 Bds.

Doit etre l'une des valeurs suivantes :

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000, 115200

Com=n  (defaut 1)

n est le numéro du port série de Windows™.

Doit etre une valeur comprise entre 1 et 10 (le port série doit exister dans la configuration de Windows™).

Address=n  (defaut 0)

Utilisé pour MULTIKISS.

n = l'adresse du TNC MULTIKISS.

Dama=n  (defaut 0)

Valide ou dévalide le mode DAMA sur le port.

n = 0 DAMA est validé,

n = 1 DAMA est dévalidé.

Init=chaîne (vide par défaut)

Envoi une chaîne de caractères sur le port série à l'initialisation du TNC..

Exemple : ^M^[@K1^M

Envoi <RETURN><ESC>@K1<RETURN> et bascule alors une eprom TF23 en mode KISS

Ceci est mon fichier PORT.SYS pour TFWIN.DLL... Pensez que Multch doit correspondre avec le numéro du port dans TFWIN.INI.

Le fichier TFWIN.INI utilise le port Com1 comme "port 0 (MultCh 0)".

Comme si c'était une application Windows™, le port Com1 DOIT être connu de Windows™ (et disponible) !

# FBB7.00

# Fichier de programmation des voies et TNC.

#

# Ports : Nombre de ports (COM1, COM2, Etc...)

# TNCs : Nombre de TNCs et Modems utilises. Avec un multiplexeur

# on peut aller jusqu'à 4 TNCs par port.

#

#Ports TNCs

1        1

#

#Ces interfaces sont valables uniquement pour WinFBB :

# Interface :	2 = BPQ-node (BPQ en mode AA4RE)

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#		6 = Driver Windows™, remplace ESS, ESSKAM et FBBIOS.

#		7 = TCP/IP. A besoin de WINSOCK.DLL. Mettre l'adresse du port a 17.

#		      L'émulation TNC est T (voir dessous).

#		8 = TFWin.dll (seulement pour WinFBB32)

# ATTENTION : Les anciennes interfaces 1 et 3 ne sont pas à utiliser dans WinFBB. L'interface 6

#		remplace celles-ci (FBBCOMM.DRV). Ni ESS ni FBBIOS ne peuvent être

#		utilises avec WinFBB !

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour LinFBB :

# Interface :	9 = Linux. Peut fonctionner via un port série (D), via un socket domain AX25 (X)

#		      ou via un port Telnet (T).

#

# Ces interfaces sont valables uniquement pour DosFBB :

# Interface :	1 = Utilise un driver externe COMBIOS (MBBIOS, ESS etc)

#		2 = BPQ-node v 4.05 ou plus récent (BPQ en mode AA4RE)

#		3 = Modem téléphonique avec FBBIOS

#		4 = Carte DRSI avec driver

#		5 = Interface TFPCR/TFPCX. L'interruption DOIT être 0xFD ou la même que celle

#		      donnée dans le fichier init.srv, si elle est spécifié...

#

# Adresse :	Adresse en Hexa du port (nécessaire avec un multiplexeur).

#		Dans LinFBB :

#		Adresse est celle du nom du device (/dev/cua0).

#		Soyez sur d'avoir les droits pour accéder au device (rw-rw-rw-).

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25, l'adresse n'est pas utilisée.

#		Lors de l'utilisation de Telnet, l'adresse est le port Telnet en Hexa

#		(Hex 17 = port Telnet 23).

# Baud :	Vitesse du port en bauds. Ignore par BPQ, le socket kernel AF_AX25 et Telnet.

#

# Utiliser le même nombre de lignes que le nombre de ports.

#

#Com Interface Adresse (Hex) Baud

1      8             3f8                  9600

#

# TNC :	Numéro du port utilisé. Utiliser 0 pour le forward sur fichier !

# NbCh :	Nombre de voies affectées au port.

#		Le maximum dépend du firmware utilisé.

# Com :	Numéro du port COM utilisé par le port (Com1, Com2, etc).

# MultCh :	Numéro du canal si un multiplexeur est utilisé, sinon 1.

#		En DRSI utiliser les valeurs de 0 a 7, KAM 1/VHF et 2/HF.

#		Avec BPQ le premier TNC doit avoir MultCh 0, le suivant 1, etc...

#		Lors de l'utilisation du socket kernel AF_AX25 sous Linux, MultCh est le

#		nom de l'interface(exemple : ax0)

# Paclen :	Longueur maxi des paquets pour le port considéré (32 à 250).

# Maxframe :	Nombre maximum de paquets par trame pour le port considéré (1 à 7).

# NbFwd :	Nombre de voies autorisées en forward sortant.

# MxBloc :	Taille des blocs de forward en koctets.

# M/P-Fwd :	Minute du début du forward sur le port, et période.

#		(nombre de minutes entre chaque lancement de forward).

# Mode :	Mode de gestion du port :

#	Accès = 1 lettre parmi :

#		B : Accès réservé aux BBS.

#		G : Accès limite à quelques commandes.

#		U : Accès non limité (mode normal).

#	Emulation = 1 lettre parmi :

#		H : SCS/PTC-II (émulation WA8DED étendu) TNC pactor.

#		D : WA8DED

#		K : KAM Host-Mode. Doit utiliser le driver ESSKAM.

#		P : PK-232

#		Q : BPQ v 4.xx

#		T : Ethernet/TCP/IP

#		X : Socket AX25 domain (pour Linux)

# Options :	Choix d'une ou plusieurs lettres parmi :

#		L : Balise unproto après chaque message entrant.

#		M : Modem téléphonique.

#		Y : Yapp autorisé sur ce port (fréquence).

#		W : Gateway autorisé VERS ce port (fréquence).

#		R : Accès en lecture seulement (n'importe quel port).

# Freq. :	Chaîne de caractères définissant la fréquence du port (9 caractères maxi, pas d'espace)

#

# Même nombre de lignes que de TNC.

#

#TNC NbCh Com MultCh Pacln Maxfr NbFwd MxBloc M/P-Fwd  Mode     Freq

0       0         0      0           0       0         0           0           00/01       ----         File-fwd.

1       7         1      0           230   4         1           10          30/60       DUWY  433.650

#

# Indicatifs et modes spéciaux pour certaines voies.

#

#TNC Nbvoies Indicatif-SSID Mode

#1    1   LA1B-1        B

#

# Fin du fichier.

#

TFWIN utilise les commandes du protocole WA8DED (incluant le HostMode).

La sélection et la configuration du port se font en utilisant le mode DRSI.

BOOLEAN FAR PASCAL _export TfClose(void)

ROLE :			Arrête TFWIN

PARAMETRES :		Aucun

VALEUR RETOURNEE :	TRUE si TFWIN a été fermé

BOOLEAN FAR PASCAL _export TfOpen(HWND hWnd)

ROLE :			Ouvre TFWIN

PARAMETRES :		HWINDOW processing the messages

VALEUR RETOURNEE :	TRUE si TFWIN a été ouvert

int FAR PASCAL _export TfPut(char ch)

ROLE :			Envoi un caractère à TFWIN

PARAMETRES :		La valeur du caractère

VALEUR RETOURNEE :	TRUE si le paramètre a été enregistré

int FAR PASCAL _export TfGet(void)

PARAMETRES :		Aucun

VALEUR RETOURNEE :	Le caractère lu si disponible (0..255),

-1 si aucun caractère est disponible

BOOLEAN FAR PASCAL _export TfChck(void)

PARAMETRES :		Aucun

VALEUR RETOURNEE :	TRUE si un caractère est disponible

## Fichiers LOCK

Ajouter un fichier lors de l'importation ou l'exportation de messages (même nom, extension ajoutée ou remplacée = "lck").

Cela veut dire que pendant que FBB utilise MAIL.IN, un fichier nommé MAIL.LCK existe. De la même façon, si un fichier nommé MAIL.LCK existe, FBB repoussera MAIL.IN. Ceci permet d'éviter les conflits entre applications.

MAIL.LCK n'est pas importé, c'est seulement un fichier temporaire (vide) qui est utilisé uniquement comme drapeau.

Lorsque FBB importe MAIL.IN, il procède comme suit :

if MAIL.LCK exists

then begin

do not import MAIL.IN

if MAIL.LCK is older than one hour

then begin

delete (if possible) MAIL.LCK

end

end

else begin

create MAIL.LCK

import MAIL.IN

delete MAIL.LCK

end

Ceci est scruté toutes les minutes jusqu'à ce que MAIL.LCK n'existe plus.

Lorsque FBB exporte LA6CU.OUT, il procède comme suit :

if LA6CU.LCK exists

then begin

do not export LA6CU.OUT

if LA6CU.LCK is older than one hour

then begin

delete (if possible) LA6CU.LCK

end

end

else begin

create LA6CU.LCK

export LA6CU.OUT

delete LA6CU.LCK

end

Toute autre application doit procéder comme ceci pour éviter les conflits.

Les fichiers Lock sont effacés (si possible) après 1 heure.

## TNC Pactor PTC-II

Ajout de la commande distante du PTC-II dans le fichier de forward.

Il existe beaucoup de commandes, certaines sont spéciales pour le PTC-II. Elles permettent de changer beaucoup de paramètres dans le TNC, mais les plus intéressantes sont pour le balayage et le changement de fréquence (un contrôle distant d'émetteur est inclus dans le PTC-II).

Ajout d'informations de statut de fréquence avant de tenter la connexion

En PACTOR, une fréquence ne peut pas être partagée, il ne peut exister qu'un seul contact sur une fréquence. Il existe donc une procédure spéciale à faire avant d'appeler. La led "busy" possède un Time-Out de 3 secondes, donc lorsqu'elle est allumée, elle le restera au moins pendant trois secondes. Voici la méthode :

-	Attendre 5 secondes après l'extinction de la led busy.

-	Attendre 10 secondes pour être sûr que personne ne transmet.

-	Appeler la station distante.

Ajout du programme interne PTCTRX pour piloter l'émetteur depuis le PTC-II.

Les paramètres sont les mêmes que celles pour les commandes de l'émetteur depuis le PTC-II. Exemple : " X PTCTRX SCAN 1 " lancera le balayage de l'émetteur depuis le fichier de forward. PTCTRX ressemble aux programmes de changement de fréquence (comme ICOM) mais envoie les commandes au TNC. Les commandes peuvent se porter sur les canaux mémoire, des fréquences ou un balayage de canaux en mémoire. La syntaxe est exactement la même que celle de la commande TRX du PTC-II. Cette commande est décrite page 6 de la documentation du PTC-II, donc il est préférable d'aller voir sont utilisation dans le manuel du PTC-II.

Port packet implémenté dans le PTC-II.

Il existe un port packet, il suffit de le déclarer comme dans l'exemple joint.

Ajout d'une commande de balayage.

Seulement pour PTC, c'est une icône visible que lorsque le mode pactor est disponible, un menu pactor apparaît alors dans la barre de menu.

Déconnexion forcée après 10 secondes.

Seulement pour PTC, si aucune connexion n'est faite, une déconnexion forcée est alors envoyée.

Bouton de changement de mode pour mode pactor.

Ce bouton est affiché seulement si le mode pactor est disponible. Il permet de passer de ISS (mode émission) à IRS (mode réception) Le pactor ne fonctionne pas comme le packet. En pactor, une station envoie ses paquets jusqu'à ce qu'elle décide de changer de direction, alors elle sera en mode réception et la station distante en mode émission. C'est un peut comme un contact en phonie, vous ne pourrez parler que lorsque l'autre station aura relâché le microphone. Ce bouton est là pour forcer le changement de mode, normalement tout se faire automatiquement.

Exemple de fichier INITTNCn.SYS pour PTC-II :

#

# INITTNC pour interface PTC-II

#

# C MAIL

U 0

N 10

M IUSC

#

# PROGRAMMATION DU PTC-II

#

# Interface Emetteur

!TRX TYPE ICOM 1200 40

#

# Balayage

!TRX DWELL 50

!TRX WAIT 15

!TRX OFF 1.250

!TRX CH 1 14074

!TRX CH 2 14076

!TRX CH 3 14084

!TRX XS 1 1

!TRX XS 2 1

!TRX XS 3 1

!TRX SCAN 1

#

# No CWID

!CWID 4

!CWSPEED 100

#

# !CSD 4

# !TXD 3

#

# Nombre de retries en pactor

!MAXSUM 60

#

# Eclat

!BR 2

#

# Fin du fichier

#