Hallo BBS Gebruiker,

Sindskort draait er een nieuwe server in de BBS die gebruikers in staat

stelt de LIST van PI8DAZ als mail toegestuurd te krijgen. Deze service is

bedoeld voor de mensen die gebruik maken van een packet programma dat in

staat is berichten gecomprimeerd op te halen. Hiermee wordt het listen

m.b.v. de UI frames die PI8DAZ op 144,650 en 430,8357 MHz uitzendt min of

meer overbodig. REQLST is echter ook prima bruikbaar voor mensen die

"normaal" listen met het L commando en de list gefilterd binnen willen

halen.

De server werkt als volgt:

SP REQLST @ PI8DAZ

<nummer> <adres>

Ctrl-Z of /EX

Waarbij <nummer> een 0, is of het berichtnummer waar de list mee moet

beginnen. In het geval van een 0 wordt er gelist vanaf het laatst geliste

berichtnummer. Elke keer als REQLST een list heeft gestuurd wordt het

laatste berichtnummer opgeslagen. In de meeste gevallen zal alleen een 0 in

het subject voldoende zijn. Als REQLST voor het eerst gebruikt wordt is het

wellicht handig om een redelijk recent berichtnummer in 't subject te

zetten om te voorkomen dat de list erg groot wordt.

Het <adres> is optioneel. Zonder dit adres wordt de list naar de afzender

verstuurd. Dit <adres> kan gebruikt worden door mensen die als BBS

geregistreerd staan en zelf wat willen experimenteren met de automatische

verwerking van de list. Als <adres> zou dan bijvoorbeeld LIST@PE1XYZ

gebruikt kunnen worden, en LIST zou een server kunnen zijn op het packet

systeem van PE1XYZ.

Subject voorbeelden:

815000             - List alles vanaf berichtnummer 815000

0                  - List alles vanaf het laatst geliste nummer, of vanaf het

eerste berichtnummer als de server nog niet eerder

gebruikt is.

815000 LIST@PE1XYZ - List alles vanaf berichtnummer 815000. Stuurt de list

naar LIST@PE1XYZ.

Het list-formaat is als volgt:

549871 B  4597 SPACE @WW     VK2YX  950703 D  7+ DOC3.TXT 3/6 Space Calendar fo

549705 B   178 MODS  @NLDNET PE1ORF 950704  L alan ct-145

549692 B 19047 RELAIS@DL     DL3XU  950704    Aktiv auf DF0HHH

539548 P  1221 PE1PAE        PE1NTP 950618  L Re: noodkreet van PAE (fwd)

��

��

����� L = lokaal

����� D = 7PLUS data

ReqLst filter

=============

Met ReqLst is het ook mogelijk om bepaalde rubrieken e.d. uit een list te

filteren. Dit zal (bij fanatiek filteren) weer wat downloadtijd schelen. De

filter regels worden tussen twee scheidings-regels in hetzelfde bericht als

de normale aanvraag geplaatst. Het filter kan gesaved worden zodat het niet

steeds opnieuw meegestuurd hoeft te worden. Er kan gefilterd worden op

rubriek, verspreidingsgebied, afzender, BID, onderwerp, 7+ en het al dan

niet lokaal geplaatst zijn van een bericht. Een filter regel bestaat uit een

aktie (weiger of accepteer), het soort filter (zie hierboven) en een

eventueel argument (de naam van een rubriek bijv.) Het is ook mogelijk om

selectieve uitzonderingen te maken op een filter. Bijv. alles aan USERS

wegfilteren tenzij het lokaal geplaatst is.

De scheidingsregels:

--------------------

-----   Minimaal 5 streepjes.

De akties:

----------

- weiger

+ accepteer

Soort filter:

-------------

< <arg>   Afzender

> <arg>   Rubriek

@ <arg>   Verspreidingsgebied

s <arg>   Onderwerp

$ <arg>   BID

7p        Bericht bevat 7+ data

loc       Bericht is lokaal geplaatst

Uitzonderingen worden voorafgegaan door het `!' teken.

Commando's

----------

Behalve filter regels accepteert ReqLst de volgende commando's:

linelen #   Stelt de maximum regellengte in op # karakters. Minimum is 46.

Meer dan 107 karakters heeft geen zin. Default is 78.

maxlines #  Stelt het maximum aantal regels wat REQLST terugstuurt in op #.

save        Bewaart het filter zodat bij de volgende aanvraag weer een leeg

bericht gestuurd kan worden.

show        Stuurt het bewaarde filter.

delete      Wist het bewaarde filter.

Posities van de commando's in de file zijn niet belangrijk.

Wildcards

---------

Gebruik van de wildcard karakters ?*[] is mogelijk:

?        Komt overeen met 1 karakter.

Bijv: PE1AB? = PE1ABA PE1AB1 PE1AB! etc.

*        Komt overeen met een reeks van 0 of meer karakters.

Bijv: all*  = all alle allen etc.

sat*tv = sattv sat-tv etc.

*dl  = dl oedl etc.

*wx* = wx funkwx wxsat etc.

[x...y]  Komt overeen met een karakter wat in de reeks x...y voorkomt.

Een koppelteken kan gebruikt worden om een serie aan te duiden.

Bijvoorbeeld [xyz0-3a-d] is hetzelfde als [xyz0123abcd]

Bijv: p[abdei] = pa pb pd pe pi

pa[0-9] = pa0 pa1 pa2 t/m pa9

[^x...y] Komt overeen met een karakter wat _niet_ in de reeks x...y voorkomt.

Bijv: a[^a1!] = ab a2 a@ maar niet aa a1 of a!

a[^0-9] = aa a! maar niet a0 a1 t/m a9

\x       Wordt gebruikt om op een van de bovenstaande speciale karakters te

kunnen controleren.

Bijv: a\? = a? maar niet aa

a\* = a* maar niet abcd

etc.

Enkele filter voorbeelden:

SP REQLST      <- adres

0              <- titel

-----          <- filter begin

- > AMIGA

- s R:9*

+ > TEST

- < PI4HPV

- @ DL

save

linelen 107

-----          <- filter eind

Ctrl-Z of /EX

Wist alles aan AMIGA. (aktie: weiger (-), filter: rubriek (>), argument:

AMIGA) Wist alles waarvan het subject begint (let op gebruik wildcards: geen

* aan het begin van de regel om aan te geven dat de string aan het begin

moet staan) met R:9. Alles van PI4HPV en alles in het verspreidingsgebied DL

wordt ook gewist, tenzij het in de rubriek TEST staat. De 1e regel die

"raak" is wordt gebruikt en alles wat daarna komt wordt genegeerd. De TEST

regel wordt in dit geval eerder gezien dan de PI4HPV en DL regel.

De filterdata wordt gesaved voor hergebruik. De maximum regellengte in de

list is 107 karakters lang.

-----

- > AMIGA

- s R:9*

- < PI4HPV @ DL ! > TEST

save

linelen 107

-----

Dit filter doet hetzelfde als het filter hierboven: Niks van PI4HPV, niks

in @DL, tenzij het aan de rubriek TEST gericht is. Deze manier heeft als

voordeel dat filters die eronder staan niet genegeerd worden als er een

filter bovenstaat met "accepteer" als aktie.

Dit filter kunnen ook omdraaien:

-----

+ < PI4HPV @ DL ! > TEST

-----

Accepteer alles van PI4HPV of alles in @DL ongeacht de filters die volgen,

tenzij het bericht in de rubriek TEST staat. Deze methode kan bijv. gebruikt

worden om bepaalde rubrieken selectief te volgen:

-----

- > KEP* ! $ ORBS-[0-9][0-9][0-9].N S *STS*

+ > WEFAX ! 7p

- > USERS ! loc

+ > HUMOR ! @ *DL

-----

Wist alles aan KEP* (KEPS, KEPLER, etc) tenzij het de wekelijks geplaatste

2line elements zijn, of de string STS in de titel voorkomt. Laat alles aan

WEFAX door, tenzij het 7+ data is. Wist alles aan USERS, tenzij het bericht

direkt in deze BBS geplaatst is. Laat alles aan HUMOR door tenzij het in het

DL of OEDL verspreidingsgebied staat.

Mensen die alleen maar een paar vaste rubrieken volgen zouden het volgende

kunnen gebruiken:

-----

- > KEP* ! $ ORBS-???.N S *STS*

+ > WEFAX ! 7p

- > USERS ! loc

+ > HUMOR ! @ *DL

- > *

-----

Als hierboven alleen is dit het enige wat geaccepteerd wordt. De laatste

regel zorgt ervoor dat de rest geweigerd wordt.

Het maximum aantal filterregels is 500. Het maximum aantal filters op 1

regel is 64. De maximale regellengte is 255 karakters. Filters worden niet

getest op zinloosheid: "- < PE1XYZ ! < PE1ABC" geeft bijv. geen foutmelding.

In subject filters mogen geen spaties staan. Vervang spaties door het `?'

teken. Let op gebruik van wildcards bij subject filters. Bijv: "- s bla"

moet waarschijnlijk "- s *bla*" zijn.

TSTHOST Macro

=============

TSTHOST gebruikers kunnen de volgende macro aan TSTHOST.MAC toevoegen

en vervolgens met het commando FASTLIST de list automatisch (en gecomprimeerd)

binnen halen:

--------bobbit--------bobbit--------bobbit--------bobbit--------bobbit--------

:FASTLIST 8

10 C PI8DAZ

30 WAITSTRING 100 (665) PI8DAZ>

50 SAY SP REQLST

60 SAY 0

70 SAY /EX

80 WAITSTRING 300 (665) PI8DAZ>

#

90 DISPLAY Momentje...

100 DELAY 30

110 SAY L< REQLST

120 REC C:\TSTHOST\FASTLIST.TMP

130 WAITSTRING 300 (665) PI8DAZ>

140 REC OFF

150 DISC

160 UL M C:\TSTHOST\FASTLIST.TMP

170 DEL C:\TSTHOST\FASTLIST.TMP

180 WAITDISC

#

200 UL GET

210 DELAY 15

220 WAITDISC

#

300 MAILCOPY <REQLST C:\TSTHOST\FASTLIST.TMP

310 UL M C:\TSTHOST\FASTLIST.TMP

320 DEL C:\TSTHOST\FASTLIST.TMP

330 K< REQLST

340 MAB

#

665 DISPLAY Timeout!

667 DISC

669 MAB

#

#EOF FASTLIST

#

--------bobbit--------bobbit--------bobbit--------bobbit--------bobbit--------

De volgende regels moeten evt. aangepast worden:

30, 80 en 130                  - de BBS prompt

120, 160, 170, 300, 310 en 320 - temp-file pad.

!! LET OP !!

In TSTHOST.CFG moet ergens een "UL E" staan, en een "UL A +MYCALL". (bijv

"UL A +PE1NTP") Bij "AX MON xxx" moet als extra parameter een "- FBB"

toegevoegd worden. Bijv: "AX MON USIC - FBB". Hiermee wordt voorkomen dat

TSTHOST de UI-list synchroniseert. De FASTLIST macro moet altijd op het

hoogste kanaal werken. (lees: het kanaal waar "UL GET" op connect)

de DAZ-CREW (tm) - CREW @ PI8DAZ