BYR versie 5.0: Documentatie file.

===================================

**************************************************************

* LEES DE DOCUMENTATIE IN ZIJN GEHEEL GOED DOOR. ZO NIET DAN *

* ZAL U VAAK GEBRUIKTE EN INTERESSANTE FUNCTIES MISSEN.      *

**************************************************************

Inhoud

������

I.      Inleiding

II.     Installatie

III.    Yapp overdracht

IV.     Het gebruik van macro-commando's

V.      Het gebruik van de meegeleverde macro's

VI.     Ophalen door middel van unprotos

VII.    Het gebruik van de node

VII-1.  Installatie van de node

VII-2.  Specificatie van alias

VII-3.  De node aan de kant van de gebruiker

VIII.   Automatische respons op de BBS "pass-woorden"

IX.     Het gebruik van verschillende configuratie-files

Bijlage 1: Tabel met uitgebreide ASCII codes.

I. Inleiding

������������

BYR is een programma dat het mogelijk maakt om ieder terminal-programma,

dat gebruik maakt van TFPCX (GP, TOP, ...), geschikt te maken voor het

ontvangen en verzenden van YAPP-files (inclusief het ophalen van rest

files en de mode YAPPC) en het automatisch ophalen van verschillende files

uit de DOS omgeving van een FBB BBS.

Het programma maakt het ook mogelijk om automatisch te antwoorden op het

pass-woord van een FBB BBS. Nu is er ook een macro-beheerder, die het

mogelijk maakt om alle in packet vaak gebruikte handelingen te automati-

seren. Een nieuw programma, MP.COM, maakt het mogelijk een persoomnlijk

macro te maken voor het samenstellen van de mailer door simpelweg een aantal

vragen te beantwoorden.

Het is ondermeer mogelijk om gecomprimeerde berichten in een FBB BBs te

lezen.

Enfin, u kunt nu uw lijst van berichten volgens de "unproto" methode

opstellen.

Vanaf versie BYR 5.0 is er een multi-wegen node met alias opgenomen. (Tot

een maximum van 5 gebruikers).

II. Installatie

���������������

Om een terminal programma met BYR op te starten, installeer TFPCX zoals

gebruikelijk, typ vervolgens BYR in zonder argument. Het programma ant-

woordt:

BYR version 5.0

installation en r�sident

73's de F5TKW

Start dan het normale terminal programma.

Hier een voorbeeld van een batch-file dat u kunt maken voor het gebruik

tesamen met GP. (er vanuitgaand dat u gebruik maakt van COM2):

TFPCX -PCOM2    <= installatie van TFPCX

BYR             <= installatie van BYR

GP              <= start van GP (of GP286)

BYR             <= verwijderen van BYR

TFPCX -U        <= verwijderen van TFPCX

Zoals u begrepen zult hebben is het voldoende om BYR in te toetsen, om

Byr uit het geheugen te verwijderen.

Indien u gebruik maakt van een TNC met TFPCR, voeg dan de optie -I:FD aan

de commandolijn toe om TFPCX te simuleren, BYR is ontworpen om gebruik

te maken van BAYCOM.

BYR maakt gebruik van ongeveer 30Kb vrij geheugen. Wanneer u denkt geen

gebruik te maken van de gecomprimeerde berichten, dan kunt u BYR zonder

deze optie opstarten. In dit geval wordt er 21.5Kb  gebruikt, een aardig

stukje geheugen is gewonnen. Om het verkrijgen van gecomkprimeerde be-

richten uit te schakelen, edit de BYR.CFG file en verander de regel

COMPRESS (COMPRESS OFF).

III. Yapp overdracht

��������������������

Om een file in Yapp-mode binnen te halen gaat alles automatisch. Het is

voldoende te hamdelen alsof u een YAPP-terminal programma heeft.

Voorbeeld: Bij een FBB BBS is het voldoende om het commando YGET <file-

naam> in te tikken en het downloaden gaat automatisch. De ingeladen file

komt in de directory te staan, die in de BYR.CFG file bij het commando

YAPPdir is aangegeven. (bv: YAPPdir C:\GP).

Verscheidene terminal programma's kunnen "Yappen". In dit geval kunt u

YAPP bij BYR uitschakelen d.m.v. het commando

YAPP OFF in de file BYR.CFG.

Om een file te versturen, tik in:

/BYR <Naam van de file>

of <Naam van de file> kan ook het gehele pad zijn.

Een voorbeeld om een file in een FBB BBS te "uploaden".

Eerst legt u een verbinding met een BBS, deze antwoordt bv:

�

[FBB-5.15-ABFHMR$]                      � Voorbeeld van een

�

Hallo Fr�deric.                         � FBB BBS

Nwe ber: 19409/48436                    �

Aktief: 4076                            � bij een connect.

Vorige log-on: 22-Sep te 12:57          �                                                       # connect

�

3:F6FBB SFBBS>                          �

�

�

D                                       � D voor DOS.

�

�

22-Sep 20:07 FBBDOS V5.15c (?:HELP)     �

� Antwoord van BBS

(2):FBBDOS C:\ >                        �

�

�

CD F5FTW                                � Ga naar directory F5FTW.

�

�                                                                                       # file

(2):FBBDOS C:\F5TKW>                    � Antwoord van BBS

�

�

YPUT ABC.COM                            � Zet file ABC.COM in

� dir c:\F5TKW van BBS

�

�

Beschrijving van file, max 40 karakters:� Geef beshrijving van file

Dit is een test                         � Een voorbeeld

�

�

Gereed om file ABC.COM met het YAPP protocol te ontvangen. � BBS is gereed

�

�

/byr c:\abc.com                         � BYR commando om file te versturen

�

�

BYR 5.0> Versturen van de file C:\ABC.COM � Antwoord van BYR, transfer begint

���������������������������               � Statusbalk toont voortgang

info                                      � Typ INFO om status uit te lezen

�

�

BYR 5.0> Versturen van de file C:\ABC.COM  �

2751/8319 bytes                   �

33% van het totaal                �

Voorbije duur  : 0:00:33          � Voorbeeld van

Duurt nog      : 0:01:08          � een antwoord

Totale duur    : 0:01:41          �

Snelheid in CPS: 82               �

�

��������������������������������������������������������������������������������

BYRT 5.0> Einde van overdracht              �

Totale duur        :  0:01:37     � Einde van transfer

Gemiddelde snelheid: 85 cps       �

73's de F5TKW                     �

�

De file ABC.COM is ingeschreven (8319 bytes). � BBS heeft file geregistreerd

�

�

(2):FBBDOS C:\F5TKW>                    � en geeft prompt terug

�

Tijdens de overdracht kunt u de informatie bekijken door INFO in te tikken.

Om de transfer te onderbreken typ dan STOP in. BYR vraagt dan om annulering

en wacht op antwoord. Mocht dit antwoord niet komen (dit kan meer dan een

minuut duren, omdat de buffers nog leeg moeten (TNC of TFPCX)), toets dan

voor een tweede keer STOP in en de transfer wordt onderbroken zonder de

stopbytes af te wachten.

In de file BYR.CFG kunt u met het commando BarGraph de statusbalk die de

voortgang van de overdracht aangeeft aan- of uitschakelen. Het commando

SOUND geeft na een succesvolle overdracht een "belletje". De PacLen wordt

ingesteld met het commando PacLen, in de file BYR.CFG.

/BYRM geeft de mogelijkheid verscheidene files bij een FBB BBS automatisch

op te halen: maak een file BYR.LST aan die de te "downloaden" files bevat,

(deze file moet altijd in dezelfde directory als BYR.COM staan), connect uw

BBS, ga naar DOS (D), ga naar de gewenste directory en tik in het commando

/BYRM. BYR zendt het YGET commando automatisch uit.

Om de hulpfile op te roepen, tik dan /BYRH in. Dit kan op ieder moment.

IV. Het gebruik van de macro-commando's

���������������������������������������

Sedert versie 3.0 heeft BYR een geintegreerde programmeertaal voor macro's,

die de meest gebruikte packetbewerkingen kan automatiseren. Voorbeelden van

macro's zijn meegeleverd.

Om een macro aan te roepen, typ /BYRC <NaamMacro> in.

voorbeeld: /byrc mlr

Macro's dienen altijd in dezelfde directory als BYR.COM te staan.

Hier dan een beschrijving van de beschikbare macrocommando's, een aardige

opsomming volgt. Alle namen van de gebruikte files mogen geen pad bevatten

en worden in de directory van BYR.COM uitgelezen en weggeschreven. Het

gebruik van hoofd- of kleine letters maakt niet uit.

CMD <Commando>

stuurt het commando <Commando> direct naar de TNC (TFPCX ...). Om b.v.

F6FBB-1 te connecten, typ:

CMD C F6FBB-1

WAIT <Duur>

Wacht <Duur> seconden.

om een wachttijd van 30 seconden te bereiken, typ:

WAIT 30

WAIT <Uur>

Wacht tot het uur <Uur>.

Om tot 14 uur te wachten, typ:

WAIT 14:30

Om te wachten tot 8 uur 30 en 16 seconden, typ:

WAIT 8:30:16

WAIT <Duur> FOR <Conditie>

Wacht <Duur> seconden totdat aan de conditie <Conditie> voldaan is. Is

dit in de verstreken tijd niet gebeurd, dan wordt er een "error" gemaakt.

(zie verder in doc). Is aan de conditie wel voldaan dan wordt de macro

uitgevoerd zonder verder te wachten. Lees voor de beschikbare condities

het verdere doc.

Om b.v. op een gevraagde verbinding 1 minuut te wachten, typ:

WAIT 60 FOR CONNECTED

Indien het station voor de verstreken tijd geconnect is, dan wordt er

overgegaan naar de volgende instructie.

WAIT <Uur> FOR <Conditie>

Hetzelfde als het vorige commando, maar de tijd wordt hier in uren

aangegeven. Om tot 19 uur te wachten dat een verdergelegen station

gedisconnect moet worden, typ:

WAIT 19:00 FOR NOT CONNECTED

WAIT <Duur> FOR <Reeks>

Wacht <Duur> seconden dat de reeks <Reeks> ontvangen moet zijn.

Is dit in de verstreken tijd niet het geval, dan wordt er een "error"

gegenereerd. Is dit wel het geval, dan wordt de macro uitgevoerd

zonder verder te wachten.

Om 1 minuut te wachten totdat de prompt van de BBS arriveert, typ:

WAIT 60 FOR "F6FBB>^M"

In acht genomen dat u F6FBB-1 wilt connecten (Is BBS van F6FBB) en dat u

weg weet met de expert-mode, want de prompt verschilt.

Zie verder in het doc voor de structuur van de "reeks-karakters".

WAIT <Uur> FOR <Reeks>

Idem als voorgaand commando, maar de tijdsduur staat op een vaste tijd.

Om tot 20 uur 30 op de prompt van de BBS te wachten, typ:

WAIT 20:30 FOR "F6FBB>^M"

SEND <Reeks>

Zend het bericht <Reeks> aan de correspondent.

Indien u met een BBS geconnect bent en u hebt de prompt ontvangen, typ:

SEND "L^M"

zo krijgt u de lijst met berichten van de BBS.

ECHO <Reeks>

Stuur het bericht <Reeks> via de terminal.

Om de reeks "U bent met de server verbonden", typ:

ECHO "U bent met de server verbonden"

Zo kan de gebruiker commentaar verzenden over het verloop van de macro.

Het heeft geen zin een <CR> te geven, omdat deze automatisch wordt

gegenereerd.

SENDKEYS <Toetsen>

Stuurt <Toetsen> alsof deze op het toetsenbord waren ingegeven..

De beschrijving van de toetsen is als volgt:

- een reeks van karakters

- een nummer tussen 0 en 255 om direct de ASCII-code aan te geven.

- een nummer voorafgegaan van het "apestaartje" (@) om de uitgebreide

ASCII-code aan te geven. (zie bijlage voor de uitgebreide ASCII-code).

Ook is het mogelijk om een combinatie van deze drie oplossingen te ge-

bruiken: u moet dan ieder argument door middel van een comma scheiden

(,).

Voorbeeld:

SENDKEYS @104,27,C F6FBB-1^M"

simuleert hulp op de toets F1, verder de escape-toets en begrijpt de

tekst C F6FBB-1 gevolgd door een <CR>.

Deze functie geeft de mogelijkheid de terminal zodanig te manipuleren,

alsof het lijkt dat u het op het toetsenbord intikt.

SENDHEADER

Commando dat gebruikt wordt om gecomprimeerde berichten in een FBB BBS

box uit te lezen: stuurt een speciaal commando met de vraag aan de BBS

om in "gecomprimeerde mode" over te gaan. Kan eenmaal met de BBS

geconnect gebruikt worden.

REM tekst

Dit commando wordt genegeerd en maakt het mogelijk om commentaar in een

macro te zetten.

TEXTSAVE <NaamFile>

Inhoud van een "spy" van alle informatie die op het pad komt en in

<naamFile> wordt opgeslagen. Zo is het mogelijk een lijst van de

berichten in een BBS vast te leggen.

ENDTEXTSAVE

Stopt de "spy", die met TEXTSAVE geactiveerd was.

BINSAVE <NaamFile>

idem als TEXTSAVE, maar de "spy" is binair, dat wil zeggen dat de <CR>

packets (karakter ASCII 13) niet geconverteerd wordt tot de retourtekst

(ASCII 13 en 10). Het gebruik ervan is eigenaardig en specifiek.

ENDBINSAVE

Stopt de "spy", die met BINSAVE geactiveerd was.

OPEN <NaamFile>

Opent de file <NaamFile> en leest deze regel voor regel.

Om de file BYR.LST te openen, typ:

OPEN BYR.LST

READLINE

Lees een regel uit de open textfile, met het commando OPEN, en plaatst

deze in de variabele ^$. De regels van de files mogen een lengte hebben

van 128 karakters of minder.

Voor de beschrijving van de variabele ^$, zie verder in het doc voor de

structuur van de karakterreeks.

READCHARS <Aantal>

Leest <aantal> karakters in de open file (met het commando OPEN) en zet

deze in de variabele ^S. <Aantal> moet tussen 1 en 128 liggen.

Om 10 karakters uit te lezen, typ:

READCHARS 10

DELBEGIN

Wist alle reeds gelezen gegevens on de open file (d.m.v. OPEN).

Indien u een macro geprogrammeerd hebt om een serie commando's naar een

BBS te sturen, en u voert DELBEGIN in nadat het commando naar de BBS

gestuurd is, geeft u de mogelijkheid de file te onderbreken en daar te

herbeginnen waar u gestopt bent (in geval van een link-failure, een

vrijwillige onderbreking of in geval van een stroomstoring).

CLOSE

Sluit de geopende file van OPEN.

DEL <NaamFile>

Wist de file <NaamFile> van de schijf. Het commando is de equivalent van

DOS, dit kan alleen indien de directory van BYR toegankelijk is.

BYRM

Maakt een header voor de multi-file lijst. Dit commando is hetzelfde

als het commando /BYRM bij direct gebruik.

EXECUTELISTE

Vervangt de volgende DOS aanroep door de list-editor te activeren.

(LISTE.COM).

WAITEXECUTELISTE

Wacht op een geeffectueerde dos aanroep.

Het gebruik van de commando's EXECUTELISTE en WAITEXECUTELISTE gaat als

volgt:

EXECUTELISTE     : houd de volgende dos aanroep af

SENDKEYS $24     : simuleert een dos aanroep vanaf het begin dat

de terminal gebruikt wordt (voorbeeld is voor GP).

Het programma LIST.COM wordt uitgevoerd.

WAITEXECUTELISTE : Wacht totdat een dos aanroep geeffectueerd is.

SYS

Dit commando is gelijk aan /SYS bij direct gebruik.

SYS1

Dit commando is gelijk aan /SYS1 bij direct gebruik.

GOTO <Etiquette>

Vervolgt de uitvoering van de macro, te beginnen bij <Etiquette>. Een

etiquette mag geen spatie bevatten en dient met een dubbelepunt te

eindigen (:).

Voorbeeld:

.

.

.

Begin:

.

.

.

GOTO Begin

De macro maakt een oneindige lus tussen de instructie Begin en GOTO

Begin, indien er geen andere vertakking binnen deze lus is.

IF <Conditie> <Instructie>

Indien de conditie <Conditie> waar is, dan wordt de instructie

<Instructie> uitgevoerd. Zoniet, dan gaat de macro verder met de

volgende instructie.

Voorbeeld om een fout te ontdekken:

.

.

.

IF ERROR goto Fout

.

.

.

Fout:

REM daar bevinden zich de instructies, die uitgevoerd worden indien de

instructie volgend op IF een fout genereerd.

BEEP

Luidt een "belletje" bij het einde van een transfer.

BEEP1

BEEP2

BEEP3

deze commando's zijn hetzelfde als BEEP, maar zij maken ieder een ander

geluid.

CALL <NaamMacro>

Roept de macro <NaamMacro> aan die de uitvoering herneemt wanneer

<NaamMacro> beeindigd is. De aangeroepen macro bevindt zich in de

BYR directory.

RETURN

Wordt gebruikt indien een macro door een ander macro als subroutine

aangeroepen wordt. Keert terug naar oorspronkelijke macro als de

uitvoering klaar is. Dit commando maakt het mogelijk een aangeroepen

macro om wat voor reden dan ook te beeindigen.

STOP

Stopt de uitvoering van de macro.

Normaal gesproken stopt een macro omdat de laatste instructie van de file

uitgevoerd is. STOP maakt het mogelijk om de macro om wat voor reden dan

ook te stoppen. (b.v. in geval van een fout).

Na de beschrijving van alle commando's, volgen hier de instructies van de

<Conditie>:

ERROR: Is waar indien de betreffende instructie een fout uitlokt.

Een fout wordt gemaakt indien:

- Een <Duur> of een <Uur> gevolgd door een instructie WAIT voorbij

is. Voorbeeld:

WAIT 60 FOR CONNECTED

IF ERROR GOTO Fout

.

.

.

Fout:

ECHO "Het station antwoordt niet"

- omdat een READLINE of een READCHARS, het einde van de file is

beschadigd.

- omdat de open file d.m.v. OPEN niet bestaat.

- omdat men CLOSE aanroept en er geen enkele file open is.

- omdat men stopt met ENDTEXTSAVE of ENDBINSAVE, een "spy" die

nooit aangegeven is met TEXTSAVE of met BINSAVE.

- omdat men DEL wilt uitvoeren voor een niet bestaande file.

Het detecteren van een fout dient direct na het commando die het uit

zou voeren te staan, omdat een foutdetectie het volgende commando

annuleert.

CONNECTED: is waar indien het kanaal geconnect is.

Bijvoorbeeld, u kunt typrn:

IF CONNECTED GOTO Connect

.

.

.

Connect:

ECHO "U bent met uw correspondent verbonden"

TX: is waar indien een overdracht aan de gang is (YAPP zenden en

ontvangen. gecomprimeerde berichten, BBS pass-woord)

indien u de conditie vooraf wilt laten gaan van het woord NOT, dan

betekent dit het omgekeerde:

IF NOT CONNECTED GOTO NoConnect

.

.

.

NoConnect:

ECHO "U bent niet verbonden"

Nu de structuur van de reeks karakters:

Een reeks van karakters begint en eindigt met een aanhalingsteken (").

Tussen de twee kunt u iedere mogelijke tekst zetten, waarbij de karakter

van de accent circonflexe (^) een bijzondere rol speelt:

Als u een ^ laat volgen door een letter, dan is dit een controle

karakter corresponderend met de letter die verstuurd zal worden.

B.v., ^M  betekent regeloverdracht.

Als de ^ wordt gevold door $, dan wil dit zeggen dat deze twee

karakters de vervangers zijn van de tekstregel, gelezen door de

laatste instruktie READLINE of door de laatst gelezen karakters gelezen

door de instructie READCHARS.

Stel dat u een open file hebt waarin een lijst staat met de namen van

op te halen files, typ:

READLINE

Stel dat de tekst TOTO.BAT gelezen moet worden

.

.

.

SEND "YGET ^$^M"

tegenhanger van het commando YGET TOTO.BAT gevolgd door een <CR>.

Een ander voorbeeld: de open file bevat de volgende tekst:

"Dit is een test tekst"

de twee volgende instructies:

READCHARS 10

ECHO "Gelezen tekst: ^$"

geven op de terminal een volgende afdruk:

Gelezen tekst: Dit is een

Wanneer u de twee instructies herhaalt, dan geeft dit:

test tekst

Veel commandos hebben een afkorting:

��������������������������Ŀ

� Commando        �  Afk.  �

��������������������������Ĵ

� BINSAVE         �  BS    �

� CONNECTED       �  C     �

� DELBEGIN        �  DB    �

� ENDBINSAVE      �  EBS   �

� ENDTEXTSAVE     �  ETS   �

� ERROR           �  E     �

� EXECUTELISTE    �  EL    �

� READCHARS       �  RC    �

� READLINE        �  RL    �

� RETURN          �  R     �

� SENDHEADER      �  SH    �

� SENDKEYS        �  SK    �

� TEXTSAVE        �  TS    �

� WAITEXECUTELISTE�  WEL   �

����������������������������

V. Het gebruik van de meegeleverde macro's

������������������������������������������

Verscheidene macro's zitten bij BYR, zie hier de beschrijving.

Voordat u u deze macro's gebruik dient u de roepnaam van uw BBS te

specificeren evenals de vorm van zijn prompt (Mailbox en DOS):

- Edit de file MCONNECT.INC en voeg de roepnaam van uw BBS op lijn 2 toe.

(CMD C roepnaam_BBS).

- Edit de file MWAITP.INC en geef de vorm van het einde van de prompt van

uw BBS. Als u in standaard mode bent, dan is de gewenste vorm in het

algemeen de volgende:

WAIT 60 FOR "X,Y,Z,?) >^M"

- Indien u echter in expert mode werkt, dan verandert de prompt van vorm

en is in het algemeen als volgt: (zonder roepnaam BBS)

WAIT 60 FOR ":F6FBB>^M"

De ^M betekent <CR> (zie structuur van karakterreeks).

- Maak dezelfde wijzigingen in de file MWAITP1.INC:

WAIT 1 FOR "X,Y,Z,?) >^M"

of

WAIT 1 FOR ":F6FBB>^M"

- Edit de file MWAITD.INC en geef de vorm van de DOS prompt aan van uw

BBS, die is in het algemeen als volgt:

WAIT 60 FOR "C:\>"

De paginering van de BBS moet uit staan, zoniet dan zal de transfer

geblokkeerd worden (commando OP).

Vervolgens, indien u er op rekent de macro's MRECUP of MRECUPF te

gebruiken, dient u de wijze om bij DOS te komen bij het begin van uw

terminal programma aan te geven. Dit kunt u doen door de file MDOS.INC

te editten en de tweede lijn aan te passen, zodat de gespecificeerde

toetscombinaties van het terminalprogramma DOS aanspreken.

Hier het commando voor veel gebruikte terminalprogramma's:

GP (Graphic Packet) (CTRL-O om in DOS te komen):

TSTHOST (instructie RUN om in DOS te komen):

SENDKEYS @67,"RUN^M"

@67 simuleert het drukken van toets F9 om in monitormode te komen, want

de route staat altijd in quasi command mode.

TOP (27 om in command mode te komen, DOS om in DOS te komen):

SENDKEYS 27,"DOS^M"

De verzameling van .INC files zijn stukken van macro's die door algemene

macro's worden aangeroepen.

Om een eigen macro te maken kunt u gebruik maken van het programma MP.COM

die u een reeks vragen zal stellen en voor u een macro zal maken, genoemd

MP.

Zo, de macro's zijn klaar om met uw BBs te worden gebruikt.

Herhaling: Om een macro aan te roepen, typ:

/BYRC <NaamMacro>

B.v.: om de macxro MP uit te voeren, typ het commando:

/BYRC MP

ML:   Connect de server, leest een lijst berichten in, slaat deze lijst

op in de file LISTE en verlaat netjes de server (commando B).

MLR:  Gelijk aan ML, maar de verkregen lijst is invers (oudste bericht

eerst en vervolgens de recentere).

MR1:  Connect de server, leest de berichten, want de lijst staat in

LISTE1 en verlaat netjes de server. Wordt de verbinding

onderbroken, de macro reconnect automatisch binnen de 1 of 2

minuten en herneemt de overdracht waar zij gestopt is.

Hier een voorbeeld van wat in een LISTE1 file kan staan:

R 210520

R 210542

R 210601

...

Deze file kan met LISTE.COM aangemaakt worden. Het verdient de

aanbeveling om slechts ��n nummer per regel te zetten, zodat

slechts het laatste bericht op die regel weer ingelezen hoeft te

worden.

MR2: Als MR1 maar gebruikt de inhoud van LISTE2

MF1: Als MR1 maar haalt gecomprimeerde berichten op

MF2: Als MR1 maar haalt gecomprimeerde berichten op

MRECUP: Dit macro maakt het mogelijk het geheel van de overdracht van de

mailbox te automatiseren:

- Start de macro MLR (ophalen van de maillijst).

- Ga in DOS en start het programma LISTE, waarmee u kiest om de

post te lezen. LISTE maakt 2 files LISTE1 en LISTE2 waarin

zich de lijsten met de gekozen berichten bevinden. Configureer

LISTE zodanig dat er niet meer dan ��n nummer per regel is, in

geval van een onderbreking, zodat alleen het laatste bericht

opnieuw wordt gevraagd.

- Ga terug naar de terminal en start de macro's MR1 en MR2.

Voor deze macro's moet LISTE.COM in dezelfde directory staan

als BYR.

MRECUPF:Als MRECUP maar de overdracht gaat in de gecomprimeerde mode.

MKM:    Connect de server, stuur het commando KM (wis de sp_berichten

die gelezen zijn) en verlaat de BBS netjes.

MBYRM:  Macro gelijk aan /BYRM, maar reconnect in geval van een

disconnect in ongeveer 1 a 2 minuten en herneemt de onderbroken

overdracht. De file BYR.LST dient een lijst te bevatten met

files die in YAPP opgehaald worden, inclusief pad, want bij het

begin van de macro staat men op de root van de hard disk van de

BBS.

Het commando /BYRL maakt het mogelijk om direct de macro MDOS.INC aan te

roepen, die dient om de editor van de lijst direct te starten vanaf uw

gebruikelijke terminalprogramma.

Bij gebruik van MR1, MR2, MF1 of MF2, kunt u de overdracht onderbreken.

(Het zou kunnen zijn dat u de computer tijdelijk voor andere bezigheden

nodig hebt): typ STOP tijdens de verbinding met de server. De file LISTE1

(of LISTE2) bevat de list met berichten die u nog niet gelezen hebt.

Om de overdracht te hernemen, start eenvoudig de onderbroken macro

opnieuw.

Omdat BYR een connect vraagt (CMD C roepnaam) denkt de hostterminal dat

een extern station roept, want hij heeft de verbinding niet

geinitialiseerd. Het gevolg is dat de terminal zijn connectbel geeft en

zijn CTEXT stuurt. De CTEXT wordt door BYR onderschept als invalide

commando (is niet hinderlijk). Om dit probleem op te lossen, kunt u

gebruik maken van de instructie SENDKEYS om de geeigende toets te

simuleren, om een verzoek tot verbinding te krijgen van de zijde van de

host terminal. Hier een voorbeeld voor GP, dit commando vervangt de

tweede lijn van de file MCONNECT.INC:

SENDKEYS 27,"C F6FBB-1^M"

De verbinding vindt plaats op het kanaal dat in gebruik is, men hoeft het

kanaal niet te verlaten dat door de macro is geroepen, zoniet dan vindt

de verbinding niet op het juiste kanaal plaats, want het gesimuleerde

commando betreft het kanaal in gebruik.

Dit is niet meer dan een voorbeeld van hetgene er met het programmeren van

macro's mogelijk is. Andere ideeen laat ik aan uw fantasie over !

VI. Ophalen door middel van Unproto's

�������������������������������������

Sedert versie 4.0 is het mogelijk om een lijst van berichten van uw BBS op

te halen door middel van unproto's. Het systeem bestaat eruit door de lijst

te vragen zonder verbonden te zijn. Indien uw terminal aanstaat en er een

nieuw bericht aankomt, dan zal deze automatisch aan uw lijst worden

toegevoegd. Vanwege het pad van het terminalprogramma is het nodig om naar

de unproto overdracht te vragen. Gebruik hiervoor het commando /BYRU die een

eerste vraag doet. Vanaf dit moment opereert het ophalen vlekkeloos, zonder

dat er een enkele verbinding nodig is. Let op, om unproto's te mogen

gebruiken is het nodig dat het u toegestaan is. Stuur hiervoor een

persoonlijke mailtje naar uw sysop om hem dit te vragen.

Voordat u start dient u nog de unproto-roepnaam van uw BBS te specificeren

in de file BYR.CFG. Is het u niet bekend, vraag het dan uw sysop die uw

voorkeur heeft. Hier twee voorbeelden:

Unproto F6FBB-1 V F6FBB-4

Unproto F5GJC-1

Indien u gebruik maakt van de multipoort-functie, zoals TFPCX dit mogelijk

maakt, vergeet dan niet de poort waarop de unproto's binnenkomen te

specificeren. Voorbeeld:

Unproto 1:F6FBB-1 V F6FBB-4

Hier is aangegeven dat de unproto's op de tweede poort binnenkomen ( de

eeste is 0:). De multipoort wordt gebruikt indien u het wenst om met

verscheidene BAYCOMS of TNC's tegelijkertijd te werken. (zo ja, het is

mogelijk en zeer praktisch !).

De lijst van opgehaalde berichten wordt in de file LISTE, in dezelfde

directory dan BYR, opgeslagen. Als deze file reeds bestaat dan worden

de berichten er aan toegevoegd. Is de unproto "download" eenmaal beeindigd,

dan kunt u het programma LISTE.COM gebruiken om een keuze te maken van

hetgeen u binnen wilt halen. Denk eraan de file LISTE.COM van tijd tot tijd

te wissen, want deze wordt gelijk aan het aantal ontvangen unproto's

groter!

Tijdens het ontvangen van unproto's, indien de server niet antwoordt ( hij

heeft uw vraag b.v. niet gehoord), zal BYR ze na een zekere tijd opnieuw

opvragen. Deze tijd is in te stellen met behulp van het commando

UnprotoTimer in de file BYR.CFG.

UnprotoTimer 30

wil zeggen , wanneer er geen antwoord is, dan volgt er weer een vraag na 30

seconden. Bij enkele BBSen is de delay tijd voordat er gaantwoord wordt

groot. Het is dus noodzakelijk deze waarde te verhogen.

Wanneer u tijdens een unproto verbinding van frequentie wilt veranderen,

dan gaat BYR door met vragen, maar de frequentie is niet juist. Om op te

houden met vragen typ /BYRUS (stop Unproto).

Nu een slimmigheidje van BYR met het terminalprogramma GP:

In GP is het mogelijk om dank zij de toetsen shift-F1 tot F10

automatische sequenties te programmeren. Edit bijvoorbeeld de file

F1.GPI, die in dezelfde directory van GP staat en zet er de tekst

/BYRU

en start dan GP opnieuw. Iedere keer wanneer u op de shift-F1 toetsen

drukt, dan wordt het commando /BYRU automatisch uitgezonden. Zo hoeft u

niet de gehele tekst iedere keer weer in te toetsen. U kunt dit ook doen

voor de meest gebruikte macro's, vooral de macro MP. Hiervoor kunt u de

file F2.GPI (of F3, F4 ...) bewerken en daar zetten:

/BYRC MP

VII. Het gebruik van de node

����������������������������

VII-I. Installatie van de node

������������������������������

Vanaf versie 5.0 heeft BYR een geintegreerde meerkanalen node, die het

andere OM's mogelijk maakt om uw station als meerrichtingen repeater te

gebruiken (of als simpele digipeater).

Om de node te initialiseren is het voldoende om de file BYR.CFG te editten

en er de volgende regel in te zetten:

Node <RoepnaamNode> <Lijst van aan de node gekoppelde poorten>

Bijvoorbeeld:

Node F5TKW-2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Geeft aan dat de node met de roepnaam F5TKW-2 is geinstalleerd. De poorten

11 tot en met 20 zijn gekoppeld. Een maximum van 10 poorten kunnen

gespecificeerd worden. Om te zorgen dat alles goed werkt, moet TFPCX

gestart worden met voldoende poorten (20 in ons geval), daarom moet er in

de opstartregel van TFPCX de optie -CH20 worden toegevoegd.

Wij gaan er vanuit dat u COM2 gekozen hebt, TFPCX kan op de volgende manier

aangeroepen worden:

TFPCX -PCOM2 -CH20      voor een BAYCOMmodem

TFPCX -PKISS2 -CH20     voor een TNC in de KISS mode

De reden waarom de poorten 11 tot en met 20 gebruikt worden, is dat de

poorten 1 tot en met 10 altijd met uw terminalprogramma gekoppeld blijven.

Vanuit het terminalprogramma kunt het commando /BYRN gebruiken om de status

van uw node te weten. Een voorbeeld van wat het commando kan weergeven.

BYR 5.0> Etat des voies nodales:

BYR 5.0> Kanaal 11: F5NUF               �

Geconnect met (12) F6FBB-1     � Hier is F5NUF met F6FBB-1

BYR 5.0> Kanaal 12: F6FBB-1             � verbonden

Geconnect met (11) F5NUF       �

BYR 5.0> Kanaal 13: F6XYZ               �

Geconnect met (14) F6BEX-1     � Hier is F6XYZ met F6BEX-1

BYR 5.0> Kanaal 14: F6BEX-1             � verbonden

Geconnect met (13) F6XYZ       �

BYR 5.0> Kanaal 15: Vrij               �

BYR 5.0> Kanaal 16: Vrij               �

BYR 5.0> Kanaal 17: Vrij               �  Deze routes zijn vrij.

BYR 5.0> Kanaal 18: Vrij               �  3 extra gebruikers kunnen dus

BYR 5.0> Kanaal 19: Vrij               �  van de node gebruik maken.

BYR 5.0> Kanaal 20: Vrij               �

Indien een OM misbruik van uw node maakt (of een om andere reden), dan is

het mogelijk een poort van de node te disconnecten. U wilt b.v. F6ZYX

disconnecten, die gebruik maakt van F6BEX-1. Deze verbinding gebruikt de

poorten 13 en 14. Het is voldoende om poort 13 te disconnecten, poort 14

wordt op zijn beurt ook onmiddellijk gedisconnect. Het commando gaat als

volgt:

/BYRN 13

en poort 13 wordt "weggeworpen". Dit commando is noodzakelijk omdat iedere

OM baas over het gebruik van zijn eigen node moet zijn.

VII-2. Specificatie van alias

�����������������������������

Een alias is een roepnaam die door een andere roepnaam vervangen wordt.

Stel dat wij onder BYR de alias F5TKW-2 willen gebruiken in plaats van

F6FBB-1. Indien een OM F5TKW-2 connect dan zal de node ogenblikkelijk

F6FBB-1 connecten, zonder dat er een verder commando nodig is. Zo is het

mogelijk om bijvoorbeeld eenvoudig een lokale BBS te bereiken.

Met het volgende commando kunt u een alias declareren:

Alias <PoortNr> <RoepnaamAlias> <Te ConnectenStation>

Voorbeeld:

Alias 21 F5TKW-2 F6FBB-1 V F6BEX-9 931202

declareert een alias op poort 21 van roepnaam F5TKW-2. Wanneer een station

F5TKW-2 connect, dan gaat de node F6FBB-1 via F6BEX-9 connecten.

931202 (gebruik van een FPAC).

U kunt maximaal 5 verschillende aliassen declareren. Het is mogelijk om

dezelde alias op verschillende poorten te declareren, zodat meerdere OM's

dezelfde alias tegelijker tijd kunnen gebruiken. Let erop dat de door de

alias gedeclareerde poorten niet reeds met de node gekoppeld zijn. De

declaratie van de aliassen moeten achter het commando Node staan. Let op

dat u TFPCX met voldoende kanalen opstart, zo niet dan zal BYR niet

opstarten.

VII-3. De node gezien vanaf de gebruiker

����������������������������������������

Wanneer een OM de node connect, dan wordt de file BYR.CTX (voor CTeXt)

uitgezonden. U kunt deze file aanpassen om er een bericht in te zetten of

een welkomstekst met eventueel een hulptekst. Vervolgens wordt de prompt

van de node uitgezonden.:

BYR 5.0> (B,C,H,I,?)>

De gebruiken kan slechts een van de voorgestelde commando's gebruiken

(B,C,H,I en ?).

- Het commando B (van Bye) dient om te disconnecten. De node stuurt een

"Good bye" en disconnect.

- Het commando C gevolgd door een roepnaam en eventueel een digi dient om

een ander station, die gebruik maakt van de node, te connecten.

Bijvoorbeeld:

C F6FBB-1 V F6BEX-9 931202

vraagt aan de node de BBS F6FBB-1 te connecten via de FPAC (F6BEX-9

931202).

- Het commando H (van Heard) drukt een lijst van de laatst gehoorde

stations op de node af. Een nieuwe gebruiker kan op deze manier het

bereik van de node bepalen.

Een voorbeeld:

3 13:25 F5TKW-2   to F5TKW

1 13:25 F5TKW     to F5TKW-2

11 13:04 F5NUF-15  to F6FBB-1

3 13:04 F6XYZ-15  to F6BEX-1

4 13:04 F5TKW-2   to F6XYZ

3 13:04 F6XYZ     to F5TKW-2

4 13:04 F5TKW-2   to F5NUF

3 13:04 F5NUF     to F5TKW-2

71 12:45 F1NOU-1   to F6FBB-1

10 12:44 F1NOU-1   to BEACON

9 12:43 F5TKW-5   to BALISE

1 12:33 F5JAD     to CQ

5 12:31 F1RSV-15  to F6FBB-1   via F5NUF-5*

3 12:25 F3FQ      to F6FBB-1   via F6FBB-4

1 12:12 F5NUF     to F6FBB-1   via F6FBB-4

22 11:33 F5NUF     to F1NOU-1

27 11:33 F1NOU-1   to F5NUF

19 11:23 F5TKW     to F5NUF-2

� ��Ĵ  ������Ĵ      ����������������Ĵ

�    �         �                       �

�    �         �                       �

�    �         �                       geconnect station

�    �         gehoord station

�    �

�    voor het laatst gehoord op deze tijd

�

aantal gehoorde packets

Een '*' betekent dat het geconnecte station kan zien dat de digi,

voorafgegaan van een sterretje, gekoppeld is.

- Het commando I dient om gegevens over het station af te drukken. De

inhoud van de file BYR.NFO (zoals INFO) wordt verstuurd. U kunt de file

naar persoonlijke voorkeur bewerken [zoals het aangeven welke alias(sen)

beschikbaar zijn].

- Het commando ? drukt de hulplijst van de node af. De inhoud van de file

BYR.HLP (zoals HELP) wordt verstuurd. Ook deze file kunt u bewerken om

eventuele modificaties bij te voegen.

VIII. Automatisch antwoord op het "pass-woord" van de BBS

���������������������������������������������������������

Vanaf versie 2.4 kan BYR automatisch antwoorden op de vraag naar het

"pass-woord", gesteld door de BBS(type FBB) met het commando SYS. Deze

vraag wordt gedetecteerd en het verzonden antwoord bevat een doorlopende

zin die in de file BYR.PWD staat en die zich in dezelfde directory bevindt

als BYR.COM. Deze functie is handig voor SYSOP's die met YAPP overweg

kunnen en die gebruik maken van een bestand die deze functie niet kent.

U kunt het commando SYS uitschakelen door de volgende regel aan te passen

PASSWORD OFF

in de file BYR.CFG

Bovendien vragen verscheidene BBSen vragen zonder het commando SYS een

pass-woord. In dit gevalkan BYR het SYS commando niet detecteren, omdat die

niet verstuurd is. De oplossing bestaat hieruit dat /SYS wordt ingegeven

voordat er geconnect wordt en BYR zal dan zelf het verdere werk doen.

Mocht er per ongeluk een fout gemaakt worden, typ dan STOP zodat er niet

langer op het pass-woord gewacht wordt. Verscheidene BBEen antwoorden op

een pass-woord met random gekozen letters. Deze methode is betrouwbaarder

dan de voorafgaanden. Om met BYR op deze nieuwe types te antwoorden, typ:

/SYS1

Het pass-woord wordt onder dezelfde conditie gevraagd als onder /SYS, d.w.z

voordat er geconnect wordt dient het /SYS1 commando intikt te worden.

Bovendien moet de file BYR.PWD de positie van 5 gebruikte letters bevatten

uit het pass-woord, bijvoorbeeld:

Ceci est mon mot de passe

4

8

2

6

9

betekent dat "Ceci est mon mot de passe" het pass-woord is en dat de

gebruikte letters de posities 4, 8, 2, 6 en 9 moeten innemen. De anderen

(er zijn er 10 in totaal) worden random gegenereerd.

IX. Het gebruik van de verschillende configuratie files.

��������������������������������������������������������

Het lijkt nutteloos om terminalprogramma's die reeds de YAPP-mode

aankunnen BYR het werk te laten overnemen. Het is dus van belang deze

functie uit te schakelen (YAPP OFF commando in de file BYR.CFG). Gebruikt u

BYR echter met meerdere terminalprogramma's, dan zou het van belang zijn om

meerdere configuratie files te hebben om BYR te koppelen met het doel

waarvoor een terminalprogramma gebruikt wordt. BYR kan op de volgende

manier geladen worden:

BYR <NaamConfiguratieFile>

Bijvoorbeeld:

BYR BYR-TST.CFG

De toegevoegde configuratie files moeten zich ook in de directory van BYR

bevinden. Wij hebben twee voorbeeld files meegeleverd (BYR-TST.CFG en

BYR-TPK,CFG). Het enige voordeel van BYR bij TPK is het gebruik van het

pass-woord en eventueel de macro's, maar vooral de mogelijkheid voor het

node gebruik. BYR werkt niet als u TPK-BCOM gebruikt.

Bijlage 1: Tabel van de uitgebreide ASCII codes.

������������������������������������������������

Een minteken (-) wil zeggen dat de toets (of combinatie van toetsen) geen

uitgebreide ASCII code is.

�������������������������������������������������Ŀ

� Toets         � Normaal �  Shift  � Ctrl � Alt  �

�������������������������������������������������Ĵ

� A             �    -    �    -    �  -   � @30  �

� B             �    -    �    -    �  -   � @48  �

� C             �    -    �    -    �  -   � @46  �

� D             �    -    �    -    �  -   � @32  �

� E             �    -    �    -    �  -   � @18  �

� F             �    -    �    -    �  -   � @33  �

� G             �    -    �    -    �  -   � @34  �

� H             �    -    �    -    �  -   � @35  �

� I             �    -    �    -    �  -   � @23  �

� J             �    -    �    -    �  -   � @36  �

� K             �    -    �    -    �  -   � @37  �

� L             �    -    �    -    �  -   � @38  �

� M             �    -    �    -    �  -   � @50  �

� N             �    -    �    -    �  -   � @49  �

� O             �    -    �    -    �  -   � @24  �

� P             �    -    �    -    �  -   � @25  �

� Q             �    -    �    -    �  -   � @16  �

� R             �    -    �    -    �  -   � @19  �

� S             �    -    �    -    �  -   � @31  �

� T             �    -    �    -    �  -   � @20  �

� U             �    -    �    -    �  -   � @22  �

� V             �    -    �    -    �  -   � @47  �

� W             �    -    �    -    �  -   � @17  �

� X             �    -    �    -    �  -   � @45  �

� Y             �    -    �    -    �  -   � @21  �

� Z             �    -    �    -    �  -   � @44  �

� F1            �   @59   �   @84   � @94  � @104 �

� F2            �   @60   �   @85   � @95  � @105 �

� F3            �   @61   �   @86   � @96  � @106 �

� F4            �   @62   �   @87   � @97  � @107 �

� F5            �   @63   �   @88   � @98  � @108 �

� F6            �   @64   �   @89   � @99  � @109 �

� F7            �   @65   �   @90   � @100 � @110 �

� F8            �   @66   �   @91   � @101 � @111 �

� F9            �   @67   �   @92   � @102 � @112 �

� F10           �   @68   �   @93   � @103 � @113 �

� F11           �   @87   �    -    �   -  �  -   �

� F12           �   @88   �    -    �   -  �  -   �

� Pijl nr links �   @74   �    -    � @115 �  -   �

� Pijl nr rechts�   @77   �    -    � @116 �  -   �

� Pijl omhoog   �   @72   �    -    �   -  �  -   �

� Pijl omlaag   �   @80   �    -    �   -  �  -   �

� Home          �   @71   �    -    � @119 �  -   �

� End           �   @79   �    -    � @117 �  -   �

� Page Down     �   @73   �    -    � @132 �  -   �

� Page Up       �   @81   �    -    � @118 �  -   �

� Delete        �   @83   �    -    �  -   �  -   �

� Insert        �   @82   �    -    �  -   �  -   �

� 1             �    -    �    -    �  -   � @120 �

� 2             �    -    �    -    �  -   � @121 �

� 3             �    -    �    -    �  -   � @122 �

� 4             �    -    �    -    �  -   � @123 �

� 5             �    -    �    -    �  -   � @124 �

� 6             �    -    �    -    �  -   � @125 �

� 7             �    -    �    -    �  -   � @126 �

� 8             �    -    �    -    �  -   � @127 �

� 9             �    -    �    -    �  -   � @128 �

� Druk scherm af�    -    �    -    � @114 �   -  �

���������������������������������������������������

Werk ze !

73's QRO de F5TKW @ F6FBB.FMLR.FRA.EU (programma)

de PA3DSZ @ PI8JOP.#LMB.NLD.EU (vertaling)