Dokumentation zu ENIGMA 2.2

---------------------------

1. Was ist ENIGMA

2. Wie benutzt man ENIGMA

3. die Dateien

4. Fehler

5. St�rungen, die man auf Enigma zur�ckf�hren kann

6. History

7. Anhang / Lizenz

1. Was ist ENIGMA

-----------------

Eignetlich sollte man auf Packet Radio keine Verschl�sselung verwenden

denn durch das mitlesen macht das ganze eigentlich erst so richtig

Spass und hat dadurch erst diesen Funk-Carakter.

Aber es giebt nun mal Sachen, die nicht jeder wissen muss.

Deshalb giebt es auch mehr als ein System, was eine Verschl�sselung

bereitstellt. Die Meisten dieser Systeme sind entweder wie im STOP oder

X-Packet im Terminal-Programm integriert oder wie Whisper oder Coder

als externes Programm ausgef�rt.

Enigma ist anders es ist ein Treiber, der nicht an ein Terminal-Programm

gekoppelt ist. Er schaltet sich zwischen das Terminal-Programm und den

Modemtreiber (TFPCX,TFEMU,TFX...).

Dadurch ist es m�glich ein und die selbe Verschl�sselung auf unter-

schiedlichen Terminal-Programmen (GP,TE,STOP,XP...) zur Verf�gung zu

stellen.

Als weitere Funktion habe ich noch das Berechnen des FBB-Passwortes f�r

das C_Filter 2.4 von DN2DCT nach der manuellen Methode (MPW) in den Treiber

Intergeiert. Um diese Funktion zu nutzen muss nur die Passwort-Datei

PW.TXT in das selbe Verzeichnis in dem sich auch die ENIGMA.EXE befindet

copiert werden. Die PW.TXT hat einen ganz speziellen Aufbau

Beispiel f�r PW.TXT:

------------------------------schnipp----------------------------------------

0        1         2         3         4         5         6         7

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

4642178355125156733105323861564115556062422116150812867505201228854723

ZUSATZ-PASSWORT : 73498

------------------------------schnipp----------------------------------------

Diese Datei wird in der Regel vom Sysop der Box erstellt und hat genau

dieses Aussehen. Es kann vorkommen, da� man als User diese Datei unter

den Namen <CALL>.TXT oder so �nlich bekommt. In diesem Fall muss sie in

PW.TXT umbenannt werden und in das Verzeichnis in dem die ENIGMA.EXE

steht kopiert werden.

2. Wie benutzt man ENIGMA

-------------------------

Der Treiber (ENIGMA.EXE) wird nach dem TFPCX-Treiber geladen.

Beispiel:

eine START.BAT bei der Modem an COM2 und GP geladen werden

------------------------------schnipp-------------------------------------

TFPCX -pcom2

ENIGMA

GP286

TFPCX -u

------------------------------schnipp-------------------------------------

Die EN.EXE ist in das External-Verzeichnis des Terminal-Programmes kopieren.

Sie unterst�tzt den Treiber l�uft aber auch alleine als GPRI-Programm wenn

der Treiber mal nicht geladen oder Offline geschaltet ist.

Sollte sich schon eine EN.EXE im External- Verzeichnis befinden, so ist

diese mit der neuen zu �berschreiben.

Voraussetzung f�r eine fehlerfreie Arbeit des Enigma-Treibers ist, da�

sich auf beiden Computern der Treiber im Speicher befindet und aktiv

(Online) eigschaltet ist.

Wenn Enigma einmal geladen ist kann er leider nicht mehr aus den Speicher

entfernnt werden (auser durch einen Warmstart).

Beim Einladen wird der Treiber gleichzeitig aktiv (Online) geschaltet

sollte er mal kurz nicht gebraucht werden so kann man ihn durch nochmaliges

starten der ENIGMA.EXE inaktiv (Offline) schalten.

Wenn er Offline ist oder TFPCX entfernt wurde und neu eingeladen ist wird

er beim n�chsten Start der ENIGMA.EXE wieder Online geschaltet.

Befehle:

--------

//EN		Startet die EN.EXE wenn die Remote eingeschaltet ist.

Diese giebt dann wenn der Enigma-Treiber Online ist

die entsprechenden Befehle an die Gegenstation um die

Verschl�sselung zu starten.

Im Online-Betrieb giebt es zur Zeit 3 Befehle auf die der Treiber

ohne die EN.EXE reagiert.

#EN#		Schaltet die Verschl�sselung ein alles was danach gesendet

wird geht verschl�sselt raus.

/Q		Schaltet die Verschl�sselung wieder ab.

#BIN#        Schaltet die Verschl�sellung auf dem Kanal ganz aus. Nach

#BIN# werden keine weiteren Befehle auf diesen Kanal bis zum

n�chsten Connect verarbeitet.

Um sicher zu sein das auch die gegenstation Enigma-f�hig ist sollte

man den Remote-Befehl //EN zum einschalten verwenden.

3. die Dateien

--------------

EN.EXE   ist ein Remote-Programm und geh�rt in das External-Verzeichnis

des Terminal-Programmes. EN.EXE hat mehrerre Funktionen. Wenn

sie gestartet wird wird zuerst im Speicher nach den Enigma-Treiber

gesucht, wenn er gefunden ist wird der Schaltstatus abgefragt wenn er

nicht blockiert ist (nach Auto-Bin-�bertragungen) wird //EN und #EN#

ausgegeben ist er dagegen nicht einsatzf�hig wird auf TE oder GP das GPRI-

Programm initiiert und Enigma l�uft als GPRI-Programm. (das sieht man

daran, wenn das Verschl�sselte der Gegenstation mit im Kanalfenster

angezeigt wird) Auf nicht GPRI-f�higen Terminal-Programmen wird eine

Fehlermeldung ausgegeben.

ENIGMA.EXE   ist ein Treiber-Programm und sollte in das Verzeichnis, in dem

sich die TFPCX.EXE befindet. Es wird wie oben gezeigt nach

dem TFPCX gestartet. Dabei schaltet es sich zwichen den TFPCX-Treiber und

das Terminal-Programm.

ENIGMA.DOC   diese Anleitung

4. Fehler

---------

ENIGMA ist ein Treiber, der nur funktionert, wenn vorher TFPCX

geladen wurde.

ENIGMA l�uft mit TNC nur, wenn man das TNC mit TFPCX im Kiss-Mode

betreibt.

ENIGMA reagiert auf direkte Befehlseingabe. Zur Zeit sind das die

Befehle #EN#, #BIN# und /Q sollten die bei einer Text-�bertragung zuf�llig

diese Befehle enthalten sein so kann es dabei zu �bertragungsfehlern

kommen. Bei Auto-Bin�r-�bertragungen (#BIN#) wird der Treiber auf den

jeweiligen Kanal automatisch deaktiviert und kann erst nach einen

Disconnect auf diesen Kanal wieder aktiviert werden.

Enigma benutzt f�r das eigene Offline und Online schalten den Soft-

wareinterrupt 0F2H wenn andere Programme vor dem Einladen diesen schon

benutzen kann es zu abst�rtzen im System kommen. Wenn ein anderer Treiber

nach Enigma diesen Interrupt benutzt kann Enigma sich nicht mehr im Speicher

finden er w�rde sich in so einen Fall nochmal einladen.

Nach eingehenden Tests sind mir keine eigentlichen Programm-Fehler bekannt,

sollten sich jedoch welche eingeschlichen haben, so bitte ich, mir eine

Mail zu schreiben.

5. St�rungen, die man auf Enigma zur�ckf�hren kann

--------------------------------------------------

St�rung                Ursache                Abhilfe

----------------------------------------------------------------------------

Nach der Eingabe von   Enigma ist bei der     mit /Q Codierung ausschalten

#EN# empf�ngt die      Gegenstation nicht     Enigma bei der Gegenstation

Gegenstelle nur noch   geladen                neu einladen

unsinnige Zeichen

Gegenstation arbeitet  mit /Q Codierung ausschalten

mit der GPRI(Remote)-  Enigma mit //EN starten

Version von Enigma

----------------------------------------------------------------------------

Nach der Eingabe von   Enigma ist nicht       RETURNED eingeben und damit

#EN# empf�ngt man      geladen                Enigma bei der Gegenstation

<MUALPF 5.7> Tyryyg...                        deaktivieren

im Kanal                                      Enigma neu einladen

----------------------------------------------------------------------------

Bei Bin-�bertragungen  Enigma reagiert auf    Vor der �bertragung #BIN#

entstehen CRC-Fehler   spezielle Sequenzen,   eingeben oder Auto-Bin-

oder Enigma schaltet   die in der Bin-Datei   Transfer beim �bertrgen

sich w�rend eines      zuf�llig enthalten     verwenden.

BIN-Transfers ein      sind.

oder aus

6. History

----------

Version 1    GPRI-Programm L�uft damit nur in verbindung mit einen

29.12.1997   GPRI-f�higen Terminal-Programm (TE oder GP)

Version 2.0  Erste Treiber-Version von ENIGMA. Diese Version ist die

28.04.1998   erste Version die auf allen Host-Mode-Terminalprogrammen

betrieben werden kann

Version 2.1  -die Auswertung der Kennung wurde verbessert vor allem bei

02.05.1998    Digi-reconnects d�rften jetzt kaum noch Fehler auftreten

-Erkennung des Auto-Bin-Transfers.

-TFPCX-Finder eingebaut der verwendete TF-Int wird

automatisch erkannt

-entfernen des Treibers mit -u nicht mehr m�glich hat

in der letzten Version schon nicht 100% funktioniert

als Ersatz dazu kann man jetzt den Treiber Online oder

Offline schalten

-EN.EXE als GPRI-Version von Enigma mit Unterst�tzung

des Enigma-Treibers beigef�gt

Version 2.2	-Passwort-Berechnung f�r FBB-C-Filter integriert

17.05.1998

7. ANHANG / LIZENZ

------------------

Das Programm ist Freeware. Es darf von allen genutzt werden au�er von

den Sysops der DBX530 (Wurzen) die mich einfach nicht in die Box lassen

wollen. F�r alle Sch�den an Soft- und / oder Hard-ware

haftet der Benutzer nicht der Programmierer!

Des weiteren darf dieses Programm nur komplett mit den folgenden

Dateien weitergegeben werden.

PROGRAMM-DATEIEN:

EN.EXE       Remote-Programm zur Treiber-unterst�tzung mit integrierter

GPRI-Version von Enigma

ENIGMA.EXE   Treiber-Programm

ENIGMA.DOC   diese Anleitung

KURZANL.TXT  Kurzanleitung

Ich w�nsche noch viel Spa� mit dem Programm, m�chte aber dennoch darauf

hinweisen, da� man nicht alles verschl�sseln mu�....

DW2FM@t-online.de