GPRI - Das Graphic Packet Remote-Interface

Version 1.11

(C) Ulf Saran, DH1DAE, 1990-1993

Dieses Dokument wurde erstellt von

Stefan Pfeiffer, DL1ELY @ DB0IZ.DEU.EU, 930401, letzte Modifikation 931009

von Ulf Saran, DH1DAE @ DB0SGL.DEU.EU

S P E Z I F I K A T I O N

-------------------------

0. Inhaltsverzeichnis

1. Einf�hrung

2. Interrupt-Funktionen des Interrupt 2Fh

2.1. Funktion FFh - Get Version Number

2.2. Funktion 00h - Register as Remoteprogram

2.3. Funktion 01h - Get FileTransfer-Address

2.4. Funktion 02h - Get QSO-Data-Address

2.5. Funktion 03h - Install GPRI Communications

2.6. Funktion 04h - Install Console-Data-Handler

2.7. Funktion 05h - Get Disconnect-Address

3. GPRI-Routinen

3.1. Die GPRI-Sende-Routine

3.2. Die GPRI-FileTransfer-Routine

3.3. Die GPRI-QSO-Daten-Routine

3.4. Die GPRI-Kommunikations-Routine

3.5. Die GPRI-Disconnect-Routine

4. Erforderliche Routinen des Remote-Programms

4.1. Die Initialisierungs-Routine

4.2. Die Empfangs-Routine

4.3. Die Strategie-Routine

4.4. Die Exit-Routine

4.5. Die Kommunikations-Empfangsroutine

4.6. Die Konsole-Empfangs-Routine

5. Schematischer Ablauf eines GPRI-Programms

6. Tips und Tricks

1. Einf�hrung

Das GPRI ist eine Sammlung von Funktionen, die es externen DOS-Programmen

erlauben, mit GP zu kommunizieren und GP in begrenztem Umfang zu steuern.

So kann das Remoteprogramm direkt aus seinem Programmlauf heraus Texte senden

und empfangen. Dabei mu� es sich nicht um die Bedienung eines TNC k�mmern,

da diese Aufgaben v�llig von GP �bernommen werden.

Beim Aufruf eines interaktiven Remoteprogramms (das also das GPRI nutzt),

l�dt das GPRI das Programm in den Speicher und f�hrt, nachdem sich das

Programm als GPRI-Programm "angemeldet" hat, eine Initialisierungsroutine

aus, in der das Programm z.B. eine Startmeldung ausgeben kann.

Dann wird eine bestimmte Routine im Remoteprogramm immer dann angesprungen,

wenn ein Text auf dem betreffenden Kanal empfangen wurde. Das Remote-

programm kann dann auf den empfangenen Text reagieren und eine Antwort

zur�cksenden.

Auf Anforderung des Programms wird es dann vom GPRI wieder aus dem Speicher

entfernt.

Das GPRI basiert also v�llig auf einer Client/Server-Struktur zwischen GP

und dem Remoteprogramm, da das GPRI-Programm Dienste wie "String senden",

"Datei senden" und "QSO-Daten erfragen" direkt von GP anfordert.

Dadurch wird es m�glich, Remoteprogramme �ber PR genauso zu bedienen, als

w�rden sie unter DOS laufen, n�mlich durch eine interaktive Kommunikation

mit dem Programm. Dadurch bieten sich viel weitere M�glichkeiten f�r Remote-

programme als bisher.

Dieses Dokument beschreibt die Schnittstelle zwischen GP und dem interaktiven

Remoteprogramm. Sie ist von der verwendeten Programmiersprache unabh�ngig,

sie sollte aber Interrupts aufrufen k�nnen und Assembler-Einbindung unter-

st�tzen. Ich setze ein gewisses Ma� an Programmierkenntnissen vorraus, da

das GPRI und dessen Programmierung relativ komplex und fehleranf�llig sind.

Dies ist dadurch bedingt, da� es bei einem GPRI-Programm kein eigentliches

Hauptprogramm gibt, sondern fast alles in den Routinen erledigt wird, die

von GPRI aufgerufen werden.

2. Interrupt-Funktionen des Interrupt 2Fh

Zur ersten Kontaktaufnahme mit dem GPRI bedient sich das Remoteprogramm des

Interrupt 2Fh. �ber ihn kann es feststellen, ob es �berhaupt unter GPRI

l�uft und welche Version des GPRI unterst�tzt wird. Weiterhin kann

es die Einsprungadressen f�r die eigentliche Sende-Routine erfragen

und seine eigenen Routinen beim GPRI "registrieren" lassen.

Um das GPRI anzusprechen, mu� das Remoteprogramm in AH den Wert DFh laden,

in AL wird die Funktionsnummer eingetragen.

2.1. Funktion FFh - Get Version Number

Mit dieser Funktion kann das Remoteprogramm feststellen, ob es �berhaupt

von GP aus gestartet wurde, und welche GPRI-Version unterst�tzt wird.

Eingabe:

AH: DFh      (Code, um das GPRI anzusprechen)

AL: FFh      (Funktionsnummer)

Ausgabe:

Wenn AX gleich 4750h ist, l�uft das Remoteprogramm unter GPRI (4750h

entspricht in ASCII 'GP').

Dann gilt:

BH: Versionsnummer

BL: Revisionsnummer

Bei GPRI Version 1.0 enth�lt BH also den Wert 1, BL den Wert 0.

Wenn AX ungleich 4750h ist, dann l�uft das Remoteprogramm unter DOS,

und das GPRI ist nicht installiert.

2.2. Funktion 00h - Register as Remoteprogram

Mit dieser Funktion meldet sich das Remote-Programm beim GPRI an, und

erh�lt im Gegenzug die Adresse der GPRI-Sende-Routine und ein Handle, was

das Programm gegen�ber dem GPRI identifiziert.

Diese Funktion mu� von einem Remote-Programm aufgerufen werden, bevor es

irgendeine andere GPRI-Routine aufruft.

Eingabe:

AH: DFh      (Code, um das GPRI anzusprechen)

AL: 00h      (Funktionsnummer)

ES: Segment der folgenden Datenstruktur

BX: Offset der folgenden Datenstruktur

Prefixsegment des Remoteprogramms   : WORD

Adresse der Initialisierungsroutine : POINTER

Adresse der Empfangs-Routine        : POINTER

Adresse der Strategie-Routine       : POINTER

Adresse der Exit-Routine            : POINTER

Ausgabe:

Wenn AX ungleich 4750h ('GP'), dann: Fehler!

Wenn AX gleich 4750h, dann gilt:

ES: Segment der GPRI-Sende-Routine

BX: Offset der GPRI-Sende-Routine

CL: Handle des Remote-Programms

Erl�uterung der Sende-Routine siehe:  3.1.

Erl�uterung der Routinen in der Datenstruktur siehe:  4.

2.3. Funktion 01h - Get FileTransfer-Address

Mit dieser Funktion kann das Remoteprogramm die Adresse der GPRI-Routine

erfragen, um eine Datei auszusenden.

Eingabe:

AH: DFh      (Code, um das GPRI anzusprechen)

AL: 01h      (Funktionsnummer)

Ausgabe:

Wenn AX ungleich 4750h ('GP'), dann: Fehler!

Wenn AX gleich 4750h, dann gilt:

ES: Segment der GPRI-Datei-Sende-Routine

BX: Offset der GPRI-Datei-Sende-Routine

Erl�uterung der Datei-Sende-Routine siehe:  3.2.

2.4. Funktion 02h - Get QSO-Data-Address

Durch diese Funktion erh�lt das Remoteprogramm die Adresse einer GPRI-

Routine, die wiederum die aktuellen QSO-Daten zur�ckgibt.

Eingabe:

AH: DFh      (Code, um das GPRI anzusprechen)

AL: 02h      (Funktionsnummer)

Ausgabe:

Wenn AX ungleich 4750h ('GP'): Fehler!

Wenn AX gleich 4750h, dann gilt:

ES: Segment der GPRI-QSO-Daten-Routine

BX: Offset der GPRI-QSO-Daten-Routine

Erl�uterung der QSO-Daten-Routine siehe:  3.3.

2.5. Funktion 03h - Install GPRI Communications

Diese Funktion erlaubt die Installation einer Empfangs-Routine f�r die

Kommunikation zwischen verschiedenen gleichzeitig laufenden GPRI-

Programmen. Im Gegenzug erh�lt man die Adresse der GPRI-Routine, die man

aufrufen mu�, um andere GPRI-Programme anzusprechen.

Eingabe:

AH: DFh      (Code, um das GPRI anzusprechen)

AL: 03h      (Funktionsnummer)

ES: Segment der Kommunikations-Empfangs-Routine

BX: Offset der Kommunikations-Empfangs-Routine

Ausgabe:

Wenn AX ungleich 4750h ('GP'): Fehler!

Wenn AX gleich 4750h, dann gilt:

ES: Segment der GPRI-Kommunikations-Routine

BX: Offset der GPRI-Kommunikations-Routine

2.6. Funktion 04h - Install Console-Data-Handler

Mit dieser Funktion l��t sich eine Empfangsroutine installieren, die immer

dann aufgerufen wird, wenn auf der Tastatur Daten eingegeben wurden und

ausgesendet werden sollen.

Eingabe:

AH: DFh      (Code, um das GPRI anzusprechen)

AL: 04h      (Funktionsnummer)

ES: Segment der Console-Data-Routine

BX: Offset der Console-Data-Routine

Ausgabe:

Wenn AX ungleich 4750h ('GP'): Fehler!

2.7. Funktion 05h - Get Disconnect Address

Durch diese Funktion erh�lt das Remoteprogramm die Adresse einer GPRI-

Routine, mit der ein Disconnect auf dem jeweiligen Kanal ausgel�st werden

kann.

Eingabe:

AH: DFh      (Code, um das GPRI anzusprechen)

AL: 02h      (Funktionsnummer)

Ausgabe:

Wenn AX ungleich 4750h ('GP'): Fehler!

Wenn AX gleich 4750h, dann gilt:

ES: Segment der GPRI-Disconnect-Routine

BX: Offset der GPRI-Disconnect-Routine

3. GPRI-Routinen

3.1. Die GPRI-Sende-Routine

Die Adresse dieser Routine wird von der Interrupt-Funktion 00h zur�ck-

gegeben. Sie mu� wie alle GPRI-Routinen mit einem FAR CALL aufgerufen

werden.

Dabei haben die Register folgende Bedeutung:

BL: Handle des Remote-Programms

BH: Sende-Flags:

Bit 0: Prompt-Flag (1 -> Sende-Buffer sofort leeren, 0 -> Sende-Buffer

nicht sofort leeren) Bei gesetztem Macro-Flag f�gt GP automatisch

ein CR vor die nachfolgend zu sendenden Daten!

Bit 1: Echo-Flag (0 -> Echo anzeigen, 1 -> Echo nicht anzeigen)

Bit 2: Sende-Flag (0 -> Text senden, 1 -> Text nicht senden)

Bit 3-7: Reserviert. (M�ssen immer 0 sein)

CL: Macro-Flag (1 -> Macro-Auswertung vornehmen, 0 -> Auswertung nicht

vornehmen)

ES: Segment des zu sendenden Strings

DX: Offset des zu sendenden Strings

Es handelt sich bei dem String um einen Pascal-String mit f�hrendem

L�ngenbyte. Er wird nicht durch eine bin�re 0 terminiert.

Nach Aufruf der Funktion hat das AX-Register den Wert 1, wenn kein Fehler

auftrat. Konnte der String nicht gesendet werden (Keine freien TNC-Puffer),

enth�lt das AX-Register den Wert 0.

3.2. Die GPRI-FileTransfer-Routine

Diese Routine erlaubt es dem Remoteprogramm, eine beliebige Datei auszu-

senden. Vorher muss die Adresse der Routine �ber die Interruptfunktion

01h erfragt werden. Auch diese Routine wird �ber einen FAR CALL auf-

gerufen.

Bedeutung der Register:

BL: Handle des Remoteprogramms

BH: Modus des FileTransfers

0: Textdatei

1: Bin�rdatei 1:1 (Kein AutoBin)

2: AutoBin

ES: Segment des Dateinamens

DX: Offset des Dateinamens

Dabei ist zu beachten, da� es sich bei dem Dateinamen um einen String

nach Pascal-Art handelt, also ein String mit f�hrendem L�ngenbyte. Er

wird nicht mit einer bin�ren 0 terminiert.

Nach Aufruf der Funktion enth�lt AX eine 1, wenn kein Fehler auftrat,

sonst eine 0.

W�hrend eines Dateitransfers wird die Strategie-Routine NICHT aufgerufen!

3.3. Die GPRI-QSO-Daten-Routine

�ber diese Routine kann das Remoteprogramm Informationen �ber das

aktuelle QSO abrufen. Die Adresse muss vorher �ber die Funktion 02h

erfragt werden, der Aufruf erfolgt �ber einen FAR CALL.

Bedeutung der Register:

BL: Handle des Remote-Programms

ES: Segment der folgenden Datenstruktur

DX: Offset der folgenden Datenstruktur

MyCall : String[9]     (MyCall auf dem aktuellen Kanal)

Call   : String[9]     (Call der Gegenstation)

Name   : String[80]    (Name der Gegenstation)

Pfad   : String[255]   (Connect-Pfad der Gegenstation)

Dabei ist wieder zu beachten, da� es sich um Pascal-Strings handeln

mu�. Der MyCall-String ist also 10 Bytes lang: 1 L�ngenbyte und 9

Datenbytes. Die Gesamtl�nge der Struktur betr�gt also 357 Bytes.

Wurde die Funktion erfolgreich ausgef�hrt, enth�lt das AX-Register eine 1,

ansonsten eine 0.

3.4. Die GPRI-Kommunikations-Routine

Diese Routine erm�glicht die Kommunikation des Remoteprogramms mit anderen,

zur gleichen Zeit laufenden Remoteprogrammen. Dazu wird im Registerpaar

ES:DX ein Zeiger auf eine bestimmte Datenstruktur �bergeben, auf die die

anderen Remote-Programme Zugriff erhalten sollen. Damit sich die

Remoteprogramme gegenseitig erkennen k�nnen, wird im CX-Register noch eine

Identifikationsnummer �bergeben. Daraufhin wird die GPRI-Kommunikations-

Routine aufgerufen. Diese wiederum ruft die Kommunikations-Empfangs-Routinen

der anderen Remote-Programme auf. Diese Remote-Programme k�nnen dann anhand

der Identifikationsnummer im CX-Register entscheiden, ob sie mit den Daten,

deren Zeiger in ES:DX �bergeben wurde, �berhaupt etwas anfangen k�nnen und

gegebenfalls die Daten weiterverarbeiten. Da nur ein Zeiger �bergeben wird,

k�nnen die Daten an sich eine beliebige Struktur besitzen. Dadurch ist

dieses Kommunikations-Interface sehr vielf�ltig anwendbar.

Die Identifikationsnummer ist im Prinzip frei w�hlbar, man sollte jedoch

darauf achten, da� die Identifikationsnummer nicht schon von einem anderen

Remoteprogramm benutzt wird. Au�er der Identifikationsnummer gibt es jedoch

auch noch andere M�glichkeiten der Identifikation von g�ltigen Daten, z.B.

durch die Verwendung einer Pr�fsumme...

Bedeutung der Register:

BL : Handle des Remote-Programms

CX : Identifikationsnummer (frei w�hlbar)

ES : Segment einer beliebigen Datenstruktur

DX : Offset einer beliebigen Datenstruktur

3.5. Die GPRI-Disconnect-Routine

Mit dieser Routine ist das Remoteprogramm in der Lage, das QSO auf dem

jeweiligen Kanal zu beenden. Dadurch wird gleichzeitig auch das

Remoteprogramm selbst beendet.

Bedeutung der Register:

BL : Handlenummer des Remote-Programms

4. Erforderliche Routinen des Remote-Programms

Die Adressen der folgenden Routinen m�ssen dem GPRI �ber die Funktion 00h

zug�nglich gemacht werden. Alle diese Routinen m�ssen FAR kompiliert

sein!

4.1. Die Initialisierungs-Routine

Eingabe:

Keine

Ausgabe:

BL: Programmbeendigung (0 -> Nein, 1 -> Ja)

Diese Routine wird vom GPRI aufgerufen, nachdem das Remote-Programm in

den Speicher geladen wurde. Hier kann es z.b. eine Begr�ssung ausgeben.

ACHTUNG: Aus dem Hauptprogramm heraus sollten keine GPRI-Funktionen

wie "Text senden" aufgerufen werden, da dies zu Problemen f�hren kann.

Deshalb sollte eine Begr�ssung wirklich nur in der Initialisierungs-

routine ausgegeben werden.

4.2. Die Empfangs-Routine

Eingabe:

ES: Segment des empfangenen Strings

DX: Offset des empfangenen Strings

Dabei handelt es sich wiederum um einen String im Pascal-Format.

Ausgabe:

BL: Programmbeendigung (0 -> Nein, 1 -> Ja)

Diese Routine wird immer aufgerufen, wenn ein Text empfangen wurde.

Die Routine kann den empfangenen Text auswerten, einen Antwort-Text

oder eine Datei zur�cksenden und eventuell BL auf 1 setzen, um sich

selbst zu beenden.

4.3. Die Strategie-Routine

Eingabe:

Keine

Ausgabe:

BL: Programmbeendigung (0 -> Nein, 1 -> Ja)

Diese Routine wird von GP periodisch aufgerufen, au�er bei FileTransfers.

Sie l�sst sich somit als Timer-Routine einsetzen, oder um das Ende eines

FileTransfers erkennen zu k�nnen.

4.4. Die Exit-Routine

Eingabe:

Keine

Ausgabe:

Keine

Diese Routine wird aufgerufen, bevor das GPRI das Remote-Programm aus dem

Speicher entfernt. Dies kann in folgenden F�llen geschehen:

a) Das Remoteprogramm hat BL auf 1 gesetzt und fordert damit seine

Beendigung an.

b) Das QSO wird vorzeitig durch Re- oder Disconnect unterbrochen.

c) GP wird beendet.

4.5. Die Kommunikations-Empfangs-Routine

Eingabe:

CX : Identifikationsnummer

ES : Segment einer beliebigen Datenstruktur

DX : Offset einer beliebigen Datenstruktur

Ausgabe:

Keine

Diese Routine wird aufgerufen, wenn ein anderes Remoteprogramm die

GPRI-Kommunikations-Routine aufgerufen hat, um mit anderen Remoteprogrammen

zu kommunizieren. Anhand der Identifikationsnummer im CX-Register kann das

Remoteprogramm erkennen, ob es mit den Daten �berhaupt etwas anfangen kann

oder ob das rufende Programm ein anderes Programm ansprechen wollte.

Im Registerpaar ES:DX ist ein Zeiger auf eine Datenstruktur enthalten, die

das Remoteprogramm weiterverarbeiten kann, wenn die Identifizierung mittels

CX-Register positiv war.

4.6. Die Konsole-Empfangs-Routine

Eingabe:

ES: Segment des empfangenen Strings

DX: Offset des empfangenen Strings

Dabei handelt es sich wiederum um einen String im Pascal-Format.

Ausgabe:

BL: Programmbeendigung (0 -> Nein, 1 -> Ja)

Diese Routine arbeitet im Prinzip genauso wie die Empfangsroutine (siehe

4.2.), nur da� in diesem Fall nicht die Empfangsdaten, sondern die

Sendedaten �bergeben werden, die auf der Tastatur vom Sysop eingegeben

wurden und ausgesendet werden sollen. Das Remoteprogramm kann diese Daten

nun verarbeiten und ggf. auch ver�ndern. Der Inhalt des Strings bei

Beendigung dieser Routine wird von GP ausgesendet, sofern der String nicht

leer ist. Ist der String leer, wird von GP auch nichts gesendet.

5. Schematischer Ablauf eines GPRI-Programms

Um das GPRI-Prinzip etwas klarer werden zu lassen, wird im folgenden

der prinzipelle Ablauf eines GPRI-Programms beschrieben.

Es empfiehlt sich, die Programme sowohl unter GPRI als auch unter DOS

lauff�hig zu machen. Das Programm sollte also Eingaben von der Tastatur

entgegennehmen und seine Texte auf dem Monitor ausgeben, wenn es fest-

stellt, da� es nicht unter dem GPRI l�uft. Alternativ dazu kann sich das

Programm nat�rlich auch selbst beenden.

Nun das Schema eines GPRI-Programms:

PROZEDUR Init       (FAR!)

{

Startmeldung �ber Sende-Routine ausgeben

BL auf 0 setzen (Kein Programmende)

}

PROZEDUR Empfang    (FAR!)

{

Empfangstext analysieren

Antworttext oder Datei zur�cksenden

Eventuell BL auf 1 setzen, um Programm zu beenden

}

PROZEDUR Ende       (FAR!)

{

Eventuell Speicher freigeben und �hnliches

}

PROZEDUR Main       (Hauptprogramm)

{

Version des GPRI feststellen

Wenn Fehler, dann unter DOS normal arbeiten oder beenden

Adressen der Routinen Init,Empfang und Ende sowie das Prefix-Segment an

das GPRI melden, Adresse der Sende-Routine und Handle merken

Eventuell Adressen der QSO-Daten-Routine und der FileTransfer-Routine

erfragen und merken

Programm beenden und im Speicher lassen (evtl. durch Befehl der

Programmiersprache oder durch INT 21h, Funktion 31h)

}

6. Tips und Tricks

Es ist wichtig, den Heap- und Stackbedarf des Remote-Programms zu begrenzen,

da es ja speicherresident bleibt. Auch der Stack mu� nicht zu gro� bemessen

sein, da sp�ter der Stack von GP mitbenutzt wird. Man sollte ihn auf den

kleinstm�glichen Wert einstellen. (Bei TP6.0 sind dies 1024 Bytes)

Viel Spa� mit den unglaublichen M�glichkeiten interaktiver Remote-

Programme und der Programmierung des GPRI.

Vy 73, Stefan Pfeiffer, DL1ELY