ARRL : 8th Computer Networking Conference - October 7, 1989 - page 203-209

DAMA - A NEW METHOD OF HANDLING PACKETS ?

==========================================

by Detlef J. SCHMIDT, DK4EG   Steinbrecherstr. 22    D-38106 BRAUNSCHWEIG

NORD><LINK e.V.

c/o Peter Glzow, DB2OS

Allensteiner Str. 5

D-30880 LAATZEN

Germany

Translation : Mark Bitterlich, WA3JPY

Reprint     : Pierre Cornelis, ON7PC

Lately it seems we are hearing more and more stories about hams who are

having trouble using their local node or digipeater. It seems that the user

has no trouble hearing the digi, but the digi doesn't seem to hear the user

at all. The symptoms almost match those where the receiver at the digi site

is either dead or close to it. While that kind of failure is always a

possibility, it is not the subject of this article.

The condition that this paper will talk about is one where the above

symptoms do actually occur, but not from any lack of receiver sensivity.

Instead it is due to the digi's receiver hearing too many signals all at

once and the remote user pretty much gets lost in the "noise".

The reason for this becomes obvious when we consider that while all the

users may hear the digi/node just fine, they in many cases don't hear each

other. Thus in some cases, more than one station will transmit at the same

time causing packet collisions. This situation is referred to as "a hidden

station" problem, and for remotely located users access to his or her

favorite digipeater become difficult to impossible during rush hour

periods.

This is not a new problem, and in fact there are other services

experiencing the same difficulties. A real world example is ships on the

open sea trying to gain access to a communication satellite.

Several different experiments have been made to overcome this dilemma on

amateur packet radio. One possible solution that is being pursued is

through the use of full duplex digipeaters (BTMA), however there are

several disadvantages to this approach. In a full duplex the hardware

expense will normally be much higher and the system will occupy two

frequencies but will only realize the maximum throughput of one. A better

approach might be to increase the throughput by reducing the collisions on

a single channel system rather than spreading the load onto two channels.

It would be ideal if we could incorporate a system that did this with

something so minor as software change (such as replacing the EPROM in a

TNC) or by changing some operational parameters.

One of the methods used that attempts to solve the hidden station problem

while still using a single frequency is called DAMA (Demand Assigned

Multiple Access). A description of this method follows.

In a connection oriented protocol environment, an end user will try to

connect to the master (satellite) by means of a slotted ALOHA method

(channel access without any coordination). Collisions might occur during

this phase but they are tolerable since they are relatively rare. Once a

connect request is recognized by the master, the connecting stations

identification is added to the polling list and from this point on the

master controls all connected stations. Permission to send data is granted

by means of polls which might be included in ACK packets or even in

transferred data frames.  so in this case a user will only be allowed to

transmit after receiving "permission" in the form of a poll sent from the

master station. Once permission is granted several frames might be

transmitted in a block. However, if the user does not respond within a

given time frame (say around 1/2 second) then the master assumes that the

poll got clobbered or the user never received it for some reason. The

master then passes permission to to transmit to all other active stations

and when completed comes back to the first user and gives him another

chance.

On the other hand, if the user (slave) actually receives the poll and

replies with sent I frames, the master will not acknowledge them until the

next time around after serving all the other active stations. If when

polled by the master, the user responds with an empty frame (Receive

Ready/Final), then the master will reduce the user in polling priority and

will skip him on the next time around.

As the activity on the frequency increases, the polling priority of

inactive users might be further decreased, but when these stations respond

with an I-frame they will again regain their original priority.

If you understand the description just given, you might think that you are

reading about AX.25 level 2 protocol and this is why DAMA has a chance of

working over amateur packet radio. AX.25 L2 provides all the protocol

elements that are needed to implement DAMA and no new syntax is required.

Most of the new functions required could be obtained simply by patching

existing operational parameters while the rest could be achieved by making

some minor changes to the TNC's firmware.

So how do we actually go about incorporating DAMA using AX.25 protocol ?

Due to the fact that there are no new syntax elements required, the

following description will only use standard AX.25 terms. Since CSMA

(Carrier Sense Multiple Access) as well as DAMA is used, please interpret

all future references DAMA as CSMA-DAMA. The term "poll" used throughout

this text in no way refers to the poll bit  in the control field of packet

frames and this bit remains unchanged to ensure compatibility. The

different phases of the protocol will be described separately below.

Connect Establish :

-------------------

When a node attempts to connect to a user, the node adds the users ID to

it's polling list and begins to send SABMs to that station. If after a

certain amount of tries no UA is received, the user is assumed to be

inoperable and is removed from the polling list.

When a new user starts a connect sequence to the node, he begins by sending

SABMs to the master in a simple CSMA manner duplicating the existing method

used today. Collisions are possible during this phase, so it might be

necessary to repeat the SABMs several times until the node replies with a

UA. Once the node recognizes the users connection attempt, the users ID is

added to the polling list in a fashion very similar to the one used by

TheNet nodes (TheNet userlist) and the node (master) is now in control of

the uplink users station. After the user sends SABMs and the node replies

with a UA, the user replies with an RR0 to signal to the node that it had a

successful reception of UA.

Idle state :

------------

As long as no information transfer occurs between user and node, (idles)

then the node sends its polls as an RR with the corresponding count. If the

response by the user is just an RR#, then the time until the next poll to

the user will be lengthened to avoid unnecessary channel load. The exact

amount of time added is determined by the total channel activity.

If information transfer by other users on the node is high (as determined

by the number of I-frames being sent) then the amount of time  added before

the next poll occurs to an inactive station is longer than in cases where

there is only very little  channel activity. Thus when the frequency is

basically clear, the waiting times are reduced to a minimum so that no

decrease in channel throughput takes place. This is the principle of the

self-alignment mechanism of DAMA, where a channel is always regulated to

insure its maximum possible throughput.

If the node ever fails to receive an RR from the user (due to a collision

of the nodes poll or the users RR response) then the node will proceed on

to the other stations on its polling list. The node will come back and try

this station again after all the other users on its list have been

serviced. If after a certain number of transmitted polls this station still

has not answered, then it is considered to be unavailable by the node and

is dropped completely from the list. This is analogous to those "keep-alive

polls" that we have today.

Data transfer : Node --> User :

-------------------------------

There is no difference between regular CSMA and DAMA in this case. Because

it is always up to the master (node) to act first, it could send one or

more I-frames or a poll to the user. The user will acknowledge I-frames

immediately with an RR#, but could also send its own I-frames with the

corresponding count (having to correct the count on the sent I-frame serves

the same purpose as an ACK with AX.25). The meaning of the Poll/Final bit

remains unchanged.

Data transfer : User --> Node :

-------------------------------

As mentioned before, the node will send polls to all users that are

uplinked to it and the user will not respond until it receives this poll or

an I-frame from the node. It may be wise to point out that when a user is

polled he must always come back with some kind of response, even if it is

an RNR#. If the node fails to hear any kind of response from the user then

it assumes something went wrong (such as a collision) and moves on to the

next user on its polling list.

This method of always waiting for a poll before transmitting is the central

aspect used to avoid collisions in a situation where hidden stations exist.

This is in contrast to the usual CSMA method where several stations can

actually transmit at the same time. Additionally the problem of deadtime

collisions is resolved. Deadtime refers to the period from when the TNC

realizes the channel is free and starts transmitting, to when he has been

on the air long enough for other TNCs to recognize his carrier. This is

really not a rare case, as exemplified by the case where two or more TNCs

are waiting for a digipeaters carrier to vanish so that they can leap on

the frequency. Using DAMA the node will not acknowledge received frames the

instant it hears them. Instead it will first service all other uplinked

stations and then come back with an RR# to the sending stations I-frames

along with a poll to that station. This poll basically says "Have you got

any else for me ?".

Disconnecting :

---------------

If the master intends to cut the connection, it will send the usual

DISC-frame to the user. The user will then promptly respond with the

UA-frame (final bit set). If the node fails to receive the UA and again

sends a DISC-frame, the user will respond with a DM-frame. This is

identical to the actual CSMA version.

When the user wants to disconnect from the node, he will wait to send his

DISC-frame until polled by the master. AT this point it makes no major

difference whether the node responds to the user right away with a UA or

goes through another polling cycle to do so, however an immediate UA is

preferred.

UI-frames :

-----------

In CSMA as well as in a DAMA environment, the UI-frames are treated in a

special way. I.E. These frames are used to carry some information besides

the regular protocol traffic. Normally UI-frames are never sent from a user

to a node, and it is not good headwork to make a habit of making UI-frame

direct QSOs on the input frequency of a node. However, in contrast to a

duplex system, it is possible to actually do this. So although the rare

UI-frames will reduce the throughput to the CSMA value, it will not drop

the much lower ALOHA value that would occur with a duplex digi having a QSO

on its input frequency. UI-frames originated by the node are no problem

since all stations receive these frames.

Other protocol elements :

-------------------------

So we have gone from the beginning to the end in describing a complete DAMA

session. We have not translated each and every AX.25 element into one that

has a special significance to DAMA. This is not required since many of them

will keep their initial meaning. DM, RNR, REJ, etc will all be used as they

were before. The only deviation from the pure CSMA version is in the fact

that the users will only be allowed to transmit these frames after

receiving permission from the master (node) in the form of a poll. The node

will only transmit these frames after all other users on its list are

served by completion of one polling cycle.

Compatibility of DAMA and CSMA :

--------------------------------

One advantage of the DAMA method is that it does not require everybody to

change everything all at once. However as additional users convert their

TNCs to work with DAMA the more pronounced will become the increase of

throughput. Even stations that are waiting to switch over could help to

increase the areas throughput by changing a few operational parameters. For

example the delay between the reception of a frame and the TNCs response

(sometimes called T2 or DWAIT) should be reduced to a value under 1 second.

In addition the time interval from when an I-frame is sent to when the TNC

sends an RR# to ask for a pending ACK, should be set to a value that is

clearly higher than the time between two polls of the master (usually more

than 30 seconds at 1200 Bd).

To fully benefit from DAMA both the node and the user must work together in

the master/slave relationship. Assuming that the users TNC is capable of

both the normal and the DAMA mode, there still remains the problem of how

to tell the user to "turn DAMA mode on". There are several ways that this

could be done:

1. Automatic detection of the protocol version by means of the protocol

identifier byte or reserved SSID-octet-bits of the node (preferred

version).

2. Implementation of a channel specific parameter which controls the

protocol version.

3. Implementation of a new UPLINK command besides the current CONNECT

command.

4. Implement a further protocol element such as a SABM-frame (similar to

X.25) so that at connect time the node could alert the user to the

increased features.

In case #1 of the above it would be sufficient to tell the user to switch

DAMA mode only once, at connect time. This state would then remain in

effect until disconnect. However since there is no PID  field in

SABM-frames this information has to be carried in some other way, such as

utilizing the dormant bit 5 of the master's SSID address field. It is

proposed that DAMA test versions set this bit to 0 to convey the necessary

information to the users TNC.

Conclusion :

------------

The existing AX.25 version was established in 1982 when packet radio was

not widespread as it is today. Most stations in the beginning were pretty

much equal and there was no distinction made between DTE and DCE functions.

However with the implementation of wide area networks not all stations are

performing the same function. In fact today the network nodes are acting in

DCE function considering their control and information exchanging aspects.

These functions will be better served with the implementation of DAMA.

The methods discussed in this article could increase the throughput on an

AX.25 channel tremendously. One advantage is the avoidance of system

breakdown which occurs with channel overload. Using DAMA, the throughput

will increase continuously up to its maximum. There is no foldback effect

like that which occurs using CSMA where at a special limit (above ca 60%)

the throughput is actually reduced.

There is also a strong "social" aspect of DAMA wherein even the weak

stations can work through the node reliably without being overpowered by

stations close to the node.

It is possible to make direct connections with other HAMs on the uplink

frequency unlike that of a duplex system. In addition the users TNCs still

retain the digipeater capability inherent in our present simplex system.

All protocol elements keep their original meaning which allows both

versions to be utilized on the same frequency, yet throughput increases as

more and more users switch over to the new method.

Literatur

Fox,T.        AX.25 Level 2 protocol specifications    AMRAD

Kauffels,F.J. Lokale Netze                             R.Mller Verlag

Mahle,C.      Satellite Scenarios and Technology       IEEE J. on selected

Hyde,G        for the 1990's                           Areas in communication

Inukai,Th.                                             May '87

Schmidt,D.J.  DAMA, ein neues Verfahren fr            cq-DL, 4/89

Packed-Radio?

Schmidt,D.J.  Synchrone DF-Protokolle mit 6809-Micro- TU-Script BS '81

Computern in heterogenen Sternnetzen

Tanenbaum,A.  Computer Networks                        Prentice Hall Verlag

-------------------------------------------------------- July 24, 1992 ---

Note by DB2OS: The full DAMA protocoll is implemented in the latest

version of TheNetNode (TheNet for PC) as a DAMA MASTER

and TheFirmware (WA8DED Hostmode for TNC2) as a DAMA

SLAVE by NORD><LINK. DAMA is also supported by TFPCX, a

resident AX.25 software TNC for the PC (only external

Modem required, no TNC) and by TFKISS (former TFPCR).

TFKISS emulates a TNC with TheFirmware and any TNC

can be used if it can be switched into KISS-Mode!!!

DIGICOM and BAYCOM Software also now supports DAMA.

DAMA is now used on several german TNN digipeaters and

the results are of great promise.

-----------------------------------------------------------

����������������������������������������������������������ͻ

�  D A M A  -  UN NUOVO METODO DI TRATTARE I PACCHETTI ?   �

����������������������������������������������������������ͼ

��������������������������������������������Ŀ

�        Detlef J. Schmidt, DK4EG            �

�  Steinbrecherstr.22 D-3300 Braunschweig    �

�   Translation: Mark Bitterlich, WA3JPY     �

�   Traduzione:  IW2HIG @ IK2JYT, Paolo      �

����������������������������������������������

Ultimamente sembra di sentire sempre piu' storie riguardo a

radioamatori che hanno dei problemi usando il loro BBS locale o nodo.

Sembra che mentre l'utente non ha problemi a sentire il BBS, il BBS non

senta del tutto l'utente. Il sintomo che corrisponde quasi esattamente e'

che il ricevitore collegato al BBS e' morto o chiuso rispetto all'utente.

Questo tipo di problema e' sempre possibile, ma non e' l'argomento che

trattera' questo articolo.

Il caso che questo articolo trattera' e' quello in cui accadono i

sintomi precedentemente descritti, ma cio' non e' dovuto ad una mancanza

della sensibilita' del ricevitore.

Invece il problema e' causato dal fatto che il ricevitore del BBS riceve

troppi segnali tutti insieme e l'utente rimane coperto dagli altri segnali.

La spegazione di questo diventa ovvia quando consideriamo il fatto

che tutti gli utenti possono sentire il BBS/nodo molto bene, mentre in molti

casi i singoli utenti non si sentono l'uno con l'altro. Cosi' puo' capitare

che piu' di una stazione trasmettera' nello stesso istante causando la

collisione dei pacchetti.

La situazione e' chiamata problema delle "stazioni nascoste" e per gli

utenti lontani l'accesso al loro BBS favorito puo' diventare difficoltoso

se non addirittura impossibile durante le ore di punta.

Questo non e' un problema nuovo, ed infatti ci sono altri servizi

affetti dallo stesso problema. Per esempio una nave in mare aperto che

tenta di accedere ad un satellite di comunicazioni (quante altre navi

possono farlo contemporaneamente ?).

Molti esperimenti diversi sono stati fatti per aggirare questo

problema del packet radioamatoriale. Una soluzione possibile puo' essere

perseguita attraverso l'uso di un ripetitore digitale full duplex (BTMA),

tuttavia ci sono diversi svantaggi a questo approccio.

In un sistema full duplex il costo dell'hadware sara' normalmente piu' alto

e il sistema occupera' due frequenze ma realizzera' la massima efficienza

[nell'originale throughput, passare attraverso] su una sola.

Un approccio migliore dovrebbe essere quello di incrementare l'efficienza

riducendo le collisioni su un singolo canale piuttosto che dividendo il

carico su due canali. L'ideale sarebbe che noi potessimo incorporare un

sistema che faccia questo con un semplice cambio del software (come una

sostituzione della EPROM nel TNC) o mediante un cambio dei parametri

operativi.

Uno dei metodi usato per tentare di risolvere il problema delle

stazioni nascoste continuando ad utilizzare una singola frequenza e'

chiamato DAMA (Demand Assigned Multiple Access).

[letteralmente, Accesso Multiplo Assegnato su Domanda, su richiesta]

Quello che segue e' una descrizione di questo metodo.

In un protocollo orientato alla connessione, un utente finale

tentera' di connettere il Master (satellite nel caso della nave) mediante

il metodo automatico ALOHA. Possono avvenire delle collisioni durante questa

fase ma esse sono tollerabili dato che sono relativamente rare. Una volta

che la richiesta di connessione e' riconosciuta del Master, la stazione

chiamante e' aggiunta a una lista di candidati e da questo punto in poi il

Master contolla tutte le stazioni connesse.

Il permesso di trasmettere i dati e' accordato attraverso indagini, sondaggi

che possono essere inclusi nei pacchetti di ACK o anche nei pacchetti

(frames) di dati trasmessi. Cosi' in questo caso un utente potra'

trasmettere solo dopo aver ricevuto il "permesso" sotto forma di richiesta

spedita dalla stazione Master.

Una volta che il permesso e' accordato diversi pacchetti possono essere

trasmessi in una volta. Tuttavia, se l'utente non risponde entro un

assegnato tempo (diciamo intorno al mezzo secondo) allora il Master assume

che la richiesta non e' stata accolta, il sondaggio e' fallito oppure

l'utente non l'ha ricevuto per qualche ragione. Il Master allora passa il

permesso di trasmettere a tutte le altre stazioni attive e una volta

completato il giro ritorna al primo utente dandogli un'altra possibilita'.

In altre parole, se l'utente (Slave [schiavo]) attualmente riceve

la richiesta e risponde con gli I-frames (frames di Informazione), il Master

non li confermera' fino al turno successivo dopo aver servito tutte le altre

stazioni attive. Se quando interrogati dal Master l'utente risponde con un

frame vuoto (Receive Ready/Final), allora il Master ridurra' la priorita'

dell'utente nella lista delle interrogazioni e lo saltera' al turno

successivo.

Come aumenta l'attivita' sulla frequenza, la priorita' delle

interrogazioni degli utenti inattivi potrebbe decrescere sempre piu', ma

quando queste stazioni rispondono con un frame di informazione (I-frame)

esse saranno riportate alla priorita' originale.

Se hai capito la descrizione appena data potresti pensare che stai

leggendo la descrizione del protocollo AX.25 livello 2 ed e' per questo che

il DAMA ha la possibilita' di operare insieme agli altri pacchetti

radioamatoriali.

L'AX.25 livello 2 contiene tutti gli elementi di protocollo che sono

necessari per implementare il DAMA e nessuna sintassi aggiuntiva e'

richiesta. La maggior parte delle nuove funzioni puo' essere ottenuta

riorganizzando i parametri operativi esistenti mentre il resto puo' essere

ottenuto apportando alcune piccole modifiche al firmware del TNC.

Allora come possiamo ora incorporare il DAMA usando il protocollo

AX.25 ?

A causa del fatto che non sono richiesti nuovi elementi di sintassi,

la descrizione seguente usera' solo i termini standard AX.25. Dato che e'

usato tanto il CSMA quanto il DAMA, tutti i prossimi riferimenti al DAMA

vanno interpretati come CSMA-DAMA.

Il termine "interrogazione, sondaggio" [nell'originale, Pool], usato in

tutto questo testo non e' riferito al bit di interrogazione contenuto nel

campo di controllo del pacchetto dei frames e questo bit rimane inalterato

per assicurare la compatibilita'. Le parti differenti del protocollo sono

descritte separatamente sotto.

��������������������������Ŀ

� Stabilire la connessione �

����������������������������

Quando un BBS attende di connettere un utente, il BBS agginge l'ID

dell'utente alla sua lista di interrogazione e incomincia a spedire i

pacchetti SABM a quella stazione. Se dopo un certo numero di tentativi

nessun UA e' ricevuto, l'utente e' considerato irraggiungibile e rimosso

dalla lista dei sondaggi.

Quando un nuovo utente inizia la sequenza di connessione al BBS,

inizia inviando SABM al Master nel semplice modo CSMA copiando il metodo

esistente usato oggi. Le collisioni sono possibili durante questa fase,

cosicche' puo' essere necessario ripetere diverse volte i SABM finche' il

BBS risponde con un UA. Una volta che il BBS riconosce la richiesta di

connessione dell'utente, l'ID dell'utente e' aggiunto alla lista dei

sondaggi in un modo molto simile a quello attualmente usato dai nodi TheNet

(TheNet userlist) e il BBS (Master) ha il controllo degli uplink della

stazione utente. Dopo che l'utente invia i SABM e il BBS risponde con un UA,

l'utente risponde con un RR#0 per segnalare al BBS che la ricezione dell'UA

ha avuto successo.

������������Ŀ

� Stato IDLE �

��������������

Quando non avviene alcun trasferimento di informazioni tra l'utente

e il nodo (idles), allora il nodo invia i suoi sondaggi come un RR per il

corrispondente numero di volte. Se la risposta dell'utente e' un semplice

RR#, allora il tempo del prossimo sondaggio a questo utente verra' allungato

per evitare un carico non necessario del canale. L'esatta quantita' di tempo

aggiunto e' determinato dall'attivita' totale del canale.

Se il flusso di informazioni degli altri utenti del BBS e' elevato

(determinato dal numero di I-frames che vengono trasmessi) allora la

quantita' di tempo aggiunta prima che avvenga il prossimo sondaggio ad una

stazione inattiva e' maggiore del caso in cui l'attivita' sul canale sia

veramente poca. In questo modo quando la frequenza e' fondamentalmente

libera, i tempi di attesa sono ridotti al minimo cosicche' non avviene

nessun decremento dell'efficienza del canale. Questo e' il principio del

meccanismo di auto allineamento del DAMA, dove un canale e' sempre regolato

per assicurare la massima efficienza possibile.

Se il BBS dovesse fallire la ricezione del RR dell'utente (a causa

della collisione con un interrogazione del BBS o di una risposta RR di

un utente) allora il BBS procedera' nella lista dei sondaggi delle altre

stazioni. Il BBS tornera' e tentera' ancora questa stazione dopo aver

servito tutti gli altri utenti della sua lista. Se dopo un certo numero

di tentativi di interrogazioni questa stazione non risponde ancora, allora

essa e' considerata non disponibile al BBS ed e' esclusa completamente dalla

lista. Questo e' analogo a quei "keep-alive polls" [letteralmente, sondaggi

per mantenere vivi, per mantenere attivo il collegamento] che si hanno oggi.

�����������������������������������Ŀ

� Trasferimento dati: BBS => Utente �

�������������������������������������

Non c'e' alcuna differenza tra il normale CSMA e il DAMA in questo

caso. Poiche' tocca sempre al Master (BBS) la prima mossa, esso puo'

spedire uno o piu' I-frames o una interrogazione all'utente.

L'utente confermera' immediatamente gli I-frames con un RR#, ma potra'

spedire a sua volta i propri I-frames per il corrispondente numero di volte

(dato che un corretto numero di I-frames ha la stessa funzione degli ACK nel

protocollo AX.25). Il significato del bit di interrogazione finale rimane

inalterato.

�����������������������������������Ŀ

� Trasferimento dati: Utente => BBS �

�������������������������������������

Come detto prima, il BBS inviera' dei sondaggi a tutti gli utenti

che sono collegati con esso e l'utente non rispondera' finche' non ricevera'

questa interrogazione o un I-frame dal BBS. E' interessante notare che

quando un utente e' interrogato egli deve sempre rispondere con qualche tipo

di pacchetto, fosse anche un semplice RNR#. Se il BBS non sente alcun tipo

di risposta dall'utente allora suppone che qualcosa e' andato storto (come

una collisione) e si porta verso il prossimo utente nella sua lista di

interrogazioni.

Questo metodo di aspettare sempre una interrogazione prima di

trasmettere e' l'aspetto centrale usato per evitare le collisioni in una

situazione in cui esistano delle stazioni nascoste.

Questo e' in contrasto con l'usuale metodo CSMA dove diverse stazioni

possono attualmente trasmettere nello stesso tempo. In piu' il problema

dei tempi morti per evitare le collisioni e' risolto. Per tempi morti si

intende quei periodi nei quali il TNC realizza che il canale e' libero e

incomincia la trasmissione, oppure quelli in cui egli e' stato in

trasmissione abbastanza a lungo per essere riconosciuto dagli altri TNC.

Questo non e' veramente un evento raro esemplificato dal caso in cui due o

piu' TNC sono in attesa che svanisca la portante del BBS in modo che loro

possano occupare la frequenza.

Usando il DAMA il BBS non confermera' i frames ricevuti nell'istante in cui

li sente. Invece servira' prima tutti le altre stazioni connesse e dopo

tornera' indietro con un RR# alle stazioni trasmittenti gli I-frames insieme

con una interrogazione a quelle stazioni. Questa interrogazione, questo

sondaggio in pratica chiede: "Hai qualcos'altro per me ?".

����������������Ŀ

� Disconnessione �

������������������

Se il Master intende interrompere la connessione, inviera' il solito

DISC-frame all'utente. L'utente allora rispondera' immediatamente con un

UA-frame (bit finale settato). Se il BBS non riceve l'UA e spedisce ancora

un DISC-frame, l'utente risponde con un DM-frame. Questo e' identico alla

attuale versione del CSMA.

Quando un utente vuole disconnettersi da un BBS, egli aspettera' di

spedire il suo DISC-frame fino a che non e' interrogato dal Master.

A questo punto non fa piu' differenza se il BBS risponde all'utente nel

giusto modo con un UA o prosegue con un altro ciclo di interrogazione, in

ogni caso un immediato UA e' preferito.

�����������Ŀ

� UI-frames �

�������������

In CSMA come nell'ambiente DAMA, gli UI-frame [Unnumbered Information

Frame, frame di informazioni non numerate, come avviene in broadcast]

sono trattati in modo speciale. Per esempio questi frames sono usati per

portare alcune informazioni oltre il normale protocollo di traffico.

Normalmente gli UI-frames non sono mai spediti da un utente al BBS, e non e'

un buon lavoro fare l'abitudine di trasmettere UI-frames direttamente in un

QSO su una frequenza d'ingresso di un BBS. Tuttavia, al contrario che in un

sistema duplex e' possibile farlo effettivamente. Anche se cosi' facendo i

rari UI-frame ridurranno l'efficienza ai valori del CSMA, questa non cadra'

fino a raggiungere il livello dell'ALOHA come potrebbe accadere con un BBS

duplex con un QSO in corso sulla sua frequenza di ingresso.

Invece gli UI-frame generati dal BBS non sono un problema visto che tutte le

stazioni ricevono questi frame.

�������������������������������Ŀ

� Altri elementi del protocollo �

���������������������������������

Siamo cosi' andati dall'inizio alla fine nella descrizione di una

completa sessione DAMA. Non abbiamo tradotto ognuno degli elementi

dell'AX.25 in uno che ha uno speciale significato per il DAMA.

Questo non e' richiesto dato che molti di loro mantengono il loro originale

significato. DM, RNR, REJ, ecc. saranno usati come fatto fin'ora.

L'unica deviazione dalla versione del puro CSMA e' il fatto che agli utenti

sara' permesso trasmettere questi frames dopo aver ricevuto il permesso dal

Master (BBS) sotto forma di richiesta, di sondaggio. Il BBS trasmettera'

questi frames solo dopo che tutti gli altri utenti sulla sua lista sono

serviti dal completamento di un ciclo di sondaggio.

������������������������������������Ŀ

� Compatibilita' del DAMA e del CSMA �

��������������������������������������

Un vantaggio del metodo DAMA e' che non richiede che ognuno debba

cambiare ognicosa tutto in una volta. Tuttavia piu' utenti convertiranno i

loro TNC a lavorare con il DAMA maggiore sara' l'incremento di efficienza.

Addirittura le stazioni che stanno aspettando di aggiornarsi possono aiutare

ad incrementare l'efficenza locale cambiando pochi parametri operativi.

Per esempio, il ritardo tra la ricezione del frame e la risposta del TNC

(chiamata alcune volte T2 o DWAIT) dovrebbe essere ridotta ad un valore

sotto 1 secondo. In piu' l'intervallo di tempo da quando un I-frame e'

spedito a quando il TNC invia un RR# per chiedere di un ACK pendente,

dovrebbe essere impostato ad un valore che e' chiaramente piu' alto che il

tempo tra due sondaggi del Master (abitualmente piu' di 30 secondi a 1200

baud).

Per beneficiare pienamente dal DAMA, sia il BBS che l'utente devono

lavorare insieme in rapporto di Master/Slave. Assumendo che il TNC

dell'utente e' capace di entrambi i modi normale e DAMA, rimane il problema

di come dire all'utente "attiva il modo DAMA".

Ci sono diversi modi che possono essere utilizzati:

1. Individuazione automatica della versione del protocollo mediante il byte

di riconoscimento del protocollo o di un riservato SSID di otto bit del

BBS (versione preferita).

2. Implementazione di uno specifico parametro del canale che controlla la

versione del protocollo.

3. Implementazione di un nuovo comando UPLINK in aggiunta al corrente

comando CONNECT.

4. Implementazione di un ulteriore elemento di protocollo quale un

SARM-frame (simile all'X.25) grazie al quale al momento della connessione

il BBS puo' avvertire l'utente delle caratteristiche estese.

Nel primo caso sarebbe sufficiente dire all'utente di passare al modo

DAMA una volta sola, al momento della connessione. Questo stato rimarra'

attivo fino alla disconnessione. Comunque dato che non ci sono campi PID nei

frame SABM questa informazione deve essere veicolata in qualche altro modo,

utilizzando per esempio il bit inattivo n. 5 del campo indirizzo dell'SSID

del Master. E' stato proposto che la versione test del DAMA ponga questo bit

a 0 per trasmettere l'informazione necessaria al TNC dell'utente.

�������������Ŀ

� Conclusione �

���������������

La versione esistente dell'AX.25 fu stabilita nel 1982 quando il

packet radio non era cosi' diffuso come lo e' tutt'oggi. La maggior parte

delle stazioni all'inizio erano praticamente uguali e non era fatta alcuna

distinzione tra le funzioni DTE e DCE. Tuttavia con l'implementazione su

vaste aree dei networks non tutte le stazioni garantiscono le stesse

funzioni, prestazioni. Infatti oggi i nodi network sono attivi con la

funzione DCE considerando gli aspetti di interscambio di informazioni e

di controllo. Queste funzioni saranno svolte meglio con l'implementazione

del DAMA.

I metodi discussi in questo articolo possono incrementare

tremendamente l'efficienza di un canale AX.25. Un vantaggio e' evitare il

collasso del sistema che avviene con il canale sovraffollato.

Usando il DAMA, l'efficienza aumentera' continuamente fino a raggiungere il

suo massimo. Non ci sono piu' effetti negativi come quelli che accadono

usando il CSMA dove oltre un limite particolare (sopra il 60% circa)

l'efficienza e' effettivamente ridotta.

C'e' anche un forte aspetto "sociale" del DAMA, in cui perfino le

deboli stazioni possono lavorare attraverso il BBS efficientemente senza

essere coperte dalle altre stazioni piu' vicine al BBS.

E' possibile fare delle connessioni dirette con altri radioamatori

sulla frequenza di entrata diversamente dal sistema duplex. In piu' i TNC

degli utenti continueranno ad avere la funzione di digipeater compresa

negli attuali sistemi simplex.

Tutti gli elementi di protocollo mantengono il loro originale

significato il che permette ad entrambe le versioni di essere utilizzate

sulla stessa fraquenza, ma l'efficienza del canale aumentera' tanto piu'

quanti piu' utenti passeranno al nuovo metodo.

�����������Ŀ

� GLOSSARIO �

�������������

DM            Disconnect Mode                         [Modo disconnesso]

DISC          Disconnect Frame                        [Frame di sconnessione]

FRMR          Frame Reject                            [Frame rifiutato]

I             Information Frame                       [Frame di informazione]

REJ           Reject Frame                            [Frame rifiutato]

RNR           Receive Not Ready                       [Ricevitore non pronto]

RR            Receive Ready                           [Ricevitore pronto]

SABM          Set Asynchronous Balanced Mode          [Imposta il modo

asincrono bilanciato]

SARM          Set Asynchronous Response Mode          [Imposta il modo

asincrono di risposta]

UA            Unnumbered Acknowledge                  [Conferma non numerata]

UI            Unnumbered Information frame            [Frame di informazione

non numerato]

ALOHA         channel access without any coordination [Accesso al canale

senza alcun

coordinamento]

CSMA          Carrier Sense Multiple Access           [Accesso multiplo con

riconoscimento della

portante]

BTMA          Busy Tone Multiple Access               [Accesso multiplo con

il busy tone]

DAMA          Demand Assigned Multiple Access         [Accesso multiplo

assegnato su domanda]

DCE           Data Circuit terminating Equipment      [Equipaggiamento che

termina il circuito

dei dati]

DTE           Data Terminating Equipment              [Equipaggiamento che

termina i dati]

Protocollo orientato alla connessione:

tutti i nodi del percorso network conoscono tutte le altre stazioni che

stanno usando questo percorso, almeno ogni tanto. Questa versione richiede

maggiore potenza dei computer nel network di nodi ma evita alcuni non

necessari sovraccarichi di trasferimenti.

In opposizione a questo e' il protocollo a minor connessione, dove i

pacchetti sono semplicemente passati all'utente successivo di pari livello

(per esempio il 2 livello di trasmissione "muto" del Packet Radio).

�������������Ŀ

� Letteratura �

���������������

div           X.25 Interface DTE/DCE f Packetmodus       CCITT Genf'76

div           Transactions on communications             IEEE

Fox, T.       AX.25 Level 2 protocol specifications      AMRAD

Kauffels, J.  Lokale Netze                               R.Mueller Verlag

Schmidt, D.J. Syncrone DFUe-Protocolle mit

6809-Micro BS '81 Computern in

heterogenen Sternnetzen

Tanenbaum, A. Computer Networks                          Prentice Hall

��������������������������������������������������������������������������ͻ

�  ||/|/|/| Push to test� ���� IW2DVL - AX25/TCP-IP Node - 1200/9600B ۲�� �

�  |      |             ��������������������������������������������������͹

�  | (o)(o)    > O <    � QTH    : Cinisello B. (Milano - ITALY) - JN45OM  �

�  C      _)            � E-MAIL : IW2DVL @ IW2GKO.#MI.ITA.EURO            �

�   | ,___|  Release to � AmprNET: Max@iw2dvl.ampr.org    [44.134.160.115] �

�  /____|     DETONATE  �          Max@iw2dvl-10.ampr.org [44.134.160.132] �

��������������������������������������������������������������������������ͼ