INHOUDSOPGAVE                                                                  -------------   -----------------------------------------------

OVERZICHT .....................................................10

Voorwoord .....................................................10

Overeenkomst ..................................................12

Ondersteuning .................................................13

INSTALLATIE ...................................................16

Verplichte hardware ...........................................16

Waaraan te denken .............................................17

.....INSTALL.COM ..............................................17

.....LETTERTEKEN-OMZETTING ....................................18

.....LZEXE EN SOORTGELIJKE SOFTWARE ...........................18

.....96oo BAUD TNCS ...........................................19

.....CONVENTIES ...............................................19

.....OS/2 .....................................................19

Het installeren ...............................................20

CONFIGURATIE VAN SP ...........................................21

TNC-CONFIGURATIE ..............................................26

.....Beeldscherm-configuratie (alleen IBM) ....................27

.....Systeem-taal .............................................28

.....TNC-configuratie .........................................29

.........Aantal TNC's: ........................................29

.........Kiezen van COM-poort: ................................29

.........Baudrate tussen computer en TNC: .....................30

.........Aantal kanalen: ......................................30

.....Variaties: ...............................................31

.........Poorten, die niet aan de IBM-standaard voldoen: ......31

.........Meerdere TNC's aan 1 COM-poort: ......................32

.........Voorbeeld van omschakeling: ..........................33

.........Gebruik van TFPCR (alleen DOS): ......................33

.........Gebruik van DRSI PC*PA (alleen DOS): .................34

.....TNC-identificatie ........................................34

TEKST-KLEUREN .................................................35

ALFABETISCHE LIJST ............................................38

INSTALLATIE ONDER WINDOWS .....................................77

FILES .........................................................78

AT.SP .........................................................79

CONFIG.SP .....................................................80

GREETING.SP ...................................................80

INFO.SP .......................................................82

LOG.SP ........................................................82

MACRO.SP ......................................................83

MHEARD.SP .....................................................83

NEWS.SP .......................................................83

NOGATE.SP .....................................................84

PASSWD.SP .....................................................85

PATHLIST.SP ...................................................86

PFKEYS.SP .....................................................90

QRGLIST.SP ....................................................90

QRT.SP ........................................................92

RELEASE.NTS ...................................................93

REMHLPD.SP ....................................................94

REMHLPW.SP ....................................................94

RUNHLPW.SP/RUNHLPD.SP .........................................95

SP.EXE ........................................................95

SP.ICO ........................................................96

SP.PIF ........................................................96

STATUS.SP .....................................................96

SUBST.SP ......................................................97

TFPCR.COM .....................................................98

WELCOME.SP ....................................................98

BEELDSCHERMOPBOUW ............................................100

EIGEN TEKST-VENSTER ..........................................109

CURSOR-BEWEGING ..............................................109

EDIT-OPDRACHTEN ..............................................111

Speciale EDIT-opdrachten: ....................................118

OPDRACHTEN ...................................................119

FUNCTIE-TOETSEN ..............................................120

.....F1...F10 Tekstkanalen ...................................120

.....Shift-F1...Shift-F12 ....................................121

.....Alt-F1...Alt-F10 ........................................122

.....F11 en F12 ..............................................122

.....Ctrl-F1...Ctrl-F10 ......................................122

ALT-OPDRACHTEN ...............................................125

BLADEREN .....................................................141

ESC-OPDRACHTEN ...............................................144

.....Algemeen over ESC-opdrachten: ...........................175

AFSTANDSBEDIENING ............................................176

PRIV-NIVEAU ..................................................177

LIJST VAN REMOTE-OPDRACHTEN (van op afstand) .................178

CONVERS-MODE .................................................195

BINAIRE OVERDRACHT ...........................................197

AUTOMATISCHE OVERDRACHT ......................................198

HANDMATIGE OVERDRACHT, ONBEMAND ..............................199

VOLLEDIG HANDMATIGE OVERDRACHT ...............................199

PARAMETER-UITWISSELING .......................................200

BOXBIN .......................................................202

BIJZONDERHEDEN ...............................................204

AUTOROUTING ..................................................204

HET LEREN VAN PADEN ..........................................206

SPECIALE PADEN ...............................................207

AUTOCONNECT ..................................................208

SYSOP-ONDERSTEUNING ..........................................214

DIEBOX-PASWOORD ..............................................215

THENET PASWOORD ..............................................216

FLEXNET PASWOORD .............................................217

UITBREIDING VAN REMOTE-OPDRACHTEN ............................218

BIJLAGE A - PADEN??? PADEN!!! ................................220

SP-paden uit Weens gezichtspunt ..............................220

BIJLAGE B - ROUTINE VOOR VERSCHUIVEN VAN TEKENS ..............226

BIJLAGE C - DRSI-PC*PA .......................................229

BIJLAGE D - TFPCR ............................................232

BIJLAGE E - PROBLEMEN ........................................235

BIJLAGE F - TNC-OPDRACHTEN ...................................237

BIJLAGE G - HET OPTIMALISEREN VAN GEHEUGENS ..................238

BIJLAGE H - AANWIJZINGEN VOOR SYSTEEM ........................240

CPRO.COM .....................................................245

BIJLAGE I - POPUP-VENSTERS ...................................252

BIJLAGE J - AMPACK BEIEREN e.V. ..............................252

1. OVERZICHT

1.1 VOORWOORD

Hartelijke gelukwensen; U heeft een van de beste Packet Radio-

Terminalprogramma's voor IBM-computers gekozen. SP geeft U de

flexibiliteit, die U als veelvuldig gebruiker weet in te

schatten.

Met de uitgebreide opdrachten en de veelvuldige configuratie-

opties geeft SP U de mogelijkheid voor zowel het gebruik van

weinig kanalen op een TNC alsmede, mocht dat wenselijk zijn,

de mogelijkheid tot het gebruik van 5 TNC's en 4o aparte kanalen.

En dat alles met een buffer-geheugen, die het mogelijk maakt 4o9

regels per kanaal terug te zien (vooropgesteld dat er genoeg

geheugen aanwezig is).

Door de grote omvang van SP is het helaas niet mogelijk het

programma op XT-computers en AT's met minder dan 1Mb RAM te

gebruiken. Voor zulke computers adviseer ik het gebruik van de

laatste Freeware-versie van SP, versie 6.11. Deze versie is

helaas niet meer bij mij te verkrijgen en dient U dus een andere

weg te zoeken om hieraan te komen.

M#nchen, 12 juli 1992,

vy 73 de Sigi DL1MEN

1.2 OVEREENKOMST

1. SP versie 7 is (c) Copyright 1992 Fa. Siegmund F. Kluger Hard-

en Software (ESKAY), alle rechten voorbehouden. Duplicaten van

dit programma zijn slechts voor persoonlijk gebruik geoorloofd,

of voor zekerheids-doeleinden. De gebruikers-licentie behoudt

slechts het recht voor van gebruik van het programma binnen een

huishouden door meerdere aldaar vertoevende zend-amateurs. Een

alternatief is het gebruik van SP door clubstations en de aldaar

aanwezige zend-amateurs, echter alleen op de plaats van het

clubstation.

Deze versie van SP mag NIET, OP WAT VOOR WIJZE DAN OOK,

vermenigvuldigd worden. Schendingen van het copyright worden

onverbiddelijk op strafrechtelijke wijze vervolgd. Wie illegale

copie	n wil gebruike daarvoor versie 6.11!!

Het copyright beperkt zich alleen op de file SP.EXE en dit

handboek. Alle overige op de diskette aanwezige files van ESKAY

zijn niet aan copyrights gebonden! Verandering van SP.EXE wordt

bestraft.

2. Merknamen, die in de documentatie worden gebruikt zijn

gedeeltelijk beschermde handelsmerken en/of beschermde namen van

de betreffende firma's. Een opsomming ervan bespaar ik me.

3. De gedrukte documentatie mag niet, zowel voor priv#- als

andersoortig gebruik, electronisch (gescand of ingetoetst)

bewerkt worden en/of op electronische wijze verspreid of

verzonden worden.

1.3

ONDERSTEUNING

Geregistreerde gebruikers van SP kunnen bij probleem-gevallen

telefonische ondersteuning krijgen; men dient echter te bedenken,

dat een afstand-diagnose in bijna geen enkel geval het gewenste

resultaat geeft! Het telefoonnummer is o89-455o1o8o (Duitsland)

en dient tussen 18oo en 21oo uur te worden gebeld.

Gecompliceerde problemen kunnen ook per post worden gemeld, maar

alstublieft niet via packet-radio. Aanvragen hierover in

mailboxen betreffende SP worden zonder commentaar gewist. Packet-

radio dient men niet als commerci	le Hotline te gebruiken!

Voor een correcte installatie en het foutloos gebruiken van SP

is enige kennis van een PC nodig, die duidelijk boven het

beginners-niveau liggen. Termen als "Subdirectory", "Pad" en

"Omgevingsvariabele" moeten geen vraagtekens oproepen. Bij

problemen met SP kan ik niet helpen als de betreffende gebruiker

niet over Packet- en PC-kennis beschikt.

De firma F. Kluger Hard- en Software (ESKAY) kan voor de functie

van SP geen enkele garantie geven; een claim, die door schade

door het gebruik van programma's, of door verliezen door het

gebruik van SP of diens ongeschiktheid ontstaan, kunnen niet

gehonoreerd worden. De garantie beperkt zich slechts tot de

leesbaarheid van de originele diskette van SP. Binnen de in de

garantie gestelde termijn zal de onbruikbare diskette na

verzending kostenloos worden vervangen. Verdere rechten als een

teruggave-recht of bij het niet bevallen of ongeschiktheid worden

afgewezen.

Een Engels handboek voor SP is binnen afzienbare tijd niet te

verkrijgen.

Voor nadere informatie omtrent deze Nederlandse vertaling verwijs

ik naar de eerste pagina's.

Voor het gebruiken van SP is een TNC met WA8DED-EPROM nodig; ik

beveel hier de TNC2S of voor 96oo Baud de TNC2H van DK9SJ aan.

Als alternatief kan, maar alleen op MS-DOS machines, een

willekeurig KISS-TNC (bijv. PK232) in samenwerking met het

TFPCR-programma worden gebruikt; ook dan kunnen tot 4 DRSI

insteek-TNC's aangestuurd worden.

Voor de hulp bij de samenstelling van dit handboek dank ik

Walter, HB9PTA.

2. INSTALLATIE

2.1 Benodigde hardware en computer

MINIMALE HARDWARE                       AANBEVOLEN HARDWARE

8o286/12                                8o386DX/33

DOS 5.o                                 DOS 5.o of OS/2 2.o

HARDDISK (willekeurige)                 HARDDISK (willekeurige)

56oK vrije RAM                          62oK vrije RAM

256K XMS of EMS-geheugen                512K EMS of 2MB XMS

1 vrije COM-poort (geen dubbele IRQ's!) Meerdere vrije

COM-poorten

SP loopt niet op XT-machines en is op AT's, die geen disk-cache

hebben, slechts voor een deel bruikbaar. Installatie van

SMARTDRV.SYS is verplicht, omdat SP.EXE code-overlays bevat, die

slechts na opvragen (en soms meer dan eenmaal per seconde) van de

harde schijf moeten worden geladen. OP MACHINES IN DE ONDERKLASSE

MOET SP, INDIEN NODIG, VANAF EEN RAMDISK WORDEN OPGESTART!

2.2 WAAROP TE LETTEN

Files, die als voorbeeld beschikbaar zijn (en die toevallig

in de regio M#nchen bruikbaar zijn), dienen met een

tekstverwerker te worden aangepast. Het betreft hier bijvoorbeeld

QRGLIST.SP, PATHLIST.SP, WELCOME.SP enz.

Deze worden daarom niet door INSTALL.COM in de nodige directory

C:\SP\CFG gecopieerd!

2.2.1 INSTALL.COM

INSTALL.COM functioneert niet bij installatie op een floppy,

onder Windows of OS/2. In deze gevallen moet er met de hand

worden ge#nstalleerd.

LET OP: Het is niet mogelijk SP met slechts 2 36o K-drives te

installeren!

INSTALL.COM draait niet onder VPIX of OS/2; echter met alle

gangbare DOS-emulatoren moet SP draaien (ongetest).

2.2.2 TEKEN-CONVERSIE

Hier nog een woordje omtrent omzetting... Bij de overdracht van

7PLUS-files moet de Umlaut-omschakeling te allen tijde

uitgeschakeld zijn, zowel bij zenden als bij ontvangst! Om

hierover alvast enige zekerheid te verkrijgen is het a-teken

(Duits) verwijderd. Een "a" (SS/SZ), dat door een Atari wordt

ontvangen, wordt als een "P" aangeduid.

2.2.3

LZEXE EN SOORTGELIJKE

SP.EXE mag niet door LZEXE of soortgelijke programma's worden

gecomprimeerd. Binnen het programma bevinden zich teksten, die,

indien nodig, d.m.v. overlay-technieken zoals overlays, worden

ingelezen. In voornoemd geval zullen de check-tellingen niet

kloppen.

2.2.4 96oo BAUD TNCS

Bij een file-overdracht met 96oo Baud TNC's (G3RUH enz.) moet het

MONITOR-KANAAL met ESC-MN uitgeschakeld worden!

2.2.5. CONVENTIES

LET OP: de toetsenbord-instelling dient over het algemeen op

USASCII te worden ingesteld.

2.2.6 OS/2

Men moet er bij OS/2 op letten dat SP alleen in de DOS-Box

geladen wordt zonder het DOS-versienummer te veranderen.

DOS-versie moet "2o.o" zijn! Bovendien dient bij VGA alleen

VIDEO:2 gebruikt te worden; een opgave van speciale

VGA-instellingen is niet toegestaan en kan tot problemen leiden.

LET OP: Een OS/2-versie van SP zal er in 1992 waarschijnlijk nog

niet zijn. SP versie 7.o loopt in de DOS-Box.

Door het grote aantal configuratie-mogelijkheden lijkt de

installatie op een IBM-compatibele machine wat chaotisch te

verlopen. Laten we het een en ander aanschouwelijk maken door

gebruik van een AT met 2MB RAM, een monochrome beeldscherm en een

harde schijf. Installatie op een machine zonder harde schijf is

slechts zinvol als de primaire drive een capaciteit van minstens

72oK heeft.

2.3. HET INSTALLEREN

Voor het voor de eerste maal relatief probleemloos installeren

de diskette in A: steken en A:INSTALL oproepen. Dan wordt SP op

C: ge#nstalleerd. In het geval een oudere versie in C:\SP

ge#nstalleerd is, wordt deze directory hernoemd in C:\SP.OOO.

Zelfs als U meer dan een TNC, of een TNC en een PK232, heeft,

neemt het installatieprogramma enige zorgen bij U weg.

Na de installatie is SP zend-klaar. Het is echter aan te bevelen

het systeem voor eigen gebruik te optimaliseren. In het volgende

hoofdstuk worden de mogelijkheden voor individuele aanpassing

beschreven. Let U bij het bewerken van de file CONFIG.SP op, dat

U altijd eerst een veiligheids-copie maakt.

2.4 CONFIGURATIE VAN SP

SP wordt door middel van CONFIG.SP geconfigureerd. Bijna alle

parameters kunnen hierin worden ingesteld. De file is regelwijze

opgebouwd, waarbij iedere opdracht uit drie letters bestaat,

gevolgd door het = teken en de ingestelde waarde. Een regel, die

met een # begint is een regel met commentaar en wordt genegeerd.

Een bijzonderheid zijn regels, die met haakjes beginnen. Het

teken na een naar links wijzend haakje benoemt een regel met

optionele uit te voeren opdrachten. Dit teken moet een

hoofdletter zijn (A..Z) of een cijfer (o..9). Als default

(standaardwaarde) wordt hier o genomen. Bij het opstarten van SP

kunnen in de commandoregel start-parameters opgegeven worden,

voorafgegaan door een streepje. Alle regels tussen de betreffende

links- en rechtswijzende haakjes worden slechts dan uitgevoerd

als de commandoregelparameter met het teken na het naar links

wijzende haakje overeenkomt. Dit maakt een veelvoud aan

configuraties mogelijk die naar behoefte kunnen worden gebruikt,

bijvoorbeeld een maal met 1 TNC te starten, de volgende keer met

2 TNC's.

Twee bijzondere tekens hierbij zijn de "c" en de "m" (kleine

letters!). Hiermee is het mogelijk, een CONFIG.SP voor kleur- of

monochroom-beeldschermen te gebruiken. Deze optie wordt eigenlijk

alleen als installatiehulp gebruikt. In de meegeleverde CONFIG.SP

zijn de attributes (kleur-instellingen) voor zowel kleur als

zwart-wit al ingegeven, waarbij SP zelf al naar de ingestelde

waarden zoekt.

Er bestaat tevens de mogelijkheid meerdere CONFIG.SP-files te

gebruiken, waarvan er steeds een uitgezocht kan worden. AL deze

files moeten zich in SPDIR bevinden. Het kiezen geschiedt door

een van de volgende mogelijkheden:

1. D.m.v. de omgevingsvariabele  SPCFG, bijv. SET SPCFG=CONFIG.2

2. D.m.v. Commandoregelparameters, bijv. SP -cCONFIG.1

Men moet er op letten, dat:

- alleen de filenaam zonder pad of drive-letter wordt aangegeven,

- slechts 1 commandoregelparameter gebruikt kan worden, dus met

mogelijkheid 2 geen andere parameters gebruikt kunnen worden,

- op de commandoregel de "c" klein moet worden geschreven,

- de 2e methode voorrang heeft op de eerste methode,

- als geen van beide mogelijkheden wordt gebruikt, CONFIG.SP

wordt gebruikt.

In CONFIG.SP kunnen regels met spaties beginnen, en regels

kunnen commentaren bevatten. Een commentaar wordt met #

aangeduid; wordt dit teken op een regel teruggevonden dan wordt

de rest van de regel, inclusief alle spaties LINKS van het

#-teken, genegeerd. Is een # in een tekst nodig, dan moet het

teken worden verdubbeld (##). Zie voor voorbeelden de bijgevoegde

CONFIG.SP. Als aan het einde van een regel (bijv. bij HOS=)

een spatie wordt gebruikt, dan moet de hele string tussen

aanhalingstekens worden gezet, bijvoorbeeld: HOS="    "

#HOLD-String bestaat uit 4 spaties.

Optionele speciale configuratie parameters {w: als een regel met

{w begint worden de tot het volgende }-teken aangegeven

opdrachten alleen dan uitgevoerd als SP onder een multi-tasker

als bijvoorbeeld Windows draait.

Hierna een voorbeeld, die in het normale geval met 1 TNC werkt,

maar optioneel met TNC's geschakeld kan worden.

{o

CFG=TNCS:1

}

{1

CFG=TNCS:2

}

CFG=PORTo:1

CFG=BAUDo:96oo

CFG=CHANS0:1o

{1

CFG=PORT1:2

CFG=BAUD1:96oo

CFG=CHANS1:1o

}

OPSTARTEN:

C>SP          SP start met 1 TNC aan COM1, 1o kanalen

C>SP -1       SP start met 2 TNC's aan COM1 en COM2, samen 2o

kanalen.

Nog een mogelijkheid: Er zijn nog twee vast ingebouwde

commandoregel-opties, "b" en "z". Bij SP -b wordt het

startscherm getoond, en bij SP -z wordt STATUS.SP gewist. Opties

kunnen meervoudig worden gebruikt, bijv. SP -12bz

CONFIG.SP bevat van oorsprong twee verschillende soorten

configuratieopdrachten, TNC-configuratie en bedrijfsparameters.

Tot de TNC-configuratie behoren alle opdrachten die met CFG=

beginnen.

Binnen de bedrijfsparameters zijn er opdrachten waarvoor

verschillende parameters nodig zijn -getalwaarden (begrensd of

niet-begrensd), Kleur-beschrijvingen en strings. Vele parameters

zijn aan/uit waarden, waarbij o = UIT en 1 = AAN betekenen.

Kleurbeschrijvingen worden voor de beeldschermopbouw gebruikt;

alle opdrachten die met "A" beginnen zijn beeldscherm-

instellingen. Kleuren kunnen echter ook met getalwaarden worden

aangegeven.

Getalwaarden kunnen zowel decimaal als hexadecimaal worden

ingegeven. Een hexadecimale waarde moet door een $ worden vooraf

gegaan.

LET OP: de laatste regel van CONFIG.SP moet met RETURN afgesloten

zijn, vele tekstverwerkers geven echter aan het einde geen RETURN

aan!

2.5. TNC-CONFIGURATIE

Twee algemene en 5 TNC-parameters worden met CFG=opdrachten

ingesteld:

2.5.1 BEELDSCHERMCONFIGURATIE (alleen IBM)

CFG=VIDEO:n        n kan de volgende waarden aannemen:

0 = willekeurige monitor-kaart (mono of kleur)

1 = EGA-kaart met 43 regels

2 = VGA-kaart met 5o/6o regels

x = te gebruiken beeldscherm-mode, moet decimaal

worden aangegeven.

LET OP:    Bij gebruik van een monochroom beeldscherm met

EGA/VGA moet ",M" worden toegevoegd, bijv.

CFG=VIDEO:2,M

Wie beslist een speciale VGA beeldscherm-instelling wil gebruiken

kan dat doen. Tot 32 bytes programma-code kan worden opgeroepen

(hexadecimaal). Wie daar zin in heeft kan de volgende regel eens

op een ET4ooo VGA proberen:

CFG=VIDEO:o,b8,26,oo,cd,1o,b8,11,11,b3,oo,cd,1o

Een monochroom-display aan een kleurenkaart: bij problemen (bijv.

bij Laptops) met tekst-attributes moet VIDEO=x,M worden gebruikt,

waarbij x de video-mode (zie boven) is. De "M" is voor alle

attributes geldig. Als attribute wordt in dit geval het met "{m"

beginnende blok gebruikt!

TIP: Als men de "O" in VIDEO weg laat wordt het start-scherm niet

meer getoond, bijv. CFG=VIDE:2

2.5.2 SYSTEEMTAAL

In SP zijn de Duitse en Engelse taal ge#ntegreerd. De systeem-

taal wordt gekozen met CFG=LANG:n    n = o : Duits

n = 1 : Engels

2.5.3 TNC-CONFIGURATIE

Aantal TNC's:

CFG=TNCS:n   "n" is  het aantal van de daadwerkelijk

gebruikte (DRSI-kaarten tellen altijd als een

TNC)

Kiezen van de COM-poort:

CFG=PORTx:n  x = TNC-nummer (TNC's zijn vanaf o genummerd)

n = poortnummer (als regel het nummer van de

COM-poort)

Men dient er bij de poortnummers op te letten, dat voor zowel

COM1 en COM3, als COM2 en COM4 dezelfde IRQ's worden verwacht.

Komen deze IRQ's (twee aan twee dus!) niet met elkaar overeen.

dan dient men de aanwijzingen in 2.5.4 op te volgen! Ook dient

men er op te letten, dat het op grond van hardware-problemen met

de ontwerpen van de diverse poorten niet mogelijk is twee actieve

poorten met dezelfde IRQ te gebruiken! Voor COM3 en COM4 beveel

ik de IRQ's 2, 5 of 7 aan (IRQ 2 niet bij WINDOWS!!). Geoefende

practijk-mensen gebruiken AT-IRQ's (IRQ8-15)

BAUDRATE TUSSEN COMPUTER EN TNC:

CFG=BAUDx:n       x = TNC-nummer

n = Baudrate (12oo,24oo,48oo,96oo,192oo

of 384oo)

AANTAL KANALEN:

CFG=CHANSx:n      x = TNC-nummer

n = aantal van het op dit TNC gebruikte

kanalen

Het aantal kanalen mag de in het WA8DED-EPROM vastgelegde

aantal kanalen niet overschrijden; het totaal-aantal mag

niet groter zijn dan 4o.

Het is raadzaam bij gebruik van de de moderne TNC's de

baudrate tussen computer en TNC op de hoogste waarde

(meestal 192oo) in te stellen. Pas bij problemen dient men

de baudrate te verlagen, die echter altijd hoger moet zijn

dan de zend-baudrate.

2.5.4 VARIATIES

POORTEN DIE NIET AAN DE IBM-STANDAARD VOLDOEN

De zogenaamde IBM-standaard bij COM-poorten herkent alleen

COM1 en COM2. COM3 en COM4 zijn weliswaar voorzien, maar

die gebruiken volgens deze "standaard" dezelfde IRQ-lijnen

als COM1 en COM2, wat tot problemen leidt. De meeste

communicatie-kaarten worden daarom zo geschakeld dat COM3

op IRQ2 en COM4 op IRQ5 ligt.

De AT-compatible IRQ's kunnen eveneens (met en 16-bits

RS-232 kaart) worden gebruikt.

Om kaarten, waarvan de IRQ of poortadres niet aan de

standaard voldoen, desondanks met SP te kunnen gebruiken,

kan de poort-instelling in cONFIG.SP met de betreffende

waarde worden aangevuld.

CFG=PORTx:n,p,i   x = TNC-nummer

n = COM-poort (1 tot 4)

p = poort-adres (hexadecimaal)

i = IRQ-nummer van de poort

Voorbeeld:

CFG=PORTo:4,3b8,5  COM4 Adres 3B8, IRQ 5

MEERDERE TNC's AAN 1 KAART:

Als meerdere TNC's op een kaart worden gebruikt, ofwel met

omschakeltechniek volgens DB9AP of TNCIO-kaart van DL5HCD,

dient men elke TNC met dezelfde baudrate enen COM-poort in

te stellen. Daarbij is de COM-poort in 2-tallige hex-code

in te geven met het bij de TNC passende TNC-nummer (o..3)

in de bovenste 4 bits. De baudrate moet voor elke TNC

aangegeven worden!

Voorbeeld: 3 TNC's aan COM1:

CFG=TNC:3

CFG=PORTo:o1

CFG=BAUDo:96oo

CFG=CHANSo:4

CFG=PORT1:11

CFG=BAUD1:96oo

CFG=CHANS1:4

CFG=PORT2:21

CFG=BAUD2:96oo

CFG=CHANS2:4

GEBRUIK MET TFPCR (alleen DOS)

Wordt TFPCR benut om en KISS-TNC aan SP aan te passen, moet

als COM-poort "5" aangegeven worden; een baudrate hoeft

niet ingegeven te worden. Het door TFPCR gebruikte

Vector-adres wordt automatisch door SP ingesteld.

Is TFPCR onder MS-DOS 5.o of DR-DOS 5.o in het bovenste

geheugen geladen, moet als poort "5H" worden ingetoetst!

GEBRUIK MET DRSI PC*PA (alleen DOS)

Wie een DRSI PC*PA gebruikt, dient als COM-poort "D"

(alternatief "DH") in te geven. De door TNCTSR gebruikte

vector wordt automatisch gezocht; een baudrate behoeft niet

te worden ingesteld.

LET OP: Een DRSCI PC*PA is 1 TNC!

2.5.5. TNC-IDENTIFICATIE

Als toegevoegd informatie-systeem kan aan iedere TNC een

zogenaamde IDENT worden toegewezen, die in alle status- en

foutmeldingen aan het geconnecte station wordt doorgegeven. Het

IDENT mag maximaal 6 tekens lang zijn en wordt als volgt

gedefinieerd:

CFG=IDENTx:s      x = TNC-nummer

s = 1 tot 6 tekens

Voorbeeld:        CFG=IDENTo:7oCM

LET OP! Deze IDENT is niet te connecten!

2.6. TEKST-ATTRIBUTES (KLEURINSTELLINGEN)

Tekst-attributes zijn kleuren of (op monochroom-beeldschermen)

onderstrepingen e.d. Deze kunnen zowel op een numerieke wijze als

in mnemonische schrijfwijze worden ingegeven.

Bij de numerieke schrijfwijze dient men voor hexadecimaal te

kiezen omdat tussen de de hexadecimale waarden en de

corresponderende kleuren een logisch verband bestaat.

Hierna de mogelijke instelling bij een monochroom-beeldscherm.

De betekenis:

1   = onderstreept

7   = normaal

15  = fel

112 = invers (omgekeerd)

Wordt knipperend gewenst, dient men er 128 bij op te tellen.

Bij een kleurenkaart betekenen (let op: hex-waarden!):

o   (BLK) = Zwart

1   (BLU) = Blauw

2   (GRN) = Groen

3   (CYA) = Cyaan

4   (RED) = Rood

5   (MAG) = Magenta (Paars)

6   (BRN) = Bruin

7   (LGY) = Fel-grijs

8   (DGY) = Donkergrijs

9   (LBL) = Fel-blauw

A   (LGN) = Fel-groen

B   (LCY) = Fel-cyaan

C   (LRD) = Fel-rood

D   (LMA) = Fel-magenta (Paars)

E   (YEL) = Geel

F   (WHI) = Wit

De kleuren 1-7 kunnen zowel als voor- als achtergrondkleur worden

gebruikt, de kleuren 8-F zijn slechts als voorgrondkleur

bruikbaar. Alle gebruikte achtergrondkleuren dienen gelijk te

zijn!

Het kleur-attribute wordt berekend uit de numerieke combinatie

van zowel voor- als achtergrondkleur.

ABS=$o1           Voorbeeld blauw op zwarte achtergrond

ABS=BLU,BLK       Mnemonisch is het precies omgekeerd;

hetzelfde effect kan men dus zo schrijven

AWA=BLU,BLK,BLINK Om een tekst-attribute tot knipperen te

brengen wordt ",BLINK" toegevoegd.

AWA=$81           Bij hexadecimale invoer wordt $8o

opgeteld (hetzelfde voorbeeld als boven,

knipperend).

In de volgende opsomming van alle configuratie-opdrachten zijn de

default-(=standaard)kleuren voor de betreffende attributes

aangegeven.

AAM=Attribute   Attribute voor MYCALL als deze bij multiconnect

AAM=WHI,BLU     automatisch wordt veranderd.

ABI=Attribute   Attribute voor CALL in onderste statusregel op

ABI=LBL,CYA     welk kanaal ongeziene data zijn ontvangen.

ABS=Attribute   Attribute voor onderste statusregel.

ABS=YEL,BLU

ACL=Attribute   Attribute voor prompts en DX-meldingen van een

ACL=YEL,CYA     Packet-cluster (zie ook CLU=)

ACU=Attribute   Attribute voor de software-cursor in bovenste

ACU=CYA,WHI     schrijf-venster.

ADC=Attribute   Attribute voor "discon" in onderste statusregel.

ADC=WHI,BLU

ADF=Attribute   Standaard-attribute; wordt gebruikt voor

ADF=WHI,CYA     ingegeven tekst in bovenste venster en alle

andere teksten zonder eigen attribute.

AEM=Attribute   Attribute voor pop-up venster, waarin status- en

AEM=RED,GRN     foutmeldingen worden gemeld.

AFL=Attribute   Attribute voor "flags" in de bovenste

AFL=YEL,GRN     statusregel.

AHn=Attribute   Attribute voor monitor-header. Deze attribute

AHo=BLK,CYA     bestaat vier maal. (1x per TNC), "n" in de

attribute-naam betekent het TNC-nummer (het

voorbeeld betreft TNC 0).

AIn=Attribute   Attribute voor monitor-venster. Deze attribute

AI1=WHI,CYA     bestaat 4 maal (1x per TNC), "n" in de attribute-

naam betekent het TNC-nummer (hier TNC 1).

ANR=Attribute   Attribute voor gehoorde NET/ROM (TheNet) headers.

ANR=LBL,CYA

ARx=Attribute   Attribute voor ontvangen QSO-teksten.

ARX=BLK,CYA

AST=Attribute   Attribute voor uitgezonden tekst, als deze in

echo-mode in het monitor-venster wordt gebruikt.

AST=WHI,CYA

ASX=Attribute   Attribute voor status-meldingen van de TNC.

ASX=RED,CYA

ATI=Attribute   Attribute voor de TNC-ID, de melding die bij

ATI=YEL,CYA     multi-gebruik van TNC's aan de linker rand van

een monitor-headerregel wordt gemeld.

ATS=Attribute   Attribute van de bovenste statusregel.

ATS=YEL,BLU

ATT=Attribute   Attribute voor "Ticker Tape" op het monitor-

ATT=BLK,LGY     kanaal

AWA=Attribute   Tekst-attribute voor waarschuwingen (retry-

AWA=RED,CYA     teller enz.) en bepaalde flags.

BSF=ON of OFF   Als deze op ON wordt gezet worden SAVE-files met

BSF=OFF         ALT-Z niet gewist maar in een backup-file

omgezet. Deze backup-file wordt weggeschreven

naar de directory, die met de opdracht SVB=

aangegeven (Default=SPDIR) en heeft de naam van

de SAVE-file en de extensie Bxx, waarbij xx het

kanaalnummer is. Als daar reeds een backupfile

bestaat, wordt de tekst gekoppeld.

BSG=ON of OFF   Als deze op OFF is gezet werken Ctrl-PgUp en

BSG=OFF         Ctrl-PgDn slechts op dat momentele kanaal,

anders werken zij op alle kanalen.

CBL=n           Geeft de lengte van de connect-bel (aantal bel-

CBL=1o          tekens).

CFG=...         Is al eerder verklaard...

CHN=ON of OFF   Indien ON, wordt op de onderste status-regel

CHN=OFF         discxx inplaats van discon aangegeven, waarbij

xx het kanaalnummer is.

CLU=call call   Hier worden alle Packet-clusters aangegeven,

call...     zover men deze aanstuurt. Als men daarna in in

CLU=DBoBCC      een packet-cluster inlogt en SET/ANSI opgeeft,

DBoSDX      verschijnen alle DX-meldingen met veranderde

attributes.

CQA=ON of OFF   Indien ON, wordt bij iedere gemonitord UI-frame

CQA=OFF         die een CQ-melding bevat, een alarmtoon gegeven.

Het alarm wordt alleen gegeven als de monitor is

ingeschakeld en geactiveerd is (zie TNC-opdracht

ESC M en MHM=).

CTE=ON of OFF   Indien ON, wordt de begroetingstekst in

CTE=ON          WELCOME.SP altijd uitgezonden. Indien OFF wordt

deze slechts uitgezonden als voor het betreffende

station geen tekst in GREETING.SP voorhanden is.

DEI=TNCopdracht Deze opdracht kan meermaals voorkomen. Iedere

DEI= M N        DEI-opdracht zorgt ervoor, dat de betreffende

TNC-opdracht bij het verlaten van het programma

aan alle TNC's verzonden wordt. Als =

onmiddellijk door een cijfer wordt gevolgd, wordt

de opdracht slechts aan de door het cijfer

aangegeven TNC (indien aanwezig) verstuurd.

Vb.: zet de Y-parameter alleen voor TNC1:

DEI=1Yo

DOH=ON of OFF   Indien ON wordt bij het afwerken van een DO-file

DOH=ON          HOLD altijd uitgeschakeld.

DPO=ON of OFF   Indien ingeschakeld wordt iedere !!-opdracht in

DPO=ON          DO-files in een pop-up venster getoond.

DSE=n           Deze zet de datumseparator voor BOX-SYSOPS (voor

DSE=$2E         niets anders te gebruiken). Normaal geeft DieBOX

de datum als TT.MM.JJ op, maar er zijn

DieBOX-compatible Boxen, die de datum als

TT/MM/Jj opgeven. In dit geval moet DSE=$2F

worden opgegeven (hex 2F="/").

DSO=o-3         Deze opdracht geeft aan of een Directory-list

DSO=3           gesorteerd of on-gesorteerd wordt. Er zijn 4

mogelijkheden: DSO=o schakelt sorteren uit.

DSO=1 sorteert de //CAT-list. DSO=2 sorteert de

ESC DIR-list. DSO=3 sorteert beide.

DVI=ON of OFF   Indien ON wordt het beeldscherm direct beschreven

DVI=ON          anders loopt de beeldscherminhoud via BIOS-

routines. DVI=ON is sneller, onder OS/2 kan

DVI=OFF ergonomischer zijn, omdat SP dan niet zo

schokkerig scrollt.

EBL=1o-1oo      Deze opdracht stelt de standaard-waarde van de te

EBL=16          editen regels in het schrijfvenster in en is voor

alle kanalen geldig. Zie ook EBS=.

EBS=k:n,k:n,... Met deze opdracht kan het aantal te editen regels

in het schrijfvenster individueel per kanaal

worden ingesteld. Voor elk kanaal moet het

kanaal-nummer en regel-aantal, gescheiden door

een dubbele punt, worden ingegeven. Kanalen

worden onderling gescheiden door komma's.

Vb: EBS=o:10,1:1oo,2:5o

Het maximale regel-aantal per venster is tot 7oo

begrensd.

ERL=ON of OFF   Bij ERL=ON worden de meeste in pop-up venster

ERL=OFF         getoonde fout-meldingen in de file ERRLOG.SP

opgeslagen. Deze file bevindt zich in SPDIR en

kan op normale wijze worden gelist en gewist (met

ESC VIEW, ESC DOS)

FLA=tekst       Een hier ingegeven tekst-string wordt bij iedere

connect uitgezonden, onverschillig of het hier

een normaal- of node-kanaal betreft, en zonder op

CTE= te letten. Voorbeeld: FLA=*** Mailbox down,

connect DBoXYZ ***

FLG=code        FLG= is slechts van belang als STATUS.SP gewist

FLG=$21         is en stelt de belangrijkste flag-standaard-

waarden in. Daartoe wordt een hex-getal gebruikt

(dus met $ ervoor), die na optelling uit de

volgende waarde bestaat:

INSERTaan         $o1

ECHOaan           $o2

BELLaan           $o4

Umlaut-ontvangst  $o8

SAVEaan           $2o

Om bijvoorbeeld na gewiste STATUS.SP bij de

volgende start van SP ECHO, bel en Umlaut-

omzetting te krijgen gebruikt men FLG=$26

FLS=o..8o       Deze parameter bepaalt het tijdstip waarop na het

FLS=16          indrukken van de ENTER-toets (RETURN) of regel-

afbreking de data effectief worden verzonden. De

eenheid hiervoor is het aantal maal doorlopen van

de hoofdlus; de standaard-waarde is (7o/kanaal-

aantal). Met deze waarde mag ge	xperimenteerd

worden.

GUE=n           GUE=o betekent dat men door iedereen kan worden

GUE=$oF         geconnect. In het andere geval is dit een

bitveld. Bit o staat voor TNC 1, enz. Ieder gezet

bit betekent "op deze TNC alleen toegelaten

gasten". Een "toegelaten gast" is iedereen, die

in GREETING.SP is vermeld.

Voorbeelden:

GUE=$o1    # TNC o voor gasten (alle andere TNC's

open

GUE=$o4    # TNC 2 voor gasten

GUE=$05    # TNC o en TNC 2 voor gasten

GUE=$oF    # TNC's 0 tot 3 voor gasten

Niet presente TNC's worden hier genegeerd.

Belangrijk: DRSI-kaarten tellen als 1 TNC

HOS=string      Hiermee kan de HOLD-string worden ingesteld. Dit

HOS="  "        is een serie tekens, die bij ingeschakelde HOLD

na afloop van de HOT-timer wordt uitgezonden. Het

dient om het tegenstation tekst te geven om een

time-out te voorkomen. Voorbeeld voor cluster-

gebruikers: HOS="SH/DX\r". Standaardwaarde is

een spatie. SP onderdrukt het weergeven van deze

spatie bij ontvangst.

HOT=1oo-3oooo   De tijd in secondes waarna met ingeschakelde HOLD

HOT=3oo         de HOS-string wordt verzonden na afloop van de

tijd waarin geen tekst is verzonden.

HSZ=1o-5o       Het aantal stations in de MH-lijst wordt hier

HSZ=5o          ingesteld; standaardwaarde en maximum is 5o.

HWC=ON of OFF   Deze opdracht schakelt indien nodig de hardware-

HWC=OFF         cursor in. Normaal wordt in SP de software-cursor

gebruikt en wordt de hardware-cursor

uitgeschakeld.

INI=TNC-opdracht Deze opdracht kan meermaals voorkomen. Met

INI=M UISC      iedere INI=opdracht wordt bij het starten van SP

een opdracht aan de TNC verzonden. Wordt de =

onmiddellijk door een getal gevolgd, wordt deze

opdracht meteen aan de TNC verzonden. Een van

deze opdrachten stelt bij het de eerste maal

installeren ook de MYCALL in: INI=I DL1MEN.

IPR=o-9         Deze opdracht stelt de standaard PRIV-waarde van

IPR=1           een tegenstation in; standaardwaarde 1. Voor

nadere uitleg van PRIV-waarden zie REMOTE-

OPDRACHTEN

ISn=string      Deze opdracht stelt de bakentekst onafhankelijk

ISo=Test door   voor elke TNC in; er kunnen maximaal 65 tekens

DL1MEN          worden opgeslagen, die na het verlopen van de

bakentijd worden uitgezonden. (zie ITn). "n"

betekent hier het TNC-nummer, bijvoorbeeld IS1=

voor TNC 1.

ITn=2o-36oo     Met deze opdracht wordt de bakentijd in secondes

ITo=18oo        ingesteld. Na afloop van deze tijd wordt de met

ISn ingestelde tekst als baken uitgezonden.

A.U.B.: BAKENS ZIJN, SPECIAAL OP DUPLEX-DIGI's,

OVERBODIGE QRM. SP ondersteunt bakens om twee

verschillende redenen:

1. zij zijn in Engeland als stations-

identificatie voorgeschreven en

2. zijn zeer geschikt als CQ op de korte golf.

KEY=oud,nieuw   Het toetsenbord kan door middel van deze opdracht

in CONFIG.SP worden omgecodeerd. Daarvoor moeten

de scan-codes bekend zijn.

Syntax:

KEY=oud,nieuw; (oud,nieuw =scancode in hex.)

De scancodes kunnen worden vastgesteld met ALT-@.

Op een USASCII-toetsenbord is dit ALT-=).

Om bijvoorbeeld 'y' en 'z' te verwisselen moeten

de volgende vier opdrachten worden ingegeven:

KEY=1579,2C7A

KEY=2C7A,1579

KEY=1559,2C5A

KEY=2C5A,1559

Deze opdrachten kunnen natuurlijk ook 'online'

met ESc KEY= uitgevoerd worden. Is het gewenste

resultaat bereikt, dan kan dit met ESC WK in

CONFIG.SP worden aangevuld.

LET OP: ALT-= laat in ieder geval de originele

scancodes van een toets zien! Bij meervoudig

omcoderen van dezelfde toetsen heeft alleen de

laatste combinatie invloed. (men kan de

omcodering weer opheffen door bijv. ESC KEY=

1579,1579 in te geven).

De omgecodeerde toetsen kunnen met ESC SK worden

opgeroepen.

LPT=1-4         Met deze opdracht wordt de printer (LPT1 tot

LPT=1           LPT4) uitgekozen. De printer-communicatie

verloopt via DOS. Voor gebruik in een net zie ook

NET=.

LTE=ON of OFF   Indien ON wordt de uitkomst van //RT (Echo van

LTE=ON          ESC RT) aan het echo	nde station als informatie

teruggezonden.

LTI=tijd        LTI= (linktimer)  is instelbaar van 2o tot 864oo

LTI=6oo         seconden (24 uur). Waarden onder 2o seconden

worden als "oneindig" beschouwd, waarden boven

864oo worden tot 864oo gereduceerd.

De ALT-W opdracht laat, indien nodig, de time-out

tijd zien. 3o seconden voor time-out verschijnt

een pop-up venster (het tegenstation wordt NIET

gewaarschuwd) als waarschuwing. De resterende

time-out tijd wordt bij ALT-X niet opgeslagen!

MF2=ON of OFF   MF2-toetsenbord-flag, zie ook TYP=. LET OP: wordt

MF2=OFF         MF2=ON ingesteld op een machine met een 'normaal'

toetsenbord, kan SP zich vreemd gaan gedragen

(hangen?). Een MF2-toetsenbord herkent men aan de

aanwezigheid van de F11 en F12-toetsen!

Normaal gesproken herkent SP zelf of een

MF2-toetsenbord is aangesloten. MF2 dient slechts

dan te worden ingesteld als SP deze niet herkent!

MFR=n           Met deze opdracht wordt ingesteld hoeveel ruimte

MFR=8192        op de (harde) schijf vrij moet blijven. //WPRG en

//W functioneren niet meer als men onder deze

waarde zou komen. De ingestelde waarde dient door

2 deelbaar te zijn.

MHM=o-3         Hier wordt de werking van de MH-lijst ingesteld.

MHM=2           MHM=o onderdrukt de interne MH-lijst volledig.

MHM=1 schakelt de MH-lijst in. MHM=2 schakelt

eveneens de MH-lijst in maar onderdrukt

pseudo-calls (bijv. ook IDENTS van TheNet).

MIT=18o-7oo     Bij file-transfers op druk bezette frequenties,

MIT=350         speciaal met 96oo baud, moet deze parameter

verhinderen dat de TNC overloopt. Hier wordt het

getal van het minimaal vrije geheugen in de TNC

ingegeven; standaardwaarde is 35o. Dit zou men

niet behoeven te veranderen.

MHS=ON of OFF   Deze opdracht bepaalt of de MH-lijst bij het

MHS=OFF         verlaten van het programma opgeslagen (gesaved)

en bij programma-start weer geladen moet worden

(ON) of niet (OFF).

MLN=n           Met deze opdracht wordt het aantal monitorregels

MLN=1o          ingesteld, die met hulp van de //MON-opdracht

door een station kunnen worden opgevraagd.

MOF=ON of OFF   Indien MOF=ON wordt het monitor-kanaal

MOF=OFF         uitgeschakeld zonder ESC RDM of ESC MM te

be#nvloeden. Dit kan online met de opdrachten ESC

CFG MOF=OFF of ESC CFG MOF=ON uit- of

ingeschakeld worden.

MTF=1-2o        Geeft aan hoeveel frames bij file-transfers in de

MTF=4           TNC-buffer worden opgeslagen; moet tenminste

identiek zijn aan de MAXFRAME-parameter

(TNC-opdracht O).

N3P=ON of OFF   Indien op ON gezet worden //W-opdrachten slechts

N3P=OFF         dan geaccepteerd als ze worden gebruikt om

algemeen leesbare files te schrijven. Met

uitzondering van de SYSOP-Calls hoeft de

bestemming dus geen call te zijn en kan

persoonlijk verkeer naar derden worden belet.

NBC=string      Met deze opdracht kunnen NET/ROM/TheNet IDENTS

worden ingesteld, die bij de verzending van een

broadcast-frame niet in aanmerking worden

genomen. Bij gebruik van WAMPES is dit

noodzakelijk, omdat anders de Autorouter op hol

slaat.

NCT=ON of OFF   Indien ON werken CTEXTE (WELCOME.SP, GREETING.SP)

NCT=OFF         ook op node-kanalen.

NDA=ON of OFF   Indien OFF wordt bij ALT-C de verbinding

NDA=ON          verbroken als het station niet wordt bereikt. Om

de deelverbinding te behouden moet de parameter

op ON worden gezet.

NDI=ON of OFF   NDI=OFF decodeert IP, NET/ROM enz. Bij TCP/IP

NDI=ON          wordt alleen het header-type en het aantal bytes

getoond.

NDI=ON decodeert niet (eventueel alleen als

onleesbare tekst).

NET=ON of OFF   Indien ON wordt bij ALT-P geen printer-check

NET=OFF         doorgevoerd; dit heeft tot doel dat in een net

kan worden gedrukt.

NLM=ON of OFF   Geeft aan of de log-in melding (interne SP CTEXT)

NLM=OFF         moet worden onderdrukt of niet. Standaardwaarde

is OFF, hetgeen betekent dat de interne SP-CTEXT

wordt uitgezonden.

NMC=ON of OFF   Deze opdracht maakt het mogelijk Multiconnects

NMC=OFF         met andere stations te voorkomen. Als dit op ON

wordt gezet kan men slechts een maal worden

geconnect, OFF betekent dat een en hetzelfde

station meermaals kan connecten. Zinvol bij

gateway-gebruik om te vermijden dat iemand de

gate monopoliseert.

NOL=ON of OFF   Met deze opdracht kan het SP-logboek worden

NOL=OFF         uitgeschakeld. Voor gebruik in Duitsland niet

raadzaam aangezien nog steeds een logboek-plicht

geldt, in Nederland echter niet meer. NOL=ON

schakelt LOG.SP uit.

NOM=tekst       NOM= bepaalt de tekst die wordt uitgezonden als

NOM=Hallo, ik   de operator niet aanwezig is en dit commando

d.m.v. ESC QRL heeft ingeschakeld. ESC QRL

schakelt in/uit; indien ingeschakeld wordt "n" in

de flags aangegeven. Als NOM= niet is vastgelegd

wordt een standaardtekst verzonden. Bij de

definitie van NOM= kunnen teken-coderingen worden

gebruikt. ESC CFG NOM= kan worden gebruikt. De

flag wordt bij ALT-X gewist!

NOT=ON of OFF   Deze opdracht schakelt de notitie-bladzijde-

NOT=OFF         functie (zie ALT-N) in. Indien aan moet ook SWP=1

worden ingesteld en wordt 128K XMS-geheugen

gebruikt. Deze opdracht kan niet met ESC CFG

worden gewijzigd!

NUM=ON of OFF   Indien ON wordt NUMLOCK bij de start van het

NUM=OFF         programma altijd uitgeschakeld en bij het

verlaten van het programma weer op zijn

begin-waarde ingesteld.

NPR=o-2         Deze opdracht schakelt prompts in en uit. NPR=o

NPR=o           schakelt alle prompts uit; NPR=1 wordt gebruikt

om de prompt alleen op node-kanalen in te stellen

en NPR=2 schakelt alle prompts in. Indien

ingeschakeld wordt een prompt altijd na

uitvoering van een remote-opdracht uitgezonden.

Zie ook NPS=.

NPS=string      Met deze opdracht kan een prompt worden

NPS=|r\C de \M> gedefinieerd; in de tot 60 tekens lange string

mogen ook teken-decoderingen voorkomen.

NRI=1-5         Geeft aan of het tegenstation een //RING-opdracht

NRI=3           mag ingeven voor de melding komt, dit niet te

doen.

NRS=ON of OFF   Indien ON worden alle NET/ROM / TheNet-frames in

NRS=OFF         het monitor-venster volledig onderdrukt.

NSM=string      Met deze opdracht, die tot acht keer mag

NSM=Fout in     voorkomen, worden statusmeldingen ingesteld, die

Call            bij Autorouting tot het verbreken van de

verbinding moeten leiden. Het voorbeeld breekt de

verbinding af als de melding "Fout in Call"

verschijnt. Hoofd-letters en kleine letters zijn

hier belangrijk!

NSW=ON of OFF   Indien ON wordt een //W-opdracht met de Call van

NSW=OFF         de SP-gebruiker (Uzelf dus!) bij gelijktijdig

ingeschakelde SAVE geweigerd met de melding

"WRITE genegeerd, tekst wordt echter wel

gesaved".

NXC=4-4o        Met deze opdracht wordt het aantal retries

NXc=5           (herhalingen) voor Cross-connects ingesteld;

standaardwaarde is 5.

De hier aangegeven waarde wordt als N-opdracht

aan het betreffende kanaal verzonden als een

Cross-connect wordt gestart.

PAC=2o-256      Stelt de standaard-waarde van PACLEN in voor alle

PAC=236         kanalen. Zie ook PLS=.

PCH=1-kan.nr.   Iedereen heeft een voorkeurskanaal. Deze wordt

PCH=1           met deze opdracht ingesteld. Het ingestelde

voorkeurskanaal kan dan op elk moment door een

enkele toetsen-combinatie worden opgeroepen (zie

ALT-A).

PCL=ON of OFF   Indien ingeschakeld wordt een pop-up venster bij

PCL=OFF         de volgende toets-aanslag gewist. In het andere

geval blijft het venster zolang te zien tot de

pop-timer POP= afgelopen is.

PLS=k:n,k:n,... Stelt de PACLEN individueel per kanaal in, syntax

zoals bij RvS=. Zie ook PAC=.

Voorbeeld: PLS=o:1oo,1:236,2:128

PMS=o-7         Een van de twee noodgrepen bij toetsenbord-

PMS=1           problemen. De standaard-waarde voor het

toetsenbord heeft de laagste prioriteit (en RS232

daarmee een hogere). Geen parameter waarmee

lichtzinnig moet worden omgesprongen.

POP=n           Deze opdracht stelt de tijdsduur van het tonen

POP=4           van het pop-up venster in.

PRI=1-30        Geeft aan hoeveel keer bij het doorlopen van de

PRI=3           hoofdlus een inactief kanaal moet worden

gepasseerd. Een pure ervarings-waarde; bij het

vergroten van de waarde kan het tot een

aanzienlijke vertraging leiden.

QRT=ON of OFF   Indien ON wordt de interne SP QRT-tekst bij //Q

QRT=ON          altijd uitgezonden, anders slechts als als de

file QRT.SP niet bestaat.

QRV=call call   Deze opdracht geeft een lijst van calls aan, die

call...         een alarm laten horen als een van de genoemde

QRV=DL6MBI      stations gehoord wordt. Het alarm klinkt maximaal

DL8MFJ          5 keer. Met ESC QRV kan de lijst tijdens gebruik

gemanipuleerd worden. Meerdere speciale tekens

kunnen worden gebruikt, ",C" kan eveneens worden

gebruikt.

Voorbeeld:

QRV=DL1MEN,C DL6MBI OE1YsS

QRV=DL1MCX DD9NW

RAT=3oo-72oo    Stelt de periodieke herhalingstijd in voor een

RAT=9oo         zonder resultaat gebleven Autoconnect (via AT.SP)

standaard-waarde is 9oo seconden.

REC=n           Stelt het aantal regels in, die per kanaal kunnen

REC=o           worden doorgebladerd. De standaard-waarde is o,

hetgeen zoveel als 'gelijk aan beschikbare

geheugen-ruimte' betekent. Indien niet o moeten

er minstens zoveel regels worden ingegeven als er

regels op het beeldscherm passen. Zie ook RVS=

voor individuele instelling.

REM=ON of OFF   Indien OFF worden remote-opdrachten over het

REM=ON          algemeen geweigerd. Om remote-opdrachten globaal

te accepteren moet de parameter op ON worden

gezet.

RES=n           Met deze opdracht wordt ingesteld hoeveel

RES=4oooo       geheugenruimte SP na de initialisatie nog moet

reserveren. Zinvol als bijvoorbeeld alle

beschikbare geheugens als monitor-buffers moeten

worden gebruikt. Minimum is 4oooo Bytes.

RID=ON of OFF   Indien ON wordt de SSID bij Crossconnect met //C

RID=ON          "gedraaid" (zie //CONNECT).

RLG=ON of OFF   Hiermee wordt uitgezocht of alle remote-

RLG=OFF         opdrachten in de file REMLOG.SP moeten worden

gesaved. DEZE OPDRACHT MAG NIET MET ESC CFG

WORDEN GEWIJZIGD!

RMA=...

RMA=11111111111 Als STATUS.SP niet bestaat wordt deze string voor

111111111111111 het PRIV-niveau van de remote-opdrachten

11111111111     gebruikt. Iedere positie is een remote-opdracht

in de volgorde van ESC RM. Is niet van toepassing

als STATUS.SP bestaat.

RMP=pad

RMP=\SP\REM     Met deze opdracht wordt de sub-directory

aangegeven waarin zich alle remote-files

bevinden, dus alle files die met //R of //RPRG

van op afstand kunnen worden gelezen. Alle met

//W of //WPRG gesavede files zijn hier eveneens

opgeslagen. In deze directory dienen zich geen

'kwetsbare' files te bevinden. Deze

sub-directory, en de RMP= instelling worden

automatisch door het INSTALL-programma gemaakt.

RUN=pad         In de hier aangegeven sub-directory moeten zich

RUN=\SP\RUN     alle extern te starten programma's bevinden (zie

remote-opdrachten).

RVS=k:n,k:n,... Met deze opdracht is het mogelijk het aantal

terug te scrollen regels individueel per kanaal

in te stellen. Het minimum is het

beeldscherm-aantal, het maximum 4o9. In het

voorbeeld krijgt kanaal o 1oo regels, kanaal 1

krijgt 4o9 regels en kanaal 3 2oo regels. Alle

andere kanalen krijgen de met REC= ingestelde

waarde.

Voorbeeld: RVS=o:1oo,1:4o9,3:2oo

SCT=n           Met deze opdracht stelt men de tijd voor het

SCT=1o          uitschakelen van het beeldscherm in. Na afloop

van deze tijd (in minuten) zonder bediening van

enige toetsen wordt het beeldscherm op donker

gezet. Een externe connect of een willekeurige

toets-aanslag schakelt het beeldscherm weer in.

SCT=o schakelt deze functie uit.

SKP=1-9998      Met deze parameter wordt aangegeven hoe vaak een

SKP=5           bezet kanaal per doorlopen van de hoofdlus moet

worden 'gepolld'. Deze parameter dient U niet te

wijzigen.

SPL=pad

SPL=C:\SP\7PL   Met deze opdracht wordt de directory gedefinieerd

waarin de met ESC SP opgeslagen 7PLUS-files

moeten worden gesaved. Indien niet gedefinieerd

wordt de SVP-directory gebruikt.

SRE=o-3         Deze opdracht dient voor het automatisch her-

SRE=2           inlezen van de inhoud van het schrijfvenster en

SRE=o           het gegevens-scherm. Met SRE=o is deze functie

uitgeschakeld. SRE=1 slaat de gehele inhoud van

het schrijfvenster bij het verlaten van het

programma in de file SPENTRY.Cxx (waarbij xx het

kanaalnummer is) in SPDIR op. Deze wordt het het

opstarten van SP weer ingelezen en de cursor op

de juiste plaats gezet. Met SRE=2 wordt het

ontvangstvenster van elk kanaal bij ALT-X

compleet gesaved en bij her-opstarten opnieuw

ingelezen. LET OP: dit kan in het ongunstigste

geval 2.5Mb schijf-geheugen vergen (41 kanalen *

64K). Deze functie gebruikt de TMP= omgevings-

variable, of SPDIR als TMP= niet gedefinieerd is.

Als een voldoende grote Ramdisk aanwezig is moet

TMP= naar de Ramdisk verwijzen, bijvoorbeeld met

SET TMP=D:\ . De filenaam is SPQSOWND.Cxx,

waarbij xx weer het kanaalnummer is. Zie ook

TMP=! Met SRE=3 zijn beide functies actief.

SST=ON of OFF   Deze opdracht schakelt het periodieke saven van

SST=OFF         STATUS.SP in en uit.

STC=o..255      Bepaalt het ASCII-teken dat de beeldscherm-wisser

STC=1           periodiek op het scherm laat zien. De standaard-

waarde is 2; het teken wordt als decimaal getal

(1-255) of als hex. getal ingegeven ($o1-$FF).

SVB=pad         Deze opdracht bepaalt de directory waarin

SVB=\SP\CFG     "gewiste" (omgecopieerde) files moeten worden

gesaved. Indien niet aangegeven wordt SPDIR

gebruikt. Deze directory wordt NIET door INSTALL

aangemaakt.

SVP=pad         Deze opdracht bepaalt de directory, waarin de

SVP=\SP\SAV     SAVE-files normaal moeten worden gesaved. Deze

directory wordt door INSTALL automatisch

aangemaakt als \SP\SAV.

SWP=o-26        SWP=o schakelt ontvangst-swapping uit. SWP=1 of

SWP=1           SWP=2 gebruikt Extended geheugen in plaats van

een Ramdisk. Daartoe moet een XMS-manager als

bijvoorbeeld HIMEM.SYS aanwezig zijn en

natuurlijk moet er voldoende geheugen present

zijn. De reactietijd van SP wordt op deze wijze

t.o.v. Ramdisk iets sneller, zeker bij het

opstarten. Verder wordt de Ramdisk aangegeven

door een getal, waarbij 4=D:, 5=E enz.

TIC=ON of OFF   Indien op ON wordt in het monitor-kanaal per

TIC=OFF         aangesloten TNC een regel met de laatste 7

gehoorde calls getoond. Een DRSI-kaart telt als 1

TNC en moet het met 6 calls doen.

TMD=n           Dit is de DO-timer. Hier wordt de maximale tijd,

TMD=9oo         die tussen twee prompts mag verstrijken,

ingegeven. De standaard-waarde is 9oo seconden.

TMI=n           Met deze timer wordt de maximale tijd ingesteld,

TmI=9o          die tussen het ingeven van een ALT-C connect en

het antwoord van het net mag verstrijken. De

standaard-waarde is 9o seconden.

TML=n           Met deze timer wordt de tijd ingesteld die

TML=21o         maximaal tussen twee door-connects mag

verstrijken; standaard-waarde is 21o seconden.

TMM=n           Deze opdracht stuurt MM-tracking. Als groter dan

TMM=22          o worden de n-actueelste QSO's gesaved; uit deze

lijst kan met hulp van een opdracht een QSO voor

multi-monitoring uitgekozen worden. n is minimaal

5, maximaal het aantal beeldscherm- regels minus

3.

TMP=string      Deze bepaalt de tijdelijke directory waarin QSO-

TMP=C:\SP\CFG   en schrijfvenster bij SRE=1, SRE=2 en SRE=3

worden gesaved. Behoeft normaal gesproken niet te

worden ingegeven. Standaard-waarden: als de

omgevings-variabele "TMP" bestaat wordt deze

directory gebruikt, anders wordt SPDIR gebruikt.

TOP=5-13        Met deze opdracht wordt de staat van de eerste

TOP=5           regel in het QSO-venster uitgekozen. Het

schrijfvenster is 2 regels kleiner dan deze

waarde.

TYP=o..31       Als MF2=1 is ingesteld kan met deze opdracht de

TYP=31          "Typematic-snelheid", dus de snelheid van

toetsaanslag-herhalingen, worden ingesteld.

Daartoe moet vooraf MF2=ON in CONFIG.SP ingesteld

zijn! BELANGRIJK: De Typematic-snelheid blijft

ook na het verlaten van het programma hetzelfde.

Als MF2=OFF is ingesteld, niet aanwezig is of

MF2=ON na TYP= in CONFIG.SP staat, dan werkt TYP=

NIET! LET OP: SP stelt zelf MF2=ON automatisch in

als een MF2-toetsenbord herkend wordt!

UDS=o..2        UDS=1: Met deze opdracht wordt een kliktoon

UDS=1           ingeschakeld, die hoorbaar zijn als gegevens op

een niet gebruikt kanaal binnenkomen. Bij

multiconnect-gebruik zou men deze parameter op o

moeten zetten om de zenuwen te sparen...

UDS=2 tikt echter alleen als in de onderste

statusregel een attribute wijzigt.

UMB=ON of OFF   Als UMB=ON is ingesteld, dan wordt bij geheugen-

UMB=OFF         toewijzing getest of een beeldschermgeheugen in

het UMB-bereik (DOS 5/386) kan worden gezet, wat

tot 64K kan schelen. Bij gebruik van MS-DOS 5.0

wordt deze parameter automatisch op ON gezet.

UPC=call        Indien ingesteld worden alle niet gebruikte TNC-

UPC=NOCALL      kanalen op "call" gezet, anders worden zij op het

roepteken in kanaal o van de betreffende TNC

gezet.

UTC=n           Met deze opdracht wordt het tijdverschil tussen

UTC=-72oo       UTC en computertijd in seconden weergegeven. Voor

Nederland geldt 's zomers UTC=-72oo, gedurende de

winter UTC=-36oo. Het is over het algemeen beter,

de computer met UTC te laten lopen en hier UTC=o

in te geven.

VIC=ON of OFF   Indien ON worden bij ALT-V lees- en schrijf-

VIC=ON          opdrachten op een regel geschreven, gescheiden

door een ";".

VIT=            Hiermee kunnen Mailboxen benut worden. Alle

Stuurregel      gangbare Mailboxen zijn al voor-gedefinieerd

(zie rechts)    terwijl zich nog meer gegevens in CONFIG.SP

bevinden (deze zijn echter met # op uit gezet).

Wordt bijvoorbeeld de CHECK-regel van een DieBox

in Uw formaat veranderd, dan kan dat hier

ingesteld worden.

Een stuurregel ziet er bijvoorbeeld als volgt

uit:

VIT=2NNNN ???????>?R???????????M DD.DD.DD ???????

NNNNN NND

Op de eerste plaats na VIT= staat een cijfer; de

betekenis van dit cijfer is:

1=DK5SG-Box

2=DieBox CHECK tot 1.8

3=DieBox CHECK vanaf 1.9

4=DieBox LIST

5=DBoIE-Box

6=F6FBB

De erop volgende tekens betekenen:

N=cijfer of spatie

?=willekeurig teken

R=eerste letter van een rubriek-naam

D=een cijfer

M=het laatste cijfer van een berichtnummer

R en M zijn alleen bij CHECK-lijsten in DieBox

relevant. Met VIT= kunnen nog maximaal 5

definities worden ingegeven.

LET OP:

Mailboxregels die niet met de hier aangegeven of

vast ingeprogrammeerde definities overeenkomen

worden als WoRLI ingesteld, waartoe aan de linker

rand een berichtnummer moet staan.

WA8=ON of OFF   Deze opdracht geeft aan of monitor-headers in

WA8DED-formaat (ON) of in verkorte vorm (OFF)

moeten worden getoond. Dit is een smaak-kwestie.

WLV=3-99        Hiermee wordt de golf-waarde, waarboven

WLV=4           het AWA= attribute voor het tonen van een retry

in de bovenste statusregel is ingesteld in plaats

van het ATS= attribute.

WWA=ON of OFF   Met deze opdracht wordt een kliktoon ingeschakeld

WWA=ON          die te horen is als men bij het typen in het

schrijfvenster het einde van een regel nadert.

XIT=0-2         Bepaalt de Exit-mode. Bij XIT=0 is de functie van

XIT=1           ALT-X uitgeschakeld en kan SP alleen via ESC QRT

worden verlaten. Bij XIT=1 functioneert ALT-X

normaal, en bij XIT=2 wordt bij het verlaten van

het programma een zekerheids-vraag gesteld.

XKB=ON of OFF   Indien ON worden voor een TNC-aansturing alle

XKB=OFF         toetsenbord-interrupts uitgeschakeld. Deze

parameter dient men slechts dan op ON te zetten

als het bij het invoeren van tekst tot

resynchronisatiefouten komt, die door het

wisselen van de toetsenbord-driver niet kunnen

worden opgelost.

Zoals U eenvoudigerwijze heeft kunnen constateren biedt CONFIG.SP

een mengelmoes aan individuele configuratie-mogelijkheden, die

men slechts na veel experimenteren op hun waarde kan schatten.

Aan de fantasie is hier duidelijk geen grenzen gesteld.

Daarom zou het verstandig zijn in het INSTALL-programma alleen de

allerbelangrijkste parameters te veranderen. Handmatig 'editen'

is bijna onvermijdelijk.

Er dient op gelet te worden, en we herhalen dat nog eens, dat de

laatste regel in CONFIG.SP met een RETURN moet zijn afgesloten.

Om een functie uit te schakelen of de standaard-waarde te

gebruiken, dient men vooraan een regel een "#" te plaatsen.

Bij handmatig wijzigen van CONFIG.SP raad ik dringend aan vooraf

van de file een extra back-up te maken.

2.8 INSTALLATIE ONDER WINDOWS

SP versie 7.00 kan als DOS-programma in Windows 3.0 in de zgn.

Enhanced 386 Mode draaien. Daarvoor zijn de meegeleverde files

SP.PIF en SP.ICO. Onder Windows 3.1 dient men de file SP.PIF

opnieuw te produceren!

Na de SP-installatie, die onder DOS (niet in het DOS-venster!)

moet worden uitgevoerd, kan de file SP.PIF verbonden worden. LET

OP: Als SP niet in C:\SP ge#nstalleerd is, dient men het juiste

pad in SP.PIF aan te geven!

De melding van een DOS-programma, de samentrekking met

meegeleverde icons alsmede eventuele veranderingen in SP.PIF zijn

in de Windows-documentatie beschreven.

De lengte van de tijdlus dient op 50 ms te worden ingesteld.

(((AFBEELDING)))

3. FILES

Voor het gebruiken van SP heeft men een aantal files nodig. Met

uitzondering van SP.EXE moeten alle files zich in SPDIR bevinden.

SPDIR is -deze wordt door het INSTALL-programma automatisch

aangemaakt- een omgevingsvariabele die aangeeft waar SP zijn

files moet zoeken. Bij gebruik van INSTALL is dit normaal

gesproken C:\SP\CFG. Deze omgevingsvariabele moet in AUTOEXEC.BAT

worden bijgevoegd en wel als volgt: SET SPDIR=C:\SP\CFG

De volgende file-lijst geeft uitsluitsel over elk van deze

files.

3.1 AT.SP

Deze file stuurt de automatische, tijdgestuurde verbindings-

opbouw, beter bekend als "Mailbox-melker". De file bestaat uit

uit opdrachtregels waarin de uren en de te bewerken file-naam

zijn vastgelegd. Als in de filenaam een "*" op de eerste plaats

staat, gaat het om een ESC-opdracht in plaats van een DO-file.

Vele ESC-opdrachten zijn hiervoor echter niet geschikt en zijn in

het relevante hoofdstuk vermeld. Het volgende voorbeeld bewerkt

om 23:01 uur de file DBoCZ.DO, zendt om 23:59 een bericht aan

alle mogelijke aangesloten stations en verlaat om oo:02 uur het

SP-programma.

De laatste voorbeeldregel is een speciaal geval; hier wordt

aangegeven dat een ESC-opdracht op een bepaald kanaal wordt

uitgevoerd (normalerwijze worden ESC-opdrachten op het

beeldschermkanaal uitgevoerd). Het formaat is *&n:opdracht

waarbij n het kanaalnummer is.

De in AT.SP in te voeren tekst kan gemarkeerd worden zodat zij

slechts een keer wordt uitgevoerd en wel d.m.v. een "," aan het

einde van de regel, bijv. 11:1o:DBoCZ.DO,

23:o1:DBoCZ.DO

23:59:*ALL Station sluit over 3 minuten!

oo:o2:*QRT

o1:oo:*&2:D

LET OP: De file mag niet meer dan 40 regels bevatten, en per

tijdstip mag slechts een opdracht worden gegeven.

3.2 CONFIG.SP

Configuratie-file voor TNC en SP-bedrijfs-parameters. Werd reeds

uitvoerig uitgelegd.

3.3 GREETING.Sp

Begroetings-file. In deze file worden calls en zogenaamde

begroetingsteksten vastgelegd om stations individueel te kunnen

begroeten.

Formaat:

@Call:1Naam tekst...

tekst

Het startsymbool "@" wordt gevolgd door de call van het

begroetende station zonder SSID. De call wordt door een dubbele

punt afgesloten. Direct daarna staat de zogenaamde PRIV-waarde

gevolgd door de naam van het connectende station. Deze naam wordt

gesaved en kan tijdens het QSO te allen tijde opgevraagd worden.

De PRIV-waarde kan ook "*" zijn. In dit geval wordt het

connectende station direct zonder commentaar gedisconnect. De

info-tekst ((PRIV-level en volgende tekens tot ":" of

regel-einde) mag maximaal 29 tekens lang zijn.

DE REST VAN DE REGEL WORDT ALS VOLGT BENUT:

Alle tekst (inclusief naam) wordt tot de volgende dubbele punt,

echter tot maximaal het regel-einde, op het beeldscherm in een

pop-up venster getoond als het station connect. De resterende

tekst, die op meerdere regels mag worden geplaatst en tot 1ooo

tekens mag omvatten, wordt aan het geconnecte station

teruggezonden. De tekst mag geen "@" herbergen, omdat dit het

begin van een nieuw veld betekent.

In het geval dat hetzelfde station door meerdere machtiging-

houders wordt benut (familie, clubstation) en verschillende calls

worden gebruikt, kan voor iedere gebruikte call een gelijk

opgezette file CALL.SP worden weggeschreven. Daarmee kan een

connectend station zeer persoonlijk worden begroet.

3.4 INFO.SP

Deze file kan willekeurige tekst bevatten. De gezamenlijke

file-inhoud wordt aan het connectend station meegedeeld als deze

de opdracht //INFO uitvoert. Als regel schrijft men hier een

beschrijving van het station.

3.5 LOG.SP

Deze file wordt door SP automatisch aangemaakt. Bij het verbreken

van de verbinding wordt hier iedere verbinding gelogd. Datum en

tijd van het begin en einde van de verbinding, MYCALL, call van

het tegenstation (of Digipeater) en frequentie worden hierin

opgeslagen. In het geval het betreffende station in de

geprivilegeerde SYSOP-mode stond, wordt dat met "(P)" aangegeven.

De richting tussen QRG en eindbestemming wordt met > of <

aangegeven.

Voorbeeld:

(((AFBEELDING)))

3.6 MACRO.SP

In deze file worden toetsenbord-macro's gesaved. De file wordt

door SP bij het de eerste maal saven van macro's automatisch

vervaardigd en mag niet met een tekstverwerker worden bewerkt.

3.7 MHEARD.SP

Deze file wordt door SP automatisch vervaardigd als MHS=1 is

ingesteld. Zij mag niet met een tekstverwerker worden bewerkt.

3.8 NEWS.SP

Deze file kan willekeurige tekst bevatten en wordt verzonden als

iemand de remote-opdracht //NEWS geeft.

3.9 NOGATE.SP

Deze complex opgebouwde file kan worden benut om stations of

groepen van calls tot een enkele TNC te beperken.

TTTTTTTTPpPPPPPP:CALL

"T" staat hier voor een TNC (links TNC o, dan 1 enz. tot 8,

waarbij 5-8 gereserveerd zijn). "P" geldt slechts voor gebruik

van een DRSI-kaart en staat voor ieder van de 8 mogelijke poorten

(moet bij gebruik van TNC 2 aanwezig maar leeg zijn). Na de

dubbele punt volgt de call (of een deel van een call, afgesloten

met "*").

Een "x" of "X" op de betreffende plaats betekent dat de

betreffende TNC (of DRSI-poort) door de aangegeven call met //C

NIET kan worden gebruikt. Ieder ander teken betekent, dat een

Crossconnect mag worden verwezenlijkt.

LET OP:

- Wordt een DRSI-kaart in het TNC-veld van een "X" voorzien, dan

kan geen van de poorten gebruikt worden!

- Als een in- en uitgaande DRSI-poort identiek zijn vindt geen

blokkering plaats.

- Ook als geen DRSI-kaart wordt gebruikt moeten de betreffende

velden present zijn!

Voorbeeld:

.xx.............:DBoABC  Kan niet op TNC1 en TNC2

x........x......:DC*     DC's kunnen niet op TNCo en DRSI poort 1

xxxxxxxxxxxxxxxx:*       Niemand mag crossconnecten

3.10. PASSWD.SP

In deze file wordt het SP-paswoord gesaved. In iedere regel staat

een call, gevolgd door "=" en een getal tussen 1 en 65535,

bijvoorbeeld: DL1MEN=12345

Het paswoord-algoritme en de afloop van de autorisatie worden

later verklaard.

3.11 PATHLIST.SP

De padlijst is het kernstuk van de Router. Hier worden alle

bekende en benodigde paden ingegeven. Deze tekst-file is

regelwijze opgebouwd, waarbij elke regel maximaal 120 tekens lang

mag zijn.

VOORBEELD:

(((AFBEELDING)))

De betekenis is als volgt:

Een regel bestaat altijd uit drie delen, n.l. frequentie,

bestemming en pad. De frequentie wordt met zeven  cijfers in een

vrij formaat aangegeven (m.a.w. er moeten 7 willekeurige tekens

staan). De bestemming wordt van de frequentie door een dubbele

punt gescheiden. Het pad volgt op de bestemming; verschillende

elementen worden door een spatie gescheiden.

De frequentie XXX.XXX heeft een speciale betekenis - het kan elke

frequentie betekenen.

De bestemmings-call wordt met SSID aangegeven en moet in

HOOFD-letters worden ingetypt. Als de call met tenminste een

kleine letter wordt ingetoetst, dan betekent dit een verborgen

pad, die met de //PATH-opdracht niet kan worden getoond.

Het pad bevat een of meerdere elementen die naar de bestemming

leiden. Deze worden hierna verklaard.

Een element bestaat uit een speciaal teken en een call. De

call is de call van het net die ons een stap verder naar de

bestemming brengt. Het speciale teken kan een van de volgende

betekenissen hebben:

N> is de principi	le aanduiding voor NODE. Als NODE wordt hier

alles aangeduid wat NET/ROM- cq. TheNet-compatible status-

meldingen afgeeft. Daartoe behoren SP in NODE-bedrijf, TheNet,

TheNetNode, NET/ROM, OE5DXL-Gateway en Baycom.

n> is een aanduiding voor een tot een reconnect in staat zijnde

NODE. Op dit moment bruikbaar met TheNetNode en SP. Met dit teken

wordt een "Reconnect to"-melding van het net onderdrukt als SP de

opdracht C! in plaats van C uitzendt.

F> betekent een FlexNet (RMNC, Rhein-Main-Network-Controller).

D> betekent een digipeater. Digipeaters (onverschillig of deze

Level-2 of intelligent zijn) moeten altijd aan het einde van een

pad staan. Het is daarom beter digipeaters met komma's in plaats

van met D> te scheiden, zoals bijvoorbeeld in het pad naar =MWE8.

L> betekent een zogenaamde LAN, een samentrekking van een

veel benut pad, zodat deze (zoals bijvoorbeeld in een macro) in

andere paden gebruikt kan worden. LAN's moeten in de padlijst

gedefinieerd zijn en samen naar een bepaalde frequentie wijzen.

De syntax van een LAN-definitie is iets anders als die van een

pad in het geval dat als bestemming niet de call maar het

LAN-teken gebruikt wordt. De eigenlijke call van een LAN wordt

aan het einde van een pad samen met het speciale teken

aangegeven. Een LAN-aanduiding begint altijd met een "=".

Paden die in een LAN-aanduiding gebruikt worden, mogen XXX.XXX

als frequentie gebruiken als de aanduiding specifiek op een

frequentie wijst.

In het boven genoemd voorbeeld is eenvoudig te herkennen dat de

LAN =KFB veelvuldig aangesproken wordt. Als ik de volgende regel

toevoeg:

438.175:=KFB N>DBoMwE-5 N>DBoMWE-8 F>DBoKFB,DBoZKA,DBoKCP

dan heb ik automatisch een weg naar de buitenwereld als ik op

438.175 QSY ga.

Een pad kan, optioneel, een extra naam krijgen. Deze naam wordt

aan het einde van het pad met =>NAME aangegeven. De naam is voor

de router niet relevant, maar kan worden gebruikt om een pad

eenvoudiger op te roepen (zo is KCP uiteraard eenvoudiger in te

typen als DB0KCP-8). Daarenboven heeft de naam het voordeel dat

men verscheidene paden naar dezelfde bestemming in stand kan

houden en met hulp van de naam de juiste uit kan kiezen.

De eerste tien voor de betreffende frequentie geldige paden (niet

LAN's) naar een eindbestemming kunnen met ALT-F1 tot ALT-F10

direct worden opgeroepen en uitgevoerd. De macro's onder deze

toetsen kunnen met de ALT-F opdracht worden opgevraagd.

De flexibele opbouw van PATHLIST.SP maakt een veelheid aan

configuraties mogelijk waarvan het testen van de juistheid ervan

een interessante opgave voor vele gebruikers zal betekenen. Ook

het aantal fouten die men bij het maken van deze file maken kan

ligt hoger als het aantal regels die ik tot op heden daarover

geschreven heb...

3.12 PFKEYS.SP

PFKEYS.SP kan tot 12 vaste teksten onder de SHIFT-F1 tot

SHIFT-F12-toetsen bevatten. De beide toetsen F11 en F12 kunnen

slechts samen met een MF2-toetsenbord gebruikt worden.

VOORBEELD:

(((AFBEELDING)))

Een functietoets wordt door "/Fn" ingevoerd, waarbij "n" voor het

nummer van de functie-toetsen staat. De tekst van "=" tot aan de

volgende "/Fn" wordt in een intern geheugen geladen, echter met

een maximum van 1023 lettertekens. Alle in de tekst voorkomende

"\"'s worden door de tekenomzettingsroutine gewijzigd.

3.13 QRGLIST.SP

In deze file worden frequenties en calls opgeslagen. Hier dienen

slechts calls te worden weggeschreven die altijd op dezelfde

frequentie (en alleen op deze frequentie) te horen zijn. Zodra

een station gehoord wordt verandert SP zelf de

frequentie-aanduiding. Wie zelden QSY gaat (van frequentie

verandert dus...) dient het maken van deze file beter achterwege

te laten.

Iedere regel bestaat uit een frequentie en minstens een call, en

mag tot 40 tekens lang zijn. Er mogen maximaal 20 frequenties (20

regels) worden 'gelist'. Voorbeeld:

438.525:DBoPV DBoPV-1 DBoPV-2 DBoPV-7

438.300:DBoAAB DBoAAB-1 DBoAAB-2

438.175:DBoMWE DBoMWE-8

3.14 QRT.SP

In deze file kunnen afscheidsteksten worden weggeschreven. In het

eenvoudigste geval staat hier een willekeurige tekst, die bij //q

wordt uitgezonden.

Het is ook mogelijk een van vele teksten d.m.v. een

toevals-generator te kiezen; het file-formaat daartoe is als

volgt:

\4

\

Tekst 1

\

\Tekst 2

\

\Tekst 3

\

\Tekst 4

De backslash "\" is hier dus het scheidingsteken. Aan het begin

staat het aantal teksten, gevolgd door de verschillende teksten,

op hun beurt gescheiden door ook al een "\".

3.15 RELEASE.NTS

Deze file beschrijft alle veranderingen in SP die niet in het

handboek staan. S.v.p. lezen indien aanwezig!

3.16  REMHLPD.SP

Hulpteksten die bij //HELP worden uitgezonden, in het Duits.

Wordt door INSTALL automatisch gecopieerd. Voor het formaat zie

hieronder.

3.17 REMHLPW.SP

Hulpteksten, die bij //HELP worden uitgezonden, maar nu in het

Engels. Wordt door INSTALL automatisch gecopieerd. Formaat (deel

van een voorbeeld):

//Users                 = Connect Status (alleen NODE-Kanaal)

//Users                 = Laatste 10-15 Connects opvragen

//WPrg file             = Binaire file saven

//Write file            = ASCII-file verzenden

//Write Call            = Bericht aan Call verzenden

//c tekst               = "tekst" aan kanaal "c" verzenden

Verdere REMOTE-opdrachten:

//SYSCK                 = AT Systeem-status

//QTH                   = QTH-berekening

Als een regel met // begint wordt // alleen dan verzonden als men

//HELP niet op een node-kanaal ingeeft. Alle andere regels worden

zo verzonden zoals ze in de file staan.

3.18 RUNHLPW.SP / RUNHLPD.SP

Deze files moeten door de gebruiker zelf worden gemaakt. Ze

worden bij iedere //HELP-opdracht eveneens verzonden. Het formaat

is vrij te kiezen (de files worden ongewijzigd verzonden), maar

men dient er aan te denken dat "//" nooit aan het begin van een

regel staat. Normaal gesproken geeft men hier de beschrijving van

RUN-opdrachten op.

3.19 SP.EXE

Het eigenlijke programma. Deze file mag in geen geval door LZEXE

of gelijksoortige programma's worden behandeld, omdat het Code-

en tekst-overlays bevat!

3.20 SP.ICO

Een ICON, bij gebruik onder WINDOWS 3.0. LET OP: SP mag alleen in

386 Enhanced-Mode gebruikt worden!

3.21 SP.PIF

PIF-file voor SP onder WINDOWS 3.0; deze file moet met de

PIF-editor bewerkt worden (tenminste juiste pad-opdrachten).

3.22 STATUS.SP

Deze file wordt door SP automatisch gemaakt. Hierin wordt de

bedrijfsstatus na het opstarten van het programma weggeschreven.

Deze file kan niet met een tekstverwerker bewerkt worden. Als de

file wordt gewist moeten enkele belangrijke veranderingen

eventueel opnieuw worden ingetoetst.

3.23 SUBST.SP

In deze file kan zich een oneindig groot aantal regels bevinden,

die echter aan het aangegeven formaat moeten voldoen. Als men

alleen "TEXT1" in het schrijfvenster opgeeft en meteen erna

CONTROL-F9 indrukt, dan wordt "TEXT2" op de cursor-positie

ingevoegd. Voorbeeld:

DL1MEN: @ DBoKCP

K5KKO: @ K5WPH.TX.USA.NA

Geef ik in (geen spatie voor CONTROL-F9):

S K5KKO<CONTROL-F9> dan verschijnt in het schrijfvenster:

S K5KKO @ K5WPH.TX.USA.NA

Ter vervanging (eigenlijk: toevoeging) wordt altijd het laatste

hele woord links van de cursor gebruikt; grote of kleine letters

spelen geen rol.

3.24 TFPCR.COM

Dit programma bevat een driver, die aan de RS232-poort een

KISS-TNC verwacht en deze aan SP aanpast. TFPCR is verderop

uitvoeriger beschreven. TFPCR is een Public Domain-programma, dat

zijn oorsprong in de NORD><LINK TF2.1c heeft.

3.25 WELCOME.SP

Een file voor algemene begroetingsteksten. Alle stations die niet

in GREETING.SP vermeld zijn kunnen hiermee worden begroet.

Voorbeeldfile:

@DL1MEN

SP Ver \V

Hallo \C, op \D om \T - Kanaal \K QRG \Q

Sigi in M#nchen, geen DOC. //H =Help, //I = Stations-info

NEWS: 15.6.92

//cs

//ver

\C de \M>

Ieder veld begint met "@call" en mag tot maximaal 1000 tekens

lang zijn. De volgende "@" be	indigt de tekst. Aldus kunnen

meerdere calls worden gebruikt; deze calls zijn MYCALLs. Wordt

"@@" ingetypt, dan geldt deze opdracht voor alle MYCALLs. De

teken-omzettingsroutine is actief; het hierboven vermelde

voorbeeld ziet er bij een connect uit als volgt:

CONNECTED to DL1MEN -16.08.92 18:31:58

SP Ver 7.oo.oo

Hallo N5NX, op 16.08.92 om 18:31:55 - Kanaal 1/1 QRG ---.---

Sigi in M#nchen, geen DOC. //H = Help, //I = Stations-info

News: 15.6.92

//cs

//ver

N5NX de DL1MEN>

4. BEELDSCHERM-OPBOUW

Het beeldscherm wordt in de volgende delen verdeeld:

- Schrijfvenster

- Bovenste status-regel

- QSO-venster

- Onderste status-regel

- monitor-venster

Bovendien zijn er twee beeldscherm-modi: het "monitor-scherm" en

het "QSO-scherm".

Het QSO-scherm is een beeldscherm waarop een van de mogelijke 40

mogelijke QSO-kanalen wordt afgebeeld, terwijl het monitor-scherm

laat de monitordata van alle TNC's zien. Bij het monitor-scherm

staat de onderste status-regel direct onder de bovenste

status-regel, zodat het QSO-scherm ontbreekt. Bovendien bevindt

zich de type-regel in het schrijfvenster.

(((AFBEELDING)))

QSO-beeldscherm

De status-regel is uit meerdere velden opgebouwd:

- kanaalnummer

- Call van het net of eind-call bij directe connect

- Eigen call (als MYCALL bij een multi-connect wordt veranderd,

dan wordt deze hier in de AAM= attribute getoond).

- Layer 2 status

- Teller

- Versienummer of duur van de connect

- QRG

- DRSI-poort (leeg in geval van TNC2)

- Flags (zie volgende pag.)

- PRIV-niveau van het tegenstation

- Hoeveelheid vrij TNC-geheugen (bij minder dan 300 vrij geheugen

wordt deze waarde in de AWA= attribute getoond).

-Tijd

Voorbeeld:

(((AFBEELDING)))

Het monitor-kanaal ziet er iets anders uit:

(((AFBEELDING)))

Monitorbeeldscherm

Van links naar rechts worden hier de volgende gegevens in de

bovenste status-regel getoond:

- TNC-nummer:kanaal-nummer

- UI-bestemming

- Versienummer

- Frequentie

- Flags

- Hoeveelheid vrij TNC-geheugen

- Tijd

Voor de layer 2 status worden afkortingen van drie letters

gebruikt; de statussen hebben de volgende betekenissen:

DIS       Disconnected

SET       Link Setup

FMR       Frame Reject

DRQ       Disconnect Request

IXF       Information Transfer

REJ       Reject

WAK       Wait Acknowledge

DBS       Device Busy

RBS       Remote Busy

BBS       Both Busy

WDB       Wait Ack / Device Busy

WRB       Wait Ack / Remote Busy

WBB       Wait Ack / Both Busy

RDB       Reject / Device Busy

RRB       Reject / Remote Busy

RBB       Reject /Both Busy

Geen linkstatus volgens AX-25:

MUL       MM actief

De flags zijn enkele letters met de volgende betekenis:

CONVERS   Kanaal in Convers(atie)-mode

DO: xxx   DO gestart

-KLOCK-   Toetsenbord geblokkeerd

#         Node-kanaal

A         Autorouting

B         Bel is aan

D         DO actief

E         Echo is aan

G         Bel is globaal uit

H         Hold staat aan

I         Insert-mode in tekstverwerker

L         LEARN actief

M         Er is post!

N         NETROM-teken uit

P         Printer staat aan

R         SYSoP-alarm aan

S         SAVE aan

T         File verzenden

U         Umlautomzetting TX 1

u         Umlautomzetting TX 2

#         Umlautomzetting bij ontvangst

W         File-ontvangst

X         Multi-monitor actief

a         AutoSAVE aan

b         MBIN aan

c         Clusterconnect

e         EDIT-mode

m         met ESC MD worden gegevens opgeslagen

n         SYSOP niet aanwezig (ESC QRL werd ingeschakeld)

p         notitie-bladzijde op dit kanaal actief

r         remote-opdrachten uit

x         ECHO wordt in het ontvangst-venster gemarkeerd

^         Binaire uitzending

v         Binaire ontvangst

(Getal)   ingeschakeld kanaal

-         onzuivere binaire gegevens worden ontvangen

<         connect van elders

>         zelf tot stand gebrachte connect

!         Binaire gegevens-aankondiging uit (alleen in

monitor-kanaal)

s         kanaal is buiten werking

De onderste status-regel laat de calls van alle stations zien

(zonder SSID), waarmee men verbonden is. Als men op het

betreffende kanaal niet verbonden is, wordt "disconnect"

getoond. Het actuele kanaal wordt door een blokje aangegeven. Als

in CONFIG.SP de opdracht DIS=ON is ingegeven, wordt in plaats

daarvan discxx getoond (xx=kanaalnummer, bijvoorbeeld disco1).

Er passen tot tien kanalen op een regel; als men meer dan 10

kanalen gebruikt, worden er meerdere status-regels, tot een

maximum van vier, gebruikt.

De onderste status-regel is gelijktijdig de scheidings-regel voor

het monitor-venster en is verschuifbaar. Naar gelang de

instelling van BSG= in CONFIG.SP is deze scheidings-regel globaal

(ofwel voor alle kanalen gelijktijdig) of individueel te

verschuiven. Voor het verschuiven worden de toetsen PgUp en PgDn

gebruikt.

Een veld in de onderste status-regel kan die verschillende

attributes aannemen: ABS= wordt in normale gevallen gebruikt,

bijv. voor de scheidingstekens en het op dat moment gekozen

kanaal. ABI= wordt gebruikt voor een kanaal waarop gegevens zijn

binnengekomen en die men nog niet gezien heeft. ADC= wordt voor

een niet-geconnect kanaal gebruikt.

Het monitor-venster wordt gebruikt om, zoals de naam al zegt,

monitor-gegevens te laten zien. Dit zijn protocol-frames die uit

headers en info-tekst bestaan en die gelijktijdig ook nog een

bepaalde tijd kan worden meegegeven. Men kan op die manier zien

wie er nog op de frequentie zit en wat die allemaal uitvoeren.

Door het omschakelen naar het monitor-kanaal kan men het

monitor-venster op zijn maximale grootte brengen; de "onderste

status-regel" is nu helemaal boven en niet te verschuiven. Zie

ALT-M voor een verdere beschrijving.

In het monitor-kanaal worden gegevens van alle aangesloten TNC's

getoond, waarbij iedere TNC zijn eigen kleur voor headers en

tekst kan worden toegewezen. Bij het gebruiken van meerdere TNC's

wordt bij het begin van de header als extra het TNC-nummer

toegevoegd. Een typisch monitor-beeldscherm is in Afb. 2 op pag.

40 te zien.

Tekst, die in het schrijfvenster van het monitor-kanaal is

ingegeven en uitgezonden, wordt aan de UI-TNC doorgegeven, die de

betrokken tekst zonder protocol uitzendt. De UI-TNC is de TNC die

voor uitzending zonder protocol is uitgekozen (in het geval van

Multi-TNC-bedrijf, zie ALT-B). Het nummer van de UI-TNC staat

links in de bovenste status-regel.

5.

SCHRIJF-VENSTER

Het invoeren van teksten en opdrachten gebeurt in het schrijf-

venster, dat tussen de 3 en 13 regels groot kan zijn. Ieder

kanaal (incl. monitor-kanaal) heeft zijn eigen schrijf-geheugen,

en in ieder schrijf-venster is een kleine, relatief sterke,

tekstverwerker ingebouwd. In dit hoofdstuk worden de

editor-opdrachten verklaard.

De editor- (tekstverwerker-)opdrachten zijn onderverdeeld in

cursor-beweging en tekst-manipulatie. Hierin, alsook in de rest

van het document, worden speciale toetsen met hun speciale

functies op het US-ASCII toetsenbord aangesproken; de

betekenissen ervan, zoals bijv. PgUp, zullen een ieder bekend

zijn.

5.1 CURSOR-BEWEGING

Home          Zet de cursor aan het begin van de buffer (spatie/

Regel 1).

End           Zet de cursor op de regel volgend op de laatste

tekst-regel.

PgUp          Verschuift de buffer 1 pagina omhoog.

PgDn          Verschuift de tekstbuffer 1 pagina naar beneden.

Pijlen-       Bewegen de cursor steeds 1 teken in de gekozen

toetsen       richting. LET OP: als aan het einde van de buffer

de "pijl-naar-beneden" wordt ingetoetst,, dan

scrollt de hele buffer 1 regel naar boven!! Daar de

buffer statisch is, gaat de bovenste regel

verloren!

CONTROL-A     Zet de cursor aan het begin van een regel.

CONTROL-B     Beweegt de cursor naar het begin van het

voorafgaande woord.

CONTROL-E     Zet de cursor op het einde van een regel.

CONTROL-F     Zet de cursor aan het einde van het volgende woord.

5.2 TEKSTVERWERKINGS-OPDRACHTEN

CONTROL-DEL   Deze opdracht wist het schrijf-geheugen. Omdat vele

toetsenborden niet in staat zijn de

corresponderende scancode te activeren, kan ook

SHIFT-CONTROL-HOME gebruikt worden.

SHIFT-        Zie CONTROL-DEL; wissen van het schrijfgeheugen.

CONTROL-

HOME

CONTROL-C     Deze toets-combinatie lijkt op de ENTER-toets,

alleen blijft de cursor op dezelfde plaats.

CONTROL-D     Zet de huidige datum op de cursor-positie voor

zover er tenminste nog voor 8 lettertekens plaats

op de cursor-regel is. Het datum-formaat is

taal-afhankelijk, in het Duits DD.MM.JJ, in het

Engels MM.DD.YY; deze wordt uit de DOS-instelling

overgenomen.

CONTROL-H     Wist het teken links van de cursor. Bevindt de

cursor zich aan de linkerkant van de regel, dan

wordt de cursor-regel met de voorgaande regel

verbonden voor zover de totaal-lengte kleiner is

dan de regel- afbreekpositie (77). Zou de regel

langer worden of bevindt de cursor zich aan het

begin van de buffer, dan wordt deze toets

genegeerd.

CONTROL-J     Onafhankelijk van de cursorpositie wordt de cursor-

regel in de zend-lus gezet en binnen een paar

seconden uitgezonden. De RETURN, die normaal

gesproken de regel afsluit, wordt niet uitgezonden.

CONTROL-K     Wist alle tekst rechts van de cursor. De tekst

wordt in de "WIS-BUFFER" opgeslagen, waar deze weer

met CONTROL-Y kan worden opgeroepen.

CONTROL-L     Deze opdracht vraagt in het pop-up venster om een

filenaam. De file wordt in het schrijf-venster

geladen en het aantal van de geladen regels wordt

aangegeven. Als de file meer regels heeft dan de

buffer kan bevatten, wordt dat eveneens aangegeven.

Met ESC kan de oproep naar een file worden

afgebroken en met ALT-G wordt een keuze-menu

getoond.

CONTROL-M     Onafhankelijk van de cursor-positie wordt de

(RETURN-toets cursor-regel in de zend-lus gezet en binnen een

paar seconden uitgezonden. De regel wordt met een

afsluitende RETURN uitgezonden (vergelijk met

CONTROL-J).

CONTROL-N     Indien bekend (dus in GREETING.SP opgegeven) wordt

de naam van het tegenstation op de cursor-positie

in het schrijfvenster geschreven. Is de naam niet

bekend dan wordt dr OM neergezet.

CONTROL-O     Op de cursor-positie wordt een afbreek-teken

ingevoegd maar er wordt niets verzonden. Daardoor

kan zowel een lege regel worden verwezenlijkt

alsook een regel in twee	n worden gedeeld.

CONTROL-P     De gehele schrijfbuffer wordt naar een ander kanaal

gecopieerd; daartoe wordt in een pop-up venster

naar een kanaal-nummer gevraagd. Is de

schrijf-buffer van het bestemmings-kanaal kleiner

dan die van het aantal te copi	ren regels, dan

wordt slechts de passende tekst gecopieerd. De

vorige inhoud van de buffer van de bestemming wordt

zonder waarschuwing overschreven. Met ESC kunt U de

gang van zaken in het pop-up venster afbreken.

CONTROL-Q     "Quote-functie". Deze opdracht bewerkstelligt dat

het volgende teken onveranderd in het

schrijfgeheugen wordt gecopieerd. Daarmee is het

bijvoorbeeld mogelijk een editor-opdracht als tekst

uit te zenden. Concreet: Als ik bij DBoID ben

ingelogd en met CONTROL-D wil uitloggen dan geef ik

het volgende in: CONTROL-Q CONTROL-D RETURN.

CONTROL-R     Hiermee wordt het teken onder de cursor met het

teken links van de cursor verwisseld. Voorbeeld: Ik

geef in FIEL. Nadat ik mijn fout heb bemerkt zet ik

de cursor op de "L" en druk op cONTROL-R en er

verschijnt FILE.

CONTROL-S     Deze opdracht vraagt een tekststring af en zoekt

naar deze tekst vanaf de cursor-positie tot aan het

einde van de buffer. Indien de tekst wordt gevonden

stopt de cursor op de vind-plaats.

CONTROL-T     Deze opdracht zet de actuele tijd op de

cursor-positie, vooropgesteld dat deze zonder een

regel af te breken op de regel past, in het formaat

HH:MM:SS.

CONTROL-U     Met deze opdracht worden alle kleine letters van

het op de cursor volgende woord in grote letters

omgezet en omgekeerd. Deze toets werkt alleen op de

cursor-regel.

CONTROL-W     Er wordt in het pop-up venster naar een file-naam

gevraagd en vervolgens wordt de gehele tekst in de

buffer in die file gesaved. Spaties aan het einde

van een regel worden niet mee-gesaved. Een

eventueel met een gelijke naam aanwezige file wordt

zonder waarschuwing overschreven. Wordt vooraan de

file-naam een "1" gezet dan wordt de file in

SPENTRY-formaat binair weggeschreven alsof zij bij

het verlaten van het programma door SP zou worden

gesaved.

CONTROL-X     De cursor-regel wordt gewist en er blijft een lege

regel over. De complete regel wordt in de

"wis-buffer" gecopieerd. Dit is een combinatie van

CONTROL-A en CONTROL-K.

CONTROL-Y     De inhoud van de "wis-buffer" wordt op de

cursor-positie ingevoegd, vooropgesteld dat er geen

regel-afbreking plaats vindt. De wis-buffer is

globaal, hetgeen zoveel betekent dat op zijn minst

met CONTROL K of CONTROL-X gewiste tekst

willekeurig vaak, en op een willekeurig kanaal,

teruggehaald kan worden. De wis-buffer bevat altijd

slechts de laatste gewiste tekst!

INS           Schakelt tussen INVOEG- en OVERSCHRIJF-mode. In de

invoeg-mode worden lettertekens op de

cursor-positie ingevoegd en als zich rechts van de

cursor tekens bevinden worden deze naar rechts

verschoven tot aan de afbreek-positie. Daarna

worden geen tekens meer geaccepteerd. In de

overschrijf-mode worden tekens onder de cursor

overschreven. In de invoeg-mode verschijnt de 'I'

in het "flag-veld".

DEL           Wist het zich onder de cursor bevindende teken. Aan

het einde van een regel wordt de volgende regel met

de huidige regel verbonden, vooropgesteld dat de

totaal-lengte van beide regels kleiner is dan de

positie van het afbreken van een regel.

Deze positie staat normaal gesproken op 77; geen

enkele regel kan langer worden. Met de opdracht ESC

WRAP kan deze positie tussen 10 en 77 individueel

per kanaal worden ingesteld.

5.3. SPECIALE TEKSTVERWERKINGS-OPDRACHTEN

Bij CONTROL-L, CONTROL-P, CONTROL-W en eventueel ALT-S verschijnt

een editor-regel in het pop-up venster. Daar gelden de volgende

toetsen:

ENTER:    Invoer bevestigen

ESC:      Afbreken

Ctrl-H:   het laatst ingetoetste teken wissen

Ctrl-X:   alles wissen

LET OP: wordt bij ALT-S, als een file-naam is ingevoerd, een

toets ingedrukt, die niet een van de bovenstaande is, dan wordt

de naam gewist. Dit geldt alleen bij de eerste toets-aanslag.

6. OPDRACHTEN

De bediening van SP wordt door middel van een aantal

opdracht-types bewerkstelligd:

- functie-toetsen

- ALT-toetsen

- ESC-opdrachten

Als functie-toetsen gelden hier F1-F12 en een combinatie van

Shift/Control/Alt-toetsen in samenwerking met deze

functie-toetsen.

Alt-toetsen zijn combinaties, die bestaan uit de ALT-toets en een

letter of een cijfer; ALT-X bijv. betekent "druk de ALT-toets in,

toets hierna de X en laat pas hierna beide toetsen los".

ESC-opdrachten zijn opdrachten die in het schrijfvenster worden

ingegeven. De cursor moet zich daarbij aan de linker regel-rand

bevinden. Daarna wordt de ESC-toets ingedrukt hetgeen op het

scherm wordt aangegeven met  >> (er wordt een spatie ingevoegd).

Daarna geeft men eenvoudig de gewenste opdracht in; in de meeste

gevallen zijn de eerste twee letters van een opdracht voldoende.

Indien de opdracht parameters vraagt moeten deze na nog een

spatie worden ingevoerd. Bij het invoeren worden kleine letters

in grote omgezet. Voorbeeld: >> QRG 438.525

6.1. FUNCTIE-TOETSEN

6.1.1. F1..F10 Datakanalen

Met deze toetsen worden data-kanalen gekozen, F1 voor kanaal 1

enz. Bij een poging een niet bestaand kanaal te kiezen (bijv. F8

bij slechts 4 aanwezige kanalen) wordt de opdracht genegeerd. Bij

meer dan 10 kanalen wordt als volgt gehandeld:

Men stelt zich de onderste status-regel als een kanaal- tabel

voor; kanaal 1 ligt boven kanaal 11, die op zijn beurt boven

kanaal 21 ligt. Als men zich op kanaal 1 bevindt en op F1 drukt,

dan schakelt SP naar kanaal 11, daarna naar 21, 31, 1 enz.

Drukt men op een andere F-toets, bijvoorbeeld F2 in vorengenoemd

geval, dan schakelt SP naar het betreffende kanaal van deze

tabel-regel. Bevindt men zich op kanaal 11 en drukt op F4, dan

schakelt SP naar kanaal 14.

6.1.2. SHIFT-F1...SHIFT-F12

Deze toets-combinaties bewerkstelligen dat de vaste tekst, die in

PFKEYS.SP is weggeschreven, wordt uitgezonden. Als ECHO is

ingeschakeld, dan wordt de tekst extra in het QSO-venster

getoond. In het andere geval wordt de tekst alleen uitgezonden en

verschijnt er een pop-up venster, dat U op de hoogte stelt van

de uitzending. Deze functies zijn alleen bij een actieve

verbinding mogelijk. Wordt gelijktijdig een ALT-toets ingedrukt

dan wordt de tekst in het schrijf-venster geschreven zonder te

worden uitgezonden. (SHIFT-F11 en SHIFT-F12 zijn alleen bij

MF2-toetsenborden bruikbaar).

6.1.3. ALT-F1...ALT-F10

Met deze functie wordt een connect via Autorouter bewerkstelligd.

De toetsen bevatten de eerste tien in PATHLIST.SP opgegeven paden

die op de actuele frequentie geldig zijn (geen LAN's, alleen

eind-stations). De actuele toets-inhoud wordt direct van de

volgorde van invoer in PATHLIST.SP en de actuele frequentie

afgeleid en kan met de ALT-F opdracht worden getoond. De uit te

voeren opdracht wordt in het schrijf-venster geschreven, waar

deze met RETURN kan worden uitgevoerd.

6.1.4. F11 en F12

Wie de toetsen F11 en F12 bezit en deze ook kan gebruiken, heeft

twee verschillende extra mogelijkheden:

F11       identiek met ALT-V

Ctrl-F11  identiek met SHIFT-ALT-V

F12       identiek met ALT-M

6.1.5. CONTROL-F1...CONTROL-F10

CONTROL-F1    Het schrijf-venster wordt tot minimale grootte

verkleind. Is alleen geldig tot de volgende

kanaal-wisseling.

CONTROL-F2    Het schrijf-venster wordt maximaal. Geldig tot de

volgende kanaal-wisseling.

CONTROL-F3    De bovenste status-regel wordt naar boven

verschoven.

CONTROL-F4    De bovenste status-regel wordt naar onder

verschoven. Geldig tot de volgende kanaal-

wisseling.

CONTROL-F5    Functie "ECHO markeren" aan en uit (in="x" in

flags). Indien aan wordt een uitgezonden tekst met

">" gemarkeerd met als doel een beter onderscheid

te hebben als men een QSO mee-savet en later wil

lezen. Deze functie is slechts tot een disconnect

geldig.

CONTROL-F6    Als TMM=ON in CONFIG.SP is ingesteld wordt een

lijst van laatst gehoorde QSO's getoond, waaruit

een QSO voor multiMonitor kan worden gekozen.

Kiezen met de balk-cursor. RETURN=Kiezen,

ESC=afbreken, Pijlentoetsen=naar boven/naar

beneden.

De lijst kan met de volgende toetsen worden

gesorteerd:

C   Call

N   Aantal frames

Z   Tijd

CONTROL-F7    Deze opdracht toont de zogenaamde SAVE-teller; dit

zijn tellers, die constant meelopen en bij het

opnieuw openen van een SAVE-file op o worden gezet.

CONTROL-F8    Roept COMMAND.COM op, terugkeer naar SP met EXIT.

CONTROL F9    Tekst uit SUBST.SP invoegen, zie verklaring onder

SUBST.SP.

CONTROL-F10   Deze opdracht wist de zend- en ontvangst-tellers

die door CONTROL-F7 worden getoond.

6.2. ALT-OPDRACHTEN

De belangrijkste SP-opdrachten werden onder de ALT-toetsen

opgeslagen om snelle toegang te hebben. Nu volgt een lijst van de

ALT-opdrachten:

ALT-=         Deze opdracht vraagt een toets op en geeft de

scancode op. Bij door KEY= omgeleide toetsen wordt

de originele code opgegeven. Op de Duitse

toetsenborden is dit ALT-.

SHIFT-ALT-=   Als hierboven maar nu wordt de scancode in het

schrijf-venster geschreven; dit kan eventueel ter

ondersteuning van de opdracht ESC CFG KEy= dienen.

ALT-1 ...     Deze toetsen voeren toetsenbord-macro's uit. Een

toetsenbord-macro is een volgorde van maximaal 40

tekens, die door middel van ESC MAC gedefinieerd

zijn en door SP in de file MACRO.SP zijn

opgeslagen. Meer daarover later.

ALT-A         Deze opdracht schakelt naar het met PCH=

ingestelde prioriteits-kanaal; standaard is kanaal

1. Nogmaals intoetsen schakelt terug naar het

oorspronkelijke kanaal enz.

ALT-B         Deze opdracht is slechts geldig bij gebruik van

meer dan een TNC en alleen geldig in het monitor-

kanaal. Hiermee wordt die TNC aangestuurd waarop

men niet aan protocollen onderhevige gegevens kan

uitzenden. De op dat moment geldige UI-TNC wordt in

de statusregel van het monitor-beeldscherm getoond.

ALT-C         Met deze opdracht wordt een Autorouter-connect

opgeroepen. De call van de eind-bestemming wordt in

de pad-lijst opgezocht. Als deze gevonden is wordt

de connect-route automatisch opgebouwd en anders

wordt een directe connect geprobeerd. Bij het

intoetsen van ALT-C wordt het volgende aangegeven:

_ C           Als op RETURN wordt gedrukt zonder een call te

hebben ingegeven verschijnt een keuze-venster met

alle voor deze frequentie geldige paden.

(((AFBEELDING)))

ALT-C/RETURN Kies-scherm

Bij een ALT-C connect worden status-meldingen van tussen-

knooppunten met dezelfde attribute getoond als bij TNC-meldingen.

Heeft men onder dezelfde call al een verbinding met hetzelfde

knooppunt of hetzelfde tegenstation, dan wordt automatisch de

eigen SSID veranderd.

ALT-D         Deze opdracht voert op het gekozen kanaal en

disconnect uit.

ALT-E         Hiermee wordt de EDIT-mode in en uitgeschakeld. In

de edit-mode (flag "e") kan tekst in het schrijf-

venster worden verwerkt zonder dat daarbij (ook bij

het typen van RETURN) wordt gezonden. LET OP:

Ook ESC-opdrachten worden in deze mode niet

uitgevoerd!

ALT-F         Met deze toets-combinatie wordt een info-scherm

opgebouwd waarop alle SHIFT-F toetsen en

ALT F-toetsen met hun opdrachten worden getoond.

(((AFBEELDING)))

ALT-F Statusbeeldscherm

ALT-G         Met ALT-G wordt een file-kiesvenster geopend.

Daarin kan een file worden uitgezocht, waarvan de

gehele padnaam daarna op de cursor-positie wordt

geschreven. ESC breekt deze procedure af. De files

worden met kleine letters getoond. directories met

grote letters. Wordt een directory gekozen, dan

wordt het beeldscherm met de inhoud van de

directories opnieuw opgebouwd. Bij SHIFT-ENTER

wordt, als de cursor op een directory- naam staat,

het pad van de directory gekozen. De drive kan met

CONTROL en de drive-letter worden gekozen, bijv.

CONTROL-D voor drive D:. Aan de rechterzijde van

het beeldscherm wordt de file-grootte aangegeven.

Als zich in de directory meerdere files bevinden

als dat er op het scherm kunnen worden getoond, dan

kan met PgUp en PgDn heen- en terug-gescrolld

worden.

(((AFBEELDING)))

ALT-H         deze toets-combinatie laat een meervoudig

hulp-beeldscherm zien; met PgUp en PgDn kan men

scrollen en ESC breekt af.

ALT-I         Op een geconnect kanaal wordt de in GREETING.SP

opgeslagen informatie in een pop-up venster

getoond.

ALT-J         Hiermee wordt "convers" in- en uitgeschakeld. Het

betreffende kanaal wordt in Convers-mode geschakeld

en men kan aan een bestaande conversatie-ronde

deelnemen. De convers-mode wordt later verklaard.

Deze opdracht functioneert alleen op een

niet-geconnect kanaal.

ALT-K         Algemene "break"; breekt een lopende file-

overdracht of "DO" op een kanaal af.

ALT-L         Controleert of in de in het monitor-kanaal

opgeslagen call berichten zijn opgeslagen.

Als dat zo is worden deze pagina-gewijs getoond en

vervolgens over-gecopieerd.

ALT-M         Schakelt van het actuele kanaal naar het monitor-

kanaal en terug.

ALT-N         Notitie-pagina saven of ophalen.

Als de notitie-pagina op het kanaal actief is wordt

deze afgeschakeld; is het op een ander kanaal

actief of helemaal niet ingeschakeld (zie (NOT=),

dan wordt een fout-melding gegeven. In het andere

geval wordt een vraag gesteld: (S)ave (R)estore.

S savet het beeldscherm-geheugen van het kanaal in

de notitie-pagina. R leest de notitie-pagina in het

beeldscherm-geheugen. Als de notitie-pagina actief

is wordt in het flag-venster van de bovenste

status-regel een "p" met het "AWA=" attribute

getoond.

Er moet op worden gelet dat:

- als op een kanaal waar een notitie-pagina actief

is, gegevens binnenkomen, deze in het normale

beeldscherm-geheugen worden opgeslagen.

- De notitie-pagina wordt bij het verlaten van SP

gewist.

- ALT-V kan samen met de notitie-pagina worden

gebruikt.

- ALT-N Restore kan op het monitor-kanaal niet

worden gebruikt, en

- op alle met ALT-N gebruikte kanalen moet

hetzelfde regel-aantal zijn ingesteld.

ALT-O         Schakelt het betreffende kanaal in de SYSOP-mode.

Moet in alleen 100% bewaakt bedrijf ingeschakeld

worden daar het tegenstation nu echt ALLES kan

doen.

ALT-P         schakelt op het betreffende kanaal de printer in

als deze nog niet actief is (er kan slecht op 1

kanaal worden geprint). Nogmaals ingeven op dit

kanaal schakelt de printer weer uit.

SHIFT-ALT-P   Als de printer op dat moment niet actief is wordt

het actuele scherm geprint.

ALT-Q         Als op veel kanalen niet-gelezen tekst is

binnengekomen, kan met deze opdracht de

waarschuwings-attribute in de onderste status-regel

worden ingeschakeld.

ALT-R         Met deze opdracht wordt de RAW-mode in- en

uitgeschakeld. (in ="-" in het flag-venster). Als

RAW is ingeschakeld worden alle ontvangen gegevens

zonder enige vertaling binair in de SAVE-file

geschreven. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk

binaire gegevens van een BAYCOM-gebruiker te

ontvangen.

In deze mode wordt continu het aantal ontvangen

bytes in plaats van de frequentie aangegeven.

LET OP: voor het in- en uitschakelen moet SAVE zijn

uitgeschakeld! Er is op te merken, dat bij

ingeschakelde RAW-mode soms rare tekens op het

scherm kunnen verschijnen; dit is normaal.

Als bij het openen van de SAVE-file in de RAW-mode

deze al bestaat volgt een foutmelding en moet er

een nieuwe file-naam worden gekozen.!

ALT-S         ALT-S schakelt SAVE aan en uit. Bij het inschakelen

wordt in een pop-up venster een filenaam gevraagd.

De standaard-filenaam wordt opgegeven en deze kan

met ENTER worden bevestigd of door het intoetsen

van een nieuwe naam worden veranderd.

SHIFT-ALT-S   Schakelt Autosave in en uit ("a" in het flag-

venster). Indien ingeschakeld wordt bij iedere

connect automatisch een SAVE-file met de call van

het tegenstation en het kanaal-nummer geopend en

bij het einde van de verbinding weer gesloten.

Functioneert ook bij een bestaande connect.

ALT-T         De beeldscherm-wisser wordt ingeschakeld en het

beeldscherm wordt op donker gezet. Zolang dit

actief is springen er gekleurde tekens over het

scherm. Het indrukken van een willekeurige toets

schakelt deze functie uit en de bewuste toets wordt

genegeerd.

ALT-U         Schakelt automatisch het omzetten van Umlaut-tekens

aan en uit. Indien ingeschakeld verschijnt een "U"

in het flag-venster.

ALT-V         Schakelt de VIEW-mode in. In deze mode verschijnt

een balk-cursor waarmee men gegevens uit het

QSO-venster kan bewerken. De met de balk

gemarkeerde regel kan met de ENTER-toets in het

schrijf-venster worden gezet. De volgende

opdrachten zijn eveneens in de VIEW-mode

beschikbaar:

TAB             zet VIC= aan/uit

ALT-V, ESC      breekt VIEW-mode af

HOME            Cursor aan het begin van geheugen

END             Cursor aan einde van geheugen

PgUp, grijze -  Cursor 1 pagina terug

PgDn, grijze +  Cursor 1 pagina verder

Ctrl-HOME       Cursor aan het begin van het scherm

Ctrl-END        Cursor aan einde van beeldscherm

INS             Zet de cursor op het einde van het

INS-kanaal

A of a          schakelt de cursor-richting om

De mailbox-opdrachten luiden als volgt:

L     Naam van de List-rubriek (DieBox) markeren

R     READ-opdracht uitzenden

E     ERASE-opdracht (wissen) uitzenden

r     READ-opdracht in het schrijf-geheugen

e     ERASE-opdracht (wissen) in het schrijf-

geheugen

SP probeert aan de hand van het regel-formaat de

aard van de mailbox uit te zoeken. Slechts zelden

zal dit niet lukken. Zie de CONFIG.SP opdracht VIT=

voor aanpassing.

In de bovenste status-regel wordt in de VIEW-mode

getoond:

- de rubriek-naam voor DieBox "LIST" indien gekozen

- de status van VIT= door "V:o" of V:1".

- een pijl, die de cursor-richting aangeeft. Bij

een mailbox-opdracht (R,r,E,e) beweegt de cursor

zich in de aangegeven richting. Bij DieBox LIST en

E of e beweegt de cursor zich altijd naar boven.

Bij alle mailbox-opdrachten behalve E en e wordt de cursor

automatisch naar onder verschoven; bij E en e wordt deze naar

boven verschoven.

(((AFBEELDING)))

ALT-V beeldscherm

ALT-W         Deze opdracht toont de SP-status. Voorbeeld:

Buflen=2oo Row=1 Col=1

memav=319o72

disk=126o5o3o4

INSC=-1

rxc=0 txc=o

OV=E

MT=4

resyncs=o

SAVE=c:\usr\packet\sp\spsave.c01 (o bytes)

RpS=10

Runtime: o:oo:oo:05 / 5:16:11:o1

SWP=XMS, 592k total free.

Van boven naar onder wordt aangegeven: Grootte van

de schrijf-buffer in regels, cursor-positie, vrij

hoofd-geheugen, vrij schijf-geheugen, INS-kanaal

(zie ALT-V), zend- en ontvangst-bytetellers, wijze

van overlay-techniek (E=EMA, X=XMS), wijze van

Multitasking (3=WIN3, 4=OS/2), aantal

synchronisatie-verliezen tussen computer en TNC,

naam van de SAVE-file en file-grootte, aantal TNC-

vragen per seconde, looptijd van SP, en

XMS-geheugen. Bij een bestaande connect aansluitend

eventueel de overblijvende tijd tot aan een

time-out.

Verlaten van het programma. Als XIT=2 wordt deze

toets-combinatie genegeerd, bij XIT=1 volgt een

zekerheids-vraag. Als op dat moment gegevens-

overdracht plaats vindt, wordt een foutmelding

gegeven en wordt SP niet bee#ndigd. Zie ook ESC

QRT.

ALT-Y         Als SAVE aan is, wordt de gehele SAVE-file in het

ontvangst-geheugen geladen.

ALT-Z         De actieve SAVE-file wordt gewist. Als BSF=ON wordt

deze omgecopieerd en van de extensie .Bxx voorzien

(xx=kanaal-nummer). Bij BSF=OFF wordt een

zekerheids-vraag gesteld.

CONTROL-HOME  QSO-venster wissen (als SAVE aan is kan bij het per

ongeluk wissen van tekst deze met ALT-Y weer worden

teruggehaald).

CONTROL-PgUp  Niet op het monitor-kanaal. Schuift de onderste

status-regel naar boven en vergroot het

monitor-venster. Als BSG=ON geldt de verschuiving

voor alle kanalen, anders alleen voor dit ene

kanaal.

CONTROL-PgDn  Niet op het monitor-kanaal. Schuift de onderste

status-regel naar beneden en verkleint het monitor-

venster. Als BSG=ON geldt de verschuiving voor alle

kanalen, anders alleen voor dit ene kanaal.

CONTROL-pijl  schakelt naar het eerstvolgende lagere kanaal.

naar links

CONTROL-pijl  schakelt naar het eerstvolgende hogere kanaal

naar rechts

SHIFT-SHIFT   Beide SHIFT-toetsen moeten samen met ALT-a worden

ALT-a         ingedrukt. Dit schakelt het toetsenbord aan of uit.

(USASCII-toets Indien ingeschakeld wordt in plaats van de gewone

ALT -         flag "-KLOCK-" getoond.

SHIFT-TAB     Schakelt naar het kanaal waarop tot dan toe

niet-gelezen gegevens zijn binnengekomen.

6.3 DOORBLADEREN

Van het beeldscherm gescrollde tekst kan later weer worden

teruggehaald en wel tot maximaal 4o9 regels. Het precieze aantal

hangt van de instellingen in CONFIG.SP (REC= en RVS=) af, alsmede

de geheugen-opbouw van de computer.

Onder DOS is het mogelijk alle beeldschermgeheugens op disk op te

slaan met de configuratie-opdracht SWP=. Daarin wordt het aantal

drives opgegeven, waarop kan worden gesaved, waarbij C: = 3, D:

=4 enz. Floppy-drives zijn hiervoor niet geschikt en van het

gebruik van hard-disk moet men eveneens afzien; alleen RAM-drives

zijn bruikbaar omdat deze een zeer hoge verwerkings-snelheid

hebben. Op een 8o386/486-machine met MSDOS 5.o en HIMEM.SYS kan

SWP=1 worden gebruikt om het beeldschermgeheugen in Extended

Memory (XMS) op te slaan. Als SP bij het opstarten een

XMS-manager vindt en SWP= niet is ingesteld, dan wordt SWP=1

ingesteld. Hiermee is het ophalen van beeldscherm-geheugens nog

wezenlijk sneller als met RAMDISK.

Bij het opslaan van het scherm-geheugen wordt het geheugen van

het monitor-kanaal in het hoofd-geheugen ondergebracht; daarvoor

is een extra 64k nodig om het recentelijk bewerkte geheugen op te

nemen, samen dus 128k. Daardoor kan men tot 4o9 regels per kanaal

terugbladeren, ongeacht hoeveel kanalen men gebruikt. Op de

RAM-disk of in XMS moet genoeg plaats vrij zijn voor alle

kanalen.

Bij het doorbladeren wordt in de bovenste status-regel in plaats

van de frequentie de geheugen-positie getoond, bijv. 320/4o9. Dit

betekent dat de bovenste statusregel de 32o-ste regel in het

geheugen is en het geheugen 4o9 regels heeft.

De volgende speciale opdrachten worden bij het door-bladeren

gebruikt, waarbij de 'grijze toetsen' de toetsen zijn, die

op het cijfer-blok zijn gegroepeerd:

Grijs -       bladert 1 scherm-pagina terug.

Grijs +       bladert een scherm vooruit; aan het eind van het

geheugen wordt de functie uitgeschakeld.

SHIFT Grijs - Bladert 1 regel terug.

SHIFT Pijl    Alleen op MF2-toetsenbord: werkt hetzelfde als

naar beneden  Grijs +.

SHIFT Grijs + Bladert 1 regel verder; aan het einde wordt de

functie uitgeschakeld.

SHIFT Pijl    Alleen op MF2-toetsenbord: werkt als Grijs +.

naar boven

CONTROL-END   Schakelt de mode uit.

CONTROL-PrtSc Bladert terug naar begin van geheugen.

Opmerking: Sommige computers hebben geen 'grijze' toetsen. Met

hulp van omcodering van het toetsenbord (KEY= in CONFIG.SP)

dienen in deze gevallen andere toetsen met de bedoelde scancodes

worden bezet, bijvoorbeeld ALT-1 en ALT-2:

KEY=78oo,4A2D       # ALT-1 is nu Grijs -

KEY=79oo,4E2B       # ALT-2 is nu Grijs +

6.4 ESC-OPDRACHTEN

Hierna volgt de alfabetische lijst van alle ESC-opdrachten. In

twee regels wordt hierna de opdracht in het algemeen en, indien

noodzakelijk, met een voorbeeld-parameter voorgesteld; daarna

volgt de verklaring, met verdere voorbeelden waar dat zinvol is.

Sommige aan het einde van de in deze tabel getoonde opdrachten

zijn in AT.SP bruikbaar en mogen door geautoriseerde stations ook

op afstand worden bediend (Remote-SYSOP). De parameters tussen []

zijn niet verplicht.

De belangrijkste TNC-opdrachten worden hier eveneens voorgesteld.

TNC-opdrachten zijn opdrachten die door de in de TNC ingebouwde

EPROM worden uitgevoerd.

Een opdracht wordt gegeven als men de ESC-toets indrukt als de

cursor zich aan de linkerzijde van het scherm bevindt; daarna

wordt de opdracht ingetoetst.

Waar opdrachten kunnen worden afgekort, is het deel dat als

minimum moet worden ingetoetst door onderstrepen aangegeven.

ALL Text      Deze opdracht zendt de opgegeven tekst aan alle

geconnecte stations. Het wordt echter slechts aan

die stations verstuurd, die niet op dat moment

bezig zijn met data-overdracht.

Voorbeeld: ALL HALLO LUI,...

ACT           Deze opdracht stelt een opdracht uit of heft dit

weer op. Als een kanaal buiten werking is , wordt

deze door SP niet opgevraagd; gegevens, die op dit

kanaal binnenkomen worden in de TNC opgeslagen tot

deze buitenwerking-stelling opgeheven is. Indien

'aan' wordt dit met flag 's' aangegeven. Dit is de

normale mode voor een MM-kanaal.

ALARM         Deze opdracht laat 100 keer de bel overgaan. Met

---           hulp van de AT-functie als wekker bruikbaar.

AT [commando] Deze opdracht bewerkt de AT-lijst, waarmee

AT 10:34:     opdrachten op een vooraf ingestelde tijd verwerkt

DBoCZ.DO      kunnen worden. AT laat de volgende opdracht zien en

met AT Commando (zie voorbeeld links) kan een

opdracht worden gesaved. Deze opdracht geldt alleen

als SP draait en wordt niet in AT.SP gesaved!

AT [A]  [Dx]  Bij de opdracht AT A worden alle AT-opdrachten in

[Gx]         chronologische volgorde getoond. Iedere opdracht

AT [W]        krijgt daarbij een referentie-nummer. Met AT D en

het referentie-nummer kan de betreffende opdracht

worden gewist, bijv. AT D5. De opdracht AT D* wist

alle ingevoerde opdrachten.

Met AT G en het referentie-nummer kan de opdracht

in het schrijf-venster worden geplaatst, waar deze

bijvoorbeeld met de tekstverwerker kan worden

bewerkt.

Met AT W wordt AT.SP overnieuw geschreven.

BEL           Schakelt de bel in en uit en is alleen geldig op

het actuele kanaal. Als de functie aan staat wordt

door een 'B' in het flag-venster aangegeven. Zie

ook ESC GB

C Call

C OE1YSS      TNC-opdracht: verbinding opbouwen; er kunnen tot 8

DBoAAB      digipeaters worden opgegeven. Heeft men onder

OE3XLR      dezelfde call al een verbinding met hetzelfde

net-knooppunt of het zelfde tegen-station, dan

wordt automatisch de eigen SSID veranderd. Dit feit

wordt door een pop-up venster aangegeven.

CAL Call      Deze opdracht definieert de call van het

CAL OE1YSS    tegenstation. Het wordt gebruikt als om wat voor

redenen dan ook SP de call niet aankan. CAL DISCON

zet de call op "discon".

CFG opdracht  Met deze opdracht kan een configuratie-opdracht

(zie CONFIG.SP) worden uitgevoerd. Het moet

voorzichtig worden gebruikt omdat de werking van

functie niet altijd 100% zeker is; wordt in eerste

instantie gebruikt voor attributes en timers.

TNC-opdrachten of CFG=-opdrachten mogen niet worden

gebruikt. Opdrachten die lijsten of strings nodig

hebben zijn eveneens taboe.

De opdracht ESC CFG (zonder parameter) laat alle

numerieke parameters in CONFIG.SP zien; na het

intoetsen van de spatie worden alle

string-parameters getoond.

Als de CFG-opdracht voorafgegaan wordt door een

"!", dan wordt CONFIG.SP hernieuwd geschreven. Een

pop-up venster vraagt of er moet worden

overschreven. ESC breekt af (CONFIG.SP wordt

altijd nieuw geschreven). Voorbeeld:

ESC CFG !GUE=1

D             TNC-opdracht: verbinding bee#ndigen.

DB FILE-NAAM  De opdracht ESC DB FILE-NAAM zendt een binaire file

uit zonder de gebruikelijke inhoud van het SP

#BIN#-protocol. Dit is bijvoorbeeld zinvol bij het

verzenden naar een Baycom-station.

DIR [pad]     Deze opdracht laat een directory-lijst van een hele

DIR \*.*      pagina zien. Als optie kan een pad worden

ingegeven. De spatie-toets breekt af.

DOS [opdracht] Hiermee wordt naar DOS gesprongen. Als er tevens

DOS CHKDSK    een opdracht wordt ingegeven wordt deze uitgevoerd;

in het andere geval krijgt men de DOS-prompt te

zien. Na bee#ndiging van het werken in DOS keert

men met EXIT terug naar SP. De opdracht CHKDSK /F

mag niet worden gebruikt! Op een kortere manier kan

men ook Ctrl-F8 voor het tussentijds naar DOS gaan,

gebruiken. Interne DOS-opdrachten kunnen niet

worden uitgevoerd, daarvoor is er een speciale

variant:

!Opdracht     Als variant van de DOS-opdracht kunnen hiermee ook

interne DOS-opdrachten worden uitgevoerd. Waarom

twee opdrachten? Simpel: ESC DOS roept, met

OPDRACHT, de opdracht direct op, bij ESC ! wordt

COMMAND.COM geladen, wat meer geheugen gebruikt.

Zowel bij deze opdracht als bij ESC DOS OPDRACHT

moet aan het einde de RETURN-toets worden ingegeven

om naar SP terug te keren. Voorbeeld: !TYPE

\AUTOEXEC.BAT

!!Opdracht    Een volgende variant van ESC DOS. Zoals boven, maar

nu wordt het weergeven op het beeldscherm van

het opgeroepen programma onderdrukt en de

"spatie"-prompt vervalt.

Voorbeeld: !!COPY A:SP.EXE C:

DO Filenaam   Met deze opdracht wordt een Autoconnect ingeleid

DO DBoCZ.DO   (Mailbox-melker). Het formaat van de DO-file alsook

het gehele verloop wordt in het betreffende

hoofdstuk beschreven.

DR Parameter  Met deze opdracht worden de DRSI-parameters

DR TX 25      ingesteld. De parameters zijn (voorbeeld):

Param PCPA Port o:DI=  oPP=  8o SL=  15 FR=  2MA=

2TR= 15T2=  1oo T2=  1ooT3=2oooo TX=  26BA=  2DU=

Deze betekenen: DI=digipeat in/uit,

PP=P-persistance, SL=Slottime, FR=FRACK,

MA=MaxFrame, TR=Retries, T2=Timer 2, T3=Timer 3,

TX=TX-Delay, BA=Baudrate, DU=Duplex aan/uit. De

baudrate kan met deze opdracht niet worden

ingesteld, zie HBAUD. Deze opdracht functioneert

natuurlijk alleen maar als op dit kanaal een

DRSI-kaart is aangesloten.

EC            Schakelt Echo op een kanaal in en uit. Indien AAN

wordt zelf-geschreven tekst bij het zenden in het

ontvangst-venster geschreven.

FL            Leest de file FLEXPW.SP nieuw in en is bruikbaar in

het geval deze online veranderd moet worden. Ook

als //ESC FL te gebruiken (in SYSOP-mode).

FR            Laat de FRACK zien of stelt FRACK in (TNC-

parameter)

FUL Kanaal1   Verbreekt een logische verbinding tussen Kanaal 1

--            en Kanaal 2, zie FXL.

Kanaal2

FUL 2 7

FXL Kanaal1   Bewerkstelligt een logische verbinding tussen

--            Kanaal 1 en Kanaal 2, zie ook FUL. Met deze

Kanaal2       opdracht wordt alle op Kanaal 1 ontvangen tekst op

FXL 2 7       Kanaal 2 uitgezonden en omgekeerd.

GB            Schakelt bel globaal in en uit.

HBAUD p,b     Deze opdracht schakelt de HF-baudrate van een DRSI-

--            kaart om, p=poort, b=baudratecode volgens handboek.

HBAUD o,2     In het geval op de DRSI-kaart verbindingen bestaan,

moeten deze voordien worden verbroken omdat de

kaart wordt gereset!

HOLD          Hiermee wordt HOLD in- en uitgeschakeld. ("H" in

--            het flag-venster). Indien ingeschakeld wordt een

spatie (of een met ESC HOS of HOS= gedefinieerde

string) alle HOT= seconden uitgezonden (zie ook

HOS=, HOT= in CONFIG.SP). Dit gebeurt natuurlijk

alleen als er voor het aflopen van de timer geen

toetsenbord-activiteit op het betreffende kanaal

was en binaire overdracht niet actief is.

HOS String    Met deze opdracht kan de HOLD-string worden

HOS SH/DX\r   ingesteld (zie HOLD). Dit is de tekenvolgorde, die

bij ingeschakelde HOLD periodiek wordt uitgezonden.

INS n         Hiermee wordt het kanaal ingesteld waarop de

INS-toets in VIEW-mode een regel uitzendt. "Kanaal-

1" betekent actueel kanaal.

KILL          Verbreekt de verbinding met alle aangesloten

---           stations.

LEARN

--            Schakelt de LEARN-mode in en uit. Met deze opdracht

kan een handmatig opgebouwde verbinding bekeken

worden en aansluitend in de pad-lijst worden

opgeslagen. Deze mode wordt later uitgelegd.

LSM           Laat de laatste 4 TNC-statusmeldingen zien die

normaal gesproken alleen in het pop-up venster

verschijnen. (bijv. CONNECT REQUEST en FRAME

REJECT).

LV n          Zet het PRIV-niveau van het tegenstation op de

LV 5          aangegeven waarde; alleen geldig tijdens de

verbinding.

LW file-naam  Met deze opdracht wordt een file in het QSO-venster

LW TEST.TXT   geladen.

MAC [getal]   Er zijn totaal 30 tot 40 programmeerbare macro's,

MAC 8         ALT-1 tot ALT-o als macro's 1-10, SHIFT-ALT-1 tot

SHIFT-ALT-o als macro 11-2o, en CONTROL-ALT-1 tot

CONTROL-ALTo als macro 21-30. De "start-up macro"

wordt als macro 31 opgeroepen.

Bij de ESC MAC-opdracht wordt het macro-nummer

aangegeven en worden als toetsenbord-codes getoond.

LET OP: Binnen een macro kan slechts een van de

macro's 1-1o opgeroepen worden!

Zonder parameters wordt een lijst van alle macro's

getoond. Bij het oproepen van een van de macro's

tussen 1 en 31 wordt de betreffende macro opgehaald

en opnieuw gedefinieerd. Door het intoetsen van

CONTROL-F1 wordt de macro afgesloten en gesaved,

CONTROL-F2 breekt de invoer af. Het speciale macro-

nummer 31 is de 'start-macro'. Als deze is

gedefinieerd wordt deze bij het opstarten van het

programma automatisch uitgevoerd. Voorbeeld van het

tonen van een macro:

ALT-1:F1

ALT-2:F2

ALT-3:F3

ALT-4:F4

ALT-5:F5

ALT-6:

ALT-7:ESC Q R Space 4 3 9.9 o o Enter

UpArr Ctrl-K

ALT-8:ALT-o ALT-C B O X Enter Esc P R I

ALT-9:Ctrl-Home ALT-Z

ALT-o:Ctrl-Del ALT-9

...

Start:

MAX           Laat MAXFRAME zien of definieert deze (TNC-

parameter).

MB file-naam  Deze opdracht schakelt de MBIN-mode in en uit.

MB DATA.BIN   Indien AAN worden alle gemonitorde gegevens in een

speciaal formaat in de aangegeven file geschreven.

Het formaat is: MONITOR-HEADER:LENGTE:GEGEVENS

Deze opdracht is zinvol bijvoorbeeld bij het

meeschrijven van PacSat-data.

MD            Met deze opdracht kunnen monitor-data op een vrij

kanaal worden meegeschreven. "ESC MD Tekst"

schakelt deze in, "ESC MD" schakelt het uit. Deze

opdracht werkt alleen tot ALT-X. In de onderste

status-regel wordt geen aparte tekst getoond, in de

bovenste status-regel wordt "sm" aangegeven. Indien

AAN wordt ieder I-frame waarin tekst voorkomt op

het betreffende kanaal getoond. Zoals ook bij ESC

MM dient dit op een van de "hogere" kanalen te

worden ingeschakeld.

MH            Met deze opdracht wordt de MH-lijst op het scherm

getoond. Aangegeven worden de datum, tijd, aantal

gehoorde frames en pad, bijvoorbeeld:

(((AFBEELDING)))

Als de MH-lijst wordt getoond kan het sorteren

worden veranderd door:

Toets C: sorteren op calls

Toets F: sorteren op aantal frames

Toets Z: sorteren op tijd

MH C          Wist de MH-lijst

MM            Deze opdracht schakelt Multi-Monitor in. In deze

[call1>call2] mode wordt alle tekst van een QSO tussen call1 en

MM            call2 in het QSO-venster van het kanaal, waarop de

DL8MBT>DBoAAB MM-opdracht is gegeven, getoond. Daarbij krijgt

call1 het attribute ASX=, en call2 krijgt attribute

ARX=. Daardoor zijn beide teksten ook in kleur te

onderscheiden.

Een bijzondere variant is als er na ">" een

vraagteken wordt ingetoetst, bijvoorbeeld MM

DL1MEN>?. In deze mode wordt de frequentie continu

op Info-frames van en naar call1 bewaakt. Het

eerste gevonden QSO wordt daarna meegeschreven. Na

5 minuten zonder gegevens-uitwisseling gaat SP

'in de rust-stand' en wacht op een nieuw QSO met

call1. Een nieuwe MM-opdracht op hetzelfde kanaal

overschrijft een al aanwezige MM-opdracht.

Terwijl MM actief is wordt in het flag-venster "X"

met het alarm-attribuut getoond, als Layer 2 status

wordt MUL aangegeven en de call van de QSO-partner

staan in de status-regels (de onderste status-regel

is speciaal gemarkeerd om dit van een normaal QSO

te onderscheiden).

De MM-opdracht zonder parameters schakelt Multi-

Monitor uit.

MY            Definieert MYCALL of vraagt MYCALL op. Bijna

identiek met de TNC-opdracht ESC-I.

NAME naam     Deze opdracht, die bij een bestaande connect wordt

--            opgegeven, definieert de naam van het tegenstation

NAME SIGI     en voegt in GREETING.SP een begroetings-regel in.

NB            Schakelt monitors voor binaire data aan en uit.

Indien UIT wordt in het flag-venster van het

monitor-kanaal een "!" met een

waarschuwings-attribuut getoond. De instelling van

deze functie blijft bij het verlaten van het

programma behouden.

"Binaire data" zijn gedefinieerd als minstens 1

byte in een frame, die in een normale tekst (evt.

met IBM-grafische gegevens) niet voorkomt.

ND            In het geval op een TNC een TheNet-uitzending wordt

gehoord worden alle daarover lopende te connecten

paden getoond.

NODE          Met deze opdracht wordt de node-mode aan- en

--            uitgeschakeld. (AAN = "#" in het flag-venster).

Indien AAN gedraagt SP zich bij een binnenkomende

connect in de meest globale zin gelijkwaardig aan

NET/ROM; in dit geval zijn dus slechts opdrachten

mogelijk en deze worden zonder inleidende //

ingetoetst. Het kanaal kan probleemloos voor

uitgaande connects worden gebruikt.

PAC [lengte]  Hiermee wordt PACLEN, de maximale lengte van een

PAC 256       'packet', ingesteld. Er zijn waarden tussen 1o en

256 mogelijk. Deze parameter kan individueel per

kanaal worden ingesteld.  PAC zonder parameters

toont de op dat moment ingestelde PACLEN. Deze

instelling geldt slechts tot het verlaten van het

programma, zie PAC= en PLS= voor langdurige instel-

mogelijkheden.

PAR n p       Een TheNet-SYSOP kan, na een geslaagde

PAR 10 40     privilegering, een parameter van zijn net wijzigen.

In het voorbeeld wordt parameter nummer 1o op 4o

gezet.

PATH          Deze opdracht staat manipulatie van de pad-lijst

[opdracht]    toe. Er zijn de volgende sub-opdrachten:

PATH CALL

Toont het gesavede pad naar CALL.

PATH D CALL

Laat het gesavede pad naar CALL zien; alleen geldig

tot het einde van het programma of permanent als de

pad-lijst veilig gesteld wordt.

PATH W

Schrijft alle nieuwe paden aan het einde van

PATHLIST.SP.

PATH W FILENAAM

Schrijft alle pad-namen in FILENAAM.

PATH W FILENAAM A

Schrijft alle actieve pad-namen in FILENAAM.

PATH W FILENAAM D

Schrijft alle gewiste paden in FILENAAM.

PCOPY         Deze opdracht copieert alle relevante data van een

---           kanaal naar die vanwaaruit deze functie werd

opgeroepen naar alle hogere kanalen. Op dat moment

mag er geen connect bestaan en de opdracht mag niet

op het monitor-kanaal opgeroepen worden. Na deze

opdracht dient men SP kort met SP te verlaten. De

gecopieerde data zijn:

FLAGS, UMLAUT-STATUS, MYCALL, REGEL-AFBREEK-

POSITIE, STAAT VAN DE ONDERSTE STATUS-REGEL, en

PACLEN.

PF FILENAAM    Met deze opdracht kan een SAVE-file van het

PF RELEASE.NTS monitor-kanaal zo worden ingelezen alsof de data

net zijn binnengekomen. Daardoor kunnen gesavede

monitor-data met ESC MM opnieuw geanalyseerd

worden.

BELANGRIJK: de SAVE-file moet gesloten zijn (dus

SAVE uit op het monitor-kanaal). De

TNC-configuratie dient eveneens niet veranderd te

worden. Frame-einden dienen met RETURN te worden

afgesloten; daarom zullen in met ESC MM gemonitorde

teksten vel RETURNS staan.

Gedurende de uitvoering van deze opdracht kan met

ESC afgebroken en met de spatie-toets voor korte

tijd worden gestopt.

PP            Toont de P-persistance of definieert deze (TNC-

opdracht)

PRIV          Deze opdracht is voor DieBox-SYSOPS. Als de file

--            BOXPW.SP bestaat en daarin het voor de box correcte

paswoord aanwezig is, dan wordt het paswoord

berekend en uitgezonden. Het formaat van BOXPW.SP

is aan het begin uitgelegd.

QRG Freq.     Definieert op de TNC, die op dat moment aan het

QRG 438.300   betreffende kanaal is gekoppeld, de actuele

frequentie. De frequentie dient 7-cijferig te zijn;

de inhoud speelt geen rol. De speciale frequentie

-.- verhindert schrijven in het logboek en wordt in

de MH-lijst en andere remote-opdrachten onderdrukt.

QRL           Schakelt de "SYSOP afwezig"-flag aan en uit.

QRT           Verlaten van SP.

Wordt ESC QRT door een tekst gevolgd dan wordt deze

tekst als offline-CTEXT naar alle TNC's geschreven.

Daarbij is teken-omzetting actief.

Voorbeeld:

ESC QRT HEB GEEN ZIN, BEN AAN HET SCHAKEN \D \T \r

De opdracht ESC QRT N (na de "N" volgt niets) heeft

tot gevolg dat bij de volgende start van SP de in

STATUS.SP ingevoerde MYCALLS genegeerd worden en

deze uit de in CONFIG.SP ingevoerde definitie

INI=I ... gecopieerd worden.

QRV           Bewerkt de QRV-lijst. Zonder parameters wordt de

QRV-lijst met tellers en datum en tijd getoond.

Een in de QRV-lijst opgeslagen call laat, indien

gehoord, een alarm overgaan. Dit alarm wordt

maximaal 5 maal herhaald. Alleen Info-frames

schakelen het alarm in.

Als een call direct door ",C" wordt gevolgd, dan

PROBEERT SP dit station te connecten zodra deze

gehoord wordt. Dit functioneert over het algemeen

alleen DIRECT of alleen over een pure FlexNet-

verbinding!

Voorbeeld:

QRV DL1MEN,C

QRV C

Wist de alarm-tellers in de QRV-lijst.

QRV C CALL

Wist de call.

QRV CALL

Voegt de call in de lijst in.

RB FILENAAM   Ontvangt een file in binaire mode (preciezere

RB TEST.EXE   verklaring volgt later)

RDM TNC-nr.   Deze opdracht maakt het mogelijk alle monitor-

RDM 1         gegevens van een TNC naar het QSO-venster om te

leiden. Zolang deze omleiding bestaat, worden de

betreffende gegevens niet meer in het monitor-

venster getoond. In de onderste status-regel

verschijnt als call MTNC_x (x=TNC-nummer). Om de

monitor-data weer in het monitor-venster te laten

zien moet deze opdracht in het monitor-kanaal

worden opgegeven.

REM           Met deze opdracht worden alle remote-opdrachten op

het betreffende kanaal in- en uitgeschakeld. Als

remote uit is wordt in het flag-venster een "r"

getoond. LET OP: Is in CONFIG.SP REM=OFF ingesteld,

dan staan deze opdrachten te allen tijde uit en

kunnen dus niet worden ingeschakeld!

RET           Laat het aantal retries zien of stelt deze in (TNC-

opdracht).

RING          Hiermee wordt de //RING-opdracht aan en uit gezet.

--            Indien aan, wordt in het flag-venster een "R"

getoond. Indien uit, wordt als antwoord op de

//RING-opdracht de tekst "SYSOP niet bereikbaar"

uitgezonden.

RM            Met deze opdracht wordt een tabel van alle

remote-opdrachten samen met de betreffende

privilege-waarden getoond; deze waarden kunnen

vervolgens worden gewijzigd. Privilege-waarden, ook

wel PRIV-Level genoemd, worden bij Remote-

opdrachten nader verklaard.

RP [filenaam] Deze opdracht wist, zonder parameters, de gehele

RP NEWPTH     pad-lijst. Wordt een file-naam als parameter

ingegeven, dan wordt deze file als nieuwe

pad-lijst geladen. HIERBIJ MOET ER OP WORDEN

GELET, DAT BIJ MEERDERE PADEN NAAR DEZELFDE

BESTEMMING ALLEEN HET EERSTE PAD INGELEZEN WORDT!

RT            bewerkstelligt een //ECHO-opdracht, waarop

vervolgens een //RT-opdracht wordt uitgezonden.

Vervolgens wordt in het ontvangst-venster de

packet-looptijd aangegeven. Bij gebruik met

parameters kan de //-opdracht, die de ECHO gebruikt

mede worden aangegeven. (bijv. ESC RT 2 zendt

"//2 //RT...").

SAV           ESC SA schakelt SAVE met de standaardnaam in.

--            ESC SA NAAM schakelt SAVE in en savet in NAAM.

Zie ook ALT-S

SB FILENAAM   Met deze opdracht wordt een binaire file

SB SP.EXE     uitgezonden. Binaire transfers worden in het

betreffende hoofdstuk uitgelegd.

SC [par]      Deze opdracht sorteert een DieBox-CHECK-lijst,

die zich op het scherm moet bevinden. Alle in het

ontvangst-geheugen aanwezige CHECK-regels worden

gesorteerd en overnieuw op het scherm gezet. Om

naar de oorspronkelijke toestand terug te keren

moet ALT-Y worden ingegeven (SAVE moet natuurlijk

ingeschakeld zijn). Deze opdracht functioneert

alleen als de checklist klein genoeg is om in het

resterende programma-geheugen te passen. Als

tussen-geheugen wordt een file met de naam "$$$"

gebruikt, die na gebruik wordt gewist. Normaal

gesproken wordt op rubriek gesorteerd; met ESC SC C

wordt op call gesorteerd, met ESC SC S op het

aantal bytes en met ESC SC N op het lopende nummer.

Met "R" wordt het sorteren omgedraaid, dus ESC SC R

sorteert alfabetisch aflopen op rubrieken, ESC SC

NR sorteert numeriek aflopend enz. Voor het

tussentijds opslaan van de tijdelijke file wordt de

TMP=directory gebruikt; daar dient voldoende

geheugen (tot ca. 60k) vrij te zijn!

SE TEKST      Zoekt in het ontvangstvenster; indien gevonden

wordt de tekst in de bovenste scherm-regel getoond.

(vooropgesteld dat de tekst niet aan het eind van

het geheugen wordt gevonden)

SK            Laat de toetsenbord-omcodering (KEY=) zien.

SL            Laat de slot-time zien of stelt deze in (TNC-

parameter).

SP            Deze opdracht doorzoekt alle open SAVE-files op

7PLUS-files, deelt deze op en savet ze onder hun

juiste naam in de door SPL= vastgestelde directory.

Als SPL= niet is vastgelegd worden de files in SVP=

gesaved. Vervolgens kan men naar DOS gaan en de

files met 7PLUS.EXE weer samenvoegen. 7PLUS is een

omzettings-programma van DG1BBQ waarmee binaire

files in 7-bits data kunnen worden omgezet.

ST FILENAAM   Hiermee wordt een tekst-file verzonden. De

ST TEST.DOC   tekst-file mag een willekeurige grootte hebben.

TP            Laat de belangrijkste TNC-parameters in een pop-up

venster zien.

TXD           Laat de TXDELAY zien cq. stelt deze in. (TNC-

parameter).

TYPE FILENAAM Zie VIEW, deze opdracht is volledig identiek.

TYPE TEXT.TXT

UL [TEKST]    Deze opdracht, die eigenlijk alleen voor intern

UL [DL1MEN]   gebruik is bedoeld, functioneert als volgt:

Er wordt naar een file USERS in de standaard-

directory of in SPDIR gezocht. Als deze gevonden

wordt, wordt aan het begin naar de gevraagde tekst

gezocht. Is niet naar tekst gevraagd dan wordt naar

de geconnecte call gezocht. Wordt "tekst" in de

file gevonden dan verschijnen de eerste 64 letters

van deze regel in een pop-up venster.

UM o-2        Schakelt de zend-matige Umlaut-conversie aan en

UM 1          uit:

UM o      Umlaut-conversie uit

UM 1      "U" in flag-venster; Umlaut-

conversie tussen haakjes

(DIN-haakjes).

UM 2      "u" in het flag-venster;

Umlaut-conversie als dubbele

letters (bijv. #=ae)

USER [CALL]   Met deze opdracht kan het logboek worden afgezocht.

--            Zonder parameters worden de laatste 8 parameters

USER DBoABH   uit LOG.SP getoond. Bij invoer van een call wordt

de log van de laatste verbinding met deze call

getoond.

VIEW FILENAAM Met deze opdracht (identiek aan TYPE) wordt een

--            tekst-file paginagewijs op het scherm getoond.

VIEW          Daarbij kan met PgUp en PgDn heen - en

RELEASE.NTS   teruggebladerd worden; HOME gaat naar het begin en

END naar het einde. Iedere 'knappe' file kan worden

getoond tot ong. 2o.ooo regels lengte.

VS            Deze opdracht voert in principe een ESC

VIEW-opdracht aan de open actuele SAVE-file uit.

WFN [NAAM]    Staat het opvragen of wijzigen van de naam van een

binaire file toe. Binaire ontvangst moet op dat

moment lopen.

WK            Als men met ESC CFG KEY=... een toetsenbord-

omcodering onderneemt, dan kan men dit met ESC WK

in CONFIG.SP saven.

WRAP [getal]  Hiermee wordt de regel-afbreekpositie opgevraagd

--            cq. veranderd. Instelbaar van 1o tot 77.

WRAP 77

WW NAAM       Deze opdracht opent een SAVE-file en schrijft

daarop de inhoud van het scherm weg. Als NAAM niet

is ingegeven wordt de standaard-SAVE-filenaam

gebruikt. Indien eerder teruggebladerd werd, dan

wordt slechts van de bovenste beeldrand tot aan het

eind van het geheugen gesaved.

XT            Deze opdracht geeft een lijst van alle tekst-

attributen op het scherm. De attributen worden in

kleur getoond in zowel hexadecimale mode als in

mnemonics.

//OPDRACHT    De betreffende opdracht wordt als remote-opdracht

//CS          behandeld als of het tegenstation deze zou hebben

uitgevoerd. Het resultaat wordt naar het

tegenstation uitgezonden.

6.4.1 Algemeen over ESC-opdrachten:

De meeste opdrachten kunnen worden afgekort tot 2 of 3 letters.

Sommige ESC-opdrachten kunnen ook met parameters in kleine

letters worden gebruikt, bijv. ALL. In dit geval dient men deze

met CONTROL-U te bewerken of de kleine letters met CONTROL-Q

ingeven.

Veel ESC-opdrachten kunnen met ESC AT of AT.SP via een

tijds-instelling worden uitgevoerd of door de SYSOP met de

remote-opdracht //ESC worden gebruikt. Bij alle opdrachten,

waarbij dit geen zin heeft (bijv. VIEW) is dit geblokkeerd. De

niet geblokkeerde opdrachten zijn:

ALA AT DO FL FUL FXL GB HOS HOLD KILL MB MY NODE PAC PATH QRL QRT

RT en SA.

7. BEDIENING VAN OP AFSTAND

SP kan -als men dat tenminste zo heeft geconfigureerd d.m.v.

REM=ON in CONFIG.SP- vanaf het tegenstation worden bediend. In

hoofdzaak zijn er twee manieren binnen SP, die van op afstand

kunnen worden gebruikt, NORMAAL en NODE. In de normale mode wordt

een opdracht van op afstand aan SP met // ingegeven, in het geval

van NODE vervallen de //'s. Sommige opdrachten zijn in de

NODE-mode niet bruikbaar; deze zijn in de volgende lijst

gemarkeerd. Ter herinnering: SP wordt op een kanaal in de

node-mode gezet d.m.v. EsC NODE.

BELANGRIJK: Een remote-opdracht moet aan de linkerkant op een

regel staan. Dit is belangrijk, vooral wanneer HOLD ingeschakeld

is.

7.1 PRIV-LEVEL

Iedere remote-opdracht heeft een zogenaamde Privilege-waarde of

PRIV-Level. Dit is een waarde tussen o en 9.

Het uitgeven van een PRIV-level en de bestemming van de waarde is

een zaak van de bediener van het eigen station.

In normale gevallen krijgt ieder tegenstation Level 1. On-line

kan men deze waarde met ESC LV veranderen maar men kan ook in

GREETING.SP een andere waarde instellen.

De volgende in GREETING.SP afgegeven PRIV-Level zijn voor SP

gereserveerd:

* het tegenstation wordt meteen gedisconnect.

o remote-opdrachten kunnen niet worden uitgevoerd.

#  2 bij door-connecten volgt geen RECONNECT, en voor CHAT-pogingen

staat het station altijd op BUSY.

3 Het station kan geen enkele remote-opdracht uitvoeren; alle

remote-opdrachten worden genegeerd. Ideaal voor mailboxen. Bij

DieBox 1.9 betekent dit bovendien dat BIN-Downloads automatisch

worden ondersteund.

7.2 LIJST VAN REMOTE-OPDRACHTEN

Opmerking: de in normale gevallen noodzakelijke //'s worden hier

niet weergegeven!

De lijst is identiek samengesteld als die bij ESC-opdrachten,

d.w.z. algemeen formaat en, waar noodzakelijk, een voorbeeld.

Remote-opdrachten kunnen zover worden afgekort tot het moment dat

de letters niet verwisselbaar zijn (tenminste de onderstreepte

letters).

n tekst       Deze opdracht zendt "tekst" naar kanaal "n". De

7 Hallo       tekst wordt op het aangegeven kanaal uitgezonden

Irmela!       met de opmerking hoe de afzender te bereiken is.

Dit is de CHAT-functie. Let op dat iedere regel

apart met opdracht moet worden ingegeven.

ALL tekst     Met deze opdracht kan een tekst-regel aan alle

--            geconnecte stations worden verzonden (vergelijk ESC

ALL Hallo,    ALL). De tekst wordt niet aan stations verzonden,

hoe gaat het? die gegevens aan het verzenden zijn.

CONNECT call  Dit is de gateway-functie van SP. Met deze opdracht

-             wordt een verbinding met een tweede station

C DBoCZ       opgebouwd. Deze opbouw loopt via een ROUTER.

Onbekende tegenstations worden op de hoofd-TNC

opgezocht. Bij een connect wordt de SSID van het

uitvoerende station gedraaid, (ofwel DL1MEN-1 wordt

DL1MEN-14 enz.), vooropgesteld RID=ON in CONFIG.SP.

Optioneel kan aan het einde van een regel het te

gebruiken TNC-nummer worden ingegeven als deze

bekend is. Het TNC-nummer van gehoorde stations

wordt met de //MH-opdracht gegeven.

Zendt het tegenstation een DISC, dan bewerkstelligt

SP een "RECONNECTED TO" en is men nog altijd in SP,

zodat men verder kan connecten en andere opdrachten

uit kan voeren, aan de operator schrijven enz. Een

uitzondering hierop is dat als men in PRIV-level

een "2" heeft staan of als men i.p.v. CONNECT de

opdracht !C gebruikt heeft (in deze gevallen wordt

de verbinding van beide zijden opgebouwd).

CATALOG       Deze opdracht list files die door het tegenstation

---           mogen worden gelezen. In normale gevallen wordt de

[filter]      inhoud van de door RMP= ingestelde directory

CAT *.EXE     uitgezonden, maar men kan ook paden aangeven, die

als sub-directory van RMP= bestaan. De SYSOP,

indien zijn privilege hoog genoeg is, kan alle

directories lezen.

CFG           Deze SYSOP-opdracht geeft een lijst van alle

configuratie-opdrachten weer, gelijk aan ESC CFG.

CONVERS       Schakelt de Convers-mode in. De kanaal-weergave is

----          optioneel en ligt in het bereik van o tot 255.

[Convkanaal]  Verdere uitleg vindt U in het hoofdstuk over

CONV 7        Convers-mode.

CSTATUS       Met deze opdracht wordt de connect-status van SP

--            gegeven. Deze bevat informatie over TNC's, calls

CS            van geconnecte stations, duur van connects,

kruis-verbindingen enz. Hier een specifiek

voorbeeld:

UHF:DL8MFJ>Connect Status:

TNC o:QRG:144.675 (1o Chans)

FREE

TNC 1:QRG:433.750 (1o Chans)

Chan 11 TNC 1 DL8MFJ <DL1MEN-1 vDBoAAB T: o:27

TNC 2:QRG:o14.099 (1o Chans)

FREE

In de NODE-mode wordt dit vereenvoudigd getoond.

DISCON        Deze opdracht be	indigt de verbinding direct,

-             zonder het uitzenden van welke verdere tekst dan

D             ook. Zie ook //QUIT.

ECHO tekst    Deze opdracht bewerkstelligt dat "tekst" wordt

-             teruggezonden. De tekst wordt vooraf door de teken-

E looptijds-  omzettingsroutine gestuurd.

test

11:59:21 Uur

\7

ESC opdracht  Deze geprivilegeerde opdracht kan alleen door de

ESC DO        SYSOP na gebruik van de //PRIV-opdracht worden

DBoCZ.DO      gebruikt. Hiermee kunnen dan bepaalde

ESC-opdrachten worden bewerkt.

HELP          Met deze opdracht krijgt men een lijst van alle

-             opdrachten die men mag uitvoeren. De help-tekst

H             staat in REMHLPD.SP en REMHLPW.SP en wordt,

afhankelijk van de call van het aanroepende

station, in het Duits of Engels gegeven.

INFO          Zoekt nu eerst naar de file MYCALL.INF (MYCALL van

-             het betreffende kanaal, bijv. DL1MEN.INF) en zendt

I             deze in plaats van INFO.SP uit als deze gevonden

wordt.

KILL filenaam Met deze opdracht kan men files wissen. Terwijl een

-             geprivilegeerd tegenstation alles kan wissen,

KILL          kunnen 'normale' tegenstations alleen files wissen

DL1MEN.ooo    die ze zelf hebben geschreven of die hun call als

file-naam hebben. Is niet bruikbaar in de

NODE-mode!

Gewiste files worden nu hernoemd en zijn voor de

SYSOP nog leesbaar. De suffix wordt veranderd zodat

deze met "$" begint en -meestal- een volgnummer

heeft, bijvoorbeeld DL1MEN.$oo.

LANS          Hiermee worden alle in PATHLIST.SP gedefinieerde

-             LAN's getoond en wel zonder de ervoor vermelde

L             "=". Voorbeeld:

TNC o:(144.675)

Geen pad gevonden

TNC 1:(433.750)

M.NORD  M.SUED  M.WEST

TNC 2:(o14.099)

Geen pad gevonden

-EOF-

MAIL          deze opdracht is in eerste instantie voor de

--            NODE-mode bedoeld, omdat daarin de //READ-opdracht

MAIL R        niet functioneert. MAIL zoekt naar post (files met

DL1MEN.ooo    de call van degene die de opdracht als naam

ingeeft). MAIL R FILENAAM leest de post en MAIL K

FILENAAM wist deze.

MH [optie]    Toont de MH-lijst. Een MH-lijst ziet er in het

MH            eenvoudigste geval als volgt uit:

(((AFBEELDING)))

De opties zijn:

MH L

Weergave van de MH-lijst in verlengde vorm

(digipeater, datum, tijd)

MH T

Weergave van de allerbovenste scherm-regel, indien

ingeschakeld (de 7 laatst gehoorde stations).

MON           Met deze opdracht worden de laatste 1o regels in

het monitor-venster getoond (MLN= definieert het

regel-aantal). De SYSOP kan hier een numerieke

parameter opgeven. Voorbeeld (verkort):

(((AFBEELDING)))

NAME          Laat de in GREETING.SP ingevoerde naam zien; //NAME

--            TEKST zet de naam op "TEKST", vooropgesteld dat er

nog geen identieke tekst bestaat. Een nieuwe invoer

is NIET mogelijk!!

NODES         Geeft de paden op, die aan hand van een TheNet-

-             uitzending werden berekend.

N

NEWS          Zendt de gehele inhoud van NEWS.SP uit.

--

PATH [optie]  Deze opdracht laat de padlijst zien. PATH laat alle

-             ingevoerde gegevens van de pad-lijst zien, 6 per

P OE1YSS      regel en alleen de calls van de eindbestemming.

PATH L laat de paden in verlengde vorm zien en PATH

CALL laat alleen het pad naar de CALL zien. De

listings worden gescheiden per TNC getoond.

PAR           Laat de belangrijkste parameters zien: Voorbeeld:

---                     UHF:DL8MFJ> TNC1:TNC2 Parameters:

R=1 P=64 W=1o F=4 O=5 N=25 @T2=1oo @T3=18ooo T=14

QUIT          Met deze opdracht wordt de verbinding bee#ndigd

-             (vergelijk //DISCON). Er wordt nog wel een

QRT-tekst verzonden (zie beschrijving QRT.SP). Als

QRT=OFF wordt een standaard QRT-tekst alleen

verzonden als QRT.SP niet bestaat.

READ FILENAAM Deze opdracht leest een file uit de RMP=- directory

-             of een van de sub-directories. Om leesbaar te zijn

R DL1MEN.ooo  moeten deze aan enige eisen voldoen:

1. De file-naam moet met de eigen call beginnen

(bijv. dL1MEN.TXT) of...

2. De file-naam mag geen call zijn of met "SP"

beginnen (bijv. SP.DOC) of...

3. Men moet SYSOP zijn om alle files te kunnen

lezen.

De file kan zich in een sub-directory van de

RMP=-directory bevinden; in dit geval moet het pad

worden aangegeven, bijv. //R SP\LEESMIJ.TXT.

RESET         Dit is een SYSOP-opdracht en bewerkstelligt een

'koude-start' van de computer. Alleen bruikbaar als

men met goed gevolg de //PRIV-opdracht heeft

gebruikt!

RING          Met deze opdracht wordt het SYSOP-alarm gegeven;

--            ook bij uitgeschakelde bel gaat het alarm over. Dit

RI            kan apart met ESC RING worden uitgeschakeld. Het

aantal //RING-opdrachten kan in CONFIG.SP met NRI=

worden ingesteld. Wie te vaak belt krijgt een

waarschuwing dit na te laten.

Als //RING NRI= +3 maal wordt ingegeven volgt een

disconnect.

RPRG FILENAAM Zendt de aangegeven file in binaire mode uit.

--            Binaire uitzendingen worden later verklaard. De

RPRG SP\      file moet leesbaar zijn (voorwaarden gelijk als bij

TFPCR.COM     //READ).

RT            Allen samen met ESC RT te gebruiken! Dient NOOIT

als zelfstandige remote-opdracht gebruikt te

worden.

SYSOP         Het SP-paswoord is FlexNet-compatible. Het opvragen

--            van het paswoord gebeurt met //SYSOP opdracht.

De file PASSWD.SP is qua opbouw gelijk aan

FLEXPW.SP en bevat die geheime codes, die men aan

andere stations heeft toegekend. Deze codes van de

tegenstations worden in FLEXPW.SP geschreven,

waarna bij ontvangst van een paswoord-prompt het

antwoord automatisch wordt gegenereerd. De code is

een getal tussen 1 en 32767. De opdracht //SYSOP ?

laat de privilege-status zien.

Voorbeeld: Ik geef OE1YSS de code 12345, OE1YSS

geeft mij 14321. Dientengevolge staat in mijn

PASSWD.SP: OE1YSS=12345 en in mijn

FLEXPW.SP:OE1YSS=14321. Bij OE1YSS is dit uiteraard

omgekeerd. SYSOP-status uitschakelen met //SYSOP o.

Een opgevraagd paswoord wordt genegeerd als de

SYSOP-mode actief is.

LET OP: De SYSOP-opdracht kan alleen door het

station worden gebruikt die de verbinding heeft

opgezet!

TERMS         Identiek aan de PATH-opdracht, maar staat geen "L"

--            toe.

TER

TIME          Geeft de volgende informatie op: Login-datum/tijd,

--            actuele datum/tijd, Byte-teller (aantal verzonden

en ontvangen bytes).

TNC t b       Deze SYSOP-opdracht kan worden gebruikt om een TNC-

TNC 2 D       opdracht naar een bepaald kanaal te sturen. In het

voorbeeld wordt kanaal 2 gedisconnect. LET OP: er

moeten 2 gegevens worden ingevoerd, dus zowel het

kanaalnummer als de opdracht moeten worden gegeven!

USERS         In de normale mode worden de laatste 8-1o regels

-             van SP.LOG verzonden, in de NODE-mode is deze

opdracht identiek met CSTATUS.

VERSION       Deze opdracht geeft informatie over de gebruikte

VER           versie van SP op, bijvoorbeeld:

DL8MFJ> SP v7.oo.oo-Aug o2 1992 (X) Core = 170592.

3 TNCs 30 Ch. -o:o9:30:46 / 26:o9:27:17-

TNC#o (TNC2/COM2) QRG=144.675, 1o Chans

TNC#1 (TNC2/COM3) QRG=433.75o, 1o Chans

TNC#2 (TNC2/COM4) QRG=o14.o99, 1o Chans

De gegevens zijn opeenvolgend: het versie-nummer,

de compilatie-datum, wijze van gebruikte

overlay-techniek (E=EMS,X=XMS), type multitask,

vrij geheugen, TNC's, kanalen, looptijd sinds start

van SP, totaal-looptijd volgens STATUS.SP, en de

gegevens van de TNC's.

WPRG FILENAAM Deze opdracht start binaire ontvangst. De binaire

--            verzending wordt later verklaard.

WPRG TEST.EXE

WRITE FIlENAAM De //WRITE-opdracht schrijft tekst-files. Er

-             kunnen twee soorten van files worden geschreven,

W DL1MEN      een die iedereen kan lezen en die alleen de

ontvanger kan lezen. De laatste hebben als naam de

call van de ontvanger (zie voorbeeld). Indien niet

anders aangegeven begint SP automatisch met de

extensie .ooo. Dit betekent vanzelfsprekend dat

bijvoorbeeld de file WA8DED.DOC niet te lezen is in

het geval WA8DED toevallig connect. Afbreken

gebeurt met CONTROL-D.

WRITE OFF     Deze variant van de //WRITE-opdracht be	indigt de

-             tekst-invoer met //WRITE. In plaats ervan kan ook

W OFF         Control-Z worden verstuurd.

WRITE         Deze opdracht (zonder parameters) geeft aan of SAVE

-             is ingeschakeld of niet.

W

XDOS OPDRACHT Deze opdracht is aan de SYSOP voorbehouden. Er kan

XDOS CHKDSK   een willekeurige DOS-opdracht worden ingegeven en

de daaruit volgende tekst wordt vervolgens

verzonden. De DOS-opdracht mag geen tekst-invoer

vereisen!

Zoals hierboven besproken is er verschil tussen

normale en node-mode.

De volgende opdrachten zijn in node-mode niet

mogelijk:

CAT KILL READ WRITE RPRG WPRG

De volgende opdrachten gedragen zich in de

node-mode anders:

CS USER

Als er meerdere remote-opdrachten achter elkaar ontvangen dan

worden deze na elkaar verwerkt indien tenminste mogelijk (dus

niet bij file-verzending).

8. CONVERS-MODE

De convers-mode wordt door een tegenstation met //CONV

ingeschakeld; de SYSOP aan het toetsenbord gaat met ALT-J in de

convers-mode.

In de convers-mode wordt iedere tekst die niet met /begint aan

alle stations op hetzelfde convers-kanaal verzonden. Er zijn 255

convers-kanalen, genummerd van o tot 254. Ter onderscheiding

wordt de call van de afzender aan het begin van iedere regel

geplaatst.

Bij ALT-J wordt de regel-afbreekpositie automatisch op 65 gezet

en na het verlaten van de convers-mode weer teruggezet. Iedere

gebruiker dient handmatig op 65 tekens per regel te schakelen.

In de convers-mode kunnen de volgende opdrachten worden

uitgevoerd (let op: een enkele "/" luidt de opdrachten in):

/H        Hulp verzenden

/C n      Op convers-kanaal n schakelen (o-254)

/W        Wie gebruikt convers?

/Q        Convers bee#ndigen

/D        Verbinding bee#ndigen

/S n t    Zendt tekst t naar kanaal n.

De SYSOP heeft, zowel aan het toetsenbord als ook van op afstand,

de volgende extra mogelijkheden:

/J n      Dwingt TNC-kanaal n in convers

/U n      Dwingt TNC-kanaal n uit convers

In convers-mode kan men de volgende status-meldingen ontvangen:

<CALL> logged on        Iemand heeft //CONV ingegeven of met /C

het convers-kanaal gekozen

<CALL> logged off       Iemand heeft /Q of /D ingegeven of

disconnect

<CALL> QSY to Ch x      Iemand heeft met /C een ander kanaal

gekozen.

9. BINAIRE OVERDRACHT

Met SP is het mogelijk een tweevoudig beveiligde binaire

overdracht te laten plaatsvinden. Dubbel beveiligd omdat het met

Packet Radio gebruikte AX-25 protocol foutloos werkt en SP

bovendien een extra totaal-som berekent.

De overdracht kan op meerdere manieren verlopen; het eenvoudigste

is daarbij de automatische binaire overdracht, die ervan uit gaat

dat slechts een van twee stations bemand is.

Bij binaire overdracht is het niet noodzakelijk dat beide

stations dezelfde file-naam gebruiken. In de volgende

beschrijvingen gebruik ik de betekenis FILE1 voor een file, die

ik bij het tegenstation ophaal, met FILE2 een file op de eigen

drive.

9.1 AUTOMATISCHE OVERDRACHT

Bij automatische binaire overdracht zendt een station een

opdracht-combinatie uit en het tegenstation zendt de complete

binaire file automatisch terug. Hierbij moet voorop gesteld

worden dat het tegenstation de noodzakelijke privileges heeft om

de betreffende opdracht uit te voeren. Om een file te verzenden

gebruikt men de volgende opdracht:

//WPRG FILE1 FILE2

Na enige tijd zendt het tegenstation automatisch de opdracht

//RPRG FILE2.

Analoog daaraan de ontvangst van een file:

// RPRG FILE1 FILE2

Na enige tijd zendt het tegenstation automatisch de opdracht

//WPRG FILE2.

9.2 HANDMATIGE OVERDRACHT, ONBEMAND

Een handmatige overdracht, bijvoorbeeld met andere programma's,

(SP Versie 4, THP en andere) is eveneens mogelijk. Om een file

naar het tegenstation te verzenden geeft men de opdracht //WPRG

FILE1. Na de ontvangst van de stuur-opdracht geeft men de

opdracht ESC SB FILE2 in. Deze variant functioneert ook met een

DieBox in SYSOP-mode.

Analoog daaraan ontvangt men een file als men het tegenstation de

opdracht //RPRG FILE1 geeft en DIRECT daarop de opdracht ESC RB

FILE2 ingeeft. Bij een punt-naar-punt verbinding kan het

noodzakelijk zijn de ESC-opdracht VOORAF in het schrijf-venster

te typen om deze zo snel als mogelijk uit te kunnen zenden.

9.3 COMPLEET HANDMATIGE OVERDRACHT

Beide stations zijn hier bemand; het zendende station geeft eerst

de opdracht ESC SB FILE1 in waarop het ontvangende station ESC RB

FILE2 ingeeft.

In ieder geval dient men bij de verbinding tussen SP-stations met

minstens versie 5.02 prioriteit te geven aan de methode in 9.1!!

9.4 PARAMETER-UITWISSELING

Als SP een binaire file uitzendt wordt eerst een kenmerk naar het

tegenstation verzonden. Dit kenmerk bevat de lengte van de file,

datum en tijd en de gehele naam (de naam dient slechts ter

informatie en wordt verder niet gebruikt). Het ontvangende

station zendt een bevestiging terug of weigert de overdracht.

Zend-kenmerk (voorbeeld):

#BIN#12345#|0987#$o1234567#C:\USR\SPACKET\SP\TEST.EXE#

Het eerste veld is het binaire kenmerk, daarna volgt de lengte

van de file in decimaal formaat, de CRC (totaal-som), de filenaam

in MS-DOS formaat en tot slot de filenaam. Bij een uitzending

naar een DieBox in SYSOP-mode worden alleen de eerste twee velden

verzonden.

Het positieve antwoord op dit kenmerk is bij voorbeeld:

#OK#D:\TMP\XXX.EXE#

Alleen #OK# is ook voldoende.

Een geweigerd kenmerk is bij voorbeeld:

#NO#disk full

of een willekeurige tekst die NIET met #OK# begint!!!

Gedurende de verzending kan te allen tijde #ABORT# worden

verzonden om te onderbreken.

Gedurende de binaire overdracht worden ontvangen gegevens in een

tijdelijke file opgeslagen. Deze file wordt aan het einde van de

overdracht omgecopieerd cq. hernoemd op dat moment dat de

tijdelijke file zich op dezelfde drive bevindt als de

uiteindelijke file. Dit betekent dat in het ergste geval de

dubbele file-grootte als vrij disk-geheugen aanwezig moet zijn.

Als er minder dan twee maal de grootte van de file op de drive

vrij is zal SP ontvangst weigeren!

Bij een onderbreking van de binaire overdracht wordt de

tijdelijke file gewist. Een onderbreking kan de ontvangst door

#ABORT# zijn, of een disconnect.

Aan het einde van de overdracht verstuurt het zendende station

het kenmerk:

BIN-TX OK - 12345

Het ontvangende station zendt:

BIN-RX OK - 12345

De betreffende informatie wordt bovendien in het ontvangst-

venster getoond.

De verzonden waarden zijn CRC-waarden, die met grote

betrouwbaarheid gelijk aan de zend- of ontvangstgegevens zijn.

Wordt een file niet correct ontvangen, dan wordt de tijdelijke

file gewist.

9.5 BOXBIN

Wordt in een DieBox vanaf versie 1.9 een daarin opgeslagen file

opgehaald, dan herkent SP dit automatisch en schakelt naar

binaire overdracht om. De file wordt ofwel onder een tijdelijke

naam, die wordt samengesteld uit de call van de mailbox en een

volgnummer, of, als de file met SP aan de box wordt verzonden,

onder de oorspronkelijke naam gesaved.

Opdat BoxBin functioneert moet de mailbox in GREETING.SP zijn

ingevoerd en een PRIV-Level van 3 hebben. Voorbeeld:

@DKoMAV:3

Bij het versturen van een binaire file naar DieBox 1.9 wordt

gehandeld alsof men volledig handmatig naar een ontvangst-station

verzendt. Eerst wordt de normale SEND-opdracht van de box benut

om het bericht uit te zenden en een verklaring te schrijven. Met

de cursor aan het begin van een regel (vooraf minstens eenmaal

RETURN toetsen) wordt nu de ESC SB-opdracht gebruikt om de file

te verzenden.

Let U er op dat uit interesse voor uw mede-mens de binaire file

niet al te lang wordt; deel anders met het programma BS.COM de

file in verschillende stukken. BS.COM is als 7PLUS-gecodeerde

file in diverse mailboxen te vinden.

9.6 BIJZONDERHEID

Een bijzonderheid van SP is BINCHAT. Dit maakt normaal

QSO-gebruik tijdens een binaire overdracht mogelijk. Tussendoor

is het dus mogelijk met elkaar te converseren. Men moet er

hierbij op letten dat men even 'rustig' blijft totdat beide

SP-stations synchroon lopen en het verzendende station inderdaad

begonnen is binaire data te verzenden. Voor dit doel plaatst het

binair zendende station vooraan op iedere regel uit het

schrijf-venster het kenmerk SP\-, die het ontvangst-station voor

de plaatsing op het scherm afscheidt. Het binair ontvangende

station zet het kenmerk niet op het scherm omdat na de start van

de binaire overdracht alleen met #ABORT# of disconnect kan worden

onderbroken.

10. AUTOROUTING

Het formaat van de pad-lijst, PATHLIST.SP, werd al verklaard. Als

extra aan deze pad-lijst is er in SP een Router, die met de

opdracht ALT-C CALL opgeroepen kan worden.

De router (het staat me tegen Autorouter te zeggen omdat alleen

het einde maar niet de totstandkoming van de route automatisch

is) leidt, gebaseerd op de pad-informatie, connect-opdrachten

verder totdat de gewenste bestemming is bereikt.  Deze

verbindings-opbouw verloopt automatisch.

Voor de Router zijn er twee verschillende bestemmingen,

eind-bestemmingen en LAN's. Een LAN kan precies zo als een

eind-station geconnect worden. Bovendien kan een LAN binnen een

pad-definitie worden gebruikt om de lengte van de pad-lijst te

verminderen. In de connect-opdracht kan achter een connect-

opdracht met een LAN als bestemming een eindstations-call worden

ingegeven. Als ik bijvoorbeeld de volgende definitie heb:

438.3oo:=HAN N>DBoAAB F>DBoRHN N>DBoHAN

dan betekent dit dat de LAN "HAN" een TheNet-knooppunt met de

call DBoHAN is. Ik zou nu bijvoorbeeld  een pad naar DKoMAV

kunnen defini	ren als:

438.3oo:DKoMAV l>=HAN N>BS

Maar ik kan ook in de connect-opdracht aangeven waarheen ik wil:

ALT-C DKoMAV HAN

Alles bij elkaar is de pad-lijst extreem flexibel zoals een

Berlijnse OM in de mailboxen heeft bewezen. De vreugde aan

experimenteren is hier geen grenzen gesteld.

1o.1 LEREN VAN PADEN

Met ESC LEARN kan de leer-mode aan en uitgezet worden. Na het

inschakelen verschijnt "L" in het flag-venster. Daarna wordt

iedere computer-sequentie (beginnend met ESC C of ALT-C)

genoteerd. Gedurende dit 'leer-proces' is het belangrijk de

connect-opdrachten na elkaar enkelvoudig in te geven en de cursor

niet te verschuiven, omdat bij het binnenkomen van een 'connected

to'-melding de cursor-regel wordt genoteerd! nadat men de

bestemming heeft bereikt geeft men opnieuw ESC LEARN in en het

pad wordt berekend en getoond. Een YES/NO-vraag maakt het daarna

mogelijk het aangeleerde pad te saven of te verwerpen. Bij een

positief antwoord wordt het nieuwe pad aan het einde van

PATHLIST.SP gesaved.

Er moet op worden gelet dat bij de eerste connect d.m.v. ALT-C

een LAN moet worden geconnect! LEARN kan te allen tijde met ESC

LEARN of disconnect worden afgebroken.

Het aangeleerde pad wordt normaal gesproken onder de ingestelde

frequentie gesaved. Wordt bij het begin met ALT-C geconnect, dan

wordt het pad met de universele frequentie XXX.XXX gesaved.

De leer-mode kan op ieder kanaal tegelijkertijd actief zijn.

10.2 SPECIALE PADEN

Deze speciale LAN-"direct" wordt gebruikt om een directe

verbinding te tonen, bijv.:

438.3oo:DBoAAB-1 L>=direct

Deze definitie moet ook worden gebruikt als men d.m.v. een

DO-file direct een mailbox wil connecten.

De speciale call ? wordt gebruikt om een standaard-pad aan te

geven. Bijvoorbeeld:

438.175:? N>DBoMWE

betekent dat als ik ALT-C DL8RAF ingeef, SP het volgende pad als

vervanging opgeeft:

438.175:DL8RAF N>DBoMWE

Bij een ALT-C connect stelt SP automatisch vast of we al een

verbinding met hetzelfde net-knooppunt hebben en verandert

automatisch de eigen SSID voor de duur van de connect.

11. AUTOCONNECT

Met AUTOCONNECT wordt de functie bedoeld die het mogelijk maakt

op een vooraf bepaald tijdstip of handmatig een prompt-gestuurde

opdracht-sequentie de bewerkstelligen. In de volksmond is

inmiddels het begrip 'Mailbox-melker' ingeburgerd.

De Autoconnect kan men op drie manieren oproepen:

-   ESC DO

-   //ESC DO

-   automatisch via AT.SP

Omdat de file AT.SP al eerder werd uitgelegd hier nu alleen alles

over de DO-opdracht:

De DO-opdracht heeft een zogenaamde DO-file nodig. Deze kan een

willekeurige naam hebben maar wordt gebruikelijk .DO genoemd. Een

DO-file bestaat uit meerdere regels met bepaalde betekenissen.

Zoals in SP gebruikelijk is een regel die met # begint een

commentaar-regel en wordt bij het lezen van de file genegeerd.

Hier een eenvoudige DO-file(de regelnummers zijn geen onderdeel

van de file):

1         DBoCZ

2         de DBoCZ>

3         R DL1MEN 1-

4         E DL1MEN 1-

5         L SP

6         CHECK

7         QUIT

In regel 1 bevindt zich de call van het station dat men wil

connecten. Belangrijk is dat deze call in PATHLIST.SP voorkomt.

In regel 2 vinden we hier de prompt die we van het tegenstation

verwachten.

Alle volgende regels zijn opdracht-regels die na ontvangst van de

prompt aan het tegenstation worden verstuurd.

Als variant kan in de eerste regel de oorspronkelijke call

(MYCALL) staan, voorafgegaan door een !, bijv. !DL1MEN-7. Deze

call kan, gescheiden door een komma, door een kanaalnummer worden

gevolgd. Indien mogelijk wordt dan dit kanaal gebruikt.

Binnen de file zijn er een aantal speciale opdrachten, die in SP

worden uitgevoerd. Alle opdrachten worden verwezenlijkt met !!,;

het volgende teken is het opdrachts-teken en deze wordt eventueel

direct door een parameter gevolgd. Deze worden in de volgende

lijst verklaard:

!!@           Het verloop van de DO-file wordt afgebroken, de

verbinding blijft bestaan.

!!P           Het DieBox-paswoord wordt verzonden (betreft alleen

DieBox-SYSOPS).

!!1prompt     De nieuwe prompt 'prompt' wordt ingesteld en is

geldig tot de volgende opdracht.

!!2filenaam   'filenaam' wordt als nieuwe SAVE-file geopend.

!!Dopdracht   'opdracht' wordt als DOS-opdracht afgewerkt.

!!Rfilenaam   'filenaam' wordt binair ontvangen.

!!Sfilenaam   'filenaam' wordt binair verzonden.

!!!filenaam   'filenaam' wordt als tekst-file verzonden.

!!Cnaam       uitzending van DieBox-CHECKlijst; zie CPRO.DOC in

!!Ccpro       de SP-directory. Daarin wordt uitgelegd hoe men

externe programma's schrijft die op de CHECK-lijst

van invloed zijn.

!!*opdracht   Hier kan een willekeurige ESC-opdracht worden

!!*MH C       opgegeven.

!!*&n:opdracht De ESC-opdracht wordt hier op het door "n"

!!*&5:D       aangegeven kanaal uitgevoerd.

!!?filenaam   'filenaam' wordt als tekst-file verzonden en na

geslaagde transmissie gewist.

VOORWAARDEN IN DO-FILES

Het is mogelijk eenvoudige voorwaarden in DO-files te defini	ren.

Daarvoor worden drie DO-opdrachten gebruikt:

!!Mtekst  Definieert de tekst, die de voorwaarde moet

bewerkstelligen

!!Yn      Definieert het aantal DO-regels (commentaren NIET

geteld), die worden overgeslagen als de voorwaarde

ten uitvoer wordt gebracht.

!!Nn      Definieert het aantal DO-regels (commentaren niet

meegeteld) die moeten worden overgeslagen als de

voorwaarde NIET ten uitvoer kan worden gebracht. Om

vanaf het begin te kunnen werken moet de !!M-regel

direct achter de prompt-regel staan.

Het volgende voorbeeld roept DBoKCP-8. Omdat er

post voor mij present is wordt dit gelezen en

gewist en vervolgens wordt CHECK uitgevoerd. Is er

geen post dan wordt CHECK meteen uitgevoerd.

Voorbeeld:

DBoKCP-8

de DB0KCP>

!!Mgeen post

!!Y2

R DL1MEN 1-

E DL1MEN 1-

CHECK

QUIT

Regel 1 in DO-files (!MYCALL): Bij het ingeven van

een alternatieve MYCALL wordt de SSID in werking

gesteld; de SSID-automaat start vanaf deze SSID.

Een met !!! of !!? aangegeven filenaam kan,

gescheiden door een spatie, van EOF-string worden

voorzien; deze string doorloopt vervolgens de

teken-omzetter en wordt dan gemarkeerd. Voorwaarde

is dat de string ten hoogste 7 tekens lang is. Aan

het einde van de uitzending wordt dan deze string

verzonden.

Voorbeeld: !!!BERICHT.TXT ***END\r (de "\r" is in

dit geval nodig!)

12. SYSOP-ONDERSTEUNING

SP ondersteunt SYSOP-werk bij DieBox, FlexNet en TheNet met

automatische paswoord-generering. De DieBox-SYSOPS kunnen -zoals

al eerder verklaard- ook binaire files aan hun mailbox versturen.

12.1  DIEBOX-PASWOORD

Om tot een correct DieBox-paswoord te komen is het noodzakelijk

dat men een file BOXPW.SP in SPDIR aanmaakt. De inhoud van de

file is als volgt:

1e regel:           Call van de mailbox (evt. ook meerdere

calls); resterende regels: paswoord (60

regels van 27 lettertekens)

Practijk-voorbeeld:

OE3XBS OKoPBA

ghytredcvbn1kjhgfredsaqwe43

o9876tyhgfcdsazxcvbnm1kopyr

gfredgvbnklu6752sww$@#fg&%#

...

&^tGfDFFghIkHGftjkGHFU58^(*&

Na het inloggen (waarbij men tenminste moet wachten tot de

mailbox de datum en tijd heeft verzonden) geeft men de opdracht

ESC PRI en SP schrijft het berekende paswoord op de

cursor-positie in het schrijf-venster, waarna men het kan

verzenden.

BELANGRIJK: Na het inloggen en voor het ophalen van het paswoord

mag men SP niet verlaten, omdat de paswoord-informatie niet door

SP wordt gesaved!

12.2 THENET-PASWOORD

De file NETROMPW.SP bevat het paswoord van alle TheNet-netten,

die men in stand houdt. Daartoe wordt per net-call steeds 1 regel

gebruikt met een vaste lengte van 9o lettertekens. De eerste 1o

zijn de call (aangevuld met spaties), onmiddellijk gevolgd door

het paswoord. Voorbeeld (incompleet):

DBoXYZ-5      1wdstejdUHDGETSJDUETSNDHSTExfs984h....

DBoXYZ-11     yzagshjalkfruo42otgjldhfger8y9cmew....

Verloop: Men zendt de TheNet-opdracht "S". Als SP de

paswoord-prompt ontvangt wordt het paswoord berekend en in het

schrijf-venster geschreven.

12.3 FLEXNET-PASWOORD

Let op, FlexNet-SYSOPs! In DO-files kan de SY-opdracht worden

gebruikt. SP zendt het paswoord automatisch uit.

De opdracht ESC FL leest de file FLEXPW.SP opnieuw in in het

geval deze on-line moest worden veranderd. Ook met //ESC FL te

gebruiken.

In de file FLEXPW.SP worden de geheime getallen voor alle

FlexNet-netten, die men in stand houdt, gesaved. Het formaat is

heel eenvoudig: iedere regel bevat CALL=NUMMER, bijvoorbeeld:

OE5XLR=12345

OE3XLR=934

Verloop: Men verstuurt de Flexnet-opdracht "SY". Als SP de

paswoord-prompt ontvangt wordt het paswoord berekend en in het

schrijf-venster geschreven. Als men zich op dat moment op een

ander kanaal bevindt schakelt SP voor korte tijd naar het kanaal

terug waarop het paswoord werd gevraagd.

Dit geldt in hoofdzaak ook voor de //SY-opdracht om zich bij een

externe SP-gebruiker als SYSOP te registreren.

13. UITBREIDING VAN DE REMOTE-OPDRACHTEN

De omvang van de remote-opdrachten kan door middel van externe

programma's worden uitgebreid. De programma's worden in de RUN=

directory gesaved. Zo'n type programma wordt eenvoudig door een

remote-opdracht opgeroepen, bijv. //QTH.

DEZE PROGRAMMA's MOETEN AAN DE VOLGENDE EISEN VOLDOEN:

-   .EXE of COM-file

-   Geen toetsenbord-invoer

-   verzenden van tekst alleen via DOS (nooit direct op het

scherm)

-   of volledige verwerking van de parameters of volledig negeren

van de commando-regel

De commando-regel die aan het programma wordt afgegeven bevat

vervolgens alles wat men als extra aan de remote-opdracht heeft

toegevoegd, gevolgd door PRIV-level, de SYSOP-flag en de call.

Als hier bijvoorbeeld OE1YSS het QTH-programma opvraagt met:

//QTH JN58TD JO5oVA wordt het programma:

JN58TD JO5oVA 9 o OE1YSS

De file die door de externe remote-opdracht wordt aangemaakt,

heet ROUTTXT.~XX (XX=kanaalnummer) en mag (theoretisch)

onbeperkt lang worden. Na een disconnect wordt deze file gewist.

Een identieke opdracht is daarna niet toegestaan als deze tijdens

de uitzending van deze file wordt ingegeven.

Speciale syntax voor SYSOPs: In de SYSOP-mode is het mogelijk een

pad aan te geven. In dit geval wordt de extra informatie

(call,Priv-level) niet meeverzonden. Voorbeeld:

//C:\BIN\CHKDSK

In de mailboxen bevinden zich ettelijke RUN-opdrachten die door

SP-gebruikers zijn geschreven.

14. BIJLAGE A - PADEN??? PADEN!!!

De volgende bijdrage stamt van mijn belangrijkste testster en

verdeelster van SP in OE/HA/YU, Irmela, OE1YsS. Ofschoon

al voor versie 4 geschreven is deze ook vandaag nog actueel!

14.1 SP-paden vanuit Weens gezichtspunt

Omdat ik altijd weer zie dat ontzettend weinig SP-gebruikers de

leuke mogelijkheden van de Autorouter gebruiken hier een paar

tips!

Laten we eens aannemen dat mijn ingangsfrequentie 145.3oo is en

ik zou mijn paden tot in M#nchen willen invoeren. Verder kan ik

beschikken over de twee netten, die zich op deze frequentie

bevinden: OE1XPR-3 en OE3XLR-2.

Bij versie 7.oo van SP mogen de regels in PATHLIST.SP niet meer

zo lang zijn; het is het beste als ik mijn paden zo opbouw dat

geen enkel pad langer dan een regel is.

Om dat te bereiken bouw ik mijn LAN's stap voor stap op:

145.3oo:=LANDAU N>OE3XLR-2 N>OE5XLR-7 N>OE5XLR-12 N>DBoLNA-2

145.3oo:=GMUNDEN N>OE1XPR-3 N>OE1XPR-7 N>OE3XWR-5, OE3XWR-7

N>OE5XZL-2

Hiermee heb ik meteen de uitgangsbasis voor mijn twee links naar

het westen geschapen. Ben ik bijvoorbeeld een station, die bijv.

OE3XLR-2 vanuit Wenen niet kan bereiken dan hoef ik er alleen

maar OE1XPR-3 voor te zetten...dus:

145.3oo:=LANDAU N>OE1XPR-3 N>OE3XLR-2 N:>OE5XLR-7 N>OE5XLR-12

N>DBoLNA-2

Met deze twee basis-links kan ik nu alle andere gewenste punten

in westelijke richting bereiken en dat gaat dan als volgt:

XXX.XXX:=M.NORD L>=GMUNDEN N>BRAUNAU N>M.NORD      of ook:

XXX.XXX:=MWEST L>MNORD N>M.WEST

U ziet dat als een LAN wordt gedefinieerd men vooraan na het "="-

teken een naam kan ingeven. Wordt de LAN daarna echter ook weer

voor een pad gebruikt dan moet men ook diezelfde naam gebruiken.

Achter een N>, F> of D> moet te allen tijde echter dat staan wat

bij een handmatige connect ook zou worden gebruikt, dus normaal

gesproken de call van het net of de Ident. Hele slimme vogels

korten deze zo benoemde en gedefinieerde LAN voor eigen gebruik

nog eens aardig in en wel aldus:

XXX.XXX:=MWEST L>=MNORD N>M.WEST =>MW

Nu kan men ook naar M#nchen West met: ALT-C MW. Mijn PATHLIST.SP

ziet er inmiddels als volgt uit:

145.3oo:=LANDAU N>OE3XLR-2 N>OE5XLR-7 N>OE5XLR-12 N>DBoLNA-2

145.3oo:=GMUNDEN N>OE1XPR-3 N>OE1XPR-7 N>OE3XWR-5,OE3XWR-7

N>OE5XZl-2

XXX.XXX:=M.NORD L>=GMUNDEN N>BRAUNAU N>M.NORD         of ook:

XXX.XXX:=M.NORD L>=LANDAU N>M.NORD

XXX.XXX:=M.WEST L>=M.NORD N>M.WEST                 of/en ook:

XXX.XXX:=MWEST L>=MNORD N>M.WEST =>MW

Een omdat ik ook handmatig nog naar Graz wil heb ik dat

uitgebreid met:

145.3oo:=GRAZ N>OE1XPR-3 N>OE6XSR-7 N>OE6XSR-2 =>G

dan beland ik bij Sch#ckl, die ik nu ook d.m.v. ALT-C G kan

connecten.

Met deze slechts 7 pad-gegevens kan ik nu een groot aantal

Autorouting-connects maken; hier een paar voorbeelden:

DBoPV                   ALT-C DBoPV M.NORD

OE5XBL                  ALT-C OE5XBL GMUNDEN

OE6XYG                  ALT-C OE6XYG G

DBoEV                   ALT-C DBoEV MW

Ik geloof dat de systematiek nu wel duidelijk is. Ik kan

natuurlijk ook nog de paden naar de afgebeelde voorbeelden in

mijn PATHLIST.SP invoeren, maar men dient zich natuurlijk af te

vragen waar men meer nut van heeft. De PATHLIST.SP wordt bij de

start van SP ingelezen en heeft dus geheugenruimte nodig. Als ik

nu krap in mijn geheugens zit is het dus beter als ik de

belangrijkste bestemmingen invoer en daarna met Auto Connects-

opdrachten connect, zoals in de voorbeelden.

Om een station, dat mij connect, te laten weten welke links ik

heb opgezet, definieer ik daarna mijn beide opstap-netten als

directe links en wel als volgt:

145:3oo:OE1XPR-3 L>=direct

145.3oo:OE3XLR-2 L>=direct

en omdat me net nog te binnen schoot dat ik ook nog naar OE1XAB

wil voeg ik daar nog aan toe:

145.3oo:OE1XAB N>OE1XPR-3 N>OE1XPR-7

Zoals U ziet kan men met relatief weinig moeite heel goed uit de

voeten. Ik zal in willekeurige volgorde nog een paar pad-

voorbeelden met verschillende uitgangspunten in de mailbox

wegschrijven, maar dan nog alleen maar de pure pad-invoer.

Ik hoop met mijn uitleg diegenen een stapje verder te hebben

geholpen, die met de hierarchieke paden van de LAN's niets konden

beginnen.

De hierboven vermelde voorbeelden zijn, doordat de netten

inmiddels zijn gewijzigd, alleen maar voorbeelden voor het

invoeren van paden!!

Nog een tip tot slot...waarheen men ook wil, men dient altijd met

de call van een net te connecten en niet met de Ident; dat is

weliswaar niet verboden, maar het ziet er in het door SP

gebruikte logboek toch een stuk beter uit als daarin calls zijn

terug te vinden en geen Idents, die voor de overheid

waarschijnlijk een stuk minder geloofwaardig zijn.

Veel plezier met SP 7.oo en Autorouting!

VY 73 de Irmela OE1YSS @ OE3XBS

15. BIJLAGE B TEKENOMZETTINGS-ROUTINE

In SP is een zogenaamde tekenomzettings-routine ingebouwd. Het is

diens taak codes van twee tekens te interpreteren en door

duidelijke tekst te vervangen. De codes bestaan uit een backslash

(\), gevolgd door een teken.

Hier een overzicht van de functies waarmee deze routine

functioneert:

-   HOLD (in de definitie van HOS=)

-   Begroetingstekst (files GREETING.SP en WELCOME.SP)

-   Interne TNC-Ctekst (definitie INI=U... DEI=U...)

-   Bakenteksten (definitie ISn=...)

-   Remote-opdrachten //ECHO ...

-   Prompt-definitie (NPS=...)

De in deze functies bruikbare codes luiden als volgt:

\r  voegt een RETURN in en begint een nieuwe regel.

\7  voegt een bel-signaal in.

\t  bij een actieve connect wordt de snelheid (bytes/sec)

ingevoegd.

\Z  voegt een CONTROL-Z in de tekst in.

\D  voegt de datum in.

\T  voegt de ACTUELE tijd in.

\L  voegt de LOGIN-tijd in.

\C  voegt de call van het tegenstation in.

\M  voegt de eigen call (MYCALL) in.

\N  voegt de naam van het tegenstation in (dr OM indien onbekend)

\K  voegt het kanaalnummer in.

\V  voegt het SP-versienummer in.

\Q  voegt de frequentie in.

\X  beschouwt de volgende twee tekens als hex-getallen en voegt

het corresponderende teken in.

\\  voegt een backslash (\) in.

Hier een ver doorgevoerd voorbeeld:

Eerst:

Hallo \N, je zit nu op kanaal \K. \rHier draait SP \V op \Q.

Het is \D \t\rLogin om \L\r\C de \M>

Daarna:

Hallo Irmela, je zit nu op kanaal 1.

Hier draait SP 7.oo.oo op 438.3oo.

Het is o1.o8.92 11:1o:o1

Login om 11:o9:59

OE1YSS de DL1MEN>

16. BIJLAGE C - DRSI-PC*PA

De DRSI PC*PACKET adapter (DRSI-kaart) wordt door Digital Radio

Systems Inc. in Florida gefabriceerd. Het is een korte

insteekkaart voor IBM-compatibles en bevat -in de populairste

uitvoering- de functie van TWEE TNC's. Tot maximaal 4 kaarten

kunnen in een PC worden ondergebracht en door SP worden

aangestuurd.

De DRSI-kaart werkt met een software-driver (TNCTSR genoemd), die

door WA8DED werd geschreven en resident in de computer draait. De

driver is vrijwel volledig WA8DED-hostmode compatible en wordt

door een software-interrupt aangestuurd.

Wie SP met een DRSI-kaart wil gebruiken zal bemerken dat de

aanpassing probleemloos verloopt. TNCTSR-L of TNCTSR-S moeten

geladen zijn en in CONFIG.SP moet de baudrate worden weggelaten

en als poort dient "D" te worden ingegeven. De interrupt-vector

van de driver wordt automatisch door SP bepaald. Als men INSTALL

gebruikt om SP te installeren en alle vragen correct beantwoordt

kan de DRSI-kaart softwarematig volledig ge#ntegreerd worden.

Let op: onafhankelijk van het aantal DRSI-kaarten in de computer

is er slechts EEN configuratie; alle poorten van alle kaarten

geven slechts EEN logische TNC.

Bij het tonen van een kanaal, bijv. bij een login, zal dus zowel

het kanaal- als het poortnummer worden verzonden (bijv. kanaal

3/1 betekent kanaal 3 poort 1).

Binnenkomende connects lopen altijd op de lagere kanalen binnen

en er kunnen geen kanalen expliciet aan een DRSI-poort worden

toegewezen. Bij uitgaande connects wordt altijd de laatst

gebruikte poort gebruikt. Deze wordt omgeschakeld indien men een

(evt. loze) connect-opdracht intoetst met het poortnummer.

Voorbeelden:

>> C 1:DBoPV            schakelt naar poort 1 en bouwt verbinding

met DBoPV op.

>> C o:                 schakelt naar poort o.

De standaard-poort wordt rechts van de frequentie in de bovenste

status-regel getoond, bijv.:

o2|DBoAAB|DL1MEN-1|IXF|oo|o1|oo|o:o2|438.3oo|o|AIRS|1|565|19:41:1

1

17. BIJLAGE D - TFPCR

TFPCR is een resident programma voor IBM-PC's dat -gelijk aan dat

bij een DRSI-kaart- SP een WA8DED-TNC voorspiegelt. Het is

gebaseerd op NORD><LINK TF2.1c en is Public Domain. De

source-code van TFPCR is na het insturen van een lege floppy met

voldoende retour-porto te zijner tijd verkrijgbaar. Aan de modem-

kant is een KISS-TNC noodzakelijk zoals bijv. een PK232.

Op grond van de enorme problemen met KISS-TNC's in het algemeen

en PK232's in het bijzonder moet ik er op wijzen dat een TNC2 met

WA8DED-Eprom te allen tijde is aan te raden. Ik moet de

combinatie SP+TFPCR eigenlijk afraden.

Bij het gebruik van TFPCR moet als poort "5" worden ingegeven en

de baudrate laat men weg (beide in CONFIG.SP). Wie INSTALL

gebruikt en alle vragen correct beantwoordt heeft al veel

gewonnen!

BELANGRIJK: Vanaf het moment dat TFPCR wordt geladen tot aan de

start van SP MOET de zender zijn UITgeschakeld!

De TNC dient zich voor de start van TFPCR al in de KISS-mode

bevinden, maar in noodgevallen kan ook TFPCR dat tot stand

brengen.

TFPCR kent de volgende commandoregel-parameters:

-Cn           Gebruik COM-poort "n"

-Ixx          Gebruik interrupt-vector "xx" voor communicatie met

SP.

-Bnnnn        Gebruik baudrate "nnnn" (24oo-192oo).

-Axxx         Gebruik poortadres "xxx" i.p.v. hetgeen DOS zegt.

-Vxx          Gebruik IRQ "xx" voor de COM-poort.

-S            Zet TNC in KISS-mode.

Voor de -S parameter is het noodzakelijk dat een file

\AUTOKISS.CFG bestaat (deze wordt automatisch door SP aangemaakt.

In deze file staan alle opdrachten die nodig zijn om de TNC in

KISS-mode te schakelen, bijvoorbeeld:

***       <--- is alleen voor een PK232 met Autobaud nodig!

KISS ON

RESTART

TFPCR is een resident programma dat zich in de timer-buffer

ophoudt en bij veel gebruik op de frequentie van een snelle 8o286

korte storingen kan geven. Daarom raad ik af TFPCR op computers

met een relatief lage snelheid te gebruiken.

TFPCR wordt normaal gesproken uit het geheugen verwijderd als men

reboot.

Met TFPCR is het ook mogelijk zonder TNC "droog" te oefenen.

Voor dit doel sluit men eenvoudig de COM-poort na het laden van

SP kort (brug van pin 2 naar pin 3 van de COM-stekker), waarna

men zichzelf kan connecten.

Voor het aansluiten van de meeste Multimode-TNC's moet een

volledige RS232-kabel worden gebruikt. Bij een drie-aderige kabel

valt bijvoorbeeld de PK232 altijd weer terug naar de

terminal-mode.

18. BIJLAGE E - PROBLEMEN

Bij het gebruiken van SP kunnen vele problemen ontstaan, die dan

meestal worden aangegeven met de melding HOSTMODE

RESYNCHRONISATION, waarna SP met geraas stopt. Het is onmogelijk

alle foutmeldingen op te tellen, maar dit is slechts een poging..

In het geval dat men na dit hoofdstuk geen hulp heeft kunnen

vinden, is het het beste een ander station te raadplegen en het

daar te proberen. Soms heeft ook een telefoontje de oplossing

gebracht. Het telefoon-nummer staat helemaal voorin dit handboek;

a.u.b. de aangegeven tijden ook in het weekeinde aanhouden,

waarvoor ook de familie dankbaar zal zijn.

De meeste problemen met SP en andere packet-programma's worden

door de toetsenbord-driver van de meegeleverde MS/PC-DOS

veroorzaakt. KEYB.COM schakelt de keyboard-interrupts

onnatuurlijk lang uit wat bij het begin van ontvangst tot verlies

van gegevens kan leiden. Daarom is aan te raden de driver van DOS

3.2, KEYBGR.COM, te gebruiken. Ook kan men de met SP geleverde

CKEYGR.COM proberen. Ook de opdracht XKB=1 in CONFIG.SP instellen

is een poging waard!

Verlies van toetsenbord-gegevens zijn soms bij XT's te

constateren, maar op XT's loopt SP dan ook niet. Bij een AT mogen

er geen gegevensverliezen tussen toetsenbord en computer

optreden. Indien dat toch gebeurt is er iets aan de hand met de

computer-hardware.

SP is een geheugen-vretend programma, hoe meer hoe liever. SP

heeft ongeveer 300k nodig en daar komen dan nog de

beeldschermgeheugens bij!. Wie volgens CHKDSK (*) meer dan 450k

vrij heeft moet geen problemen hebben.

De meeste problemen zijn er zoals eerder met de combinatie

TFPCR/Multimode-TNC. Ik raad iedereen deze configuratie af, want

van de 1o gebruikers krijgen er zeker 2 of 3 SP niet aan de gang

en de rest loopt meestal te vloeken. TNC's die niet WA8DED-

compatible zijn eveneens vaak een bron van ergernis. Als SP niet

goed loopt en men heeft gegevens resident in RAM staan, dient men

deze er eerst uit te halen, waarna het meestal wel goed gaat.

Door te proberen kan men meestal de utility vinden die de

problemen veroorzaakt. Drivers (in CONFIG.SYS) kunnen ook

problemen veroorzaken.

(*) Als U de DOS-opdracht CHKDSK /F intoetst dient U daarna te

rebooten. Is van invloed op residente programma's zoals FASTOPEN

e.a.

19. BIJLAGE F - TNC-OPDRACHTEN

Hier is de lijst van WA8DED TNC-opdrachten. Alle opdrachten

worden begonnen met de ESC-toets; genoemd worden hier alleen de

opdrachten die in de host-mode een betekenis hebben. Zij gelden

ook voor TFPCR. Voor de DRSI-kaart worden enige opdrachten

veranderd; deze zijn in de DRSI-documentatie precies beschreven.

Deze lijst van opdrachten stamt van origine uit de originele

documentatie. De NORD><LINK FIRMWARE heeft aanvullende

opdrachten.

(((AFBEELDING)))

20. BIJLAGE G - OPTIMALISERING VAN GEHEUGENS

SP is een geheugen-vreter waarbij in normale gevallen tot op 40k

alle beschikbare RAM door SP in beslag wordt genomen. Dit heeft

natuurlijk tot gevolg dat voor DOS-opdrachten niets meer over

blijft. Daarom moet men proberen de indeling van de geheugens te

optimaliseren.

Allereerst moet vooropgesteld worden dat SP op een 80386 (SX of

DX) met MS-DOS 5.o en minstens 2Mb draait; hoe meer hoe beter.

Een bepaalde CONFIG.SYS ziet er daarom ongeveer zo uit (alleen

SP-relevante invoer):

(((AFBEELDING)))

Deze instellingen maken in de meeste gevallen een optimale

geheugen-indeling door SP mogelijk.

De AUTOEXEC.BAT dient de volgende gegevens te herbergen (ook hier

zijn alleen de relevante SP-gegevens genoemd):

(((AFBEELDING)))

Natuurlijk horen in deze files nog meerdere gegevens thuis zoals

toetsenbord-drivers en andere programma's...

In CONFIG.SP moet, bij voldoende geheugen, beslist SWP=1 worden

ingesteld, zodat het beeldscherm-geheugen in het XMS-geheugen kan

worden gesaved. Als er geen XMS-geheugen aanwezig is dient een

RAM-disk te worden gebruikt. Bij voldoende grote XMS of RAM-disk

kunnen de instellingen voor REC= en RVS= vervallen; dan wordt per

kanaal tot maximaal 4o9 regels ter beschikking gesteld hetgeen

64k geheugen per kanaal betekent. Bij DOS=HIGH,UMB in CONFIG.SYS

is het van voordeel als daar tenminste 64k geheugen vrij is om

daarin ook nog een extra scherm-geheugen op te slaan. Dit wordt

door SP automatisch gecontroleerd als UMB=1 is ingesteld. Het

vrije geheugen wordt met de MEM-opdracht door MS-DOS 5.o

getoond.

Hierna een voorbeeld waarbij met zekerheid genoeg geheugen vrij

is om SP effici	nt te laten draaien:

(((AFBEELDING)))

Bij dit voorbeeld is 4Mb XMS-geheugen vrij, genoeg voor

(theoretisch) 64 kanalen, er is genoeg EMS-geheugen voor de

overlay-manager (overlays hebben ongeveer 300k EMS of

XMS-geheugen nodig) en in het zogenaamde UMB-bereik is ca. 128k

vrij, genoeg voor extra scherm-geheugens.

21. BIJLAGE H - TIPS

Hier vindt U tips en opmerkingen voor het werken met SP in

willekeurige volgorde.

MONITORKANAAL - bij ALT-H en andere opdrachten die de normale

schermopbouw door SP voor korte tijd veranderen is het

monitorkanaal "heet", wat betekent dat als men te lang in de

betreffende mode blijft het enige seconden zal duren tot SP de

monitor-data verwerkt heeft; eventueel zal ook de TNC vollopen

(te zien op het buffer-scherm). Het voordeel is dat gegevens die

men met de ESC MM-opdracht wil uitfilteren niet verloren gaan.

Bij het switchen naar DOS (ESC DOS, Ctrl-F8 enz.) wordt het

monitor-kanaal in ieder geval uitgeschakeld.

ESC MM - ideaal om andere QSo's te bekijken. Omdat een door MM

bezet kanaal door SP wordt gepasseerd, kan het natuurlijk

gebeuren dat men aldaar geconnect wordt en dat niet opmerkt.

Daarom dient de MM-opdracht niet op de laagste kanalen te worden

gebruikt. Heeft men bijvoorbeeld 1o kanalen, dan kiest men als

MM-kanaal het beste kanaal 1o, dan 9, dan 8 enz. Bij meerdere

kanalen neemt men de betreffende hogere kanalen. MM is globaal

ofwel niet afhankelijk van de TNC!

Overlays - wat zijn dat... SP.EXE is in overlay-techniek

vervaardigd. Dat betekent dat delen van het programma niet in het

hoofdgeheugen worden geladen maar op de disk blijven. Zijn deze

delen nodig dan worden andere programma-onderdelen in het

geheugen gewist en de nu noodzakelijke -dus overlays genoemde-

delen op deze plaats geladen. Het gebeurt heel vaak, dat een

overlay een tweede aanroept en deze op zijn beurt weer de vorige,

zodat er ononderbroken disk-activiteit optreedt. Daarom is het

dringend noodzakelijk dat de computer een Disk-cache programma

gebruikt (zoals bijvoorbeeld SMARTDRV.SYS) of dat SP.EXE vanaf

een RAM-disk wordt gestart. Wie daar zin in heeft kan eens

uitproberen wat er gebeurt als SP zijn overlays niet meer vindt:

eenvoudig per ESC DOS opdracht SP.EXE wissen...

Bladregels en schrijf-geheugen - men kan nooit genoeg geheugen om

te bladeren hebben. Wie een krachtige computer met veel geheugens

heeft dient in CONFIG.SP de opdracht SWP=1 in te stellen en de

opdrachten REC= en RVS= te verwijderen. Dan is per kanaal het

maximale regel-aantal per kanaal mogelijk (maximaal 4o9 regels).

Korte opmerking: waarom 4o9 regels? In de REAL-mode kan een

INTEL-CPU 64k adresseren zonder met de "segments-registers" te

moeten jongleren. Een regel heeft  80 bytes nodig en omdat SP

voor elk teken de attribuut savet zijn dat bij elkaar 160 bytes.

65535/16o =4o9 met een klein restant: daarom dus 4o9 regels. In

het schrijfgeheugen wordt alleen de tekst gesaved; inclusief

enige stuur-bytes worden er per regel 86 bytes gebruikt. Bij de

grootte van het schrijf-geheugen raad ik aan met EBS= minstens op

1 kanaal een zeer groot regel-aantal in te stellen, wat als

voordeel heeft dat men daarin bijvoorbeeld CONFIG.SP kan

'editen'. Zelden gebruikte kanalen hebben geen groot

schrijf-geheugen nodig. Pas op bij het 'editen': regels die

langer zijn dan 77 tekens worden opgesplitst!

LOG.SP - De log-file kan eenvoudig tot in het oneindige oplopen.

Zij dient maandelijks handmatig te worden hernoemd en op floppy

te worden gesaved. Als LOG.SP wordt gewist, dan maakt SP

eenvoudig een nieuwe file.

Files verstoppen - In de remote-directory (RMP=) zijn er

ettelijke file-namen die een speciale betekenis hebben. Zo worden

bijvoorbeeld files, die met een "$" in de suffix beginnen niet

door //CAT getoond, bijvoorbeeld TEST.$o1. Files die door iemand

worden gewist zijn verschijnen op deze wijze in de

remote-directory, opdat de gebruiker van SP deze weer terug kan

halen. Ook worden files die met "SP." beginnen niet door //CAT

getoond. Een bijzonder geval is de call! Als U merkt dat iemand

een file niet kan lezen terwijl deze eigenlijk 'open' zou moeten

zijn, controleer dan de filenaam! Als de naam namelijk het

formaat van een call heeft kan alleen diegene de file lezen, die

met deze 'call' connect! Onschuldig uitziende maar niet leesbare

files zouden bijvoorbeeld WA8DED.DOC, V19BOX.TXT of 2B1Q.DOC

kunnen zijn.

RUN-opdrachten - Wie in de RUN=-directory enkele programma's

heeft staan die nooit gebruikt worden moet eens naar het ALT-W

scherm kijken.  Waarschijnlijk heeft het een of andere programma

namelijk geen genoeg geheugen tot zijn beschikking! Daarom dient

vooraf te worden vastgesteld hoeveel geheugen deze

RUN-programma's gebruiken en dient RES= navenant te worden

ingesteld.

TFPCX - Dit is een programma dat ontwikkeld is uit TFPCR door

DGoFT. Het werkt gelijk aan TFPCR en ondersteunt een

Baycom-modem. Tot een nader te bepalen tijdstip staat TFPCX op de

programma-diskette maar de nieuwste versie dient zelf bij DGoFT @

DBoKG te worden aangevraagd. Bij mijn weten is TFPCX Public

Domain.

Vervolg - Dit hoofdstuk kent zijn vervolg eventueel in de file

RELEASE.NTS. Daarin zijn ook de actuele veranderingen beschreven

die na het samenstellen van dit handboek werden gemaakt. Het is

uiteraard niet rendabel bij een klein aantal wijzigingen een

nieuw handboek te maken.

22. CPRO.COM

Dit is een Public Domain-programma dat als niet-ondersteund

programma bij SP is gezet. Het maakt het bestaan van een

CHECK-list van een DieBox binnen een DO-file en de automatische

opdrachten van READ-opdrachten mogelijk. Hier de documentatie:

CPRO maakt het mogelijk met hulp van de zogenaamde mailboxmelker

automatisch READ-opdrachten voor de CHECK-list van een DieBox

alsook voor de LIST-lijst van een F6FBB of WoRLI-lijkende mailbox

aan te maken en te verzenden.

Beperkingen:

-----------

-   er kan slechts een configuratie-file worden gebruikt.

-   als er teveel READ-opdrachten worden verzonden kan het tot

een TIMEOUT komen.

-   handmatig maar beperkt te gebruiken.

-   LIST-opdracht van de DF3AV-box niet ondersteund.

Gebruik:

-------

Om bij een automatische connect via een DO-file interessante

berichten meteen te kunnen lezen zonder verdere interventie van

de gebruiker werd CPRO ontwikkeld. Met hulp van CPRO is het

mogelijk automatisch READ-opdrachten binnen DO-files aan te maken

en te versturen. Meerdere DO-files kunnen tegelijkertijd lopen en

CPRO gebruiken. Om CPRO binnen een DO-file te gebruiken behoeft

alleen op de juiste plaats de regel

!!CCPRO

te worden ingevoegd. Hier volgt een voorbeeld van een DO-file:

Oe9XPI

de OE9XPI>

!!Mje berichten

!!N2

R DL1MEN 1-

E DL1MEN 1-

C

!!CCPRO

!!1econne

Q

Q

De SAVE dient te zijn uitgeschakeld!

Installatie:

-----------

De file CPRO.COM moet zich in SPDIR bevinden (wordt door INSTALL.

COM automatisch daarheen gecopieerd). Er dient zeker een

configuratie-file, CPRO.CFG, te worden gebruikt.

Configuratie:

------------

De file CPRO.CFG moet handmatig d.m.v. een tekstverwerker worden

aangemaakt. Deze dienen enkele regels te bevatten.  Elke regel

bevat een teken-volgorde, die binnen een ontvangen regel wordt

vergeleken. Klopt de vergelijking dan wordt de READ-opdracht

geactiveerd.

Alle READ-opdrachten worden in een file in SPDIR geschreven. De

file-naam is "CHTMP.$xx" waarbij "xx" het kanaalnummer is. Deze

file wordt automatisch door de DO-processor gewist.

BELANGRIJK: Er worden zoveel READ-opdrachten aangemaakt als er

vergelijken zijn gevonden; dientengevolge is het mogelijk dat een

bericht twee keer wordt gelezen. Er moet dus goed op de juiste

configuratie worden gelet!

Voor freaks: Regels binnen CPRO.CFG mogen "regular expressions"

bevatten; voor nadere info hierover dient men het best een goed

boek over Uniox, de SVID van AT&T in te kijken, of documentatie

van EGREP.

Voorbeeld van CPRO.CFG

----------------------

OS2

[SG]P\.\.

MENING

\.[pP][o12][o-9]

DL1MEN

Deze file laat zien dat berichten kunnen worden gelezen die:

-   de string "OS2" bevatten,

-   de string "MENING" bevatten,

-   de string "GP" of "SP" bevatten,

ergens "DL1MEN" noemen of

-   7PLUS-files met de volle file-naam in de titel.

LET OP: "." heeft een speciale betekenis; om expliciet naar en

punt te zoeken moet "\." worden ingegeven!

Als men een pure string wil zoeken (zonder regular expressions),

dan dient de match-regel met "~" te beginnen, bijvoorbeeld:

~SP...

om expliciet naar "SP..." te zoeken. Zonder "~" aan het begin van

een regel zou dit "SP gevolgd door 3 willekeurige tekens"

betekenen.

Aan de hand van de volgende CHECK-lijst:

(((AFBEELDING)))

(((AFBEELDINg)))

ontstaan de volgende READ-opdrachten:

R GP 65

R IBM 889

R IBM 888

R IBM 886

R IBM 885

De berichten worden in chronologische volgorde gelezen, dus in de

omgekeerde volgorde als zij in de CHECK-lijst staan.

TIP: In dit voorbeeld wordt IBM 887 niet gelezen omdat er geen

"." voor de "Po1" staat.

FOUTMELDINGEN:

Omdat het programma "onder" SP draait zijn foutmeldingen zinloos.

U krijgt er dan ook geen enkele te zien en de !!C regel wordt

genegeerd.

ZELF-GEMAAKTE PROGRAMMA's:

--------------------------

Wordt na de "!!C" een willekeurige andere naam ingevoerd dan

wordt naar een programma met deze naam in SPDIR gezocht en,

indien gevonden, uitgevoerd. Aan de opzet zijn weinig grenzen

gesteld, maar het programma moet precies zoals CPRO werken!

Naar SP is de oproep: CPRO kanaalnummer savefilenaam. Het

programma moet als uitvoer de file CHTMP.$XX (XX=kanaalnummer) in

SPDIR aanmaken.

23. BIJLAGE I - POPUP-VENSTERS

Het popup-venster is een deel van het ontvangst-venster, waarin

indien nodig status- en foutmeldingen worden gegeven en filenamen

kunnen worden opgevraagd (bij Ctrl-L,ALT-S enz.)

In het gebruikelijke geval, bij PCL=ON, wordt het popup-venster

gewist zodra een willekeurige toets wordt ingedrukt; bij PCL=OFF

wordt deze alleen gewist als men van kanaal wisselt.

Voorbeeld:

---------

(((AFBEELDING)))

24. BIJLAGE J - AMPACK BAYErN e.V.

Ampack Bayern e.V. is een vakvereniging voor digitale

overdrachts-manieren in de amateur-wereld. De vereniging zetelt

in:

Rosenheimer Landstrasse 4

8o12 Ottobrun

Deutschland

Wie interesse voor het lidmaatschap heeft kan zich bij dit adres

aanmelden en een lidmaatschaps-aanvraag indienen. De kosten

bedragen op dit moment DM 36,- per jaar plus een eenmalig entree-

geld van DM 1o,-.

AMPACK BAYERN e.V. geeft vier maal per jaar het club-tijdschrift

CONNECT uit; dit is bij het lidmaatschap inbegrepen. Het is ook

mogelijk dit tijdschrift per abonnement te ontvangen zonder lid

te zijn.

Lidmaatschapsgelden en donaties worden primair voor het uitbouwen

van het packet radio-netwerk in en om Beieren gebruikt.

/#/w off