S TNC2 @ALLE #0 TF2.7: Befehle TheFirmware

NORD><LINK

----------------------

TheFirmware TF2.7 DAMA

------------------------

BESCHREIBUNG DER BEFEHLE

Zusammenfassung der �nderungen

------------------------------

Die TheFirmware TF2.7 unterscheidet sich vom Vorg�nger im wesentlichen

darin, da� der DAMA-Slave einige sp�rbare Verbesserungen erhalten hat.

Er folgt nun ausnahmslos den Anforderungen des DAMA Protokolls. Auch wird

bei einer Antwort auf den Poll des Masters keine DCD mehr beachtet

(im Normallfall darf ja nur der betreffende User senden), dadurch

ist die TF2.7 auch f�r DAMA auf Duplex-Digis volltauglich und es

kommt zu k�rzeren Antwortzeiten. Achtung: Bei Digis mit langsamer

Rauschsperre muss ggf. TXDELAY experimentell neu ermittelt werden..

Neu ist auch der FrameSammler, der in der vorliegenden Implementation

unter keinen Umst�nden zu Datenverlusten f�hren kann (es gab Framesammler,

die nicht unbedingt wasserdicht waren).

Weiterhin ist das Verhalten des RoundTrip-Timers verbessert worden.

Ferner sind eine ganze Reihe von Parametern komplett entfallen

(siehe unten). Teils aus Platzgr�nden, teils werden Parameter jetzt

automatisch voreingestellt und k�nnen durch die User nicht mehr

(falsch) konfiguriert werden.

Wie bereits bei der TF2.6 wird der erweiterte Hostmode (XHOST) nach

DG3DBI unterst�tzt, sowie auch der SMACK-KISS Mode (KISS mit CRC gegen

Fehler auf der RS232-Leitung).

Einige Level2-Routinen wurden beschleunigt. Die aktuelle interne

Verarbeitungsgeschwindigkeit kann mit dem ESC B Paramater in RPS

(Rounds per Seconds) angezeigt werden. Dieser Wert wird jede Sekunde

neu berechnet.

Bei bisherigen Versionen von TheFirmware konnte es u.U. einen Absturz

von Hostmode-Terminalprogrammen geben, wenn im Monitor-Mode �berlange

AX.25 Frames von bestimmten TCP/IP Implementationen empfangen wurden.

Daher werden im Monitor-Mode jetzt alle Frames mit mehr als 256 Byte

Datenl�nge unterdr�ckt und stattdessen eine Fehlermeldung im Datenframe

ausgegeben.

Im Terminal-Mode ist die 7-Bit Umwandlung/Maskierung jetzt vollst�ndig

entfallen. Bis auf wenige Ausnahmen, werden alle Zeichen 8-Bit transparent

ausgegeben. Um im ECHO-Mode Probleme mit Terminalprogrmamen zu vermeiden,

werden nicht-druckbare Zeichen stattdessen mit einem "." ausgegeben.

Lediglich BELL und TAB werden transparent im Echo ans Terminal geschickt.

Im Monitor-Betrieb mit CALL-Filter wird jetzt auf vielfachen Wunsch

die SSID nicht mehr ber�cksichtigt.

Die Klartextausgabe f�r L3/L4-Frames im Monitor-Modes ist entfallen,

sowas geh�rt in gute Terminalprogramme hinein..

Die MHEARD-Liste ist aus Platzgr�nden entfallen. �blicherweise f�hren

alle g�ngigen Hostmode-Terminalprogramme sowieso Ihre eigene MHEARD-Liste.

Die interne Bufferverwaltung wurde von 32-Byte auf 64-Byte Bl�cke

umgestellt. Aus Kompatibilit�tsgr�nden bleibt die Bufferanzeige

mit ESC @B aber bezogen auf die bisherige Buffergr��e unver�ndert,

bzw. wird intern einfach wieder mit 2 multipliziert.

Die Grenze bei der der TNC selbst keine Connects mehr annimmt

liegt bei 64 freien Buffern. Bei weniger als 128 freien Buffern

wird der Monitor-Mode automatisch abgeschaltet.

Ausserdem wurde eine neue Flow-Control (RNR) eingebaut.

*Pro Kanal* k�nnen jetzt (25356/Anzahl der Kan�le) Zeichen gepuffert

werden. Also 2556 Bytes bei der 10-Kanal und 945 Bytes bei der 27-Kanal.

Somit ergibt sich eine gleiche Verteilung auf alle Kan�le..

Ist der Puffer f�r den jeweiligen Kanal voll, dann geht der TNC

in den RNR-Zustand. Falls jedoch noch weitere Frames empfangen werden

(zB bei gro�em Maxframe), werde diese selbstverst�ndlich noch mit

abgespeichert.  Die Flow-Control gilt im HOST-Mode und im Terminal-Mode,

ist aber abh�ngig vom ESC U Paramater!

Also:   Wenn ESC U 1 oder ESC U 2, dann KEINE Flow-Control.

(hier gilt die bisherige Buffer-Verwaltung)

Wenn ESC U 0, dann ist die Flow-Control aktiviert!

(hier gilt die neue Buffer-Verwaltung)

Durch diese neue Bufferverwaltung wird verhindert, dass der TNC

durch einen S&F-Parnter auf einem Kanal �berrollt wird und auf

den anderen Kan�len nur noch "* TNC BUSY - LINE IGNORED *"

erscheint (sowas konnte bisher u.U. auch zu Datenverlusten f�hren)!

Dies gilt aber nur, wenn der Unattended-Mode mit ESC U abgeschaltet ist!!

Die Anzahl der Buffer mag jetzt gering erscheinen, ein Hostterminal

wird aber im Normallfall die Daten immer schnell genug vom TNC

abholen, soda� der beschriebene Zustand eigentlich nicht auftreten

d�rfte. Das ganze gilt �brigens auch nur f�r die Empfgangsrichtung.

Wie man sieht, haben sich neben DAMA noch eine F�lle von allgeimeinen

Verbesserungen ergeben, die einen Einsatz der neuen TF2.7 auch

bei nicht-DAMA Betrieb sehr sinnvoll machen.

Parameter

---------

Jede Software ist nur so 'gut' wie die eingestellten Parameter.

Bei der neuen TF2.7 sind eine ganze Reihe von Parametern entfallen, um

die Sache auch f�r die User m�glichst einfach und �berschaubar zu halten..

Da aber Parameter oftmals vom Typ des Digis abh�ngen, z.B. Duplex-Digi,

Simplex-Digi, DAMA-Digi, usw., k�nnen Anpassungen an die �rtlichen Gegeben-

heiten notwendig sein. Bitte eventuell vorhandene Hinweise im Knoten beach-

ten (Aktuell- und Info-Befehle) und bei Problemen ggf. den Sysop wegen

Parametern befragen. Auch in den Mailboxen sind Infos vorhanden, wie man

Parameter optimieren kann.

ESC A [0|1]    Automatische Einfuegen von LINEFEED-Zeichen <LF> nach einem

CARRIAGE RETURN <CR> zum Terminal (1=Ja, 0=Nein).

Default: 1

ESC B          Anzahl der Hauptschleifendurchl�ufe in

*NEU*          "Runden pro Sekunde". Diese Zahl erlaubt R�ckschl�sse

auf die interne Verarbeitungsgeschwindigkeit der

TNC-Software (Die Eingabe des ehemaligen DAMA-Timeout

ist entfallen).

ESC C [Call]   Der 'C'-Befehl  wird fuer den Aufbau einer Verbindung

(Connect)  benoetigt.  Man  beachte, dass kein 'v' oder

'via' zwischen der  Empfaengeradresse und den Digipeater-

Rufzeichen erforderlich ist.

Ein Connect-Befehl der auf Kanal 0 ausgefuehrt, wird setzt

den Weg fuer UI-Pakete.

ESC D          Eine bestehende  Verbindung wird getrennt.

Sind bei der Eingabe des 'D'-Befehls noch nicht alle In-

formationen ausgesendet bzw. bestaetigt, dann wird der

Disconnect erst nach Eingang der Bestaetigung fuer das

letzte Informationspaket  ausgefuehrt. Durch Wiederholung

des 'D'-Befehls kann dieser Vorgang abgebrochen werden.

Wird der 'D'-Befehl waehrend des Aufbaus einer Verbindung

(Link Setup) oder des Beendens (Disconnect) einer Ver-

bindung eingegeben, dann kehrt der TNC sofort in den Dis-

connect-Zustand zurueck und sendet automatisch ein DISC um

unnoetige Aussendungen zu verhindern, falls der eigene TNC

die Antworten der Gegenstation nicht gehoert hat.

Wird der 'D'-Befehl im Disconnected-Zustand  eingegeben,

dann werden alle Parameter des gerade angewaehlten Kanals

mit den Parametern vom Kanal initialisiert.

ESC E [0|1]    Das ECHO von Eingabe-Zeichen (Daten oder Befehle) zum Ter-

minal ein- bzw. ausschalten. 1=Ja, 0=Nein.

Default: 1

ESC F [<n>]    FRACK ist die Wartezeit zwischen der Aussendung eines Paketes

und dessen Bestaetigung durch die Gegenstation. Die Zeit kann

direkt in Sekunden eingegeben werden.  Bei Eingaben <16 wird

dazu der Wert mit 100 multipliziert und durch den Faktor 2

dividiert. Bei Eingaben >15 erfolgt die Eingabe direkt in

Millisekunden (L2-Roundtriptime). FRACK ist bei der

TheFirmware als dynamischer RoundTrip-Timer realisiert,

der sich der aktuellen Aktivit�t auf dem Kanal anpasst.

Default: 500

ESC G [0|1]    Abfrage der virtuellen TNC-Kanaele im Host-Mode. Im Ter-

minal-Modus wird dieser Befehl nicht erkannt und es wird

eine  Fehlermeldung ausgegeben.

ESC H          Die MHEARD-Liste ist aus Platzgr�nden im EPROM

*ENTFALLEN*    komplett entfallen. �bliche Terminalprogramme f�hren

sowieso eine eigene MHEARD-Verwaltung.

ESC I [Call]   Eingabe des eigenen Rufzeichens (MYCALL). Nach der ersten

Inbetriebnahme ist es mit Leerzeichen gefuellt. Fuer jeden

Kanal kann ein  Rufzeichen eingegeben werden. Nach einem

DISCONNECT wird das Rufzeichen von Kanal 0 uebernommen.

ACHTUNG: Der TNC geht nur mit eingegebenem Rufzeichen auf

Sendung!

ESC JHOST[0|1] Umschaltung zwischen Terminal-Modus und Host-Modus.

Der Host-Modus ist WA8DED-kompatibel und wird von

verschiedenen Terminalprogrammen unterstuetzt.

ESC K [<n>]    Aktivierung der STAMP-Funktion und Parametrierung der ein-

gebauten 24-Stunden-Uhr mit Kalender.

Beispiele:

K            -  Stamp und Datum/Zeit anzeigen

K 0          -  Stamp abschalten

K 1          -  Stamp Statusmeldungen einschalten

K 2          -  Stamp Status- und Monitormeldungen

einschalten

K 20.02.88   -  Datum setzen, europaeische Form

K 02/20/88   -  Datum setzen, amerikanische Form

K 17:36:00   -  Uhrzeit setzen

Default: 0

ESC L [0..10]  Mit  dem 'L'-Befehl wird der Link-Status eines oder aller

Kanaele (ohne Parameter) angezeigt. Es werden Informationen

ueber den Verbindungsweg (Rufzeichen und Digipeaterliste),

Anzahl empfangener Frames, Anzahl noch nicht gesendeter

Frames, Anzahl noch nicht bestaetigter Frames und der je-

weilige Retry-Zaehler angezeigt. Der jeweils benutzte Kanal

wird durch ein '+' Zeichen markiert.

ESC M [IUSCN+-]Aktivierung und Parametrierung des Monitor-Modus. Mit den

Parametern wird vorgegeben, welche Frames angezeigt werden

sollen.

Beispiele:

N        keine

I        Informationen

U        unprotokollierte Sendungen

S        Kontroll Pakete

C        Monitor auch an wenn eine Verbindung besteht

+        <Liste von bis zu 8 Rufzeichen>: nur Pakete

dieser Stationen

-        <Liste von bis zu 8 Rufzeichen>: keine Pakete

dieser Stationen

Die kombinierte Benutzung der '+' und '-' Parameter wird nicht

unterstuetzt. Sie muessen als letzter Parameter vor dem Ruf-

zeichen eingegeben werden. Die Eingabe von '+' oder '-' ohne

Rufzeichen loescht die aktuelle Liste. Es erfolgt keine

Auswertung der SSID!

Default: N

ESC N [0..127] Parametrierung des Retry-Zaehlers. Es wird angegeben, wie oft

die Zustellung eines Paketes versucht werden soll (0= un-

endlich). Fuer jeden Kanal kann ein eigener Wert angegeben

werden. Nach RESET oder Disconnect wird jedoch der Wert aus

Kanal 0 uebernommen. Im unbeaufsichtigten Betrieb den

Parameter NIEMALS auf 0 einstellen!!!!

Default: 10

ESC O [1..7]   Maximale Anzahl von ausstehenden und unbeantworteten I-Frames

(MAXFRAME). Fuer jeden Kanal kann ein separater Wert vorgege-

ben werden. Nach jedem Disconnet oder RESET wird aber wieder

der Parameter von Kanal 0 uebernommen.

Default: 2

ESC P [0..255] P-Persistence Einstellung.

Ohne Parameter erfolgt die Anzeige der aktuellen Einstellung.

Bei DAMA wird dieser Wert ignoriert!

Default: 32

ESC QRES       Neustart der Firmware (Kaltstart) aus dem EPROM.

ESC R [0|1]    Ein- und Ausschalten der Digipeat-Funktion. 1=Ja, 0=Nein.

Default: 1

ESC S [0..10]  Umschaltung zwischen den Kanaelen (0= Monitorkanal)

Default: 0

ESC T [0..127] Verz�gerung zwischen Hochtasten des Senders und Start der

Datenaussendung (TXDELAY). Die Einstellung erfolgt in 10 ms-

Schritten. Bitte experimentell einen moeglichst geringen

Wert ermitteln und einstellen.

Default: 25

ESC U [0|1|2]  Mit dem 'U'-Befehl hat man die Moeglichkeit, eine Meldung an

anrufende Stationen zu senden (CTEXT). Dieser Text bleibt

auch dann erhalten, wenn dieser Modus wieder abgeschaltet

wird. Mit 'U2' kann der TNC (nur im Terminal-Mode!) dazu

veranlasst werden durch den Empfang des Strings "//Q"

einen Disconnect der laufenden Verbindung einzuleiten.

Der String "//Q" muss dazu am Anfang eines einzelnen

Paketes stehen. Im HOSTMODE ist diese Funktion gesperrt.

Beispiele:

U 1 Text          CTEXT eingeben

U 1               CTEXT wird ausgesendet

U 2 (text)        CTEXT und //Quit-Funktion!

U 0               CTEXT wird nicht ausgesendet

U                 CTEXT anzeigen

Default: 0

ESC V          Ausgabe eines Strings, der Informationen �ber

die aktuelle Softwareversionsnummer gibt.

ESC W [0..127] Parametrierung der Slot-Time (Zeitschlitz) in Millisekunden.

Ohne Parameter erfolgt die Anzeige der aktuellen Einstellung.

Bei DAMA wird dieser Wert ignoriert. Der TNC geht immer

*sofort* auf Sendung.

Default:  10

ESC X [0|1]    Steuerung der PTT-Leitung des TNC. Falls erforderlich kann

hiermit das Einschalten des Senders unterdrueckt werden, wenn

man z.B. die Frequenz beobachten moechte, aber verhindern will,

dass der TNC bei einer Connect-Anfrage ein Busy-Paket zurueck

sendet.

Default: 1

ESC Y [0..10]  Eingabe der maximal zulaessigen Kanaele, bis eine anrufende

Station "busy" bekommt. Die Ausgabe erfolgt in der Form "max-

imale Anzahl Kanaele (belegte Kanaele)" (funktioniert nur,

wenn ueberall gleiche SSID wie im Monitor-Kanal S0 verwendet

wird).

Beispiel: "4 (0)"                                 Default:   10

ESC Z [0..3]   Ein- bzw. Ausschalten der Flowsteuerung und des XON/XOFF-Hand

shaking zum Terminal. Ist die Flowsteuerung eingeschaltet,

dann sendet der TNC solange keine Zeichen zum Terminal, wie

Daten oder Befehle eingegeben werden. Bei ausgeschalteter

Flowsteuerung werden die Zeichen vom TNC sofort zum Terminal

ausgegeben, egal ob gerade eine Text-Zeile oder ein Befehl

eingegeben wird.

Ist die XON/XOFF-Steuerung eingeschaltet, so kann die Ausgabe

vom TNC zum Terminal mit CONTROL-S gestopt und mit CONTROL-Q

wieder gestartet werden.

Beispiele:

0             Flow  Aus    , Xon/off  Aus

1             Flow  Ein    , Xon/off  Aus

2             Flow  Aus    , Xon/off  Ein

3             Flow  Ein    , Xon/off  Ein

Default: 3

Ueber den '@'-Befehl  sind weitere  Befehle mit Parameteruebergabe moeglich:

ESC @A1        *ENTFALLEN*

ESC @A2        *ENTFALLEN*

ESC @A3        *ENTFALLEN*

ESC @B         Anzeige der freien TNC-Buffer.

ESC @D [0|1]   Ein- und Ausschalten des Vollduplexbetriebes.     Default: 0

ESC @F [0|1]   Flags in den Pausen senden (0=Nein, 1=Ja).        Default: 0

ESC @I [<n>]   Wert fuer max. IPOLL-Framelaenge eingeben, bzw.

anzeigen (gilt nicht bei DAMA!).                  Default: 60

ESC @K         Einschalten des eingebauten KISS/SMACK-Modus.

ESC @M         *ENTFALLEN*

ESC @T2 [<n>]  Zeitspanne bis zur Bestaetigung eines empfangenen Paketes.

Default: 150

ESC @T3 [<n>]  Zeitspanne die der TNC bei einer bestehenden Verbindung auf

ein Lebenszeichen der Gegenstelle wartet. Nachdem T3 abge-

laufen ist, wird beim Partner angefragt, ob er noch empfangs-

bereit ist.

Default: 18000

ESC @U [0|1]   UIPOLL aktivieren. (0=UI 1=UI+)                   Default: 0

ESC @V [0|1]   Rufzeichen-Check ein- bzw. ausschalten (1=Ja, 0=Nein).

Default: 0

Zusammengestellt aus Beschreibungen von

DB2OS, DF2AU und DC4OX ........................ DJ1OR September/1992

�berarbeitet f�r die aktuelle TF2.6 ........... DB2OS Juli/1993

�berarbeitet f�r die aktuelle TF2.7 ........... DB2OS September/1994